ЧАСТЬ 3 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

на выполнение строительно-монтажных

работ при строительстве, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства для закупок в соответствии с требованиями Положения о закупках

Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»

Тема закупки:

Выполнение работ по установке вентиляционных систем и систем кондиционирования и установка систем: контроля доступа, пожарной сигнализации и оповещения, телевизионного наблюдения, а так же комплекс пусконаладочных работ на 2, 3, 16, 17, 18, 19, 20, 21 этажах корпуса 1А АО НПО «ЦНИИТМАШ» по адресу г.Москва, ул.Шарикоподшипниковская, д.4

Москва

2015
СОДЕРЖАНИЕ:

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ.

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 7. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
Техническое задание

на выполнение работ по установке вентиляционных систем и систем кондиционирования и установка систем: контроля доступа, пожарной сигнализации и оповещения, телевизионного наблюдения, а так же комплекс пусконаладочных работ на 2, 3, 16, 17, 18, 19, 20, 21 этажах корпуса 1А АО НПО «ЦНИИТМАШ» по адресу: г.Москва, ул.Шарикоподшипниковская, д.4

| РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ |  |
| --- | --- |
| Установка вентиляционных систем и систем кондиционирования и установка систем: контроля доступа, пожарной сигнализации и оповещения, телевизионного наблюдения, а так же комплекс пусконаладочных работ на 2, 3, 16, 17, 18, 19, 20, 21 этажах корпуса 1А АО НПО «ЦНИИТМАШ» по адресу г.Москва, ул.Шарикоподшипниковская, д.4 |  |
| РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ |
| Подраздел 2.1. Сведения о выполняемых работах |
| Основной целью является выполнение работ по установке вентиляционных систем и систем кондиционирования и установка систем: контроля доступа, пожарной сигнализации и оповещения, телевизионного наблюдения, а так же комплекс пусконаладочных работ на 2, 3, 16, 17, 18, 19, 20, 21 этажах корпуса 1А АО НПО «ЦНИИТМАШ». |

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

При данной работе приводится расчет (Расчет начальной максимальной цены - Приложение 1), составленный по результатам технического обследования физического состояния строительных конструкций, элементов инженерного и технологического оборудования, а также подобных спецификаций по отдельным видам работ, материалов, конструкций, изделий, оборудования.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

Прилагается ведомость физических объемов работ (Таблица 1) и Расчет начальной максимальной цены (Расчет НМЦ) (Приложение 1). Таблица 1 Ведомость физических объемов по Выполнение работ по установке вентиляционных систем и систем кондиционирования и установка систем: контроля доступа, пожарной сигнализации и оповещения, телевизионного наблюдения, а так же комплекс пусконаладочных работ на 2, 3, 16, 17, 18, 19, 20, 21 этажах корпуса 1А. №; Наименование видов работ и затрат; Ед. изм; Кол-во. приобретение и монтаж оборудования пожарной сигнализации и оповещения. Контроллер "С2000-КДЛ или аналог; шт.; 8. Монтаж; 10 шт.; 0,8. Блок сигнальный "С-2000-СП1" исп.01 или аналог; шт.; 10. Монтаж; шт.; 10. Источник питания "РИП-12" исп.05 или аналог; шт.; 4. Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания; шт.; 4. Аккумулятор Delta DTM 1217 17а/ч3 или аналог; шт.; 8. Бокс для аккумулятора 2*17АЧ; шт; 4. Блок защитный; шт.; 4. Монтаж; шт.; 4. Извещатель "ДИП-34А-01-02" или аналог; шт.; 502. Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении; шт.; 455. Монтаж комплект; шт.; 352. Конструкция для установки извещателя; шт.; 320. Извещатель "ИПР513-3А" исп01 или аналог; шт.; 20. Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении; шт.; 18. Адресный расширитель «С2000-АР2» или аналог; шт.; 18. Монтаж; шт.; 16. Блок «Бриз» или аналог; шт.; 50. Монтаж; шт.; 45. Громкоговоритель SWS-03 или аналог; шт.; 84. Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении; шт.; 76. Кабель в трубах и коробах, масса 1 м, кг , до 1; 100 м кабеля; 58. Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства; 100 пар; 0.04. Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкость 100х2; 1 кабель; 3. Коробка кабельная соединительная или разветвительная; 1 шт.; 100. Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм; 100 м; 1. Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм; 100 м; 1. Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм; 100 м; 17. Шкаф ШРНМ 2; шт.; 8. Шкаф управления и регулирования; шт.; 8. Короб; 100 м; 35.7. материалы. Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 1*2*1.0; м; 3200. Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 1*2*2,5; м; 1600. Кабель КСБнг(А)-FRHF 2*2*0,8; м; 300. Кабель ВВГнг(А)-FRLS 2*1.5; м; 700. Коробка КС-4; шт.; 100. Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,8 мм; м; 100. Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм; м; 100. Труба гофрир. ПВХ негорючая легкая д20мм; м; 1700. Кабель-канал с крышкой DLP 40*20 L=2.1m; м; 3570. Кабель-канал с крышкой DLP 40*20 Угол внешний; шт; 200. Кабель-канал с крышкой DLP 40*20 Угол внутренний; шт; 200. Кабель-канал с крышкой DLP 40*20 Угол плоский; шт; 400. Кабель-канал с крышкой DLP 40*20 Отвод; шт; 100. Кабель-канал с крышкой DLP 40*20 Накладка на стык; шт; 1800. Кабель-канал с крышкой DLP 40*20 Заглушка; шт; 100. приобретение и монтаж оборудования системы контроля доступа. Корпус 1А. Сервер СКД INTEL I5/8GB RAM/HDD 4TB/VIDEO 512MB или аналог; шт; 1. Щит распределительный; шт; 1. Плата CP-114EL-I-DB9M или аналог; шт; 1. Плата разного назначения с подготовкой места установки; шт; 1. Монитор ASUS 19” или аналог; шт; 1. Установка монитора; шт; 1. ПО Ядро системы Интеллект; шт; 1. ПО Удален раб место; шт; 1. ПО Интеграции с NAC; шт; 1. Считыватель RD-1040USB или аналог; шт; 1. Считыватель; шт; 1. Плата интерфейсная; шт; 3. Плата разного назначения с подготовкой места установки; шт; 3. Контроллер NAC51/W6500S52 или аналог; шт; 121. Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча; шт; 110. Корпус для контроллера NAC51/BOX/M или аналог; шт; 121. Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм; шт; 110. Считыватель RW-101-EH-G-W или аналог; шт; 138. Считыватель (монтаж); шт; 126. Замок BEL-600S или аналог; шт; 121. Уголок для замка LS-600 или аналог; шт; 121. Крепление для замка DSU-600 или аналог; шт; 30. Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 12; шт; 110. Доводчик TS77/2; шт; 121. Установка дверного доводчика к металлическим дверям; шт; 110. Иcточник питания СКАТ-1200У или аналог; шт; 16. Аккумулятор 7ач; шт; 32. Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания; шт; 16. ЗКУ-8ЛЮКС или аналог; шт; 32. Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки; шт; 32. Извещатель SC-555 или аналог; шт; 121. Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей; шт; 110. Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг; 100 м кабеля; 52. Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства; 100 пар; 0.1. Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкость 100х2; 1 кабель; 5. Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2; 100 м; 3. Кроссировка проводом НВ; 10 шт. (кроссировок); 40. Короба пластмассовые шириной до 40 мм; 100 м; 7.77. Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм; 100 м; 1. Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм; 100 м; 0.5. Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм; шт; 10. Коробка кабельная соединительная или разветвительная; шт; 120. материалы. Карта EM Marin или аналог; шт; 350. Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 1*2*0,5; м; 300. Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 4*2*0,5; м; 300. Кабель КСБнг(А)-FRHF 2*2*0,8; м; 1500. Кабель ВВГнг(А)-FRLS 2*1.5; м; 100. Кабель ШВВПнг-LS 2*0.75; м; 3000. Провод НВ 0,35 или аналог; м; 200. Провод ПВ3 4 380 или аналог; м; 300. Кабель-канал с крышкой DLP 60*20 L=2.1m; м; 525. Кабель-канал с крышкой DLP 60*20 Угол внутренний; шт; 20. Кабель-канал с крышкой DLP 60*20 Угол плоский; шт; 20. Кабель-канал с крышкой DLP 60*20 Заглушка; шт; 30. Кабель-канал с крышкой DLP 60*20 Накладка на стык; шт; 120. Кабель-канал с крышкой DLP 40*20 L=2.1m; м; 252. Кабель-канал с крышкой DLP 40*20 Угол внутренний; шт; 20. Кабель-канал с крышкой DLP 40*20 Угол плоский; шт; 15. Кабель-канал с крышкой DLP 40*20 Накладка на стык; шт; 10. Кабель-канал с крышкой DLP 40*20 Заглушка; шт; 120. Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2,8 мм; м; 100. Рукава металлические диаметром 25 мм РЗ-Ц-Х; м; 50. Коробка протяжная У994У2 или аналог; шт; 10. Коробка; шт; 120. приобретение и монтаж оборудования и материалов системы охранной сигнализации. Извещатель охранный объемный оптико-электронный Фотон-20; шт; 2. Монтаж; 1 шт.; 1. Извещатель охранный поверхностный емкостной ИО 305-5; шт; 3. Монтаж; 1 шт.; 1. Извещатель звуковой разрушения стекла "Арфа"; шт; 2. Монтаж; 1 шт.; 1. Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-16/2; шт; 20. Монтаж; 1 шт.; 2. Педаль извещения о нападении ИО 101-5/1; шт; 1. Монтаж; 1 шт.; 1. Источник питания СКАТ-1200И7; шт; 1. Монтаж; 1 шкаф; 1. Аккумуляторная батарея для СКАТ1200И7; шт; 2. ЗКУ - 8; шт; 4. Монтаж; 1 шт.; 4. Шкаф 409S 700х600х225мм; шт; 1. Монтаж; 1 шт.; 1. Кросс kronection Box II до 50 пар; шт; 1. Монтаж; 1 шт.; 1. Коробки КРТМ-2/20; шт; 4. Монтаж; 1 шт.; 4. Плинт LSA PROFIL; шт; 14. Инструмент LSA-PLUS; шт; 1. Коробка кабельная соединительная или разветвительная; 1 шт.; 50. Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 0,5 кг; 100 м кабеля; 3.3. материалы. Коробкасоединительная JB-720; шт; 50. Резистор С2-23; шт; 30. Кабель ТПВнг-LS 10Х2Х0.5; м; 90. Кабель ТПВнг-LS 50Х2Х0.5; м; 30. Кабель рк 50-2-11; м; 10. Кабель КПСЭнг-FRLS 1х2х0,5; м; 100. Кабель КПСЭнг-FRLS 2х2х0,5; м; 30. Кабель силовой ВВГнг (А) -FRНR 2х1,5; м; 10. Кабель НВ 0,35; м; 30. Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 4 мм2; 1000 м; 0.03. система телевизионного видеонаблюдения. Видеокамера сетевая (IP камера) корпусная MDC-i4220CDN или аналог; шт; 35. Видеокамера сетевая (IP камера) корпусная MDC-i4260W-8 или аналог; шт; 17. Купольная IP-минивидеокамера Hikvision DS-2CD2112-I или аналог; шт; 9. Камера телевизионная передающая; шт; 58. Объектив MDL-2812D или аналог; шт; 35. вентиляция и кондиционирование. Сантехнические работы: 2 этаж. Монтаж клапана; шт; 1. Клапан КЛОП1(60)250*250; ШТ; 1. Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов; 0.25. Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм; м2; 25. Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов; 0.24. Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром до 1000 мм; м2; 14. Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов; 1.06. Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм; м2; 106. Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов; 0.078. Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм; м2; 7.8. Прокладка коробов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов; 0.16. Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,0 мм; n; 0.129. Прокладка гибких воздуховодов диаметром до 200 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов; 0.044. Гибкие воздуховоды д.160мм; м; 4. Гибкие воздуховоды д.200мм; м; 3. Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2; 1 решетка; 15. Воздухораспределительные решетки АМН200*150 или аналог; шт; 4. Воздухораспределительные решетки АМН150*150 или аналог; шт; 3. Воздухораспределительные решетки АМН300*150 или аналог; шт; 7. Воздухораспределительные решетки АМН300*150 или аналог; шт; 1. Установка диффузоров; 1 решетка; 8. Вытяжные диффузоры VE160; шт; 4. Диффузоры АПН300*300; шт; 4. Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм; 100 м; 2.62625. Труба медная холодильная д.6,3мм; м; 57,5. Труба медная холодильная д.9,52мм; м; 51,625. Труба медная холодильная д.12,7мм; м; 79,5. Труба медная холодильная д.15,88мм; м; 36,875. Труба медная холодильная д.19,05мм; м; 15. Труба медная холодильная д.22,20мм; м; 2,75. Труба медная холодильная д.28,58мм; м; 19,375. Для вентустановки Компакт 3132:. Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам; 1 м2; 0.43. Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали; 1 м2; 0.43. Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП 3-2, ВП 3-2, размер пластин 400х500х1000 мм; 1 пластина; 6. Шумоглушитель RSA 600*300/1000М1 или аналог; шт; 2. Установка заслонок воздушных с электрическим приводом периметром до 1600 мм; 1 шт; 2. Воздушный клапан АВК 500*300К8 или аналог; шт; 2. Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т; 1 вентилятор; 2. Вентилятор в изолированном корпусе IRE 50*30 C1 или аналог; шт; 2. Подготовка электрической машины переменного тока, фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса до 0,25 т; 1 шт; 2. Установка клапанов воздушных с ручным приводом диаметром до 250 мм.; 1 шт; 20. Воздушный клапан КВК 125 Р или аналог; шт; 20. Установка диффузоров; 1 решетка; 14. Диффузор ДПУ-К200 или аналог; 1 решетка; 14. Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2; 1 решетка; 24. Решетка АРН 500*250; шт; 3. Решетка АРН 800*500; шт; 1. Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП 3-2, ВП 3-2, размер пластин 400х500х1000 мм; 1 пластина; 6. Шумоглушитель RSA 600*300/1000М1 или аналог; шт; 5. 3 этаж. Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов; 0.25. Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм; м2; 25. Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов; 0.24. Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром до 1000 мм; м2; 14. Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов; 1.06. Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм; м2; 106. Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов; 0.078. Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм; м2; 7,8. Прокладка коробов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов; 0.16. Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,0 мм; т; 0.129. Прокладка гибких воздуховодов диаметром до 200 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов; 0.044. Гибкие воздуховоды д.160мм; м; 4. Гибкие воздуховоды д.200мм; м; 3. Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2; 1 решетка; 15. Воздухораспределительные решетки АМН200*100 или аналог; шт; 4. Воздухораспределительные решетки АМН150*150 или аналог; шт; 3. Воздухораспределительные решетки АМН300*150 или аналог; шт; 7. Воздухораспределительные решетки АМН300*150 или аналог; шт; 1. Установка диффузоров; 1 решетка; 8. Вытяжные диффузоры VE160 или аналог; шт; 4. Диффузоры АПН300*300 или аналог; шт; 4. Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм; 100 м; 2.62625. Труба медная холодильная д.6,3мм; м; 57,5. Труба медная холодильная д.9,52мм; м; 51,625. Труба медная холодильная д.12,7мм; м; 79,5. Труба медная холодильная д.15,88мм; м; 36,875. Труба медная холодильная д.19,05мм; м; 15. Труба медная холодильная д.22,20мм; м; 2,75. Труба медная холодильная д.28,58мм; м; 19,375. Для вентустановки Компакт 3132:. Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам; 1 м2; 0.43. Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали; 1 м2; 0.43. Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП 3-2, ВП 3-2, размер пластин 400х500х1000 мм; 1 пластина; 6. Шумоглушитель RSA 600*300/1000М1 или аналог; шт; 2. Установка заслонок воздушных с электрическим приводом периметром до 1600 мм; 1 шт; 2. Воздушный клапан АВК 500*300К8 или аналог; шт; 2. Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т; 1 вентилятор; 2. Вентилятор в изолированном корпусе IRE 50*30 C1 или аналог; шт; 2. Установка клапанов воздушных с ручным приводом диаметром до 250 мм; 1 шт; 20. Воздушный клапан КВК 125 Р или аналог; шт; 20. Установка диффузоров; 1 решетка; 14. Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2; 1 решетка; 24. Решетка АДН 200*200 или аналог; шт; 20. Решетка АРН 500*250 или аналог; шт; 3. Решетка АРН 800*500 или аналог; шт; 1. Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП 3-2, ВП 3-2, размер пластин 400х500х1000 мм; 1 пластина; 6. Шумоглушитель RSA 600*300/1000М1 или аналог; шт; 5. этаж 19. Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов; 0.25. Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм; м2; 25. Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов; 0.24. Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром до 1000 мм; м2; 14. Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов; 1.06. Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм; м2; 106. Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов; 0.078. Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм; м2; 7,8. Прокладка коробов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов; 0.16. Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,0 мм; т; 0.129. Прокладка гибких воздуховодов диаметром до 200 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов; 0.044. Гибкие воздуховоды д.160мм; м; 4. Гибкие воздуховоды д.200мм; м; 3. Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2; 1 решетка; 15. Воздухораспределительные решетки АМН200*100 или аналог; шт; 4. Воздухораспределительные решетки АМН150*150 или аналог; шт; 3. Воздухораспределительные решетки АМН300*150 или аналог; шт; 7. Воздухораспределительные решетки АМН300*150 или аналог; шт; 1. Установка диффузоров; 1 решетка; 8. Вытяжные диффузоры VE160 или аналог; шт; 4. Диффузоры АПН300*300 или аналог; шт; 4. Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм; 100 м; 2.62625. Труба медная холодильная д.6,3мм; м; 57,5. Труба медная холодильная д.9,52мм; м; 51,625. Труба медная холодильная д.12,7мм; м; 79,5. Труба медная холодильная д.15,88мм; м; 36,875. Труба медная холодильная д.19,05мм; м; 15. Труба медная холодильная д.22,20мм; м; 2,75. Труба медная холодильная д.28,58мм; м; 19,375. Для вентустановки Компакт 3132:. Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам; 1 м2; 0.43. Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали; 1 м2; 0.43. Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП 3-2, ВП 3-2, размер пластин 400х500х1000 мм; 1 пластина; 6. Шумоглушитель RSA 600*300/1000М1 или аналог; шт; 2. Установка заслонок воздушных с электрическим приводом периметром до 1600 мм; 1 шт; 2. Воздушный клапан АВК 500*300К8 или аналог; шт; 2. Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т; 1 вентилятор; 2. Вентилятор в изолированном корпусе IRE50*30 C1 или аналог; шт; 2. Установка клапанов воздушных с ручным приводом диаметром до 250 мм; 1 шт; 20. Воздушный клапан КВК 125 Р или аналог; шт; 20. Установка диффузоров; 1 решетка; 14. Диффузор ДПУ-К200 или аналог; шт; 14. Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2; 1 решетка; 24. Решетка АДН 200*200 или аналог; шт; 20. Решетка АРН 500*250 или аналог; 1 шт; 3. Решетка АРН 800*500 или аналог; шт; 1. Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП 3-2, ВП 3-2, размер пластин 400х500х1000 мм; 1 пластина; 6. Шумоглушитель RSA 600*300/1000М1 или аналог; шт; 5. этаж 16. Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов; 0.25. Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм,; м2; 25. Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов; 0,24. Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром до 1000 мм; м2; 14. Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов; 1.06. Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм; м2; 106. Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов; 0.078. Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм; м2; 7,8. Прокладка коробов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов; 0,16. Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,0 мм; т; 0,129. Прокладка гибких воздуховодов диаметром до 200 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов; 0.044. Гибкие воздуховоды д.160мм; м; 4. Гибкие воздуховоды д.200мм; м; 3. Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2; 1 решетка; 15. Воздухораспределительные решетки АМН200*100 или аналог; шт; 4. Воздухораспределительные решетки АМН150*150 или аналог; шт; 3. Воздухораспределительные решетки АМН300*150 или аналог; шт; 7. Воздухораспределительные решетки АМН300*150 или аналог; шт; 1. Установка диффузоров; 1 решетка; 8. Вытяжные диффузоры VE160 или аналог; шт; 4. Диффузоры АПН300*300 или аналог; шт; 4. Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм; 100 м; 2.62625. Труба медная холодильная д.6,3мм; м; 57,5. Труба медная холодильная д.9,52мм; м; 51,625. Труба медная холодильная д.12,7мм; м; 79,5. Труба медная холодильная д.15,88мм; м; 36,875. Труба медная холодильная д.19,05мм; м; 15. Труба медная холодильная д.22,20мм; м; 2,75. Труба медная холодильная д.28,58мм; м; 19,375. Для вентустановки Компакт 3132 (2 к-та):. Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам; 1 м2; 0,86. Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали; 1 м2; 0,86. Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП 3-2, ВП 3-2, размер пластин 400х500х1000 мм; 1 пластина; 12. Шумоглушитель RSA 600*300/1000М1 или аналог; шт; 4. Установка заслонок воздушных с электрическим приводом периметром до 1600 мм; 1 шт; 4. Воздушный клапан АВК 500*300К8 или аналог; шт; 4. Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т; 1 вентилятор; 2. Вентилятор в изолированном корпусе IRE50*30 C1 или аналог; шт; 2. Установка клапанов воздушных с ручным приводом диаметром до 250 мм; 1 шт; 20. Воздушный клапан КВК 125 Р или аналог; шт; 20. Установка диффузоров; 1 решетка; 14. Диффузор ДПУ-К200 или аналог; шт; 14. Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2; 1 решетка; 24. Решетка АДН 200*200 или аналог; шт; 20. Решетка АРН 500*250 или аналог; 1 шт; 3. Решетка АРН 800*500 или аналог; шт; 1. Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП 3-2, ВП 3-2, размер пластин 400х500х1000 мм; 1 пластина; 6. Шумоглушитель RSA 600*300/1000М1 или аналог; шт; 5. этаж 17. Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов; 0.25. Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм,; м2; 25. Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов; 0,24. Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром до 1000 мм; м2; 14. Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов; 1.06. Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм; м2; 106. Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов; 0.078. Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм; м2; 7,8. Прокладка коробов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов; 0,16. Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,0 мм; т; 0,129. Прокладка гибких воздуховодов диаметром до 200 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов; 0.044. Гибкие воздуховоды д.160мм; м; 4. Гибкие воздуховоды д.200мм; м; 3. Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2; 1 решетка; 15. Воздухораспределительные решетки АМН200*100 или аналог; шт; 4. Воздухораспределительные решетки АМН150*150 или аналог; шт; 3. Воздухораспределительные решетки АМН300*150 или аналог; шт; 7. Воздухораспределительные решетки АМН300*150 или аналог; шт; 1. Установка диффузоров; 1 решетка; 8. Вытяжные диффузоры VE160 или аналог; шт; 4. Диффузоры АПН300*300 или аналог; шт; 4. Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм; 100 м; 2.62625. Труба медная холодильная д.6,3мм; м; 57,5. Труба медная холодильная д.9,52мм; м; 51,625. Труба медная холодильная д.12,7мм; м; 79,5. Труба медная холодильная д.15,88мм; м; 36,875. Труба медная холодильная д.19,05мм; м; 15. Труба медная холодильная д.22,20мм; м; 2,75. Труба медная холодильная д.28,58мм; м; 19,375. Для вентустановки Компакт 3132:. Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам; 1 м2; 0.43. Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали; 1 м2; 0.43. Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП 3-2, ВП 3-2, размер пластин 400х500х1000 мм; 1 пластина; 6. Шумоглушитель RSA 600*300/1000М1 или аналог; шт; 2. Установка заслонок воздушных с электрическим приводом периметром до 1600 мм; 1 шт; 2. Воздушный клапан АВК 500*300К8 или аналог; шт; 2. Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т; 1 вентилятор; 2. Вентилятор в изолированном корпусе IRE50*30 C1 или аналог; шт; 2. Установка клапанов воздушных с ручным приводом диаметром до 250 мм; 1 шт; 20. Воздушный клапан КВК 125 Р или аналог; шт; 20. Установка диффузоров; 1 решетка; 14. Диффузор ДПУ-К200 или аналог; шт; 14. Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2; 1 решетка; 24. Решетка АДН 200*200 или аналог; шт; 20. Решетка АРН 500*250 или аналог; 1 шт; 3. Решетка АРН 800*500 или аналог; шт; 1. Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП 3-2, ВП 3-2, размер пластин 400х500х1000 мм; 1 пластина; 6. Шумоглушитель RSA 600*300/1000М1 или аналог; шт; 5. этаж 18. Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов; 0.25. Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм,; м2; 25. Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов; 0,24. Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром до 1000 мм; м2; 14. Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов; 1.06. Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм; м2; 106. Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов; 0.078. Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм; м2; 7,8. Прокладка коробов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов; 0,16. Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,0 мм; т; 0,129. Прокладка гибких воздуховодов диаметром до 200 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов; 0.044. Гибкие воздуховоды д.160мм; м; 4. Гибкие воздуховоды д.200мм; м; 3. Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2; 1 решетка; 15. Воздухораспределительные решетки АМН200*100 или аналог; шт; 4. Воздухораспределительные решетки АМН150*150 или аналог; шт; 3. Воздухораспределительные решетки АМН300*150 или аналог; шт; 7. Воздухораспределительные решетки АМН300*150 или аналог; шт; 1. Установка диффузоров; 1 решетка; 8. Вытяжные диффузоры VE160 или аналог; шт; 4. Диффузоры АПН300*300 или аналог; шт; 4. Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм; 100 м; 2.62625. Труба медная холодильная д.6,3мм; м; 57,5. Труба медная холодильная д.9,52мм; м; 51,625. Труба медная холодильная д.12,7мм; м; 79,5. Труба медная холодильная д.15,88мм; м; 36,875. Труба медная холодильная д.19,05мм; м; 15. Труба медная холодильная д.22,20мм; м; 2,75. Труба медная холодильная д.28,58мм; м; 19,375. Для вентустановки Компакт 3132:. Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам; 1 м2; 0.43. Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали; 1 м2; 0.43. Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП 3-2, ВП 3-2, размер пластин 400х500х1000 мм; 1 пластина; 6. Шумоглушитель RSA 600*300/1000М1 или аналог; шт; 2. Установка заслонок воздушных с электрическим приводом периметром до 1600 мм; 1 шт; 2. Воздушный клапан АВК 500*300К8 или аналог; шт; 2. Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т; 1 вентилятор; 2. Вентилятор в изолированном корпусе IRE50*30 C1 или аналог; шт; 2. Установка клапанов воздушных с ручным приводом диаметром до 250 мм; 1 шт; 20. Воздушный клапан КВК 125 Р или аналог; шт; 20. Установка диффузоров; 1 решетка; 14. Диффузор ДПУ-К200 или аналог; шт; 14. Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2; 1 решетка; 24. Решетка АДН 200*200 или аналог; шт; 20. Решетка АРН 500*250 или аналог; 1 шт; 3. Решетка АРН 800*500 или аналог; шт; 1. Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП 3-2, ВП 3-2, размер пластин 400х500х1000 мм; 1 пластина; 6. Шумоглушитель RSA 600*300/1000М1 или аналог; шт; 5. этаж 20. Прокладка коробов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов; 0,16. Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,0 мм; т; 0,129. Прокладка гибких воздуховодов диаметром до 200 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов; 0.044. Гибкие воздуховоды д.160мм; м; 4. Гибкие воздуховоды д.200мм; м; 3. Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2; 1 решетка; 15. Воздухораспределительные решетки АМН200*100 или аналог; шт; 4. Воздухораспределительные решетки АМН150*150 или аналог; шт; 3. Воздухораспределительные решетки АМН300*150 или аналог; шт; 7. Воздухораспределительные решетки АМН300*150 или аналог; шт; 1. Установка диффузоров; 1 решетка; 8. Вытяжные диффузоры VE160 или аналог; шт; 4. Диффузоры АПН300*300 или аналог; шт; 4. Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм; 100 м; 2.62625. Труба медная холодильная д.6,3мм; м; 57,5. Труба медная холодильная д.9,52мм; м; 51,625. Труба медная холодильная д.12,7мм; м; 79,5. Труба медная холодильная д.15,88мм; м; 36,875. Труба медная холодильная д.19,05мм; м; 15. Труба медная холодильная д.22,20мм; м; 2,75. Труба медная холодильная д.28,58мм; м; 19,375. Для вентустановки Компакт 3132:. Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам; 1 м2; 0.43. Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали; 1 м2; 0.43. Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП 3-2, ВП 3-2, размер пластин 400х500х1000 мм; 1 пластина; 6. Шумоглушитель RSA 600*300/1000М1 или аналог; шт; 2. Установка заслонок воздушных с электрическим приводом периметром до 1600 мм; 1 шт; 2. Воздушный клапан АВК 500*300К8 или аналог; шт; 2. Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т; 1 вентилятор; 2. Вентилятор в изолированном корпусе IRE50*30 C1 или аналог; шт; 2. Установка клапанов воздушных с ручным приводом диаметром до 250 мм; 1 шт; 20. Воздушный клапан КВК 125 Р или аналог; шт; 20. Установка диффузоров; 1 решетка; 14. Диффузор ДПУ-К200 или аналог; шт; 14. Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2; 1 решетка; 24. Решетка АДН 200*200 или аналог; шт; 20. Решетка АРН 500*250 или аналог; 1 шт; 3. Решетка АРН 800*500 или аналог; шт; 1. Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП 3-2, ВП 3-2, размер пластин 400х500х1000 мм; 1 пластина; 6. Шумоглушитель RSA 600*300/1000М1 или аналог; шт; 5. Установка клапанов воздушных с ручным приводом диаметром до 250 мм; 1 шт; 20. Установка диффузоров; 1 решетка; 14. Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2; 1 решетка; 24. Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП 3-2, ВП 3-2, размер пластин 400х500х1000 мм; 1 пластина; 6. Шумоглушитель RSA 600*300/1000М1 или аналог; шт; 5. этаж 21. Прокладка коробов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов; 0,16. Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,0 мм; т; 0,129. Прокладка гибких воздуховодов диаметром до 200 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов; 0.044. Гибкие воздуховоды д.160мм; м; 4. Гибкие воздуховоды д.200мм; м; 3. Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2; 1 решетка; 15. Воздухораспределительные решетки АМН200*100 или аналог; шт; 4. Воздухораспределительные решетки АМН150*150 или аналог; шт; 3. Воздухораспределительные решетки АМН300*150 или аналог; шт; 7. Воздухораспределительные решетки АМН300*150 или аналог; шт; 1. Установка диффузоров; 1 решетка; 8. Вытяжные диффузоры VE160 или аналог; шт; 4. Диффузоры АПН300*300 или аналог; шт; 4. Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм; 100 м; 2.62625. Труба медная холодильная д.6,3мм; м; 57,5. Труба медная холодильная д.9,52мм; м; 51,625. Труба медная холодильная д.12,7мм; м; 79,5. Труба медная холодильная д.15,88мм; м; 36,875. Труба медная холодильная д.19,05мм; м; 15. Труба медная холодильная д.22,20мм; м; 2,75. Труба медная холодильная д.28,58мм; м; 19,375. Для вентустановки Компакт 3132:. Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам; 1 м2; 0.43. Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали; 1 м2; 0.43. Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП 3-2, ВП 3-2, размер пластин 400х500х1000 мм; 1 пластина; 6. Шумоглушитель RSA 600*300/1000М1 или аналог; шт; 2. Установка заслонок воздушных с электрическим приводом периметром до 1600 мм; 1 шт; 2. Воздушный клапан АВК 500*300К8 или аналог; шт; 2. Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т; 1 вентилятор; 2. Вентилятор в изолированном корпусе IRE50*30 C1 или аналог; шт; 2. Установка клапанов воздушных с ручным приводом диаметром до 250 мм; 1 шт; 20. Воздушный клапан КВК 125 Р или аналог; шт; 20. Установка диффузоров; 1 решетка; 14. Диффузор ДПУ-К200 или аналог; шт; 14. Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2; 1 решетка; 24. Решетка АДН 200*200 или аналог; шт; 20. Решетка АРН 500*250 или аналог; 1 шт; 3. Решетка АРН 800*500 или аналог; шт; 1. Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП 3-2, ВП 3-2, размер пластин 400х500х1000 мм; 1 пластина; 6. Шумоглушитель RSA 600*300/1000М1 или аналог; шт; 5. Оборудование: 2 этаж. Установка системы мультизонального кондиционирования; блок; 16. Наружный блок RVR-C-Im400-D2; блок; 1. Распределитель трассы фреона CMY-Y102LS-G2.(для наружного блока) или аналог; Шт; 3. Распределитель трассы фреона CMY-Y102SS-G2.(для наружного блока) или аналог; шт; 15. Внутренний блок настенного типа RVR-C-W22-E; блок; 12. Внутренний блок настенного типа RVR-C-W28-E; блок; 3. Установка пульта масса до 5 кг; 1 шт; 15. Пульт управления проводной PAR-31MAA или аналог; шт; 15. Установка оборудования масса оборудования 0,03 т; 1 шт; 18. Помпа дренажная ЕЕ100; 18. Установка вентиляционный установки до 10 тыс.м3/час; 1 камера; 1. Вентиляционная установка Компакт 3132 или аналог; 1. Установка автоматики для вентиляционной установки; 1 шкаф; 1. Комплект автоматики для вентиляционной установки Компакт 3132; 1. Установка увлажнителя масса оборудования 0,03 т; 1 шт; 20. Увлажнитель KS30U-06H или аналог; 1 шт; 20. 3 этаж. Установка системы мультизонального кондиционирования; блок; 11. Наружный блок RVR-C-Im280-D2; блок; 1. Распределитель трассы фреона CMY-Y102LS-G2.(для наружного блока); шт; 3. Распределитель трассы фреона CMY-Y102SS-G2.(для наружного блока); шт; 15. Внутренний блок настенного типа RVR-C-W22-E; блок; 8. Внутренний блок настенного типа RVR-C-W28-E; блок; 2. Установка пульта масса до 5 кг; 1 шт; 10. Пульт управления проводной PAR-31MAA или аналог; шт; 10. Установка оборудования масса оборудования 0,03 т; 1 шт; 18. Помпа дренажная ЕЕ100 или аналог; шт; 18. Установка вентиляционный установки до 10 тыс.м3/час; 1 камера; 1. Вентиляционная установка Компакт 3132; шт; 1. Установка автоматики для вентиляционной установки; 1 шкаф; 1. Комплект автоматики для вентиляционной установки Компакт 3132; шт; 1. Увлажнитель KS30U-06H или аналог; шт; 20. Установка увлажнителя масса оборудования 0,03 т; 1 шт; 20. Этаж 4. Установка системы мультизонального кондиционирования; блок; 18. Наружный блок RVR-C-Im450-D2; блок; 1. Распределитель трассы фреона CMY-Y102LS-G2 или аналог; шт; 3. Распределитель трассы фреона CMY-Y102SS-G2.(для наружного блока) или аналог; шт; 15. Внутренний блок настенного типа RVR-C-W22-E; блок; 9. Внутренний блок настенного типа RVR-C-W28-E; блок; 8. Установка пульта масса до 5 кг; 1 шт; 17. Пульт управления проводной PAR-31MAA или аналог; шт; 17. Установка оборудования масса оборудования 0,03 т; 1 шт; 18. Помпа дренажная ЕЕ100 ил аналог; шт; 18. Установка вентиляционный установки до 10 тыс.м3/час; 1 камера; 1. Вентиляционная установка Компакт 3132; шт; 1. Установка автоматики для вентиляционной установки; 1 шкаф; 1. Комплект автоматики для вентиляционной установки Компакт 3132; шт; 1. Установка увлажнителя масса оборудования 0,03 т; 1 шт; 20. Увлажнитель KS30U-06H или аналог; шт; 20. Этаж 16. Установка системы мультизонального кондиционирования; блок; 17. Наружный блок RVR-C-Im400-D2; блок; 1. Распределитель трассы фреона CMY-Y102LS-G2 или аналог; шт; 3. Распределитель трассы фреона CMY-Y102SS-G2.(для наружного блока) или аналог; шт; 15. Внутренний блок настенного типа RVR-C-W22-E; блок; 9. Внутренний блок настенного типа RVR-C-W28-E; блок; 7. Установка пульта масса до 5 кг; 1 шт; 16. Пульт управления проводной PAR-31MAA или аналог; шт; 16. Установка оборудования масса оборудования 0,03 т; 1 шт; 18. Помпа дренажная ЕЕ100 ил аналог; шт; 18. Установка вентиляционный установки до 10 тыс.м3/час; 1 камера; 1. Вентиляционная установка Компакт 3132; шт; 1. Установка автоматики для вентиляционной установки; 1 шкаф; 1. Комплект автоматики для вентиляционной установки Компакт 3132; шт; 1. Установка увлажнителя масса оборудования 0,03 т; 1 шт; 20. Увлажнитель KS30U-06H или аналог; шт; 20. Этаж 17. Установка системы мультизонального кондиционирования; блок; 18. Наружный блок RVR-C-Im400-D2; блок; 1. Распределитель трассы фреона CMY-Y102LS-G2 или аналог; шт; 3. Распределитель трассы фреона CMY-Y102SS-G2.(для наружного блока) или аналог; шт; 15. Внутренний блок настенного типа RVR-C-W22-E; блок; 12. Внутренний блок настенного типа RVR-C-W28-T; блок; 5. Установка пульта масса до 5 кг; 1 шт; 17. Пульт управления проводной PAR-31MAA или аналог; шт; 17. Установка оборудования масса оборудования 0,03 т; 1 шт; 18. Помпа дренажная ЕЕ100 ил аналог; шт; 18. Установка вентиляционный установки до 10 тыс.м3/час; 1 камера; 1. Вентиляционная установка Компакт 3132; шт; 1. Установка автоматики для вентиляционной установки; 1 шкаф; 1. Комплект автоматики для вентиляционной установки Компакт 3132; шт; 1. Установка увлажнителя масса оборудования 0,03 т; 1 шт; 20. Увлажнитель KS30U-06H или аналог; шт; 20. Этаж 18. Установка системы мультизонального кондиционирования; блок; 18. Наружный блок RVR-C-Im450-D2; блок; 1. Распределитель трассы фреона CMY-Y102LS-G2 или аналог; шт; 3. Распределитель трассы фреона CMY-Y102SS-G2.(для наружного блока) или аналог; шт; 15. Внутренний блок настенного типа RVR-C-W22-E; блок; 9. Внутренний блок настенного типа RVR-C-W28-E; блок; 8. Установка пульта масса до 5 кг; 1 шт; 17. Пульт управления проводной PAR-31MAA или аналог; шт; 17. Установка оборудования масса оборудования 0,03 т; 1 шт; 18. Помпа дренажная ЕЕ100 ил аналог; шт; 18. Установка вентиляционный установки до 10 тыс.м3/час; 1 камера; 1. Вентиляционная установка Компакт 3132; шт; 1. Установка автоматики для вентиляционной установки; 1 шкаф; 1. Комплект автоматики для вентиляционной установки Компакт 3132; шт; 1. Установка увлажнителя масса оборудования 0,03 т; 1 шт; 20. Увлажнитель KS30U-06H или аналог; шт; 20. Этаж 20. Установка системы мультизонального кондиционирования; блок; 19. Наружный блок RVR-C-Im450-D2; блок; 1. Распределитель трассы фреона CMY-Y102LS-G2 или аналог; шт; 3. Распределитель трассы фреона CMY-Y102SS-G2.(для наружного блока) или аналог; шт; 15. Внутренний блок настенного типа RVR-C-W22-E; блок; 12. Внутренний блок настенного типа RVR-C-W28-E; блок; 6. Установка пульта масса до 5 кг; 1 шт; 18. Пульт управления проводной PAR-31MAA или аналог; шт; 18. Установка оборудования масса оборудования 0,03 т; 1 шт; 18. Помпа дренажная ЕЕ100 ил аналог; шт; 18. Установка вентиляционный установки до 10 тыс.м3/час; 1 камера; 1. Вентиляционная установка Компакт 3132; шт; 1. Установка автоматики для вентиляционной установки; 1 шкаф; 1. Комплект автоматики для вентиляционной установки Компакт 3132; шт; 1. Установка увлажнителя масса оборудования 0,03 т; 1 шт; 20. Увлажнитель KS30U-06H или аналог; шт; 20. Этаж 21. Установка системы мультизонального кондиционирования; блок; 19. Наружный блок RVR-C-Im450-D2; блок; 1. Распределитель трассы фреона CMY-Y102LS-G2 или аналог; шт; 3. Распределитель трассы фреона CMY-Y102SS-G2.(для наружного блока) или аналог; шт; 15. Внутренний блок настенного типа RVR-C-W22-E; блок; 13. Внутренний блок настенного типа RVR-C-W28-E; блок; 5. Установка пульта масса до 5 кг; 1 шт; 18. Пульт управления проводной PAR-31MAA или аналог; шт; 18. Установка оборудования масса оборудования 0,03 т; 1 шт; 18. Помпа дренажная ЕЕ100 ил аналог; шт; 18. Установка вентиляционный установки до 10 тыс.м3/час; 1 камера; 1. Вентиляционная установка Компакт 3132; шт; 1. Установка автоматики для вентиляционной установки; 1 шкаф; 1. Комплект автоматики для вентиляционной установки Компакт 3132; шт; 1. Установка увлажнителя масса оборудования 0,03 т; 1 шт; 20. Увлажнитель KS30U-06H или аналог; шт; 20. Рефнет-разветвитель RVR-C-FQ01A/A; шт; 92. Рефнет-разветвитель RVR-C-FQ01В/A; шт; 21. Рефнет-разветвитель RVR-C-FQ02/A; шт; 8. Маслоподъёмные петли диам. 28,58; шт; 13. Маслоподъёмные петли диам. 22,2; шт; 1. Дополнительная плата коммутации ZJ03MC207026; шт; 5. Строительные работы: Этаж 2. Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука типа (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена типа (<Термофлекс>) трубками; 10 м трубопровода; 26.2625. Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 12 мм; м; 188,625. Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 15 мм; м; 36,875. Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 18 мм; м; 15. Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 22 мм; м; 2,75. Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 28 мм; м; 19,375. Этаж 3. Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука типа (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена типа (<Термофлекс>) трубками; 10 м трубопровода; 26,2625. Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 12 мм; м; 188,625. Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 15 мм; м; 36,875. Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 18 мм; м; 15. Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 22 мм; м; 2,75. Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 28 мм; м; 19,375. Этаж 4. Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука типа (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена типа (<Термофлекс>) трубками; 10 м трубопровода; 26,2625. Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 12 мм; м; 188,625. Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 15 мм; м; 36,875. Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 18 мм; м; 15. Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 22 мм; м; 2,75. Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 28 мм; м; 19,375. Этаж 16. Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука типа (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена типа (<Термофлекс>) трубками; 10 м трубопровода; 26,2625. Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 12 мм; м; 188,625. Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 15 мм; м; 36,875. Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 18 мм; м; 15. Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 22 мм; м; 2,75. Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 28 мм; м; 19,375. Этаж 17. Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука типа (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена типа (<Термофлекс>) трубками; 10 м трубопровода; 26,2625. Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 12 мм; м; 188,625. Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 15 мм; м; 36,875. Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 18 мм; м; 15. Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 22 мм; м; 2,75. Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 28 мм; м; 19,375. Этаж 18. Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука типа (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена типа (<Термофлекс>) трубками; 10 м трубопровода; 26,2625. Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 12 мм; м; 188,625. Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 15 мм; м; 36,875. Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 18 мм; м; 15. Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 22 мм; м; 2,75. Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 28 мм; м; 19,375. Этаж 20. Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука типа (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена типа (<Термофлекс>) трубками; 10 м трубопровода; 26,26255. Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 12 мм; м; 188,625. Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 15 мм; м; 36,875. Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 18 мм; м; 15. Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 22 мм; м; 2,75. Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 28 мм; м; 19,375. Этаж 21. Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука типа (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена типа (<Термофлекс>) трубками; 10 м трубопровода; 26,2625. Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 12 мм; м; 188,625. Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 15 мм; м; 36,875. Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 18 мм; м; 15. Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 22 мм; м; 2,75. Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 28 мм, м; м; 19,375.

| РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ |  |
| --- | --- |
| При производстве работ необходимо согласовывать с заказчиком образцы оборудования и применяемых материалов. Оборудование и материалы, применяемые Исполнителем, должны соответствовать ГОСТам, ТУ и другим документам, удостоверяющим их качество Исполнитель обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы и оборудование до их монтажа, с целью проверки Заказчиком соответствию проекту данных по оборудованию и материалам и во избежание фальсификации продукции. Объемы работ по монтажу и пусконаладочным работам всего инженерно-технологического оборудования входят в стоимость оборудования». |  |
| РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |
| Проектная и рабочая документация (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов) представляется Заказчиком победителю конкурса при заключении Договора. РАЗДЕЛ 7. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ |
| Г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.4, корпус 1А: 2, 3, 16, 17, 18, 19, 20, 21 этажи. |
| РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ |
| В соответствии с требованиями договора. |
| РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ |
| Выполнение работ должно проводится в точном соответствии со строительными нормами и правилами, действующими на территории Российской Федерации. Наличие свидетельства СРО |
| РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ Гарантии качества распространяются на материалы и результаты работы, выполненные Исполнителем по договору, и составляет 12 месяцев. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта после выполнения строительных работ, начинает действовать с момента подписания сторонами акта о приемке готового объекта. РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ Организация и выполнение работ осуществляются Исполнителем при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда. Все выполняемые работы и оборудование должны соответствовать требованиям нормативно-технических документов: СНиП 12-03-2001 – «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»; СНиП 82-01-95 – «Разработка и применение норм и нормативов расхода материальных ресурсов в строительстве. Основные положения»; СНиП 3.01.04-87 - «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»; СНиП 12-01-2004 – «Организация строительства»; ГОСТ 12.10004-91 – «Пожарная безопасность. Общие требования»; СНиП 2.08.02-89 – «Общественные здания и сооружения»; СНиП 21-01-97 – «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; ВСН 59-88 – «Электрооборудование жилых и общественных зданий»; - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ». |
| РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ |
| Сдача и приемка работ оформляется по акту сдачи-приемки работ по ф. КС-2, КС-3 с обязательным приложением всей необходимой исполнительной документации. |

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Количество страниц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рабочие чертежи Раздел «Связь и сигнализация»: 3301-1А-СС1 3301-1А-СС2* | 9,87 н.л. 9,25 н.л. |
| 2 | Рабочие чертежи Раздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование» 3301-1А-ОВ1 | 5,5 н.л. |

*Примечание: в документе содержаться сведения «ДСП». Участники конкурса могут ознакомиться с содержанием документов, содержащие сведения «ДСП, в рабочие дни с 10-00 до 17-00 (в пятницу с 10-00 до 16-00) по московскому времени по адресу: г. Москва, ул. Новорязанская, д. 8 А, АО «ГСПИ».