Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета

_________С.В. Тарасов
«07» мая 2014 г.



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора на поставку никелевой ленты.
том 2 «техническая часть»
г. Саров
2014 г. 
Техническое задание
	№

п\п
	Наименование товара
	Требование к качеству, техническим характеристикам, характеристикам безопасности, упаковке, иные показатели
	Количество

(Объем работ,

содержание

услуг)
	Единица

измерения

	1
	Лента ДПРНМ t=0,2х170

 НП2
	ГОСТ 2170-73. Документ о качестве должен содержать:

- товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;

- условное обозначение лент;

- номер партии;

- массу партии;

- результаты испытаний;

- химический состав.

Лента должны быть свернуть в рулоны, в рулонах мягких лент t=0,05-0,3 включительно должны быть вставлены деревянные цилиндрические вкладыши с фанерными листами по торцам. Зазор между рулонами и вкладышем должно быть более 10 мм. Между витками ленты проложить телефонную бумагу по ГОСТ 3553-87 или кабельную бумагу по ГОСТ 645-89. К каждому рулону лент должен быть прикреплен ярлык с указанием:

- товарного знака;

- условного обозначения лент;

- номера партии.

Страна происхождения Россия
	300
	кг

	Срок гарантии качества
	По ГОСТу.

	Порядок приемки товара (работ, услуг)
	Приемка материала осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения по количеству и качеству, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете министров ССР №П-6 ОТ 15.06.1965г. и №7П-7 от  25.04.1966

	Дополнительные условия
	Допустимое отклонение весового объема 

+/- 10 %.











