	
	УТВЕРЖДАЮ

Директор ОАО «НИАЭП»

__________________ (В.И. Лимаренко)

«   »_________________ 2011г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый запрос предложений на право заключения договора
по лоту №ЗП-87.11 «Нижегородская АЭС. Энергоблоки №1,№2. Минералого-петрографические  и литологогеохимические исследования горных пород на площадке Нижегородской АЭС и прилегающей территории для оценки состава и состояния сульфатно-карбонатных пород и перекрывающей их толщи с оценкой затронутости их процессами карстования»
том 2 «техническая часть»

2011 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по теме:  «Минералого-петрографические  и литологогеохимические исследования горных пород на площадке Нижегородской АЭС и прилегающей территории для оценки состава и состояния сульфатно-карбонатных пород и перекрывающей их толщи с оценкой затронутости их процессами карстования»

1 Общие положения
1.1 Наименование объекта: Нижегородская АЭС в составе 2-х энергоблоков по проектуАЭС-2006.

1.2 Основание для проведения работ:

1.2.1 Лицензии на размещение энергоблоков № 1 и № 2 Нижегородской АЭС п. 4.3-4.5 Условий действия лицензии;

1.2.2 Программа мониторинга параметров, процессов и явлений природного происхождения в районе и на площадке размещения Нижегородской АЭС, утвержденная заместителем Генерального директора ОАО «Концерн Росэнергоатом» В.Г. Асмоловым 01.04.2011г.;

1.2.3 РБ-036-06 «Мониторинг инженерно-геологических условий размещения объектов ядерного топливного цикла».

1.3 Заказчик: ОАО «НИАЭП».

1.4 Источник финансирования: Договор № 5413 от 18.09.2008 д/с №7 от 22.03.2011.

1.5 Исполнитель выбирается в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок.

1.6 Сроки проведения работ:

	Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения
	Срок выполнения
	Материал, передаваемый Заказчику

	Минералого-петрографические  и литологогеохимические исследования горных пород на площадке Нижегородской АЭС и прилегающей территории для оценки состава и состояния сульфатно-карбонатных пород и перекрывающей их толщи с оценкой затронутости их процессами карстования 
	С момента заключения договора

-

10.11.2011
	Технический отчет

	I этап
Исследование и детальное изучение минерального состава пород, анализ состояния сульфано-карбонатной толщи и покрывающих отложений, их затронутости процессами карстования с оценкой скорости растворения водорастворимых пород. Контрольное описание керна с отбором образцов на анализ.

Выпуск промежуточного отчета.
	С момента заключения договора

- 30.09.2011г.


	Промежуточныйотчет

	II этап

Камеральная обработка фактических материалов.

Составление и выпуск научно-технического отчета.

	01.10.2011г.-

10.11.2011
	Технический отчет


2 Цель, задачи и исходные данные для проведения работы

2.1 Целью работ является получение фактического  материала о составе и  состоянии сульфатно-карбонатной толщи и покрывающих отложений,  их затронутости процессами карстования с оценкой скорости растворения водорастворимых пород.

2.2   Задачами выполняемых работ являются:

- петрографический анализ горных пород и грунтов  в прозрачных шлифах в поляризационном свете, при котором определяется минеральный состав породообразующих компонентов, выясняются их структурные особенности и генетические взаимоотношения;

- электронно-микроскопический анализ, уточняющий минеральный состав и структурные особенности породообразующих компонентов;

- фазовый рентгено-дифрактометрический анализ, позволяющий выявить все минеральные фазы грунта;

- рентгено-спектральный анализ, позволяющий определить химический состав горных пород и грунтов.

      - использование литологогеохимических методов исследований для сульфатно-карбонатных пород, в частности, в выявлении закономерностей распределения стронция, хлора, натрия и  калия в карстующейся толще. 

3 Материалы предоставляемые Заказчиком

Для выполнения работ Заказчик предоставляет керн скважин, пробуренных при выполнении работ по обустройству пьезометрической наблюдательной сети.

4 Состав и методика работ

- Макроскопическое(визуальное) изучение образцов горных пород из керна пробуренных скважин и отбор их на минералого-петрографический анализ (количество образцов около 500 штук на площадке и прилегающей территории, в т.ч. и на закарстованных участках).

- Детальное изучение минерального состава пород в шлифах с помощью поляризационного микроскопа.

- Исследование и оценка минерального состава глинистых пород на просвечивающем электронном микроскопе (50 образцов).

- Определение минерального состава горных пород с помощью рентгенофазового анализа (500 образцов).

- Оценка химического состава горных пород и грунтов с помощью рентгено-спектрального анализа (500 образцов).

- Изучение содержания в водных вытяжках сульфатных пород ионов хлора, натрия и калия  с целью оценки активизации карста.

- Выявление закономерности в распределении стронция в сульфатно-карбонатной толще с целью оценки и прогнозирования зон активного карстования (500 оразцов).

        - Составление сводного научно-технического отчёта по оценке карстовой опасности площадки размещения Нижегородской АЭС и прилегающей территории.
5 Метрологическое обеспечение работ

Средства измерений, применяемые при выполнении работ, должны пройти государственный метрологический контроль, выполняемый аккредитованными метрологическими службами в порядке, установленном Ростехрегулированием. Лабораторные работы и анализы должны выполнятся в лаборатории, аккредитованных Ростехнадзором на техническую компетентность.
6 Основные требования к выполнению работ

Работа выполняется по нормам Российской Федерации, отраслевой и ведомственной нормативной документации, действующих на момент заключения договора.

7 Перечень технической документации, передаваемой по окончании работы

По окончании разработки Исполнитель передает Заказчику Сводный научно-технических отчёт с выводами и рекомендациями.

8 Порядок приема и передачи работ

По окончании работ отчетная документация передается Заказчику в бумажном виде в 4-х экземплярах, а также в электронном виде на магнитных и (или) оптических носителях. Документация в электронном виде предоставляется в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, а также в отсканированном виде в форматах TIF или PDF.

