ТОМ 2 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Техническое задание

на выполнение работ

- Название работ

Модернизация системы видеоконференцсвязи

- Цели и задачи выполнения работ

Целью проведения работ является модернизация существующий системы для проведения видеоконференций в конференцзале в связи с ремонтом зала и необходимостью повышения качества видеосвязи до современного уровня FullHD (1920*1080) Для достижения указанной цели должны быть решены задачи по разработке рабочего проекта на создание и ввод в эксплуатацию АВК, включающего следующие подсистемы:

- Аудиосистема;

- Система коллективного отображения информации;

- Система звукоусиления;

- Система ВКС;

- Управление и коммутация;

Срок  завершения работ в помещении конференцзала здания по адресу: г. Москва, пер. Большой Строченовский, 25А, в соответствии с настоящим техническим заданием – 30/06/2014

- Обоснование выполнения работ

Собственные средства филиала

Выход из строя отдельных элементов оборудования, моральное устаревание.

- Требования к аудиовизуальным комплексам конференц-залов

Настоящий раздел содержит технические требования, предъявляемые при проведении работ по созданию и вводу в эксплуатацию АВК.

Оборудование конференцзала модернизируется путем замены и добавления нового оборудования, чтобы полностью поддерживать указанные ниже функции и характеристики. Существующее оборудование, функционал которого удовлетворяет данному ТЗ и может работать в комплексе с новым оборудованием, остается.

Состав функций, реализуемых аудиовизуальным комплексом в конференц-зале:

- аудио сопровождение проводимых совещаний;

- запись аудио сопровождения совещаний на цифровой носитель;

- проведение презентаций с использованием мультимедийного видеопроектора и экрана

- показ материалов с цифровых носителей с аудио сопровождением;

- показ материалов с ноутбука или ПК оператора с аудио сопровождением;

- показ материалов с внешних видео источников с аудио сопровождением;

- проведение сеансов видеоконференцсвязи (ВКС), в т.ч. многоточечных;

- передача во время сеанса ВКС удаленной стороне видео контента - обсуждаемых документов с ноутбука или ПК оператора;

- обеспечение многооконного режима отображения PIP «картинка в картинке» при показе материалов с различных видео источников во время сеанса ВКС;

- видеозапись (с аудио сопровождением) совещаний и сеансов ВКС на цифровой носитель для протоколирования и последующего хранения в архиве, с возможностью просмотра;

- простое интуитивно понятное управление комплексом посредством интегрированной системы управления с беспроводной сенсорной панелью.

  - Аудиосистема.

Аудиосистема обеспечивает –

- комфортное восприятие речи во время проводимых совещаний посредством усиления звука с микрофонов;

- позволяет производить запись (протоколирование) совещаний;

- поддержку сеансов видеоконференцсвязи.

Аудиосистема строится на существующих в конференцзале цифровых проводных конгресс-микрофонах Beyerdynamics MCS 50.

Конференц-система должна обеспечивать возможность записи (протоколирования) совещаний на цифровой носитель.

Для протоколирования обычных голосовых совещаний и увеличения звукового покрытия зала должны быть предусмотрены дополнительные независимые внешне малозаметные потолочные микрофоны.

Должна быть предусмотрена возможность проведения записи переговоров напрямую с конгресс-системы.

Для обеспечения проведения конференций с международным участием должно быть обеспечено сопряжение аудиосистемы с ТФОП.

4.2 Система коллективного отображения информации.

Система коллективного отображения информации обеспечивает:

- отображение видеоинформации с ноутбука, компьютера оператора, системы видеоконференции, цифрового проигрывателя и др. видео источников.

Подсистема состоит из:

- FullHD-проектор с экраном – показ видео и контента во время видеоконференции в конференц-зале (Используется существующий моторизованный экран Projecta, ширина экрана 280 см, расстояние от проектора до экрана 530 см)

- настольный жк-монитор небольшого размера с целью дублирования изображения для Председателя.

Для обеспечения наилучшего восприятия видео и контента  в качестве базового для всего оборудования видео отображения следует выбрать сигнал формата 1080р (1920х1080).

В составе системы должен быть цифровой рекордер с жестким диском для одновременного показа видеоматериалов с дисковых носителей и записи материалов на жесткий диск и носитель.

4.3 Система звукоусиления.

Система звукоусиления обеспечивает высококачественное усиление аудио-сигналов с равномерным звуковым покрытием конференц-зала.

В подсистеме используются уже существующие потолочные громкоговорители, подключенные к усилителю мощности.

4.4 Система ВКС.

Система ВКС обеспечивает

- двустороннюю видео/аудио связь с удаленной стороной (филиал, дочернее предприятие, зарубежные партнеры и т.д.);

- передачу удаленной стороне видео контента (обсуждаемых документов) с ноутбука или ПК;

- осуществление видеозаписи сеансов ВКС с аудио сопровождением (в связке с системой аудио-конференции).

Терминал ВКС должен обеспечивать высокое качество видео и аудио соединений по IP (H.323/SIP) , в том числе в стандарте High Definition 720р и Full High Definition 1080р, а так же работать со всеми конференц-системами, которые поддерживают основные производственные стандарты. Система должна иметь возможность подключения цифрового рекордера для записи и воспроизведения, компьютера.

4.5 Управление и коммутация.

Подсистема управления и коммутации обеспечивает:

- коммутацию и распределение видеосигналов с системы ВКС, ноутбука или компьютера оператора, и других источников на систему отображения и для записи;

- коммутацию, распределение и обработку аудиосигналов для исключения помех и обратной связи;

- интеграцию с ТФОП;

- простое и оперативное управление всеми подсистемами комплекса, как с помощью беспроводных сенсорных панелей, так и по сети;

- функции автоматического слежения видео камер ВКС за включенными микрофонами.

Системы аудио и видео коммутации должны иметь достаточное количество портов для обеспечения подключения всех оконечных устройств и иметь небольшую избыточность.

Весь комплекс оборудования должен быть охвачен единой интегрированной системой управления с беспроводной сенсорной панелью, обеспечивающей простое и интуитивно понятное управление всем оборудованием комплекса. Система управления должна иметь интерфейс на русском языке и позволять управлять основными функциями оборудования комплекса персоналом, не имеющим специальной подготовки. Должна быть обеспечена возможность управления системой через Web-интерфейс.

- Ожидаемый эффект от внедрения

Проведение работ по модернизации системы видеоконференцсвязи в конференцзале по адресу: г. Москва, пер. Большой Строченовский, 25А.,  позволит организовать проведение сеансов видеоконференций в указанном помещении на современном уровне качества и функциональности, а так же значительно увеличит технические возможности проводимых совещаний, конференций и презентаций.

- Спецификация оборудования и работ

В рамках работ по настоящему Техническому заданию необходимо провести закупку, монтаж и настройку оборудования в соответствии со спецификацией, приведенной в Приложении № 1.

- Место внедрения и способ применения результатов выполненных работ.

Закупаемое оборудование будет эксплуатироваться на территории Проектно-конструкторского филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом». Адрес : г. Москва, пер. Большой Строченовский, 25А.

- Отчетные материалы.

8.1. После окончания работ по этапу, Исполнитель передает Заказчику приобретённые  (созданные) материальные активы по форме ОС-1.

8.2. Акт сдачи-приемки работ по каждому этапу.

- Порядок приема и передачи работ Заказчику

Рассмотрение и приемка результатов работы производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим техническим заданием, календарным планом и СТО СМК-ПКФ-014.1-12.

Приложение № 1

Таблица № 1 – Спецификация закупаемого оборудования

| № п/п | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cisco/Tandberg Integrator Package C40. HD-система ВКС. Модуль кодека С40, камера PrecisionHD 1080p x12, микрофон, лицензии на разрешение 1080, NPP и выход для 2-го монитора, ПДУ. Годовая техподдержка (гарантия, обновление ПО) включена в стоимость. | 1 |
| 2 | High Definition PTZ-камера Cisco PrecisionHD 1080p x12. Годовая техподдержка включена в стоимость. | 1 |
| 3 | Полка настенная для видеокамеры | 2 |
| 5 | Проектор Sony VPL-FH500L (без линз), 3LCD, 7000 ANSI Lm, WUXGA, 2500:1, Lens shift, 2-ламповая система, DVI-D, RJ45, HDMI, S-Video, 5 BNC,RS-232C:D-sub 15-pin, 20 кг.(Либо аналог) | 1 |
| 6 | Sony VPLL-Z4011 Среднефокусая линза Sony для проекторов VPL-FX500L/FH500L 1.38-2.06:1 (Либо аналог) | 1 |
| 7 | Модуль HDMI для Kramer EvoLine | 1 |
| 8 | Монитор LG 23ET63V, 23", FullHD, ЖК дисплей для председателя(Либо аналог) | 1 |
| 9 | Кабель HDMI, FullHD certified, 20 м, TLS | 3 |
| 10 | Crestron Capture-HD Видеорекордер высокой четкости для записи, просмотра и трансляции | 1 |
| 11 | Extron DXP 88 HDMI матричный коммутатор 8*8 HDMI (Либо аналог) | 1 |
| 12 | Gefen EXT-VGAAUD-2-HDMIS - масштабатор VGA и аудио сигналов в HDMI (Либо аналог) | 1 |
| 13 | ClearOne ConvergePro 880T - цифровой матричный микшер-коммутатор 12х12, технология HDConference с эхокомпенсатором сверхширокой полосы пропускания, управление через встроенные Ethernet и USB-порты, встроенный интрефейс к телефонной линии. (Либо аналог) | 1 |
| 14 | Конденсаторный врезной микрофон, потолочный, белый, Beyerdynamic Classis BM 32 W (Либо аналог) | 6 |
| 15 | Extron HAE 100 де-эмбеддер звука из HDMI (Либо аналог) | 1 |
| 16 | Crestron CP2E Процессор управления 2-й серии, 3 порта RS-232/422/485, 8 ИК, 8 реле, Ethernet, с блоком питания | 1 |
| 17 | Crestron STI-COM - модуль расширения Cresnet, 2 COM-порта | 1 |
| 18 | Crestron STI-PCS - двойной модуль управления питанием по Cresnet | 3 |
| 19 | Crestron TPS-6X - сенсорная панель управления 6-дюймов, возможность работы по радиоканалу и ИК | 1 |
| 20 | Crestron CEN-HPRFGW - радиошлюз для панели TPS-6X | 1 |
| 21 | Работы по прокладке кабелей, подключению оборудования в стойке и зале | 1 |
| 22 | Работы по программированию системы управления Crestron, включая графический интерфейс на сенсорной панели | 1 |
| 23 | Комплект кабелей и расходных материалов | 1 |