| УТВЕРЖДЕНО |  | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- | --- |
| Заместитель директора по науке и производству. ______________/ Е.В. Скачков/. |  | Директор СФ ОАО «НИИТФА». ___________/ С.И. Зайцев /. |
| « __ » _______________ 2014 года |  | « __ » ____________ 2014 года |

| СОГЛАСОВАНО |  | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- | --- |
| Начальник управления организации конкурсных процедур и закупок. ______________/ И.А. Ловковский/. |  | ЗАО «Наука и Инновации». ___________/ ____________/. |
| « __ » _______________ 2014 года |  | « __ » ____________ 2014 года |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку источника быстрых нейтронов типа ИБН-8-6

том 2 «Техническая часть»

2014

Техническое задание на поставку источника ИБН-8-6

СОДЕРЖАНИЕ

| РАЗДЕЛ 1. | ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |  |
| --- | --- | --- |
| Подраздел 1.1. | Наименование |  |
| Подраздел 1.2. | Сведения о новизне |  |
| Подраздел 1.3. | Этапы разработки / изготовления |  |
| Подраздел 1.4. | Документы для разработки / изготовления |  |
| Подраздел 1.5. | Код ОКП |  |
| РАЗДЕЛ 2. | ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ |  |
| РАЗДЕЛ 3. | УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ |  |
| РАЗДЕЛ 4. | ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |
| Подраздел 4.1. | Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров |  |
| Подраздел 4.2. | Требования к надежности |  |
| Подраздел 4.3. | Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам |  |
| Подраздел 4.4. | Требования к маркировке |  |
| Подраздел 4.5. | Требования к упаковке |  |
| РАЗДЕЛ 5. | ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ |  |
| Подраздел 5.1. | Порядок сдачи и приемки |  |
| Подраздел 5.2. | Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров |  |
| РАЗДЕЛ 6. | ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ |  |
| РАЗДЕЛ 7. | ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ |  |
| РАЗДЕЛ 8. | ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И /ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ |  |
| РАЗДЕЛ 9. | ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ |  |
| РАЗДЕЛ 10. | ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |
| РАЗДЕЛ 11. | ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ |  |
| РАЗДЕЛ 12. | ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ |  |
| РАЗДЕЛ 13. | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ |  |
| РАЗДЕЛ 14. | ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ |  |
| РАЗЛЕЛ 15. | ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ |  |
| РАЗДЕЛ 16. | ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ |  |
| РАЗДЕЛ 17. | ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ |  |

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Наименование Источник быстрых нейтронов типа ИБН-8-6 (плутоний-бериллиевый с радионуклидом плутоний-238)

Подраздел 1.2. Сведения о новизне Источник должен быть новым (не должен быть бывшим в употреблении, восстановленным и др.)

Подраздел 1.3. Этапы разработки / изготовления нет

Подраздел 1.4. Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5. Код ОКП 701000

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Испытание готовой продукции СФ ОАО «НИИТФА»

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

В соответствии с ГОСТ 19745-74 и ГОСТ 12.1.005-88 Температура – от минус 60 до +250 0С Влажность - от 95 до 98 % при температуре +50 Давление – от 25 до 500 кПа Вибрация – частота от 5 до 500 Гц, ускорение от 5 до 150 м.с-2 Запрещается: воздействовать на источник коррозионно-активными средами; вскрывать источник и др.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров - Поток быстрых нейтронов в телесный угол 4П ср, с-1 =1,75х107 - Активность радионуклида плутоний-238 в источнике, Бк, не более 4,8х1011

Подраздел 4.2. Требования к надежности Источник должен быть герметичен

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам нет

Подраздел 4.4. Требования к маркировке нет

Подраздел 4.5. Требования к упаковке Источник должен быть загружен в контейнер типа КН-9Мх107 или другой и опечатан пломбой изготовителя.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки Сдача и приемка товара производится согласно товарно-транспортной накладной

Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров Поставщиком должны быть представлены товарно-транспортная накладная, счет-фактура, сертификат на ТУК и паспорт источника

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

В соответствии с НП-053-04 «Правила безопасности при транспортировании радиоактивных материалов» и РБ-039-07 «Обеспечение безопасности при транспортировании радиоактивных материалов»

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

В соответствии с ГОСТ 19745-74 и ГОСТ 12.1.005-88 Температура – от минус 60 до +250 0С Влажность - от 95 до 98 % при температуре +50 Давление – от 25 до 500 кПа Вибрация – частота от 5 до 500 Гц, ускорение от 5 до 150 м.с-2 Запрещается: воздействовать на источник коррозионно-активными средами; вскрывать источник и др.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И /ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Поставщиком должна предоставляться гарантия на источник, на срок установленный производителем.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

нет

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Уровень радиоактивного загрязнения источника при определении методам мазка, не более 185 Бк

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

При транспортировании источника должны строго соблюдаться требования НРБ 99/2009 и ОСПОРБ 99/2010

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

нет

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

нет

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Количество – 1 шт., срок поставки – 120 календарных дней с момента подписания договора

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

нет

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № пп | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОСПОРБ | Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности |
| 2 | НРБ | Нормы радиационной безопасности |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № пп | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |