|  | Приложение № 1 К Спецификации По Договору №___ от «__» _______20 __ г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение стенда для испытания дизельных топливных насосов

- Место поставки

Для ОСП «Буровой участок «Хиагда» в соответствии с условиями договора (Спецификация).

- Обязательные документы, поставляемые вместе агрегатом:

Инструкция по эксплуатации на русском языке, каталог запчастей,  сертификат соответствия ГОСТ Р, гарантийное письмо от завода - изготовителя о подтверждении полномочий продавца по осуществлению поставки агрегата. Комплектовочная ведомость.

- Срок и объем гарантии: 12 календарных месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

- Год выпуска: Стенд должен быть новым, со сроком года выпуска не ранее 2011г.

- Срок поставки: сенятбрь 2012 года.

- Количество 1 штука

| модель | ДД-10-01 |
| --- | --- |
| назначение | Стенд для испытания и регулировки ТНВД различных типов отечественного и импортного производства с цикловой подачей до 200 мм/цикл с диаметром плунжера до 12 мм (8-ми секционный, асинхронный электродвигатель 7,5 кВт, преобразователь частоты MITSUBISHI). Стенд предназначен для диагностики и регулировки ТНВД отечественного и импортного производства до 8 секций включительно дизелей типа ЯМЗ-236, ЯМЗ-238, ЯМЗ-236 БЕ(НЕ), ЯМЗ-236 М2, ЯМЗ-236А, КамАЗ-740, КамАЗ 7408, ЗИЛ-645, ЗИЛ-0550, ГАЗ-5424, ГАЗ-5441, КДЗ-744, Д-65, Д-260, 64НСП 18/22, 6ДМ-21А, ДГР 200/750, Д-245.12, СМД-31, СМД-31Б, СМД-62, СМД-62АТ, СМД-31/32, А-01М, А-01 МЛ, А-01 МТГ, А-41Е, Д-440, СМД-60, СМД-72, СМД-64 ТНВД типа ТН, УТН, НД, 4УНТМ, ЛСТН. ТНВД типа PVA, PVB, PESA, PEA, PECM, PPM(f), JPH, WSK, PES, CAV, BOSCH VE регулируются с дополнительным оборудованием, поставляемым по заказу. |
| параметры измерения и настройки | Испытание и регулировку рядных ТНВД с самостоятельной системой смазки, с количеством секций до восьми, а также ТНВД распределительного типа с количеством питающих штуцеров до восьми путем контроля следующих параметров и характеристик: - величина и равномерность подачи топлива секциями (производительность насосных секций); - частота вращения вала ТНВД в момент начала действия регулятора; - частота вращения вала ТНВД в момент прекращения подачи топлива; - давление открытия нагнетательных клапанов; - угол начала нагнетания, конца подачи топлива по повороту вала ТНВД и чередование подачи секциями ТНВД; - угол действительного начала и конца впрыскивания топлива (при диагностировании); - характеристика автоматической муфты опережения впрыска |
| особенности конструкции | электропривод, состоящий из асинхронного электродвигателя и преобразователя частоты MitsubishiElectrics 7,5 кВт; - система термостабилизации топлива; - система высокой и низкой подачи топлива; - управление с электронного тахосчетчика. |
| комплектность | комплект кронштейнов, муфт и трубок высокого давления для установки отечественных ТНВД |
| количество одновременно испытываемых секций, не более | 8 |
| Диапазон воспроизведения частоты вращения приводного вала | 703000 оборотов/мин |
| Диапазон воспроизведения отсчета числа оборотов | 19999 оборотов/цикл |
| Диапазон воспроизведения температуры топлива | 2045 °С |
| Диапазон воспроизведения давления топлива | 03 МПа |
| Диапазон измерения угла начала нагнетания и впрыска | 0360 градусов |
| Диапазон измерения угла разворота полумуфт автоматической муфты опережения впрыска | 10010 градусов |
| Цикловая подача | до 200 мм3/цикл |
| Вместимость топливного бака не более | 45 литров |
| Установленная мощность электродвигателя привода ТНВД | 7,5 кВт |
| Питание от сети переменного тока | 220 / 380 В |
| габаритные размеры, мм, не более | 17608001925 |
| масса (без топлива), кг, не более | 600 |

| Покупатель | Поставщик |
| --- | --- |
| ЗАО «РУСБУРМАШ» |  |
| Генеральный директор |  |
| _____________________ Риос Э.Д.Р. | __________________/_______________ |
| М.П. | М.П. |