Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора  на поставку ремонтно-дезактивационного ангара (саншлюза) для нужд Мурманского филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку ремонтно-дезактивационного ангара (саншлюза)

для нужд Мурманского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

- Перечень товаров и общих требований

| № п/п | Наименование | Основные технические характеристики товара | Ссылка на прил. норм. документ | Комплектность | Ед. изм. | Данные | К-во | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонтно-дезактивационный ангар (саншлюз) | Ремонтно-дезактивационный комплекс на базе надувных пневмокаркасных модулей предназначен для осуществления ремонта и проведения дезактивационных работ спецтехники, а также ее укрытия при выполнении радиационно-опасных или аварийных работ. Ремонтно-дезактивационный комплекс на базе надувных пневмокаркасных модулей обеспечивает выполнение следующих функций: - временное укрытие спецтехники; - проведение ремонтных работ спецтехники; - проведение работ по обслуживанию, дезактивации спецтехники и оборудования. № п/п; Технические характеристики:. 1.; Каркас пневматический 2-х секционный с клапанами сброса избыточного давления выполнен из армированного газодержащего ПВХ-материала, плотностью не менее 700 г/м2.. 2.; Тент наружный ПВХ с 2-мя подъемными дверьми-шторами, окнами и вкладышами оконными изготовлен из армированного тентового ПВХ-материала, плотность не более 470 г/м2. Цвет тента хаки. Подъемные двери-шторы на роликах расположены с 2-х торцевых сторон модуля, имеют крепление для их фиксации в поднятом состоянии. Окна – 8шт. (по четыре на каждой боковой стороне). Размер окон 770х600 мм. Окна оснащены шторами затемненными, имеют водостоки, противозадувные клапана, вкладыши оконные из оргстекла. Внутреннее оформление: на высоту боковой стены внутренняя часть пневмоангара защищена шторами съемными из ПВХ плотностью не менее 200 г/м2 от попадания дезактивационного раствора на конструкцию. Крепление штор – карабины пластиковые цельнолитые из сплава полиуретана высокопрочные ММР 25. Стыковка секций – посредством ремней (строп) и полуколец пластиковых цельнолитых из сплава полиуретана высокопрочных с силой разрыва 130 кг и фартука стыковочного из ПВХ-материала.. 3.; Пол ПВХ Изготовлен из армированного тентового ПВХ-материала, плотность не менее 630 г/м2. Имеет противозаливной борт. На въезде-выезде в пневмоангар баллоны нижнего обвяза выполнены автономно-надувающимися. 4.; Датчик-реле (датчик перепада давления) Позволяет регулировать давление в каркасе в пределах установленного от 0.25Атм до 0.3Атм, при понижении давления в каркасе, датчик посылать сигнал на компрессор для автоматической подкачки каркаса.. 5.; Насос электрический 220 В - Насос высокого давления с бустером «Bravo» 220/2000 (Италия) предназначен для накачки каркаса и регулирования давления в нём. Напряжение питания– 220В, 50Гц, производительность - 2000 литров в минуту, масса 5 кг., габаритные размеры в пределах 30 х 16 см.. 6.; Насос механический ножной должен обеспечивать мех. Подкачку пневмобалонов.. 7.; Такелажный комплект в составе: оттяжки с регуляторами натяжения, колья, кувалда.. 8.; Аппарат поддержания давления в баллонах пневмокаркаса - Модель РПД18/1,5Кл.. 9.; Комплект электроосвещения - 12 светильников энергосберегающих в ударопрочных плафонах, имеющие возможность крепления в две и/или одну линию; кабель – 10 метров; розетки – 6 шт; автомат защиты. Имеет сертификат соответствия Госстандарта РФ.. 10.; ЗИП комплект - В составе: материал наружного тента – 0.5 м2; материал пневмобаллонов – 0.5 м2»; материал напольного покрытия – 0.5 м2»; клей – 0.4 л; клапан воздушный – 2 шт.; ключ клапана – 1 шт.; лента стыковочная – 2 м/п; ролик дверной – 1 шт.; карабин – 3 шт.. 11.; Комплект упаковочных чехлов - Изготовлена из парусины полульняной с ВО пропиткой. Арт. СКПВ 11 292. | нет | Каркас пневматический – 1 ед.. Тент наружный ПВХ - 1 ед.. Пол ПВХ - 1ед.. Датчик-реле (датчик перепада давления) - 1ед.. Насос электрический 220 В - 2 ед.. Насос механический ножной - 1 ед.. Такелажный комплект - 1 компл.. Аппарат поддержания давления в баллонах пневмокаркаса - 2 ед.. Комплект электроосвещения - 1 компл.. ЗИП комплект - 1 компл.. Комплект эксплуатационной документации - 1 компл.. Комплект упаковочных чехлов - 1 компл.. Комплект логотипов с символикой Заказчика - 1 компл.. | комплект | нет | 1 | не позднее 20.12.2013г. | 12 месяцев с даты поставки Код ОКП: 696850 Оборудование для радиоактивных отходов и дезактивации |
| 2. | Подогреватель проточный высокого давления Hotbox 90 Dekon или эквивалент | 1.; Мобильный проточный водонагреватель на дизельном топливе с функцией обеззараживания Hotbox 90 Dekon или эквивалент. Встроенный дозатор для подачи мыльного, щелочного и кислотно-щелочного раствора с максимальным давлением 9,75 бар. Имеет возможность включения/выключения во время работы. Температура нагрева воды от +30 до +60 гр.С. Защита от перегрева смесителей. 2 выхода для подачи чистой воды и 2 выхода для подачи дез.раствора. Оснащен датчиком давления, редуктором давления 6 бар с манометром. Электрический контроль основан на низком напряжении 24 Вольта. Тепловая мощность - 90 кВт. Объем топливного бака – 20 литров. На колесной базе с литыми резиновыми шинами. Производительность - 40 л/мин. Максимальное давление на выходе - 15 бар. Максимальный расход диз. Топлива - 7.8 л/ч. Переменный ток 230 В/50Hz/0.3 кВт Вилка IP 68. Габариты: 890х570х800 Вес – 65 кг. Мощность – 0,3 кВт.. | нет | Мобильный проточный водонагреватель на дизельном топливе с функцией обеззараживания (Пр-во Германия) – 1 шт. | Шт. | нет | 1 | не позднее 20.12.2013г. | 12 месяцев с даты поставки Код ОКП: 474115 Водонагреватели (неэлектрические) |

- Сведения о новизне

Поставляемый Товар (оборудование) должен быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Товар (оборудование) должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

- Требования к маркировке

Товар (оборудование) должен иметь маркировку в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Состав маркировки:

- товарный знак или обозначение предприятия - изготовителя;

- условное обозначение изделия;

- порядковый номер изделия по системе нумерации предприятия изготовителя;

- год изготовления;

- знак утверждения типа средств измерений;

- степень защиты, обеспечиваемая оболочками от проникновения твердых предметов и воды;

- напряжение, мощность или ток, частота электропитания.

- Требования к упаковке

Товар (оборудование) поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

- Требования по правилам сдачи и приемки

Порядок сдачи и приемки: Приемка Товара (оборудования) осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения по количеству и качеству.

- Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара:

На момент поставки, на Товар (оборудование) должен быть предоставлен Сертификат соответствия,  санитарно - эпидемиологические заключения на Товар (оборудование), паспорт изделия, руководство по эксплуатации и ремонту, ведомость ЗИП.

- Требования к транспортированию

Товар (оборудование) в упаковке предприятия-изготовителя может транспортироваться всеми видами транспорта на любые расстояния:

- перевозка по железной дороге должна производиться в крытых чистых вагонах;

- при перевозке открытым автотранспортом ящики должны быть накрыты водонепроницаемым материалом;

- при перевозке воздушным транспортом ящики должны быть размещены в герметичном отапливаемом отсеке;

- при перевозке водным и морским транспортом ящики должны быть размещены в трюме.

Размещение и крепление ящиков на транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение при следовании в пути, отсутствие смещения и ударов друг о друга.

При погрузке и выгрузке должны соблюдаться требования надписей, указанных на транспортной таре.

Во время погрузочно-разгрузочных работ Товар (оборудование) не должен подвергаться воздействию атмосферных осадков.

- Требования к хранению

В соответствии с ГОСТ 15150-69.

- Требования к обслуживанию

В соответствии с  руководством по эксплуатации на Товар (оборудование).

- Экологические требования

Не требуется

- Требования по безопасности

Товар (оборудование) должен соответствовать требованиям безопасности, установленным стандартами системы безопасности труда.

- Требования к качеству

Товар (оборудование) должно соответствовать требованиям ТУ и Специальным условиям поставки оборудования, приборов, материалов и изделий для объектов атомной энергетики.

- Техническое сопровождение групп товаров, за исключением нестандартного оборудования

Не требуется

- Дополнительные (иные) требования

Не требуется

- Требования к форме предоставляемой информации

Не требуется

- Требования к техническому обучению персонала заказчика

Не требуется