Приложение № 1

к  Договору № ________ от «____» _________ 2014

- Спецификация

на поставку автотранспорта

для обеспечения деятельности филиалов ФГУП «Атом-охрана»

(№ 10 (г. Новоуральск))

Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Ведомственная охрана Росатома» (ФГУП «Атом-охрана»)

Поставщик: ______________________________________________________

Грузополучатель: филиал № 10 ФГУП «Атом-охрана»  (624130, Свердловская обл., г.Новоуральск , ул. Автозаводская, д.33Б, тел.: 8 (922) 1502549 )

- Поставщик передает Заказчику следующий товар:

| №,№ п/п |  | Наименование товара, комплектность |  | Требования к качеству (ГОСТ, ТУ, чертеж, проект, задание | Страна происхождения, завод -изготовитель | Единицы измерения | Кол-во | Цена с НДС (руб.) | Сумма с НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобиль – UAZ Patriot (комплектация УАЗ 3163 Comfort) |  |  |  |  | Российская Федерация | Компл. | 3 |  |  |
| Технические характеристики автомобиля – UAZ Patriot (комплектация УАЗ 3163 Comfort) или аналог (эквивалент) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №,№ п/п | Наименование характеристик |  | Показатели |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основные характеристики |  | Экологический класс-4; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Колесная формула\ведущие колеса-4х4\все; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Схема компоновки транспортного средства – полноприводная; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Расположение двигателя – переднее, продольное; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип кузова\количество дверей -5; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество мест – 5+4; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Габаритные размеры, мм. – длина 4700\ширина 2100 (по зеркалам) высота 2000 (с багажными дугами); |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Колесная база, мм. – 2760; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Снаряженная масса, кг. – 2125; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Полная масса, кг. – 2650; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Грузоподъемность, кг. - 525; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Топливо – бензин с октановым числом 92; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Емкость топливных баков, л. – 72; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Двигатель бензиновый, четырехтактный с искровым зажиганием; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Максимальный крутящий момент, Н.м. (кгс*м) – 209,7 Н.м. при 2500 об.\мин.; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рабочий объем, л. – 2,693; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Максимальная мощность, л.с. (кВт) -128 (94.1) при 4600 об.\мин.; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Система питания – распределенный впрыск топлива с электронным управлением; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Микропроцессорная система зажигания; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Нейтрализатор отработавших газов; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Механическая коробка передач; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество передач вперед\назад – 5\1; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-х ступенчатая раздаточная коробка передач с электрическим приводом; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Постоянный задний привод с жестко подключаемым передним; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рулевое управление с гидроусилителем, рулевой механизм – «винт-шариковая-гайка-рейка-сектор»; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Передняя подвеска зависимая, пружинная на двух продольных и поперечном рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости, с гидравлическими газонаполненными телескопическими амортизаторами; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рабочая тормозная система – гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Задняя подвеска зависимая, на двух продольных полуэллиптических малолистовых рессорах, с гидравлическими газонаполненными; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тормозные механизмы передних колес –дисковые, задних – барабанные; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Запасная тормозная система – каждый контур рабочей тормозной системы; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стояночная тормозная система с приводом к тормозным механизмам задних колес; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Легкосплавные колесные диски 235\70 R16 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Экстерьер \ комплектация |  | Окраска навесных элементов кузова (бамперы, молдинги) в цвет кузова |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Контейнер запасного колеса (пластик) в цвет кузова с выштамповкой “PATRIOT” |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объемные шильдики с эффектом металлических букв Patriot |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Локеры колес (подкрылки) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Атермальные стекла |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Гидроусилитель руля |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Передние и задние ремни безопасности |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отделка интерьера тканью |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Формованные резиновые коврики на пол |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бокс под задними сиденьями |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Пластиковая облицовка подставок сидений |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Электростеклоподъемники передних дверей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Электростеклоподъемники задних дверей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зеркала с подогревом и электроприводом |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Противотуманные фары |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сигнализация |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Парктроник |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кондиционер |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отопитель и система вентиляции |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Электроблокировка замков всех дверей (5 шт.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иммобилайзер |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подогрев передних сидений |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 Din магнитола, 4 динамика в передних и задних дверях, антенна |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Запасное колесо штампованное на задней двери багажника |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прикуриватель + розетка 12В на панели приборов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Петли для крепления груза в багажнике |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Дополнительное оборудование |  | Оборудование 4-х сидений в багажном отсеке; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дополнительный отопитель: Webasto Air Top |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Год изготовления |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Цвет |  | Без подбора цвета |  |  |  |  |  |  |

2.Итого стоимость товара по настоящей спецификации составляет:            (____________________) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) ______________ (______________) рублей ____ копеек

3. Представитель грузополучателя Заказчика: ____________________________________________________

4. Адрес поставки: ___________________________________________________________________________

5. Реквизиты для оформления счета-фактуры:

Грузополучатель и его адрес:  624130, Свердловская обл., г.Новоуральск , ул. Автозаводская, д.33Б (филиал №10 ФГУП «Атом-охрана», тел.: 8 (922) 1502549 );

Покупатель: ФГУП « Атом-охрана»

Адрес: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 24

ИНН/КПП грузополучателя: ______________/_____________

От Поставщика:                                                                                       От Заказчика:

______________________________                                      ____________________________

Поставщик:                                                                    Заказчик: ФГУП «Атом-охрана»

«____» __________ 2014 года.