ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора

на поставку автокрана

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013

  - Предмет договора:

Поставка автокрана для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

  - Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Гарантия качества | Кол-во | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автокран КС-55713-5К-3 «Клинцы» на шасси Камаз 43118 (6х6) | Год выпуска 2013 Кран автомобильный грузоподъемностью 25 т Четырехсекционная телескопическая стрела длиной 28 м Технические характеристики шасси: Колесная формула/ведущие колеса 6х6 Норма экологической безопасности не менее Евро 3 Схема компоновки (ТС) - кабина над двигателем Расположение двигателя - переднее, продольное Колесная база не более, мм - 3690+1320 Колея передних/задних колес, не более мм - 2050/2050 Масса снаряженного ТС не более, кг - 21900 Полная масса не более, кг - 21900 Двигатель, КАМАЗ 740.55-300 четырехтактный дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением надувочного воздуха Количество и расположение цилиндров не менее -8,V-образное Рабочий объем, не менее см.куб-11762 Максимальная мощность, не менее кВт(мин)-221 (2200) Трансмиссия - механическая Рулевое управление – с гидроусилителем Тормозные системы: тормозные механизмы всех колес - барабанные, с АБС Бак, не менее л -210 Шины не менее -425/85 R21 Внешний габаритный радиус поворота не более, м – 13,2 Преодолеваемый уклон пути, % (градусы); Своим ходом – не менее 25 (14) На буксире – не менее 18 (10) Скорости передвижения; Крана транспортная (без гуська, своими ходом), м/с (км/ч)- не менее 1,4-16,7(5-60) Крана транспортная на буксире, м/с (км/ч)-1,4-11,1(5-40) Технические характеристики крановой установки: Наибольшая/наименьшая температура, С-эксплуатация +40/-40С Допустимая скорость ветра (на высоте 10м), м/с: Для рабочего состояния крана-14 Для нерабочего состояния крана-40 Допустимый уклон площадки, на которой устанавливается кран, % (град): При работе на выносных опорах-5,2(3) Допустимое совмещение рабочих операций- ограничения одновременного выполнения рабочих операций нет. Основная характеристика крана: Грузоподъемность максимальная миди,т При работе на выносных опорах в зоне работы 240-25,0 При работе на выносных опорах в зоне работы 360 (в круговую)-14,0 При работе на втянутых балках выносных опор в зоне работы 2401 на вылете 2,5м-9,0 Грузоподъемность миди при максимальном вылете 8,0м, т При работе на выдвинутых выносных опорах в зоне 240-6,65 При работе на выдвинутых выносных опорах в зоне 360-2,60 При работе на втянутых выносных опорах в зоне 240-0,80 Максимальный грузовой момент, тм (кНм) При работе на выносных опорах в зоне 240 При работе на выносных опорах в зоне 360-48,0(470,4) При работе на втянутых балках выносных опор в зоне 240-18,0(176,4) Высота подъема максимальная , м -10,0-28,3 Высота подъема при максимальном вылете, м -3,2 Глубина опускания максимальная, м: При 8-ми кратной запасовке каната-10,0 При 4-х кратной запасовке каната-25,0 При однократной запасовке каната-125,0 Вылет при максимальной грузоподъемности, м-3,2 Вылет минимальный, м -2,5 Максимальная масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы, т: При длине стрелы от 9,5 м до 18,0 м -6,0 При длине стрелы от 18,0 м до 22,0-4,0 При длине стрелы от 22,0 м до 26,0 м При длине стрелы от 26,0 м до 28,0 м Геометрические параметры крана База, м -3,69+1,32 База выносных опор, м -4,9 Расстояние между выносными опорами, м: При выдвинутых опорах-5,8 При втянутых опорах 2,27 Задний габарит, м-3,50 Радиус поворота, м-13,2 Габаритные размеры крана (длина х ширина х высота), м-11,8х2,5х3,98 Скорость механизма телескопирования секции стрелы (выдвижения-втягивания секции стрелы)м/с (м/мин)-0,35(21) Скорость механизма поворота (частота вращения),рад/с об /мин) Наименьшая-0,016(2,15) Наименьшая, с грузом, не менее-015(1,4) Наибольшая с гуськом и грузом, не более-0,078(0,75) Угол поворота, рад (градусы-6,28(360) Время полного изменения вылета (для основной стрелы) с (мин): От максимального до минимального-60(1,0) От минимального до максимального-60(1,0) Место управление: При работе –кабина крановщика При монтаже и испытания- кабина крановщика При установке на выносные опоры- у задней поперечной балки опорной рамы Способ управления; Механизмами поворотной рамы- гидравлический Выносными опорами- гидравлитический Механизмом передвижения (шасси)-механический Способ токоподвода к механизмам на поворотной раме Через кольцевой токосъемник от электрооборудования шасси автомобиля к электрооборудованию на поворотной платформе Масса крана и его основных частей, т: Конструктивная масса крана в транспортном положении -не более 21,9 масса противовеса-0,4 масса основных сборочных частей крана: стрелы-4,42 крановой установки-15,52 гуська-0,55 Грузовые характеристики работы крана на выносных опорах при 8-ми, 4-х кратной запасовке каната, выносные опоры выдвинуты полностью, кран установлен на опорах, зона работы 360 градусов – приложение № 1 Грузовые характеристики работы крана на выносных опорах при 8-ми, 4-х кратной запасовке каната, выносные опоры выдвинуты полностью, кран установлен на опорах, зона работы 240 градусов – приложение № 2 | Не менее 12 месяцев или 75 000 км пробега (что наступит ранее) – шасси Не менее 18 месяцев или 1000 м/ч (что наступит ранее) – крановая установка | 1 | ед. |

Участник запроса предложений должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу предложений на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса предложений может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]

3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: стоимость товара, страхование, полный комплект технической документации, налоги и другие обязательные платежи.

4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров

Аванс – не предусмотрен.

Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:

Не предусмотрены.

6. Требования к технической документации

Товар поставляется в комплекте с относящейся к нему документацией (технический паспорт, сертификат качества, сертификаты на комплектующие материалы (соответствия ГОСТ), инструкция по эксплуатации на русском языке, полностью прошедшим таможенное оформление и предпродажную подготовку в соответствии с действующим законодательством РФ и т.п.), предусмотренной действующим законодательством РФ.

7. Место поставки продукции:

Самовывоз со склада в Москве или Московской области.

8. Сроки поставки продукции:

Не позднее 3 рабочих дней с даты заключения договора

Начальник транспортного отдела                                                                                                                                                                          Д.С. Осетрин

Ответственный по техническим характеристикам                                                                                                                                               Д.С. Осетрин