	
	УТВЕРЖДАЮ


	
	И. о. Генерального директора

ФГУП «НПО «Радиевый институт

им. В.Г. Хлопина»


	
	_____________________ В.П. Тишков

«_____»_______________2012г.

М.П.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку Лабораторной распылительной сушилки для водных растворов
Технические характеристики оборудования.

Тип прибора: 

Распылительная сушилка лабораторная для водных растворов.
В комплект поставки должны быть включены:

- Два распылительных цилиндра, клапан переключения между разными питающими растворами и защитный экран.

- Обеспечивает автоматическую очистку сопла
- Выходной фильтр в комплекте для очистки выходящего воздушного потока от частиц продукта с тефлоновым фильтрующим элементом
Технические характеристики:

Потребляемая мощность: 2,9 кВт.


Максимальная температура нагревателя: 220 ˚С.

Мощность испарителя по воде : 1,0 л/час.

Максимальная скорость потока воздуха: 35 м3/мин.

Давление инертного газа (при работе с инертным газом): 5-8 Бар

Диаметр отверстия форсунки: 0,7 мм.

Среднее время нахождения капли в сушильной камере: 1,0-1,5 с

Возможный размер частиц получаемого порошка: 1-25 мкм

Габариты распылительной сушилки:  60х50х110 см, 

Вес: 48 кг
Распылительная сушилка лабораторная для водных растворов, модель В-290 Advanced.

Производительность до 1 литра раствора в час. В комплекте со стеклянными частями. Комплект включает два распылительных цилиндра, клапан переключения между разными питающими растворами и защитный экран.

Обеспечивает автоматическую очистку сопла.

Экспериментальная установка «Распылительная сушилка для водных растворов» предназначена для получения фракций порошков, от 1 до 25 мкм, из растворов веществ в водных растворителях.
Состав распылительной сушилки для водных растворов:

2х поточная форсунка с встроенной системой очистки сопла (1 шт.)

Комплект из 2х циклонов и 2х приемных сосудов (1 шт.)

Распылительный колпачок 1,4 и 1,5 мм (1 шт.)

Перистальтический насос (1 шт.)

Фильтр очистки выходного потока (1 шт.)

Сушильная камера из двух цилиндров: возможность работы с длинным и коротким вариантом сушильной камерой (1 шт.)
Дополнительное оборудование:
Распылительная форсунка c соплом 0.7 мм

Крышка сопла диаметр 2 мм

Зажим для шлангов – 6 шт.
В контракте поставки оборудования необходимо предусмотреть:

Работы по монтажу оборудования и тренингу персонала, 

Гарантийное обслуживание в течение года.
	Начальная (максимальная) цена договора: 1 768 949,33  рублей 00 копеек, включая НДС. 
Директор отделения прикладной радиохимии ФГУП «НПО «Радиевый институт им. В. Г. Хлопина»







О.П. Анисимов  

	
	

	Начальник лаборатории
 химического и радиохимического анализа 



А.А. Лумпов 

	
	


