- ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

| № п/п | Наименование ТМЦ | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара (Оборудования), требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара (Оборудования) и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого Товара (Оборудования) потребностям заказчика | Страна произво -дитель | Ед. изм. | Ко-личество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Полевой коммуникатор # Типа # EMERSON, (модель 475) или эквивалент | - Назначение устройства Полевой коммуникатор - портативное микропроцессорное устройство, предназначенное для считывания информации, настройки и конфигурирования интеллектуальных полевых приборов, поддерживающих цифровые протоколы передачи данных HART и FoundationFieldbus с интерфейсом на русском языке. - Описание устройства Полевой коммуникатор предназначен для временного подключения к существующей цифровой сети с целью обеспечения связи с HART или FoundationFieldbus совместимыми микропроцессорными устройствами, а также для подключения к отдельным таким устройствам, не участвующим в сети. Технические характеристики: Процессор и память - Микропроцессор 80 МГц Hitachi SH3 - Объем внутренней памяти (ROM) 32 Мб - Объем оперативной памяти (RAM) 32 Мб - Системная карта 1 Гб Физические характеристики - Масса ~0,75 кг (вместе с аккумулятором) - Тип дисплея цветной, сенсорный, с антибликовым покрытием - Разрешение дисплея 240х320 пикселей (QVGA) - Размер дисплея 8,9 см по диагонали - Тип клавиатуры мембранная, с тактильной обратной связью Источник питания - Аккумуляторный блок - перезаряжаемый Li-ion модуль питания - Время работы от аккумулятора: - непрерывная работа - 20 ч; типовое использование - 40 ч; в режиме ожидания - 80 ч; - Входное напряжение зарядного устройства 100-240 В, при частоте переменного тока 50/60 Гц Подключение - Зарядное устройство 6-контактный разъем Mini DIN (для Li-ion); - HART и Fieldbus Три однополюсных штепселя 4 мм (один общий для HART и FoundationFieldbus); - Инфракрасный порт (IrDA): максимальная скорость передачи данных - 115 кбит/с; максимальный угол от центральной линии - 15 градусов; максимальное расстояние - 30 см; - максимальная дальность приема сигнала Bluetooth - 10 м Требования к ПК - Системные требования к персональному компьютеру (для использования опции EasyUpgrade) - Доступ в Интернет - Дисковод компакт-дисков - Инфракрасный порт/Bluetooth или адаптер - ОС WindowsXP (SP2 или SP3), WindowsVistaBusiness (SP1) или Windows 7, с действующей лицензией производителя; Эксплуатационные параметры ### Наименование; ### Значения. Диапазон окружающих температур; От минус 10 до 50 °С. Влажность окружающего воздуха; до 95 % в диапазоне температур от 0 до 50 °С. Диапазон температур поддержания заряда аккумулятора; От минус 10 до 50 °С. Диапазон температур хранения с аккумуляторами; От минус 20 до 55 °С. Диапазон температур хранения без аккумуляторов; От минус 20 до 60 °С. Степень защиты от пыли и воды по ГОСТ 14254 (фронтальная панель); IP51. Гарантийный срок – 1 год | Германия | # шт. | # 1 |

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

- Особые требования:

обязательное наличие сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная; товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия, руководство по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон);

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении; не восстановленным, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов); выпущен не ранее 2014 года.

другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).