акционерное общество

«фЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАУКИ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
«специальное научно-производственное объединение «Элерон»
 

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
для открытого запроса цен в электронной форме на право заключения договора 

на поставку телефонов
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Требования к комплектности

Подраздел 4.3. Требования к маркировке

Подраздел 4.4. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	1. Телефоны ТАС-М-4ЦБ (или эквивалент) -  предназначены для обеспечения связи между абонентами корабельных телефонных станций КАТС с напряжением питания 24 и 60 В при сопротивлении абонентской линии до 1500 Ом. Без номеронабирателя, в настенном исполнение в защитном шкафу.

2. Телефоны ТАС-М-4 (или эквивалент) - предназначены для обеспечения связи между абонентами корабельных телефонных станций КАТС с напряжением питания 24 и 60 В при сопротивлении абонентской линии до 1500 Ом. С номеронабирателем, в настенном исполнение в защитном шкафу.
3. Телефоны ТАС-М-6ЦБ (или эквивалент) - предназначены для обеспечения связи между абонентами корабельных телефонных станций КАТС с напряжением питания 24 и 60 В при сопротивлении абонентской линии до 1500 Ом. Без дискового номеронабирателя.
4. Телефоны ТАС-М-6 (или эквивалент) - предназначены для обеспечения связи между абонентами корабельных телефонных станций КАТС с напряжением питания 24 и 60 В при сопротивлении абонентской линии до 1500 Ом. С дисковым номеронабирателем.
5. Телефон ТАШ-2305 (или эквивалент) - шахтный телефон с кнопочным номеронабирателем предназначен для работы в шахтах, карьерах горнодобывающей промышленности и на открытых площадках опасных по содержанию пыли и газа.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания ),  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.


РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	1. Телефоны ТАС-М-4ЦБ (или эквивалент)
Технические характеристики: Аппараты телефонные ТАС-М-4ЦБ (или эквивалент)  предназначены для обеспечения связи между абонентами корабельных телефонных станций КАТС с напряжением питания 24 и 60 В при сопротивлении абонентской линии до 1500 Ом.

 Без номеронабирателя, в настенном исполнение в защитном шкафу.

Предназначен для эксплуатации на палубе.

Температура окружающей среды в диапазоне от минус 40 до плюс 50°С.

Относительная влажность воздуха работы до 98% при температуре 40°С.

Аппарат устойчив к одиночным ударам с большим ускорением.

Средний срок службы не менее 12 лет.

Масса аппарата не более 9,5кг. Габаритные размеры: 440*200*220 мм. Перевозятся в гофротаре 435*380*310 по 2 телефона.
Аппараты обеспечивают устойчивую связь при уровне окружающего шума до 100дБ.

Аппарат предназначен для эксплуатации на палубе.

2. Телефоны ТАС-М-4 (или эквивалент)
Технические характеристики: Аппараты телефонные ТАС-М-4 предназначены для обеспечения связи между абонентами корабельных телефонных станций КАТС с напряжением питания 24 и 60 В при сопротивлении абонентской линии до 1500 Ом.

 С дисковым номеронабирателем, в настенном исполнение в защитном шкафу.

Предназначен для эксплуатации на палубе.

Температура окружающей среды в диапазоне от минус 40 до плюс 50°С.

Относительная влажность воздуха работы до 98% при температуре 40°С.

Аппарат устойчив к одиночным ударам с большим ускорением.

Средний срок службы не менее 12 лет.

Масса аппарата не более 9,5кг. Габаритные размеры: 440*200*220 мм. Перевозятся в гофротаре 435*380*310 по 2 телефона.
Аппараты обеспечивают устойчивую связь при уровне окружающего шума до 100дБ.

Аппарат предназначен для эксплуатации на палубе.

3. Телефоны ТАС-М-6ЦБ (или эквивалент)
Технические характеристики: Аппараты телефонные ТАС-М-6ЦБ предназначены для обеспечения связи между абонентами корабельных ручных телефонных станций ЦБ РТС с напряжением питания 24 и 60 В при сопротивлении абонентской линии до 1500 Ом.

 Без дискового номеронабирателя.

Предназначен для эксплуатации в закрытых рубках и  постах.

Температура окружающей среды в диапазоне от минус 40 до плюс 50°С.

Относительная влажность воздуха работы до 98% при температуре 40°С.

Аппарат устойчив к одиночным ударам с большим ускорением.

Средний срок службы не менее 12 лет.

Масса аппарата не более 2 кг. Габаритные размеры: Перевозятся в гофротаре 295*180*120 по 1 телефону.
Аппараты обеспечивают устойчивую связь при уровне окружающего шума до 72 дБ.

4. Телефоны ТАС-М-6 (или эквивалент)
Технические характеристики: Аппараты телефонные ТАС-М-6 предназначены для обеспечения связи между абонентами корабельных телефонных станций КАТС с напряжением питания 24 и 60 В при сопротивлении абонентской линии до 1500 Ом.

 С дисковым номеронабирателем.

Предназначен для эксплуатации на постах.

Температура окружающей среды в диапазоне от минус 40 до плюс 50°С.

Относительная влажность воздуха работы до 98% при температуре 40°С.

Аппарат устойчив к одиночным ударам с большим ускорением.

Средний срок службы не менее 12 лет.

Масса аппарата не более 2 кг. Габаритные размеры: Перевозятся в гофротаре 295*180*120 по 1 телефону. Аппараты обеспечивают устойчивую связь при уровне окружающего шума до 72 дБ

5. Телефоны ТАШ-2305 (или эквивалент)
Конструкция аппарата пыле- и брызгозащищенная.

Уровень и вид взрывозащиты не менее РО Иа в комплекте с коммутатором  УРТС 100/600 с приставкой УРИ.

Аппарат обеспечивает связь при уровне окружающего шума в месте приема до 80 дБ через тракт с общим затуханием 28,7 дБ. Слоговая разборчивость не менее 57%.

 Уровень громкости вызывного акустического сигнала на расстоянии 0.5 м от лицевой стороны аппарата не менее 90 дБ.

Уровень передачи от минус 14 дБ до плюс 2 дБ при загрузке 600 Ом на частоте 1000 Гц.

Сопротивление аппарата постоянному току при снятой  микротелефонной трубке не более 600 Ом. Масса аппарата не более 4 кг. Габаритные размеры: Перевозятся в гофротаре 308*308*105 по 1 телефону.
Рабочие условия эксплуатации:

- температура окружающей среды – от минус 40 до плюс 40°С;



	Подраздел 4.2 Требования к комплектности

	В соответствии с паспортом.



	Подраздел 4.3 Требования к маркировке 

	Маркировка должна соответствовать требованиям нормативных актов РФ для данной группы продукции.



	Подраздел 4.4 Требования к упаковке

	Маркировка упаковки, а также документация внутри и вне,  должна позволять четко определить содержимое без вскрытия упаковки. 




РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка производится н складе заказчика по адресу: Москва, ул. Генерала Белова д.14

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	При поставке оборудования обязательное предоставление: паспорт качества и сертификат, заверенный печатью Поставщик, если оборудование подлежит сертификации .


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Перевозка и доставка оборудования должна осуществляться силами поставщика с учетом соблюдения техники безопасности погрузки, разгрузки груза. 


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Температура хранения не менее диапазона от  -40  -  +40ºС


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Дата выпуска не ранее 2015 года , гарантийный срок: 

· ТАС-М-4 (ТАС-М-4ЦБ, ТАС-М-6, ТАС-М-6ЦБ)или их эквиваленты - не менее 30 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 4-х лет с дня изготовления аппарата, 

· ТАШ-2305 или его эквивалент- не менее 18 месяцев с дня изготовления.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Поставляемое оборудование должно соответствовать требованиям безопасности, установленным законодательством к данному виду продукции.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	В соответствии с требованиями сертификатов соответствия для данной категории продукции.


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Нормативная документация к формированию дополнительных требований по техническому сопровождению стандартного промышленного оборудования на всем жизненном цикле, включая вывод из эксплуатации


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	1) Телефон ТАС-М-4ЦБ (или эквивалент)  - 181 шт.
2) Телефон ТАС-М-4 (или эквивалент) – 29 шт.
3) Телефон ТАС-М-6ЦБ (или эквивалент) – 60 шт.
4) Телефон ТАС-М-6 (или эквивалент) – 20 шт.
      5) Телефон ТАШ-2305 (или эквивалент) – 75 шт.
Сроки выполнения поставки: начало - с даты заключения договора, окончание – в течение 90 дней с даты подписания договора.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Вся документация должна быть на русском языке.


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не предъявляются


Начальник отдела снабжения       ________________ Д.П. Давыдов

Исполнитель                                   ________________ Д.А. Бухтояров

PAGE  

