Техническая часть.

Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.

В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.

| № п./п. | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Высоковольтная испытательная установка УИВ-50 с дополнительными опциями. | 1. Обязательные дополнительные опции: - пульт ПУ 220-12/4,4; - встроенный таймер; - делителем напряжения ДН-10ЕО; (№:38437-08) - диод выпрямительный ДВЛ-150; - датчиком тока СМД-10; - штанга для наложения заземления; - разрядное сопротивление; - тележка для перемещения установки. 2. Номинальное напряжение -50 кВ. 3. Основной диапазон генерируемых напряжений от 5 до 50 кВ. 4. Испытательное напряжение частоты 50 Гц – 55 кВ. 5. Установившийся ток к.з., не менее – 2.5 А. 6. Испытательная мощность, кВА: - длительный режим: 4,4. - повторно-кратковременный режим, ПВ 10 %:7,5. 7. Макс. емкость нагрузки при номинальном напряжении 8,5 нФ. 8. Макс. емкость при испытании цепей блокировки и управления 40 нФ. 9. Погрешность измерения высокого напряжения – 3 %. | шт. | 1 |

1. Условия поставки:

В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.

2. Срок поставки:

Поставка продукции в срок – в течение 60 рабочих дней, с даты подписания договора.

3. Требование к гарантии: Поставляемое оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12

4. Требование к упаковке: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. Требования к технической документации:

Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.

6. НМЦ:  587 820 руб., в т. ч. НДС 18% .

7. Порядок расчетов: 50% в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания договора и  предоставления обеспечения возврата аванса.

50% в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания накладной Торг-12.

8. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100%