# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на капитальный ремонт нежилого здания (проходная) Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ»

ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ при строительстве, реконструкции

и капитальном ремонте объектов (капитального и незавершенного строительства, объектов временного назначения и инженерных систем)

по объекту: Капитальный ремонт нежилого здания (проходная) Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

# СОДЕРЖАНИЕ

# РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

# РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Подраздел 2.2  Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3  Сведения о месте выполнения работ.

# РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР).

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

# РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

# РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

# РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

# РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

# РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТУ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

# РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

# РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

# РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

# РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Капитальный ремонт нежилого здания (проходная) Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

# РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов

Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений МДС 13-14.2000

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

Капитальный ремонт здания (проходной): ремонт кровли, ремонт системы отопления, электроснабжения, ремонт внутренних помещений, ремонт фасада здания. Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ. г.Саратов, район очистных сооружений АООТ «НИТРОН»

# РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

Капитальный ремонт здания (проходная) Саратовского отделения: - Замена оконных блоков – 2 шт.; - Замена деревянных дверных блоков на металлические – 3 шт.; - Ремонт кровли -27,8 м2; - Ремонт полов – 27,8 м2; - Ремонт фасада здания – 99,84 м2; - Ремонт отмостки – 39 м2; - Ремонт системы отопления; - Ремонт системы электроснабжения.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

Проект производства работ не требуется.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

Таблица 1 № п/п; Наименование видов работ; Единица измерения; Количество. 1; 2; 3; 4. 1; Демонтаж оконных коробок; шт; 2. 2; Снятие оконных переплетов остекленных; м2; 3,6. 3; Снятие подоконных досок деревянных; м2; 0,9. 4; Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных; м2; 3,6. 5; Облицовка оконных и дверных откосов; м2; 4,2. 6; Установка подоконных досок из ПВХ; п.м.; 2,35. 7; Демонтаж дверных коробок; шт; 3. 8; Снятие дверных полотен; м2; 6,3. 9; Монтаж металлических дверей; шт; 3. 10; Разборка деревянных подвесных потолков из плит акмигран; м2; 27,8. 11; Устройство подвесных потолков типа «Армстронг»; м2; 27,8. 12; Смена светильников с лампами накаливания; шт; 6. 13; Разборка облицовки стен; м2; 81. 14; Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами; м2; 81. 15; Разборка покрытий полов из линолеума; м2; 27,8. 16; Разборка плинтусов деревянных; м; 32. 17; Разборка покрытий полов цементных; м2; 27,8. 18; Устройство стяжек цементных толщиной 40 мм; м2; 27,8. 19; Устройство покрытий из линолеума; м2; 27,8. 20; Устройство плинтусов деревянных; м; 32. 21; Разборка покрытий кровель из рулонных материалов; м2; 27,8. 22; Разборка теплоизоляции на кровле из ваты минеральной толщиной 100 мм; м2; 27,8. 23; Разборка парапетов кирпичных; м3; 4,6. 24; Кладка парапетов кирпичных; м3; 4,6. 25; Устройство пароизоляции прокладочной в один слой; м2; 27,8. 26; Утепление покрытий плитами из минеральной ваты тол. 200 мм; м2; 27,8. 27; Устройство выравнивающих стяжек из плоских асбестоцементных листов t.=10мм в два слоя внахлест; м2; 27,8. 28; Устройство кровли из линокрома; м2; 27,8. 29; Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам; м; 17. 30; Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали; м2; 23,5. 31; Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе; м2; 99,84. 32; Изоляция стен изделиями из волокнистых и зернистых материалов; м3; 9,984. 33; Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных; м3; 3,3. 34; Разборка бортовых камней на бетонном основании; м; 35. 35; Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка; м3; 0,6. 36; Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня; м3; 0,6. 37; Установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях; м; 35. 38; Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм; м2; 39. 39; Смена розеток; шт; 3. 40; Смена выключателей; шт; 4. 41; Демонтаж скрытой электропроводки; м; 42. 42; Затягивание провода в проложенные трубы и металлические; м; 42. 43; Монтаж коробки кабельной; шт; 12. 44; Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 50 мм; м; 16. 45; Демонтаж регистров из стальных сварных труб; м; 24. 46; Установка регистров из стальных сварных труб; м; 24. 47; Погрузка и вывоз строительного мусора; т; 18,6.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

- Материалы, изделия, конструкции должны соответствовать нормативным документам (ГОСТ, ТУ и т.д.), сертификатам соответствия. - Материалы и оборудование для производства ремонтных работ поставляются Подрядчиком; - Подрядчик при производстве работ согласовывает с Заказчиком образцы применяемых материалов; - Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы и оборудование до передачи их в работу для проверки Заказчиком на соответствие сметной и технической документации. Таблица 2 Ведомость материалов № п/п; Наименование материалов (тип, марка, технические характеристики и т.п.); Единица измерения; Кол-во общее. 1; 2; 3; 4. # 1; # Лента бутиловая; # м; # 12,5. # 2; # Лента бутиловая ПСУЛ; # м; # 7,7. # 3; # Лента бутиловая диффузионная; # м; # 2,6. # 4; # Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл; # шт.; # 5. # 5; # Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм; # 10 шт.; # 2,2. # 6; # Клинья пластиковые монтажные; # шт.; # 39. # 7; # Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99); # м2; # 3,6. # 8; # Ветошь; # кг; # 0,21. # 9; # Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной; # 1000 м2; # 0,0044. # 10; # Клей ПВА; # кг; # 1,6. # 11; # Грунтовка масляная ВАК-I-V; # т; # 0,0004. 12; Доски подоконные ПВХ; м; 2,35. # 13; # Кислород технический газообразный; # м3; # 0,25. # 14; # Швеллеры № 40 из стали марки Ст0; # т; # 0,0003. # 15; # Электроды диаметром 4 мм Э46; # т; # 0,0001. # 16; # Пропан-бутан, смесь техническая; # кг; # 14. # 17; # Растворитель марки Р-4; # т; # 0,0001. # 18; # Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая; # т; # 0,0001. 19; Дверь противопожарная металлическая ДПМ-01/60 (EI 60); компл.; 3. 20; Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом; компл.; 3. 21; Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе; шт.; 3. # 22; # Панели потолочные с комплектующими «Армстронг»; # м2; # 28,63. # 23; # Светильники с лампами накаливания для производственных помещений с тяжелыми условиями среды, подвесной с защитной сеткой и стеклом, тип НСП09-200/Р50-03-02; # шт.; # 6. # 24; # Шурупы с полукруглой головкой 8x100 мм; # т; # 0,0001. # 25; # Раскладки поливинилхлоридные горизонтальные; # м; # 71,5. # 26; # Раскладки поливинилхлоридные вертикальные; # м; # 32,72. # 27; # Гвозди строительные; # т; # 0,001. # 28; # Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта; # м3; # 0,01. # 29; # Паста антисептическая; # т; # 0,003. # 30; # Рейки деревянные 8х18 мм; # м3; # 0,025. 31; Панели декоративные МДФ размером 2600х168х7 мм; м2; 81,8. # 32; # Раствор готовый кладочный цементный марки 150; # м3; # 1,14. # 33; # Вода; # м3; # 4,44. # 34; # Ковры (готовые на комнату) из линолеума поливинилхлоридного на теплозвукоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ,ВК-ВТ, ЭК-ВТ; # м2; # 28,36. # 35; # Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм; # т; # 0,0001. # 36; # Плинтуса из древесины тип ПЛ-2, размером 19х54 мм; # м; # 32,32. # 37; # Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25; # м3; # 1,104. # 38; # Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100; # 1000 шт.; # 1,812. # 39; # Мастика битумная кровельная горячая; # т; # 0,041. # 40; # Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б; # м2; # 30,58. # 41; # Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки БНМ-55/60; # т; # 0,5. 42; Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82); м3; 5,56. # 43; # Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм; # м2; # 56,71. # 44; # Гудрон (полугудрон); # т; # 0,077. # 45; # Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм; # т; # 0,3. # 46; # Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщиной 0,2 мм; # м2; # 11,12. # 47; # Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) с цинковым хроматированным покрытием 3х58,5 мм; # т; # 0,001. # 48; # Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм; # т; # 0,02. # 49; # Мастика тиоколовая строительного назначения, марки АМ-0,5; # кг; # 1,73. # 50; # Шнуры резиновые прямоугольного сечения с площадью сечения от 30 до 50 мм2; # кг; # 0,2. # 51; # Патроны для строительно-монтажного пистолета; # 1000 шт.; # 0,067. # 52; # Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм; # т; # 0,003. # 53; # Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ; # т; # 0,013. # 54; # Линокром ТКП гранулят коричневый, основа стеклоткань (для верхнего слоя); # м2; # 31,7. # 55; # Линокром ТПП, основа стеклоткань (для нижнего слоя); # м2; # 45,6. # 56; # Раствор готовый кладочный цементный марки 100; # м3; # 0,4. # 57; # Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5; # м2; # 32,13. # 58; # Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм; # т; # 0,003. # 59; # Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям; # т; # 0,013. # 60; # Резина губчатая; # кг; # 7,6. # 61; # Болты анкерные оцинкованные; # кг; # 47,42. # 62; # Плиты облицовочные типа «ФАССТ» в комплекте с планками заполнения стыков; # м2; # 104,8. # 63; # Профили стальные оцинкованные в комплекте с направляющими и стоечными; # т; # 0,609. 64; Плиты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки П-30-У10-1250-600-100; м3; 10,18. 65; Песок природный для строительных работ средний; м3; 0,6. 66; Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм; м3; 0,6. # 67; # Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта; # м3; # 0,06. # 68; # Бетон тяжелый, класс В15 (М200); # м3; # 1,4. 69; Камни бортовые БР 100.30.18 / бетон В30 (М400), объем 0,052 м3/ (ГОСТ 6665-91); шт.; 35. # 70; # Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В15 (М200); # м3; # 1,2. 71; Розетка скрытой проводки двухгнездная; шт.; 3. # 72; # Выключатель одноклавишный для скрытой проводки; # шт.; # 4. # 73; # Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм; # т; # 0,001. # 74; # Патроны для пристрелки; # 10 шт.; # 5,7. # 75; # Электроды диаметром 4 мм Э42А; # кг; # 0,41. # 76; # Дюбели для пристрелки стальные; # 10 шт.; # 5,7. # 77; # Клей БМК-5к; # кг; # 0,084. # 78; # Патрубки; # 10 шт.; # 0,8. # 79; # Скобы; # 10 шт.; # 2,9. # 80; # Втулки изолирующие; # шт.; # 13. # 81; # Заглушки; # 10 шт.; # 0,5. 82; Труба винипластовая диаметром 25 мм; м; 42. # 83; # Тальк молотый, сорт I; # т; # 0,0002. # 84; # Краска; # кг; # 0,0084. # 85; # Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм; # кг; # 0,13. # 86; # Бирки маркировочные; # 100 шт.; # 0,01. # 87; # Сжимы ответвительные; # 100 шт.; # 0,13. # 88; # Колпачки изолирующие; # 10 шт.; # 0,336. # 89; # Гильзы соединительные; # 100 шт.; # 0,03. 90; Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 2,5 мм2; 1000 м; 0,042. # 91; # Лак электроизоляционный 318; # кг; # 0,12. # 92; # Нитки суровые; # кг; # 0,12. # 93; # Бирки маркировочные пластмассовые; # 100 шт.; # 0,72. # 94; # Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40; # кг; # 0,12. # 95; # Прессшпан листовой, марки А; # кг; # 0,6. 96; Разветвительная коробка У994; шт.; 12. # 97; # Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм; # т; # 0,0001. # 98; # Электроды диаметром 5 мм Э42А; # т; # 0,001. # 99; # Ацетилен газообразный технический; # м3; # 0,08. # 100; # Очес льняной; # кг; # 0,03. # 101; # Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 50 мм; # м; # 16. 102; Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты; кг; 0,3. 103; Краны стальные шаровые равнопроходные диаметром 50 мм; шт.; 2. # 104; # Дюбели с калиброванной головкой (россыпью) 3х68,5 мм; # т; # 0,001. # 105; # Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный; # т; # 0,0001. # 106; # Регистры отопительные из стальных электросварных труб диаметром нитки 108 мм; # м; # 24. # 107; # Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм; # шт.; # 8. # 108; # Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм; # шт.; # 8. # 109; # Раствор готовый кладочный цементный марки 50; # м3; # 0,02. # 110; # Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм; # шт; # 5.

# РАЗДЕЛ 6. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата начала выполнения работ – дата подписания договора; Дата окончания выполнения работ – по истечении 3 (трех) месяцев с даты подписания договора.

# РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с техническими регламентами и иными нормативными актами.

# РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на выполненные работы - 24 месяца с момента принятия результата работ.

# РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Обеспечить безопасное выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

# РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТУ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

По окончании работ исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

# РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Унифицированная форма № КС-2, унифицированная форма №КС-3 - утвержденные постановлением Госкомстата России №100 от 11 ноября 1999 года, на русском языке.

# РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | СНиП | Строительные нормы и правила |
| 2 | ППР | Проект производства работ |

# РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Локальный сметный расчет | 9 |