Приложение №___

к Договору  № 100-10-05/________

от"_____"__________________2012г

Техническое задание

по  поставке теодолитов электронных DT-205L с лазерными                  целеуказателями

1.Наименование поставляемой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг

Поставка  теодолитов электронных DT-205L  с лазерными                  целеуказателями соответствующих ГОСТ 10529-96.

2. Описание продукции (функциональные характеристики и потребительские свойства)                                                                                Теодолит электронный DT-205L с лазерным целеуказателем с точностью измерения углов 5″ в кейсе для транспортировки со штатными зарядным устройством, комплектом питания и комплектом  документации (паспорт изделия,  инструкция по эксплуатации).

Условия эксплуатации:

| температура окружающей среды, °С | от - 20 до + 40 |
| --- | --- |
| высота над уровнем моря, м | до 1000 |
| содержание рудной пыли в окружающей среде (пыль невзрывоопасная, среда, не содержащая едких паров и газов в концентрациях, разрушающих металл), мг/мˆ3 | до 100 |
| относительная влажность воздуха при 35 ± 2 °С, % | 95 |
| номинальный режим работы | Продолжительный |
| рабочее положение в пространстве | устанавливается на штативе |
| место установки защищено от прямого попадания воды |  |

Техническая характеристика:

| Хактеристики |  | DT-205L |
| --- | --- | --- |
| Тип |  | Инженерный теодолит |
| Угловые измерения |  |  |
| Угловая точность: |  | 5" |
| Разрядность дисплея |  | 1" |
| Тип |  | одноосевой |
| Диапазон работы |  | ±3,0́′ |
| Зрительная труба |  |  |
| Увеличение |  | 30x |
| Изображение |  | прямое |
| Минимальное фокусное расстояние |  | 1,0 м |
| Измерение углов |  |  |
| Метод определения отсчета |  | абсолютное считывание |
| Дискретность отсчетов |  | 1"/5" |
| Панель управления |  |  |
| Сегментированная с подсветкой |  |  |
| Количество |  | 2 |
| Клавиатура |  | 6 клавиш |
| I/O порты |  | I/O порты |
| Лазерный целеуказатель |  |  |
| Метод |  | фокусировка |
| Мощность |  | 0.6 мВт |
| Класс |  | II |
| Чувствительность уровней: |  |  |
| Цилиндрического |  | 40"/2 мм |
| Круглого |  | 10′/2 мм |
| Оптический отвес |  |  |
| Увеличение |  | 3х |
| Угол зрения |  | 3º |
| Диапазон фокусирования |  | от 0,5 м до бесконечности |
| Внешние условия эксплуатации |  |  |
| Пыле-влагозащищенность | IP-66 |  |
| Питание |  |  |
| Элементы питания |  | Li-Ion аккумуляторы емкостью не менее 2900 mAh каждый |
| Время зарядки |  | 2 часа |
| Зарядное устройство |  | Зарядное 18650 Li-Ion четырехканальное. |

3.Требования к потенциальному участнику

Участник процедуры закупки должен  обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров. Обладать необходимыми сертификатами на товары, являющиеся предметом заключаемого договора. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена.Наличие собственной производственной базы (либо наличие официального документа о законном представительстве от завода производителя), опыт работы на рынке  подобного рода не менее 2 (двух) лет, ( с предоставлением справки о заключенных и выполненных договорах сопоставимого характера)

4. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование соответствует ГОСТ 10529-96 и техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

5. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

Согласно Приложения №1 к договору поставки (спецификация)

6. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

Срок поставки согласуется с Заказчиком перед подписанием Договора

7. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке по ГОСТ 23543.

8. Требования к обслуживанию товара

Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств в срок до 30 календарных дней с момента обнаружения.  Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

9. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».

10. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг                                                                                             Оборудование должно быть новым, не ранее 2011- 2012 года выпуска, не используемым ранее (не допускается поставка оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов).

Качество должно соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам оборудования, а также ГОСТ 10529-96.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

Иметь сертификат качества. Оборудование должно соответствовать стандартам безопасности  по ГОСТ 12.2.007.0-75

11. Требования к результатам работ.

Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем, но не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

| Директор ШПУ | Н. П. Фофанов |
| --- | --- |

Инициатор закупки

Главный маркшейдер ШПУ 						   С. Ф.  Вокин

| Согласовано: Главный маркшейдер ОАО «ППГХО» | Д. В. Тюрин |
| --- | --- |