Приложение №1 к спецификации №             от                      г.

к договору поставки №           от                       г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор по бурению и сервису

ЗАО «РУСБУРМАШ»

___________________ С.Б. Демченко

«____»  ________________   2014 г.

Тема закупки: буровая установка ЛБУ 50

Москва

2014
Техническое задание

на поставку буровой  установки ЛБУ-50 или её аналога  для  ЗАО «РУСБУРМАШ»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование;

Подраздел 1.2 Сведения о новизне.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

- Буровая установка ЛБУ 50 или её аналог -н/д поставщика с обязательным согласованием с заказчиком

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

1. Оборудование должно быть новым, ранее не использованным, не эксплуатируемым. 2. Технические характеристики оборудования, подтверждающие его новизну: - наличие паспорта оформленного в соответствии с ГОСТ 2.610-2006. - наличие таблички на корпусе, указывающей наименование изделия, заводской номер и дату выпуска. Год выпуска оборудования не ранее 2014. 3. Внешний вид оборудования – отсутствие изломов, трещин и других нарушений, отсутствие признаков коррозии, качественная окраска, отсутствие следов эксплуатации.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Многоцелевая буровая установка ЛБУ-50 или её аналог. С механическим приводом подвижного вращателя предназначена для бурения скважин различного назначения при выполнении строительных работ, технических, гидрогеологических и скважин водоснабжения, при инженерных изысканиях и геологоразведочных работах.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Климатическое исполнение станков – УХЛ-1 (NF), (Для районов с умеренным и холодным климатом) Станок эксплуатируется на открытых горных работах.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Габаритные размеры в транспортном положении (база КамАЗ 43118 или аналог)ЕВРО 4 Длина не более 9520мм.; ширина не более 2500мм.; высота не более 3380мм масса не более 15560кг.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Буровая установка должна обеспечивать - вращательное шнековое и ударно-канатное бурение (с применением балансирного механизма со свободным сбросом снаряда) инженерных, гидрогеологических и технических скважин -бурение скважин при сооружении свай и шпунтов (в том числе шнеками) -проходку шурфов вращательным способом (рейсами) с использованием шнекового бура диаметром 850 мм - вращательное колонковое и бескерновое бурение геологоразведочных, гидро- и инженерно-геологических, технических скважин с использованием промывочной жидкости - вращательное колонковое «в сухую» (без использования очистного агента) - вращательное колонковое и бескерновое бурение скважин различного назначения с очисткой забоя потоком сжатого воздуха - ударно-вращательное бурение скважин диаметром до 550 мм с применением погружных пневмоударных машин (при условии комплектации соответствующим компрессорным оборудованием) Конструкция станка , должна предусматривать Вращатель: -число оборотов правого вращения от 15 до 220 - число оборотов левого вращения 55об/мин -наибольший момент силы кН -2000 Механизм подачи вращателя: -максимальное усилие подачи вращателя кгс -12000 Мачта телескопическая; -максимальная грузоподъёмность (кронблоком)-кгс 3600 -максимальная высота до оси кронблока 10510мм; -минимальная высота до оси кронблока 6660мм. Привод бурового станка; -отбирается мощность от двигателя автомобиля (при 1600об/мин)л.с - 220 -два передних и два задних домкрата -с двумя ограждёнными грузовыми платформами, с площадкой бурильщика -с пневмо -сальником -с гидро-раскрепителем -максимальное рабочее давление рабочей жидкости в гидросистеме установки ; Мпа- 28 Лебёдка фрикционная -грузоподъёмность ; кгс 2500 -канатаёмкость барабана ;м-60 Стол зажимной (гидравлический) для обсадных труб -транспортная база бурового станка авто шасси камаз 43118 (или аналог)евро 5 Основные характеристики. Колесная формула; 8х8. Масса снаряженного автомобиля, кг; не более 10 785. Масса перевозимого груза, кг; 15 000. Масса буксируемого полуприцепа, кг; 12 000. Емкость топливного бака, л; 300 + 210. Габаритные размеры шасси автомобиля, мм - длина - ширина - высота; не менее 10250 не более 2500 не более 3195. Двигатель. Модель/Тип; дизель с турбо-наддувом, четырехтактный, шестицилиндровый, V-образный, соответствует стандарту "Евро-5". Рабочий объем, л; 11,15. Номинальная мощность при 2100 мин-1, кВт (л.с.); 220 (300). Максимальный крутящий момент при 1100-1300 мин-1, Н*м (кгс*м); 1274 (130). Кабина. Тип кабины; Цельнометаллическая, двухместная, без спального места. Трансмиссия. Сцепление; Двухдисковое. Коробка передач; механическая, 8-ступенчатая, 3-ходовая. Раздаточная коробка; Механическая, 2-ступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом. Подвеска. Передняя; Зависимая, балансирная, с реактивными штангами, с 4-мя гидравлическими амортизаторами. Задняя; Зависимая, балансирная, с реактивными штангами. Тормозная система. Рабочая тормозная система; Барабанного типа с двухконтурным пневматическим приводом, включающем в себя блок подготовки воздуха и антиблокировочную систему (АBS). Рабочее давление пневмо системы 8кг/см2. Стояночная тормозная система; С четырьмя пружинными энерго-акумуляторами, действующими на тормозные колодки колес среднего и заднего мостов. Электрооборудование. Система электрооборудования; Однопроводная, с номинальным напряжением 24В. Генератор; Переменного тока с клиноременным приводом, номинальное напряжение 28В, встроенный выпрямительный блок.. Дополнительная комплектация. Цифровой тахограф с блоком СКЗИ. Рама. Тип; Усиленная клепанная, состоит из двух штампованных лонжеронов с толщиной стенки 8мм и высотой 280мм с цельным усилителем из высокопрочной стали, соединенных между собой поперечинами. Колеса. Тип; Дисковые. Шины; ОИ-25, 14,00-20, 146G (КАМА-1260). Шасси полно приводного автомобиля оборудуются четырьмя опорными механическими устройствами с индивидуальным управлением грузоподъемностью не менее 15т каждый, которые располагаются в габаритах, не превышающих транспортные размеры здания-укрытия. Компрессор ПК-5.25 или аналог (2 шт.) Технические характеристики компрессора ПК-5,25 Тип компрессора:; 6-и рядный.. Производительность по всасыванию при давлении нагнетания, м3/мин:. до 7 кгс/см2; 5,25. до 9 кгс/см2; 5,1. Давление нагнетания кгс/см2; от 7 до 9. Частота вращения коленчатого вала, об/мин; 1475. Режим работы при давлении нагнетания ПВ, %. 7 кгс/см2; 100. 9 кгс/см2; 50. Габаритные размеры, мм. длина; 835. ширина; 750. высота; 760. Масса (без масла и ЗИП), кг; 320. Сварочный генератор ГСВ-500 (или аналог) для вспомогательных работ Генератор; ГСВ-500. Номинальный сварочный ток, А; 500. Номинальное рабочее напряжение, В; 40. Пределы регулирования сварочного тока, А; 60 - 500. Максимальный сварочный ток, А:. при ПН=100%; 400. при ПН=30%; 500. Напряжение холостого хода, В, не более; 100. Номинальная относительная продолжительность нагрузки при ПН, %; 60. Коэффициент полезного действия сварочного генератора в номинальном режиме работы, %; 75. Часовой расход топлива в номинальном режиме работы, кг/ч, не более; 4,8. Габаритные размеры, мм; 1300х880х1120. Масса, кг; 435.

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Станок должен отвечать требованиям надёжности. Все детали и механизмы должны исправно работать и функционировать, параметры и режимы работы оборудования должны соответствовать паспортным данным в регламентные межремонтные периоды, определённые заводом-изготовителем. Срок службы станка,–не менее 6 лет. Наработка до капитального ремонта – не менее 3400 часов

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Конструкция станка должна быть смонтирована на шасси КаМАЗ или аналог, обеспечивать выполнение монтажных и демонтажных работ с помощью 2-х человек. Управление буровой установки должно выполнятся с помощью рычагов. Органы управления станка должны иметь надписи, поясняющие их назначение и показывающие направление включения с учетом требований ГОСТ 21753.

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Материалы, узлы и комплектующие станка должны быть качественными, безусловно новыми, не бывшими в эксплуатации.

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Станок должен быть устойчив к воздействию внешних природных факторов, наличие воды абразивных материалов при температурных режимах от -45 до +38ºС.

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Особых требований не предусмотрено

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

На пульте управления устанавливаются контрольные приборы виброустойчивые для замера давления в гидросистеме на все виды манипуляций проводимые с гидравликой, , а так же замеры усилия подачи и вращения.

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

Станок должен быть укомплектован: - цифровым тахографом с блоком СКЗИ - для оператора необходима съёмная откидная площадка -мачта должна быть оборудована фонарями для работы в ночное время - сварочным генератором ГСВ-500 для вспомогательных работ - компрессорами ПК-5.25 (2 шт.) - лебедкой грузоподъёмностью на прямом канате 3250 кг - набором слесарного инструмента, обеспечивающего его монтаж, демонтаж и разборку главных узлов. -- аптечку - огнетушители 2шт. емкостью 8л. - знак аварийной остановки - комплект быстроизнашивающихся деталей, РТИ для обеспечения работы буровой установки до наработки 2000 часов. - руководство по эксплуатации на русском языке - каталог запасных частей на русском языке - перечень и чертежи быстроизнашивающихся деталей. - Сертификаты соответствия согласно «Техническому регламенту безопасность машин и оборудования»

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

Маркировку выполняют на прикрепленной к станку металлической табличке, выполненной по ГОСТ 12969, ГОСТ 12971 и содержащей следующие данные: товарный знак (или наименование) предприятия-изготовителя; условное обозначение станка и номер технических условий на станок; порядковый номер станка по системе нумерации предприятия-изготовителя; год и месяц выпуска.

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

Все агрегаты и элементы станка должны быть надежно защищены от повреждений при транспортировке.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

При приёмке осуществляется проверка комплектности поставки и соответствие требованиям настоящего ТЗ, с подписанием акта приёма-передачи. Поставщик обязан предоставить следующие документы: - Руководство по эксплуатации на русском языке - Каталог запасных частей на русском языке - Перечень и чертежи быстроизнашивающихся деталей. - Сертификаты соответствия согласно «Техническому регламенту безопасность машин и оборудования» - Гарантийное письмо от завода изготовителя о подтверждении полномочий продавца по осуществлению поставки оборудования и другие документы, передающиеся при передаче автотранспортных средств покупателю.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Категория транспортирования - "Ж" по ГОСТ 23170. .

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Категория условий хранения С - по ГОСТ 15150

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок 12 месяцев или 2000 мото-часов до первого отказа (что наступит ранее), но не менее срока и объема гарантии, установленных предприятием изготовителем. Гарантийный период наступает с момента ввода оборудования в эксплуатацию. При наступлении гарантийного случая в период действия гарантийного срока, Продавец обеспечивает замену вышедших из строя деталей и узлов за свой счёт в течение 90 рабочих дней.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Все основные узлы и агрегаты должны быть ремонтно пригодны. Их компоновка должна предусматривать возможность применения агрегатно- узлового метода ремонта.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Обслуживание станка должно предусматривать наличие запыленности на рабочем месте и влаги.

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Общие гигиенические требования к станкам - по ГОСТ 12.2.106.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Общие требования безопасности к конструкции станка должны соответствовать ГОСТ 12.2.003.. Буровая установка должна иметь Разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на применение оборудования на опасных производственных объектах, Декларацию о соответствии и сертификат соответствия выпускаемого оборудования.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Поставщик обеспечивает поставку оборудования в технически исправном состоянии без дефектов изготовления. При поставке оборудования Поставщик обязан провести комплекс работ, включающий проверку, настройку и испытания оборудования с целью обеспечения его проектных параметров и режимов. С момента приёмки.

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Дополнительных требований не предусмотрено

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Количество –1 шт. Срок поставки – 45 дней с даты заключения договора

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Руководство по эксплуатации и каталог запасных частей должны быть на русском языке на бумажном и электронном носителе. Все остальные документы на бумажном виде.

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Главный технолог ЗАО «РУСБУРМАШ»

Главный механик ЗАО «РУСБУРМАШ»