«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

На выполнение работ:

«Работы по обращению, утилизации ЩЖМТ ИР БР-10 и продуктов, полученных в процессе переработки».

Обнинск

Техническое задание

на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ.

Подраздел 2.1 Выбор направлений исследований

Подраздел 2.2 Цель и задачи работы

Подраздел 2.3 Стадийность

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Подраздел 4.1 Исходные данные

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

Подраздел 5.1 Основные требования к выполнению работы

Подраздел 5.2 Внедрение результатов работы

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

Подраздел 9.1 Требования к документации для приемки

Подраздел 9.2 Порядок рассмотрения и приемки результатов работы

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

Подраздел 10.1 Отчетные материалы

Подраздел 10.2 Формат отчетной документации

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

«Работы по обращению, утилизации ЩЖМТ ИР БР-10 и продуктов, полученных в процессе переработки»

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

Подраздел 2.1 Выбор направлений исследований

Работы проводятся в рамках заключенного с ГК «Росатом» Государственного контракта от 21.02.2014 № Д.4ш.21.2.9.14.1039 по теме: «Вывод из эксплуатации исследовательского реактора БР-10 федерального государственного унитарного предприятия «Государственный научный центр Российской Федерации – Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского» (г. Обнинск, Калужская область)»

Подраздел 2.2 Цель и задачи работы

Целью данного технического задания является: Для обеспечения безопасности при эксплуатации установок переработки РАО ЩЖМТ, необходимо решить следующие технические проблемы: - Натрий 2 контура загрязнён тритием. Для очистки и переработки натрия, находящегося в сливном баке 2 петли 2 контура (помещение 21), на установках ГЕТТЕР и МАГМА, расположенных в помещении 145, необходимо разработать технический проект системы транспортирования натрия из сливного бака в бак загрузочный в помещении 145. В рамках технического проекта системы транспортирования натрия должны быть предусмотрены следующие разделы: - Разработка принципиальной схемы трубопровода транспортирования натрия из сливного бака петли 2–го контура в бак загрузочный в пом. 145. - Разработка узлов крепления трубопровода. - Разработка чертежей установки электрообогревателей на трубу Ø 32х3,5. - Разработка конструкции стойки размещения вторичных приборов контроля и регулирования температуры. - Очистка щелочного ЖМТ от ртути на установке ГЕТТЕР будет производиться с использованием фильтр-картриджей с наполнителем из металлического гранулированного магния. Использованные (насыщенные ртутью) фильтры-картриджи подлежат переработке с целью разделения ртути и наполнителя. В 2013 году начаты лабораторные исследования по химическому разделению интерметаллида Mg4Hg азотной кислотой и разработано ТЗ на опытный рабочий участок. Для экспериментальной проработки данной технологии необходимо разработать технический проект на опытный рабочий участок. Рабочий участок, состоящий из ёмкости объёмом 1 м3, оборудованный системами подачи азотной кислоты, слива в спецканализацию, дренирования и сбора ртути, предполагается разместить в реакторном зале на отметке + 4,5. Работы по разработке технического проекта должны включать: - Доработка принципиальной схемы опытного рабочего участка переработки отработавших на установке ГЕТТЕР радиоактивный картриджей ртути (КГР) и выделения из них металлической ртути. - Разработка технологической схемы пассивации от самовоспламенения картриджа на открытом воздухе или схемы бокса с инертной средой для подготовки картриджа к загрузке в реакционную ёмкость (РЕ). - Разработка конструкции РЕ для обработки картриджа раствором азотной кислоты. - Разработка конструкции РЕ для обработки картриджа раствором соляной кислоты. - Разработка конструкции РЕ для нейтрализации и обработки картриджа раствором сульфида натрия. - Разработка принципиальной схемы системы очистки и сброса газов. - Разработка принципиальной схемы системы подачи и циркуляции раствора азотной кислоты в РЕ. - За время работы реактора теплоноситель первого контура – натрий стал радиоактивным как за счёт активации самого натрия и образования изотопа 22Na, так и за счёт накопления в нем продуктов деления топлива и продуктов активации конструкционных материалов. Большинство продуктов деления и активации имеют короткий период полураспада, поэтому небольшая выдержка приводит к их полному распаду. Активность теплоносителя определяется тритием, 134 Сs и 137Сs. Необходимо очистить теплоноситель от 137Сs, 134 Сs (активность по цезию-134 составляет менее 1 % от общей активности) и трития. Очистка теплоносителя первого контура от цезия проводилась неоднократно за время работы реактора, а также после его остановки, полной выгрузки ТВС и установки в активную зону реактора стальных имитаторов. Очистка натрия от радионуклидов цезия проводилась c помощью фильтр-пакетов с графитом. Всего подлежит кондиционированию 10 графитовых ловушек 137Сs. В некоторых фильтр-пакетах содержится 10 и более кюри 137Cs, поэтому перевод их в безопасное состояние является достаточно сложной задачей. На реакторе БР-10 разработана и апробирована технология перевода в безопасное состояние фильтр-пакетов с использованием свинца. Технологический процесс основан на заполнении расплавленным свинцом внутренних полостей отработанной фильтр-ловушки, помещённой в пенал, и взаимодействии при этом остатков ЖМТ и цезия со свинцом. Необходимо разработать технический проект стенда для кондиционирования фильтр-пакетов. Стенд предполагается создать на базе существующей внереакторной системы обнаружения дефектных пакетов (СОДС-В). В состав технического проекта, на основании разработанной технологии перевода в безопасное состояние фильтр-пакетов, должны войти: контейнер защитный погрузочный; контейнер для захоронения фильтр-пакетов; контейнер защитный транспортный; крышка испытательного чехла; проставка; крышка пенала. - Отмытое от остатков радиоактивного натрия оборудование перед сдачей в хранилище ТРО необходимо компактировать (фрагментировать). Для этой цели проектом вывода ИР БР-10 из эксплуатации было предусмотрено размещение участка компактирования (фрагментации) в помещении 145. В связи размещением в помещении 145 опытно-промышленных установок «Геттер», «Магма» необходимо разработать проект участка компактирования (фрагментации) ТРО в помещениях 4, 4а здания ИР БР-10, где располагаются системы охлаждения бака водяной защиты по дистилляту и технической воде, система газового разогрева корпуса реактора, воздуховоды системы охлаждения экрана. Проектом вывода не предполагалось использовать помещения 4 и 4а после демонтажа этого оборудования и дезактивации. Для реализации проекта размещения участка компактирования (фрагментации) ТРО в помещениях 4 и 4а необходимо разработать технический проект участка компактирования (фрагментации), включающий в себя: - Разработку принципиальной схемы участка компактирования (фрагментации) металлических ТРО с проработкой транспортной, технологической схемы и состава участка. - Разработку РКД на нестандартизированное оборудование (стеллаж, поддон, оборотный контейнер) - На основании результатов работ по нейтрализации натрия в ХЛО 2 контура закисью азота, необходимо разработать технический проект реконструкции бокса ХЛО 1 контура в реакторном зале ИР БР-10 для обеспечения безопасного обращения с отработавшими ХЛО 1-го контура и последующего процесса нейтрализации недренируемых остатков Na в них на установке ЛУИЗА-РАО. Для этих целей в состав технического проекта должны быть включены: - Разработка чертежей общего вида бокса ХЛО 1 контура с размещением в нем теплоизолированной печи со слоем биологической защиты для установки в нее ХЛО (СБ-30 или 2118 – 02). - Разработка конструкции заглушек на трубопроводы натрия. - Разработка принципиальной схемы подачи пара от ПЭЭ-15 в толуоловую полость. - Разработка принципиальной схемы линии сбора конденсата. - Разработка принципиальной схемы дренажных трубопроводов для слива натрия из ХЛО. - Разработка конструкции электровводов для кабелей питания электронагревателей, термопар, кабелей регулирования температуры в печи и трубопроводов. - Разработка принципиальной схемы подключения ХЛО к стенду ЛУИЗА-РАО.

Подраздел 2.3 Стадийность (этапы)

Основные этапы работ в рамках эксплуатации ИР БР-10 в режиме окончательного останова и их продолжительность представлены в таблице 1. Таблица 1 № п/п; Содержание этапа; Форма отчётности; Сроки выполнения. 1.; Разработка технического проекта и рабочей конструкторской документации системы транспортирования натрия из сливного бака 2 петли 2-го контура в баки длительного хранения БДХ-1,2; Технический проект, Рабочая конструкторская документация, Акт сдачи-приемки выполненных работ; С 31.07.2014 по 10.10.2014. 2.; Разработка технического проекта и рабочей конструкторской документации опытного рабочего участка переработки отработавших на установке ГЕТТЕР радиоактивных картриджей геттера ртути (КГР) и выделения из них металлической ртути; Технический проект, Рабочая конструкторская документация, Акт сдачи-приемки выполненных работ; С 31.07.2014 по 10.10.2014. 3.; Разработка технического проекта и рабочей конструкторской документации стенда для кондиционирования десяти графитовых ловушек цезия-137 ИР БР-10; Технический проект, Рабочая конструкторская документация, Акт сдачи-приемки выполненных работ; С 31.07.2014 по 10.10.2014. 4.; Разработка технического проекта и рабочей конструкторской документации участка компактирования ТРО в помещении 4 ИР БР-10; Технический проект, Рабочая конструкторская документация, Акт сдачи-приемки выполненных работ; С 31.07.2014 по 10.10.2014. 5.; Разработка технического проекта и рабочей конструкторской документации реконструкции бокса ХЛО 1 контура в реакторном зале ИР БР-10; Технический проект, Рабочая конструкторская документация, Акт сдачи-приемки выполненных работ; С 31.07.2014 по 10.10.2014.

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

В рамках этапа 1 выполнить следующие работы: ˗ разработать технический проект системы транспортирования натрия из сливного бака 2 петли второго контура из помещения 21 через помещение 9 в бак загрузочный в помещении 145; ˗ выпустить рабочую конструкторскую документацию на оборудование системы. В рамках этапа 2 выполнить следующие работы: ˗ разработать технический проект опытного рабочего участка переработки отработавших на установке ГЕТТЕР радиоактивных картриджей геттера ртути (КГР); ˗ выпустить рабочую конструкторскую документацию на оборудование опытного участка. В рамках этапа 3 выполнить следующие работы: ˗ разработать технический проект стенда для кондиционирования ловушек цезия-137 ИР БР-10; ˗ выпустить рабочую конструкторскую документацию на оборудование стенда. В рамках этапа 4 выполнить следующие работы: ˗ разработать технический проект участка компактирования ТРО в помещениях 4 и 4а; ˗ выпустить рабочую конструкторскую документацию на оборудование участка компактирования ТРО. В рамках этапа 5 выполнить следующие работы: ˗ разработать технический проект реконструкции бокса ХЛО 1 контура в реакторном зале ИР БР-10; ˗ выпустить рабочую конструкторскую документацию на оборудование.

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Подраздел 4.1 Исходные данные

Решением Коллегии Минатома РФ (п. 13.4 Приказа от 05.03.1997 № 130) было установлено создать на базе исследовательского реактора БР-10 в ГНЦ РФ-ФЭИ экспериментальный полигон по отработке технологий вывода из эксплуатации реакторов на быстрых нейтронах. В соответствии с Приказом по Минатому от 30.03.1999 № 204, ИР БР-10 был окончательно остановлен в декабре 2002 года. В настоящее время ИР БР-10 эксплуатируется в режиме окончательного останова (подготовительный этап к выводу из эксплуатации). За годы эксплуатации на ИР БР-10 (с 1959 г. по 2002 г.) накопилось значительное количество щелочного металла (Na, сплав Na-K) использовавшегося в качестве жидкометаллического теплоносителя в 1 и во 2 контурах реактора. Общее количество ЩЖМТ составляет приблизительно 18 м3. Активность ЩЖМТ определяется радионуклидами цезия-134 (Т1/2 =2,3 года) и цезия-137 (Т1/2 = 30 лет), а после выдержки отходов в течение 25 лет, в основном цезия-137. На этапе подготовки к выводу из эксплуатации быстрого реактора проблема утилизации щелочного жидкометаллического теплоносителя (ЩЖМТ) имеет особое значение из-за его исключительной пожарной и взрывоопасности при случайном (несанкционированном) контакте с влагосодержащей средой, в том числе с атмосферой. Переработку ЩЖМТ планируется проводить на опытно-промышленных установках ГЕТТЕР, МАГМА. Установка ГЕТТЕР предназначена для очистки ЩЖМТ от примесей ртути и от трития. Установка МАГМА предназначена для переработки ЩЖМТ методом твёрдофазного окисления (ТФО) в твёрдый минералоподобный продукт, пригодный для длительного хранения или захоронения. Для решения проблемы обращения с отработавшими ХЛО 1-го контура ИР БР-10 на установке ЛУИЗА-Т в 2013 году проведены экспериментальные исследования по отработке технологии нейтрализации недренируемых остатков натрия в ХЛО 1 петли второго контура с использованием газообразной закиси азота. Данный метод характеризуется отсутствием выделения водорода при нейтрализации остатков натрия и был ранее экспериментально опробован на лабораторной установке ЛУИЗА (лабораторная установка испытания закиси азота) на нерадиоактивной макетной ХЛО со сложным химическим составом остатков натрия и дал положительные результаты. Результаты данных исследований на ХЛО второго контура позволили разработать технологию нейтрализации недренируемых остатков натрия в ХЛО 1-го контура без выделения газообразного водорода, что повышает безопасность обращения с ХЛО.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

Подраздел 5.1 Основные требования к выполнению работы

Требования по обеспечению сохранения государственной тайны и интеллектуальной собственности 5.1.1 Выполнение работ, предусмотренных настоящим ТЗ, осуществляется с соблюдением требований Федерального закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» (с последующими изменениями) и иных нормативных правовых актов в данной области. 5.1.2 Стороны обязуются обеспечить сохранность и защиту сведений, составляющих государственную тайну, конфиденциальность сведений ограниченного распространения, относящихся к ходу исполнения договора и полученным результатам. 5.1.3 Сведения ограниченного распространения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон. Заказчик вправе передавать сведения, касающиеся настоящего договора, в ЗАО «Гринатом» на условиях сохранения конфиденциальности и обеспечения режима защиты от несанкционированного доступа на основании соглашения о конфиденциальности № 22/2582-Д от 19.11.2012 между ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» и ЗАО «Гринатом», без предварительного согласия Исполнителя. 5.1.4. Все результаты интеллектуальной деятельности по настоящему договору (Отчёты, патенты на изобретения, ноу-хау, расчёты, схемы, чертежи, технологические и технические решения и т.п.) принадлежат ФГУП «ГНЦ РФ – ФЭИ».

Подраздел 5.2 Внедрение результатов работы

Опытно промышленная установка обезвреживания РАО теплоносителя ИР БР-10 (ОПУ) создается с целью реализации решения Коллегии Минатома России (Приказ от 05.03.1997 № 130) о создании на базе ИР БР-10 экспериментального полигона по снятию с эксплуатации реакторов типа БН. После сдачи ОПУ в эксплуатацию и отработки технологических режимов обезвреживания РАО ЩЖМТ, целесообразно разработать проект модернизированной опытно-промышленной установки по отработке технологии кондиционирования РАО ЩМ ЖМТ на большую производительность загрузки щелочного металла, размещаемой в высвобождаемых технологических помещениях ИР БР-10, для предстоящего, начиная с 2020 года, вывода из эксплуатации реактора БН-600.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ

ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Нет требований

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Работы выполняются в соответствии с нормативной документацией, применяемой данному виду работ. Исполнитель гарантирует качество выполняемых работ, что подтверждается либо сертификатом соответствия, либо Исполнитель предоставляет Заказчику в течение месяца после заключения контракта (договора) программу обеспечения качества (ПОК).

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

В соответствии с календарным планом выполнения пунктов (этапов) работ.

РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

Подраздел 9.1 Требования к документации для приемки

Состав отчетных документов должен соответствовать требованиям нормативной документации

Подраздел 9.2 Порядок рассмотрения и приемки результатов работы

Приёмка работ будет осуществляться на основе отчетных документов, в соответствии с условиями договора и Календарным планом.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

Подраздел 10.1 Отчетные материалы

Отчетные документы предоставляются в соответствии с условиями договора и Календарным планом. Отчетные документы оформляются в соответствии с требованиями нормативной документации.

Подраздел 10.2 Формат отчетной документации

Отчетная документация предоставляется Заказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе, с приложением электронной версии отчетных документов в формате PDF на оптическом носителе. Состав и структура электронной версии должна быть идентична бумажному оригиналу.

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | РАО | Радиоактивные отходы |
|  | ЩЖМТ | Щелочной жидкометаллический теплоноситель |
|  | ИР БР-10 | Исследовательский реактор БР-10 |
|  | КГР | Картридж геттера ртути |
|  | РЕ | Реакционная ёмкость |
|  | ТРО | Твёрдые радиоактивные отходы |
|  | РКД | Рабочая конструкторская документация |
|  | ХЛО | Холодная ловушка окислов |
|  | БДХ | Баки длительного хранения |
|  | ТФО | Твёрдофазное окисление |
|  | ОПУ | Опытно-промышленная установка |
|  | ПОК | Программа обеспечения качества |

Контактное лицо: Журин А.В., (48439) 9-80-37.