- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование ТМЦ | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара (Оборудования), требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара (Оборудования) и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого Товара (Оборудования) потребностям заказчика | Ед. изм. | Ко-личество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кабель Типа КМПВЭВнг-LS или эквивалент. | Кабель судовой, малогабаритный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране по оболочке, с наружной защитной оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности Конструкция: 1. Медная жила 2. Полиэтиленовая изоляция 3. Синтетическая пленка 4. Оболочка из ПВХ пониженной пожароопасности 5. Экранирующая оплетка 6. Защитная оболочка из ПВХ композиции пониженной пожароопасности Кабель предназначен для передачи и распределения электрической энергии и электрических сигналов в стационарных установках при переменном напряжении 500 и 1 000 В частотой 50 Гц или, соответственно, при постоянном напряжении 750 и 1 500 В. Предназначен для групповой прокладки кабельных линий в кабельных сооружениях и помещениях внутренних электроустановок, в том числе для объектов использования атомной энергии в системах АС классов 3 и 4 по классификации ОПБ (ПНАЭ Г-01-011- 097) Диапазон рабочих температур — от -50 до +65 °С и относительной влажности воздуха до 98 % при температуре до +35 °С. Кабели устойчивы к воздействию горюче-смазочных материалов и жидкости ПГВ, не распространяют горение при групповой прокладке, требуют защиты от прямого воздействия солнечной радиации и механических повреждений. В указанном диапазоне температур кабели не токсичны. Сечение 37х 0.5 мм² | м | 300 |
|  | Кабель Типа КМПВЭВнг-LS или эквивалент. | Кабель судовой, малогабаритный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране по оболочке, с наружной защитной оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности Конструкция: 1. Медная жила 2. Полиэтиленовая изоляция 3. Синтетическая пленка 4. Оболочка из ПВХ пониженной пожароопасности 5. Экранирующая оплетка 6. Защитная оболочка из ПВХ композиции пониженной пожароопасности Кабель предназначен для передачи и распределения электрической энергии и электрических сигналов в стационарных установках при переменном напряжении 500 и 1 000 В частотой 50 Гц или, соответственно, при постоянном напряжении 750 и 1 500 В. Предназначен для групповой прокладки кабельных линий в кабельных сооружениях и помещениях внутренних электроустановок, в том числе для объектов использования атомной энергии в системах АС классов 3 и 4 по классификации ОПБ (ПНАЭ Г-01-011- 097) Диапазон рабочих температур — от -50 до +65 °С и относительной влажности воздуха до 98 % при температуре до +35 °С. Кабели устойчивы к воздействию горюче-смазочных материалов и жидкости ПГВ, не распространяют горение при групповой прокладке, требуют защиты от прямого воздействия солнечной радиации и механических повреждений. В указанном диапазоне температур кабели не токсичны Сечение 10х 0.5 мм² | м | 100 |
|  | Кабель Типа КМПВЭВнг или эквивалент. | Кабель судовой, малогабаритный с пластмассовой изоляцией и с оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности, в общем экране из медных луженых проволок, в защитной ПВХ оболочке пониженной пожароопасности Конструкция: 1. Медная жила 2. Полиэтиленовая изоляция 3. Синтетическая пленка 4. Внутренняя оболочка из ПВХ пониженной пожароопасности 5. Общий экран из медных или медных луженых проволок 6. Наружная оболочка из ПВХ пониженной пожароопасности Назначение кабеля Кабель предназначен для передачи и распределения электрической энергии и электрических сигналов в стационарных установках при переменном напряжении 500 и 1 000 В частотой 50 Гц или, соответственно, при постоянном напряжении 750 и 1 500 В Диапазон рабочих температур у кабеля — от -50 до +65 °С и относительной влажности воздуха до 98 % при температуре до +35 °С. Кабели устойчивы к воздействию горюче-смазочных материалов и жидкости ПГВ, не распространяют горение при групповой прокладке, требуют защиты от прямого воздействия солнечной радиации и механических повреждений. В указанном диапазоне температур кабели не токсичны. Длительно допустимая температура нагрева жил не должна превышать +70 °С Минимальный радиус изгиба судовых кабелей при монтаже должен быть не менее трех диаметров кабеля. Сечение 7х1.5мм² | м | 350 |
|  | Кабель Типа КМПВЭВнг или эквивалент. | Кабель судовой, малогабаритный с пластмассовой изоляцией и с оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности, в общем экране из медных луженых проволок, в защитной ПВХ оболочке пониженной пожароопасности Конструкция 1. Медная жила 2. Полиэтиленовая изоляция 3. Синтетическая пленка 4. Внутренняя оболочка из ПВХ пониженной пожароопасности 5. Общий экран из медных или медных луженых проволок 6. Наружная оболочка из ПВХ пониженной пожароопасности Назначение кабеля Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии и электрических сигналов в стационарных установках при переменном напряжении 500 и 1 000 В частотой 50 Гц или, соответственно, при постоянном напряжении 750 и 1 500 В Диапазон рабочих температур у кабелей — от -50 до +65 °С и относительной влажности воздуха до 98 % при температуре до +35 °С. Кабели устойчивы к воздействию горюче-смазочных материалов и жидкости ПГВ, не распространяют горение при групповой прокладке, требуют защиты от прямого воздействия солнечной радиации и механических повреждений. В указанном диапазоне температур кабели не токсичны. Длительно допустимая температура нагрева жил не должна превышать +70 °С Минимальный радиус изгиба судовых кабелей КМПВЭнг при монтаже должен быть не менее трех диаметров кабеля. Сечение 4х1.5мм² | м | 250 |
|  | Кабель Типа КМПВЭВнг или эквивалент. | Кабель судовой, малогабаритный с пластмассовой изоляцией и с оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности, в общем экране из медных луженых проволок, в защитной ПВХ оболочке пониженной пожароопасности. Конструкция 1. Медная жила 2. Полиэтиленовая изоляция 3. Синтетическая пленка 4. Внутренняя оболочка из ПВХ пониженной пожароопасности 5. Общий экран из медных или медных луженых проволок 6. Наружная оболочка из ПВХ пониженной пожароопасности Назначение кабелей Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии и электрических сигналов в стационарных установках при переменном напряжении 500 и 1 000 В частотой 50 Гц или, соответственно, при постоянном напряжении 750 и 1 500 В Диапазон рабочих температур у кабелей — от -50 до +65 °С и относительной влажности воздуха до 98 % при температуре до +35 °С. Кабели устойчивы к воздействию горюче-смазочных материалов и жидкости ПГВ, не распространяют горение при групповой прокладке, требуют защиты от прямого воздействия солнечной радиации и механических повреждений. В указанном диапазоне температур кабели не токсичны. Длительно допустимая температура нагрева жил не должна превышать +70 °С Минимальный радиус изгиба судовых кабелей при монтаже должен быть не менее трех диаметров кабеля. Сечение 3х1.5мм² | м | 150 |
|  | Кабель Типа КМПВнг-LS или эквивалент. | Кабель судовой, малогабаритный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением. Конструкция: 1. Медная жила 2. Полиэтиленовая изоляция 3. Синтетическая пленка 4. Оболочка из ПВХ пониженной пожароопасности 5. Экранирующая оплетка 6. Защитная оболочка из ПВХ композиции пониженной пожароопасности Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии и электрических сигналов в стационарных установках при переменном напряжении 500 и 1 000 В частотой 50 Гц или, соответственно, при постоянном напряжении 750 и 1 500 В. Предназначен для групповой прокладки кабельных линий в кабельных сооружениях и помещениях внутренних электроустановок, в том числе для объектов использования атомной энергии в системах АС классов 3 и 4 по классификации ОПБ (ПНАЭ Г-01-011- 097) Диапазон рабочих температур — от -50 до +65 °С и относительной влажности воздуха до 98 % при температуре до +35 °С. Кабели устойчивы к воздействию горюче-смазочных материалов и жидкости ПГВ, не распространяют горение при групповой прокладке, требуют защиты от прямого воздействия солнечной радиации и механических повреждений. В указанном диапазоне температур кабели не токсичны. Сечение 37х0.5мм² | м | 1000 |
|  | Кабель Типа КМПВнг-LS или эквивалент. | Кабель судовой, малогабаритный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением. Конструкция: 1. Медная жила 2. Полиэтиленовая изоляция 3. Синтетическая пленка 4. Оболочка из ПВХ пониженной пожароопасности 5. Экранирующая оплетка 6. Защитная оболочка из ПВХ композиции пониженной пожароопасности. Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии и электрических сигналов в стационарных установках при переменном напряжении 500 и 1 000 В частотой 50 Гц или, соответственно, при постоянном напряжении 750 и 1 500 В. Предназначен для групповой прокладки кабельных линий в кабельных сооружениях и помещениях внутренних электроустановок, в том числе для объектов использования атомной энергии в системах АС классов 3 и 4 по классификации ОПБ (ПНАЭ Г-01-011- 097) Диапазон рабочих температур — от -50 до +65 °С и относительной влажности воздуха до 98 % при температуре до +35 °С. Кабели устойчивы к воздействию горюче-смазочных материалов и жидкости ПГВ, не распространяют горение при групповой прокладке, требуют защиты от прямого воздействия солнечной радиации и механических повреждений. В указанном диапазоне температур кабели не токсичны. Сечение 19х0.5мм² | м | 750 |
|  | Кабель Типа КМПВнг-LS или эквивалент. | Кабель судовой, малогабаритный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением. Конструкция: 1. Медная жила 2. Полиэтиленовая изоляция 3. Синтетическая пленка 4. Оболочка из ПВХ пониженной пожароопасности 5. Экранирующая оплетка 6. Защитная оболочка из ПВХ композиции пониженной пожароопасности Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии и электрических сигналов в стационарных установках при переменном напряжении 500 и 1 000 В частотой 50 Гц или, соответственно, при постоянном напряжении 750 и 1 500 В. Предназначен для групповой прокладки кабельных линий в кабельных сооружениях и помещениях внутренних электроустановок, в том числе для объектов использования атомной энергии в системах АС классов 3 и 4 по классификации ОПБ (ПНАЭ Г-01-011- 097) Диапазон рабочих температур — от -50 до +65 °С и относительной влажности воздуха до 98 % при температуре до +35 °С. Кабели устойчивы к воздействию горюче-смазочных материалов и жидкости ПГВ, не распространяют горение при групповой прокладке, требуют защиты от прямого воздействия солнечной радиации и механических повреждений. В указанном диапазоне температур кабели не токсичны. Сечение 10х0.5мм² | м | 300 |
|  | Кабель Типа КВВГнг-LS или эквивалент. | Кабель предназначен для фиксированного монтажа цепей управления и контроля, работающих при напряжении до 380 В переменного тока частоты 50 Гц или 500 В постоянного тока. Конструкция: -Токопроводящая жила - медная, однопроволочная, круглая класс 1 по ГОСТ 22483. - Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). Изолированные жилы кабелей скручены. В каждом повиве имеется счетная пара, изолированные жилы которой отличаются по цвету друг от друга и от остальных жил. -Разделительный слой в виде оболочки из поливинилхлоридного пластиката толщиной не менее 0,5 мм или в виде обмотки лентами из полиэтилентерефталатной пленки. - Оболочка - из ПВХ пластиката пониженной горючести Сечение 7х1.0 мм² | м | 100 |

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

- Особые требования: обязательное наличие сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная; товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия);

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении; не восстановленным, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее 2014 г.;

- гарантийный срок: не менее установленного предприятием-изготовителем;

- Другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).