ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку приборов охранной сигнализации
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка приборов охранной сигнализации для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть серийным, новым, не должен быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения


Минимальная длительность выходного сигн

	ла, с

	0,5


	Диапазон коммутируемого напряжения, В

	0,05-80


	Диапазон коммутируемого тока, мА

	0,0001-250


	Коммутируемая мощность,Вт

	не более 10


	Замыкание электрической цепи происходит при расположении магнита и датчика на расстоянии, мм: Допустимое смещение вдоль вертикальной оси между магнитом и датчиком, мм:

	3 и менее, 7 и более

не более 3

	Дистанционный контроль работоспособности датчика:

· сигнал контроля

· длительность сигнала контроля работоспособности, с

· длительность сигнала ответа не менее, с

	0,5-3

0,5



З

	щита от деблокирования

	
	Диапазон рабочих температур:

	 от -10°С до +50°C

	Режим работы 

	непрерывный круглосуточный

	Срок службы

	не менее 10 лет


	Габаритные размеры

датчика, мм:

магнита (ответной части датчика), мм:

	не более 60х20х15

не более 60х20х15



	
	не менее 12 месяцев
	5
	шт.


Коммутируемая

	мощность,Вт

	не более 10


	Замыкание электрической цепи происходит при расположении магнита и датчика на расстоянии, мм: Допустимое смещение вдоль вертикальной оси между магнитом и датчиком, мм:

	3 и менее, 7 и более

не более 3

	Дистанционный контроль работоспособности датчика:

· сигнал контроля
· длительность сигнала контроля работоспособности, с

· длительность сигнала ответа не менее, с

	0,5-3

0,5


	Защита от деблокирования

	
	Диапазон рабочих температур:

	 от -10°С до +50°C

	Режим работы 

	непрерывный круглосуточный

	Срок службы

	не менее 10 лет


	Габаритные размеры

датчика, мм:

магнита (ответной части датчика), мм:

	не более 60х20х15

не более 60х20х15



	
	не менее 12 месяцев
	12
	шт.

	3
	Кронштейн к прибору Геликон ТУ.1аб.139.053
	Кронштейны должны быть предназначены для установки датчиков охранной сигнализации .
	не менее 12 месяцев
	116
	шт.


       Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)

        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, расходы Поставщика на доставку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 дней с момента фактической приемки товара на складе Заказчика (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Паспорта на русском языке. Наличие сертификата соответствия. Инструкции по установке.
        7. Место поставки продукции:

г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Поставщика.
        8. Сроки поставки продукции:

Начало поставки – с даты подписания договора.

Окончание поставки – не позднее 28.12.2014г.

Начальник отдела снабжения                                                                        _______________________ Д.П. Давыдов
Исполнитель                                                                                                   ________________________ Г.Б. Ручкина
