ТОМ 2. Техническая часть

Техническое задание

Предмет закупки: Поставка долот шарошечных

Санкт-Петербург

2014
Техническое задание

на поставку долот шарошечных.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

Применяемые в «Техническом задании» термины и названия товаров, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций

| № п/п | Наименование | Основные технические характеристики товара | Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) | Комплектность | Единица измерения | Кол-во | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Долото шарошечное III 93 Т-ЦВ | Предназначены для вращательного бурения сплошным забоем геологоразведочных, гидрогеологических и прочих скважин с очисткой забоя жидкостью или воздухом | ГОСТ 20692-2003 |  | шт | 40 | С момента заключения Договора по 31.12.2015г. партиями по Заявкам Покупателя В течение 3-х (трех) календарных дней с момента (даты) получения Заявки. | В соответствии со сроками установленными заводом производителем, но не менее 6 (шести) месяцев с даты получения товара Покупателем |
| 2 | Долото шарошечное III 112 Т-ЦВ | Предназначены для вращательного бурения сплошным забоем геологоразведочных, гидрогеологических и прочих скважин с очисткой забоя жидкостью или воздухом. | ГОСТ 20692-2003 |  | шт | 30 |  |  |
| 3 | Долото шарошечное III 132 Т-ЦВ | Предназначены для вращательного бурения сплошным забоем геологоразведочных, гидрогеологических и прочих скважин с очисткой забоя жидкостью или воздухом. | ГОСТ 20692-2003 |  | шт | 15 |  |  |
| 4 | Долото шарошечное III 151 Т-ЦВ | Предназначены для вращательного бурения сплошным забоем геологоразведочных, гидрогеологических и прочих скважин с очисткой забоя жидкостью или воздухом. | ГОСТ 20692-2003 |  | шт | 20 |  |  |
| 5 | Долото шарошечное III 190,5 Т-ЦВ | Предназначены для вращательного бурения сплошным забоем геологоразведочных, гидрогеологических и прочих скважин с очисткой забоя жидкостью или воздухом. | ГОСТ 20692-2003 |  | шт | 10 |  |  |
| 6 | Долото шарошечное III 215,9 Т-ЦВ | Предназначены для вращательного бурения сплошным забоем геологоразведочных, гидрогеологических и прочих скважин с очисткой забоя жидкостью или воздухом. | ГОСТ 20692-2003 |  | шт | 4 |  |  |
| 7 | Долото шарошечное III 93 К-ЦВ | Предназначены для вращательного бурения сплошным забоем геологоразведочных, гидрогеологических и прочих скважин с очисткой забоя жидкостью или воздухом. | ГОСТ 20692-2003 |  | шт | 8 |  |  |
| 8 | Долото шарошечное III 112 К-ЦВ | Предназначены для вращательного бурения сплошным забоем геологоразведочных, гидрогеологических и прочих скважин с очисткой забоя жидкостью или воздухом. | ГОСТ 20692-2003 |  | шт | 15 |  |  |
| 9. | Долото шарошечное III 132 К-ЦВ | Предназначены для вращательного бурения сплошным забоем геологоразведочных, гидрогеологических и прочих скважин с очисткой забоя жидкостью или воздухом. | ГОСТ 20692-2003 |  | шт | 15 |  |  |
| 10 | Долото шарошечное III 151 К-ЦВ | Предназначены для вращательного бурения сплошным забоем геологоразведочных, гидрогеологических и прочих скважин с очисткой забоя жидкостью или воздухом. | ГОСТ 20692-2003 |  | шт | 15 |  |  |
| 11 | Долото шарошечное III 190,5 ОК | Предназначены для вращательного бурения сплошным забоем геологоразведочных, гидрогеологических и прочих скважин с очисткой забоя жидкостью или воздухом. | ГОСТ 20692-2003 |  | шт | 10 |  |  |
| 12 | Долото шарошечное III 215,9 ОК | Предназначены для вращательного бурения сплошным забоем геологоразведочных, гидрогеологических и прочих скважин с очисткой забоя жидкостью или воздухом. | ГОСТ 20692-2003 |  | шт | 10 |  |  |
| 13 | Долото 3х лопастное Д 151 (3-50) | Предназначено для разрушения забоя скважины сплошным забоем при шнековом бурении. Область применения: I-IV категория пород. Такое долото являются высокопроизводительным породоразрушающим инструментом для бескернового бурения в мягких, малоабразивных и вязких породах, а также в многолетнемерзлых породах с содержанием твердых включений. Материал основания долота - сталь 35 Материал лопастей - сталь 35 Материал твердого сплава – Т5К10 Соединение – Замок - 50 мм | Приложение: Сборочный чертеж, долото Д151 |  | шт | 4 |  |  |
| 14 | Долото 3х лопастное Д 198 (Ш55) | Предназначено для разрушения забоя скважины сплошным забоем при шнековом бурении. Область применения: I-IV категория пород. Такое долото являются высокопроизводительным породоразрушающим инструментом для бескернового бурения в мягких, малоабразивных и вязких породах, а также в многолетнемерзлых породах с содержанием твердых включений. Материал основания долота - сталь 35 Материал лопастей - сталь 35 Материал твердого сплава – Т5К10 Соединение – Шестигранник - 55 мм | Приложение: Сборочный чертеж, долото Д198 |  | шт | 2 |  |  |
| 15 | Долото 3х лопастное Д 350 (Т-90) | Предназначено для разрушения забоя скважины сплошным забоем при шнековом бурении. Область применения: I-IV категория пород. Такое долото являются высокопроизводительным породоразрушающим инструментом для бескернового бурения в мягких, малоабразивных и вязких породах, а также в многолетнемерзлых породах с содержанием твердых включений. Материал основания долота - сталь 35 Материал лопастей - сталь 35 Материал твердого сплава – Т5К10 Соединение – Т-90 | Приложение: Сборочный чертеж, долото Д350 |  | шт | 2 |  |  |
| 16 | Долото 3х лопастное Д 76 (Ш-19) | Предназначено для разрушения забоя скважины сплошным забоем при шнековом бурении. Область применения: I-IV категория пород. Такое долото являются высокопроизводительным породоразрушающим инструментом для бескернового бурения в мягких, малоабразивных и вязких породах, а также в многолетнемерзлых породах с содержанием твердых включений. Материал основания долота - сталь 35 Материал лопастей - сталь 35 Материал твердого сплава – Т5К10 Соединение – Шестигранник - 55 мм | Приложение: Сборочный чертеж, долото Д76 |  | шт | 2 |  |  |

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемый Товар должен быть новым, выпуска не ранее 2014 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Маркировка долот должна быть четкой и сохраняться на протяжении срока службы долота. На торце ниппеля (пояске муфты) маркируются: - товарный знак предприятия-изготовителя; - условное обозначение долота

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Товар должен поставляться в заводской упаковке препятствующей внешним и внутренним механическим повреждениям. Упаковка поставляемого Товара не должна иметь внешних дефектов и следов вскрытия.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка поставляемого Товара осуществляется Заказчиком с учетом соответствия количества и комплектности поставляемого Товара в ходе передачи Товара Заказчику с участием уполномоченного представителя Поставщика. Место доставки: г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина д,1 В комплект поставки должны входить сертификаты соответствия на поставляемый товар, выданные Госстандартом РФ или уполномоченным им органом. Приемка Товара осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и с Инструкциями № п-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.) и № п-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.) с последующими изменениями и дополнениями. Поставщик обязан в срок не более 2 (двух) рабочих дней до планируемой даты поставки Товара уведомить об этом Заказчика.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Сопроводительные документы (товарные накладные) передаются Заказчику одновременно с получением Товара.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортировка осуществляется любым видом крытого транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не предусмотрены.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не предусмотрены.

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрены.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенный им Товар отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При использовании долот шарошечных по назначению не должна создаваться угроза для жизни и здоровья работников, окружающей среды, а также их использование не должно причинять вред имуществу покупателя.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество Товара должно соответствовать назначению Товара, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам Товара, а также действующим в РФ стандартам и требованиям данного ТЗ. Товар в обязательном порядке должен иметь сертификат качества добровольной сертификации.

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не предусмотрены.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрены.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Не установлено.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не предусмотрены.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Не предусмотрены.

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложения: - Сборочный чертеж, долото Д76 – 1 лист; - Сборочный чертеж, долото Д151 – 1 лист; - Сборочный чертеж, долото Д198- 1 лист; - Сборочный чертеж, долото Д3350 – 1 лист.