ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку телекамер
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
Техническое задание 

на поставку стандартного промышленного оборудования
для объекта ФГУП СНПО «Элерон» г. Москва, ул. Генерала

Белова, дом 14

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Телекамера OSD-200A-KIT или эквивалент.
Телекамера OB-302NpV5KIT или эквивалент.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания),  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц. 

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	447100


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Обеспечение видеонаблюдения в сложных климатических условия с низкой и сложной освещенностью.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	Рабочая температура -40°C~+50°C
Относительная влажность 10%~80%
Влагозащита: не менее IP66
Условия эксплуатации оборудования являются обычными для рабочих помещений.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	1.  Телекамера OSD-200A 20xp 
Технические характеристики:


Система

CPU:

не ниже 528Mhz



RAM:

не менее 2Gb DDR



Flash:

не менее  1Gb
Матрица

Тип:

не менее  1/2,8” 



Разрешение:
не менее  1920х1080 пикселов
Освещение



не менее  0,01 лк (F1.6, Ч/Б)





не менее  0,05 лк (F1.6, Цвет)



SN соотношение: >50dB
Объектив

не менее  20-х Оптический Зум Объектив.



Фокусное расстояние: f=4.7~94mm



F число: F1.6



Углы обзора:



Гор.: 55°~4°/ Вер.: 32°~2°/ Диа.: 62°~5°



Механический ИК-фильтр



Автонастройка/Автофокусировка/WDR/AGC/BLC
Переключение День/Ночь

По светодатчику/расписанию/цифровому входу
Локальное хранилище

Встроенный слот для microSDXC,  не менее 64Гб.

Видео
Сжатие потоков
H.264/MJPEG
Число потоков
4*H.264 или 3*H.264+MJPEG
Настройки видео
Авто/Внутри/Снаружи/ATW/Ручной баланс белого



Экспозиция:
Авто/Приоритет затвора/Приоритет Диафрагмы/Ручная:





1/10000 ~ 1/1 сек.
Разрешения:

2M(FullHD):
не менее  1920x1080



SXGA:

не менее 1280x1024



XGA:

не менее  1280x768



1M(HDTV):
не менее  1280x720



SVGA:

не менее  800x600



D1:

720x576(PAL)/720x480(NTSC)



VGA:

не менее 640x480



CIF: не менее  352x288(PAL)/352x240(NTSC)


Скорость кадров
2M(FullHD):
не менее  1920x1080 @ 30 к/с



1M(HDTV):
не менее  1280x720 @ 30 к/с



D1: 

не менее  720x576 @ 30 к/с / 720x480 @ 30 к/с



CIF:

не менее  352x288 @ 30 к/с / 352x240 @ 30 к/с

События и управление тревогой
События

Детектор движения/ не менее  4 цифровых входа
Тревога

не менее  2 цифровых выхода



PTZ Реакция: Вывод пресета/ Последовательнсоть/ Авто вращение/ Круиз

Аудио
Аудиопотоки

не  менее 2-х полный дуплекс.
Сжатие


G.711/G.726 ADPCM/AAC
Вход/выход

Линейный 3.5 mm Jack вход/выход.

Общее


Движение изображения: Поворот/зеркалирование/обратный поворот/портретный режим.
 


Авто поворот: Изображение/Механика/Отключен. 
Связь:


Сеть:
10/100Mbitps, RJ-45



Поддерживаемые протоколы:



IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP,


IEEE 802.1x, QoS, ONVIF.

Питание/

802.3at PoE (без нагревателя).

Размеры 

D 191,97 x 282,11 mm (D7.55 x 11.1 дюйм) без козырька.
Вес


2.3 Кг  без козырька.
Требования к месту
ОС: Microsoft Windows 7/Vista/XP2000
оператора

Браузеры: Internet Explorer(6.0+)/Google Chrome/Firefox/Safari



Quick Time: 6.6 или выше.



2. Телекамера OB-302Np V5
Технические характеристики:

Камера
Система

CPU:

не менее  533Mhz



RAM:

не менее  256M DDR



Flash:

не менее  32M
Матрица

Тип:

не менее  1/2,8” SONY Exmor



Разрешение:
не менее  2048х1536 пикселов
Объектив

Тип объектива должен быть:  вариофокальный, встренный.
 


Диафрагма:

не менее  F1.4
 


Фокусное расстояние: не менее  3-10.5 мм
 


Угол обзора: 

(Г) 32°~98°, (В) 24°~72°, (Д) 40°~128°
Освещение



0,002 лк (F1.3, Ч/Б)





0,003 лк (F1.3, Цвет)
 ИК-подсветка



20 диодов 850нм, до 25м метров дальность свечения.
Переключение День/Ночь


Механический ИК-фильтр. По светодатчику/расписанию/цифровому входу
Локальное хранилище

Встроенный слот для microSDXC,  не менее 64Гб.

Видео
Сжатие потоков
H.264/MJPEG/MPEG4
Число потоков

не менее  3-х одновременных потоков
Настройки видео

 


Мультипрофильное управление:
 


День/Ночь/Сумерки/Пользовательский 1/Пользовательский 2
 


Управление Балансом Белого/Усилением
 


Автоматическое управление экспозицией:
 


Ручное управление экспозицией: 1/10000~1/5 сек
 


Ручное управление усилением: 1X~15X
 


3D частные зоны
Соотношение S/N:
>50 dB
Разрешения

3M:

не менее  2048x1536 @ 30 к/с



2M(FullHD):
не менее  1920x1080 @ 30 к/с



1M(HDTV):
не менее  1280x720 @ 30 к/с
События и управление тревогой
События

Детектор движения, Расписание, Цифровой вход, Детектор звука, Детектор температуры

Тревога

Поток/Снимок на:



FTP/E-mail/Samba/SD-карту



HTTP/Email сообщения/Цифровой выход

Аудио
Аудиопотоки

2-х полный дуплекс.
Сжатие


G.711, AMR (8 кГц, моно, PCM)
Вход/выход

Линейный 3.5 mm Jack вход/выход

Общее
Связь:


Сеть:
10/100Mbitps, RJ-45



Поддерживаемые протоколы:



TCP/IP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP, HTTP, Samba, PPPoE, UPnP, RTP, 
 


RTSP, RTCP










Размеры 

 не более166(Д) х 70(Диам.) мм.
Вес


не более 1.1 Кг 
Требования к месту
ОС: Microsoft Windows 7/Vista/XP/2000
оператора

Браузеры: Internet Explorer(6.0+)/Google Chrome/Firefox/Safari



Quick Time: 6.6 или выше
 


Real Player: 10.5 или выше
 


Мобильные устройства: 3GPP 



VLC
 


SDK 
 


Должна быть поддержка ONVIF

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	
           Вращение:360°,0.5°~90°/сек.
 

Смещение:-10°~190°,0.5°~90°/сек.
 

Пресеты:256,5°~400°/сек.
 

Точность:0,255°
 

Зум: не менее 20-х Оптический зум
 



не менее 1~10-x Плавный цифровой зум



Последовательность: не менее 8



Авто прокрутка: не менее 4



Круиз: не менее 8



 Частные зоны: не менее 16

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Не требуется

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Не требуется

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Не требуется

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Не требуется

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Макс. потребляемая
 20 Ватт (802.3at PoE, без нагревателя)
мощность 

50 Ватт (АС24 В/ 3А)
 802.3af PoE 802.3at PoE

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Не требуется

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	Камера, кронштейн

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	           Товар должен иметь маркировку в соответствии с действующими нормативными документами на данный вид товара

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	                Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества при транспортировке, отгрузке и в течение гарантийного срока хранения.               


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка производится на складе заказчика по адресу: Москва, ул.Генерала Белова 14

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	         Поставщик обязан вместе с товаром  передать заказчику техническую документацию(паспорта, инструкцию по эксплуатации и т.д.) Оригиналы счета, счет-фактуры, ТТН(форма 1-Т, другие документы, необходимые для приемки товара).

          На момент поставки на товары должны быть предоставлены сертификаты, если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

Поставка в собранном и полностью укомплектованном виде или сборка силами поставщика на территории заказчика.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Дата выпуска не ранее 2014 года, гарантийные обязательства – в соответствии с гарантией завода – изготовителя, но не менее 24 месяцев.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ 
	                                                                   Не требуется


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	В течение указанного гарантийного срока Поставщик обязуется без каких-либо расходов со стороны Заказчика производить замену или ремонт неисправных деталей, вызванных производственным дефектом или браком по вине производителя.


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Качество и безопасность Комплекта, функциональные характеристики (потребительские свойства) Комплекта должны соответствовать действующим техническим регламентам, стандартам, нормативным требованиям по охране труда и иным требованиям, установленным действующим законодательством и нормативно-технической документацией Российской Федерации.

Санитарно-эпидемиологические заключения должны быть представлены Поставщиком на поставляемый Комплект, подлежащий санитарно-эпидемиологической экспертизе в обязательном порядке в соответствие с действующим законодательством


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Не требуется




РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Нормативная документация к формированию дополнительных требований по техническому сопровождению стандартного промышленного оборудования на всем жизненном цикле, включая вывод из эксплуатации


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	                                                              Не требуется


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Наименование

	Количество

	Единица измерения


	1. Камера OSD-200AKIT
	6
	шт.


	2. Камера OB-302NpV5KIT
	7

	шт.


	                                    СРОК ПОСТАВКИ:
Срок  поставки –  в течение 1 недели с  даты  подписания  договора 


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Вся документация должна быть на русском языке


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не требуются


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	

	
	
	


Начальник подразделения                                         _______________________ Д.П. Давыдов
Исполнитель                                                              ________________________ Р.И. Ларионов                                                 
