Том 2

Техническая часть 

Предмет закупки: Право заключения договора на поставку двухосного рамного автомобильного прицепа с тормозами
Снежинск
2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
[image: image1.jpg]



	Подраздел 1.1 Наименование

	Двухосный рамный  автомобильный прицеп с тормозами 
ПСА - 2.7Т  2513 (711521) (или аналог)

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемый прицеп должен быть новым, не бывшим в употреблении, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	Код 3420150 – Прицепы двухосные к грузовым автомобилям


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Автомобильный прицеп - транспортное средство, не оборудованное двигателем и предназначенное для движения в составе механического транспортного средства по дорогам общего пользования с любым твёрдым покрытием со скоростью до 80 км/ч, и используется для перевозки энергооборудования, контейнеров, ёмкостей и т.п. Прицеп предназначен для буксировки легкогрузовыми, грузовыми автомобилями и грузовыми автомобилями повышенной проходимости.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Автомобильный прицеп - требует сертификации в виде ОТТС и постановки на учёт в ГИБДД. Прицеп предназначен для эксплуатации по дорогам с любым твердым покрытием и внедорожному движению по твердому грунту.
Прицеп должен иметь климатическое исполнение У 1по ГОСТ 15150, возможность хранения на открытых площадках. Срок службы лакокрасочного покрытия должен быть не менее пяти лет.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	Двухосный автомобильный прицеп ПСА 2.7Т 2513, модель 711521 (или аналог), габариты прицепа 4320 х 1920 х 800 мм, высота погрузочной площадки 550 мм, габариты погрузочной площадки 2500 х 1350 мм. Грузоподъемность 2400 кг.

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Полная масса прицепа 2750 кг, масса прицепа 350 кг, масса перевозимого груза 2400 кг.
Подвеска - резино жгутовый торсион.
Рабочая тормозная система - механическая – инерционного типа..
Стояночный тормоз - рычажной механический в составе тормоза наката.

Размер колес R 14 - R 16.

Cцепное устройство – петля по ГОСТ для крюков 1 ... 4 типоразмеров, изменяемая высота регулировки зацепа сцепного устройства до 1050 мм.
Детали рамы прицепа изготовлены из металлического профиля повышенной жесткости.
Моно крылья оцинкованные съемные.

Цвет прицепа - черный.

Светотехника прицепа: габаритные огни - передние белые, задние красные; задние стоп сигналы красного цвета; желтые поворотные огни, подсветка номера. Оранжевые боковые светоотражатели. Белый фонарь заднего хода. 
Бортовая сеть универсальная - 24В и 12В через переходник.
Колеса, по своим размерам, свойствам и строению, должны быть одинаковыми. Глубина протектора должна составлять не менее 1,6 мм.
На прицепе должны быть предусмотрены места закрепления и перевозки противооткатных упоров колес.


В комплекте: 
- запасное колесо,
- опорная стойка дышла с колесом 1 шт.,
- усиленные стойки домкратного типа по периметру площадки 4 шт.
- упоры под колесо - 2 шт.,
- страховочные цепи дышла - 2 шт. 
- переходник 24N ->12N

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Прицеп должен быть изготовлен в соответствии с требованиями настоящего стандарта по отраслевой нормативно-технической документации и рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке в соответствии с ГОСТ 2.601.

Гарантийный срок – 12 месяцев с даты подписания товарной накладной (по форме ТОРГ-12).

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Прицеп изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по отраслевой нормативно-технической документации и рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке и соответствовать требованиям ГОСТ 3163-76 (СТ СЭВ 3821-82).

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	В комплекте: 
- запасное колесо,
- опорная стойка дышла с колесом 1 шт.,
- усиленные стойки домкратного типа по периметру площадки 4 шт.
- упоры под колесо - 2 шт.,
- страховочные цепи дышла - 2 шт. 
- переходник 24N ->12N

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Прицеп должен иметь климатическое исполнение У категории 1 по ГОСТ 15150, возможность хранения на открытых площадках.

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Система электрической сети прицепа и технические требования к электрооборудованию - по ГОСТ 3940. Бортовая сеть универсальная - 24В и 12В через переходник.

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Тормозные системы и тормозные свойства прицепа должны соответствовать требованиям ГОСТ 22895 и отраслевой нормативно-технической документации.

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	На прицеп выдаются:

- Паспорт транспортного средства (ПТС). В ПТС содержится информация о марке и модели, а также идентификационном номере (VIN), годе выпуска, полной массе, номере кузова и/или рамы.
- Договор купли продажи является документом, подтверждающим право владения прицепом.
- Эксплуатационная документация.

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Прицеп должен иметь заводскую табличку, укрепленную на видном месте, изготовленную в соответствии с (ГОСТ 30668 -2000, 26828 -86, 1860 – 86 – маркировка изделий) и  защищенную от коррозии, с указанием:

- наименования или товарного знака предприятия-изготовителя;

- модели и грузоподъемности;

- порядкового номера по системе нумерации предприятия-изготовителя;

- года и месяца выпуска;

- обозначения стандарта или технических условий.

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Прицеп может транспортироваться без упаковки.

Съемные сборочные единицы и детали небольших размеров, запасные части, инструмент и т.п. должны быть упакованы в тару и закреплены. Крепление должно исключать возможность перемещения сборочных единиц и деталей во время транспортировки.
Конструкция прицепа должна обеспечивать возможность погрузки и перевозки транспортом (железнодорожным, водным и воздушным). 


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Прицеп должен быть принят отделом технического контроля предприятия-изготовителя.

Приемка прицепа и комплектующих должны производиться в соответствии с требованиями чертежей, настоящего РД36-62-00 и технических условий на прицеп.

Контроль должен вестись в соответствии с требованиями ГОСТ3242, ГОСТ 6996, ГОСТ 7512, ГОСТ 14782.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	К прицепу должна прилагаться документация по ГОСТ 2.601.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Транспортировка и хранение прицепа должна производиться в соответствии с требованиями стандартов и ГОСТ 15150.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Для хранения прицепа может применяться закрытый склад, полуоткрытый навес и открытые площадки.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Изготовитель должен гарантировать соответствие прицепа требованиям стандартов, технических условий, при соблюдении заказчиком условий эксплуатации, хранения и транспортировки.

Гарантийный срок эксплуатации должен соответствовать указанному в стандартах и эксплуатационных документах на прицеп и быть 12 месяцев с даты подписания товарной накладной (по форме ТОРГ-12).


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Периодичность и трудоемкость технического обслуживания и текущего ремонта прицепов - по ГОСТ 21624.

Ресурс до первого капитального ремонта должен быть не менее: прицепа - 85%, от ресурса до капитального ремонта основного тягового автомобиля, прицепа тяжеловоза - не менее 100 тыс. км пробега при первой категории условий эксплуатации по ГОСТ 21624 в макроклиматических районах с умеренным климатом для исполнения У категории размещения 1 по ГОСТ 15150.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Эксплуатация в соответствии с эксплуатационной документацией на прицеп.
Сервисное обслуживание оборудования должно быть доступно на территории РФ, предпочтительно в уральском регионе.


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Воздействие на окружающую среду не должно превышать значений, установленных действующими нормативными документами РФ.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Требования безопасности к конструкциям прицепа должны устанавливаться стандартами на изделия, в том числе: ГОСТ 22827, ГОСТ 13556, ГОСТ 22859, системой стандартов безопасности труда, требования по обеспечению безопасности при эксплуатации, ТО и ремонте в соответствии с действующей нормативной документацией и др. 

Прицеп должен иметь исправный стояночный тормоз, обеспечивающий удержание прицепа с грузом после его отсоединения от тягача, а также не менее двух противооткатных упоров (башмаков).


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Прицеп должен иметь жесткое прицепное устройство, оборудован средствами, обеспечивающими безопасность движения. Расположение и количество внешних световых приборов на прицепе должно соответствовать требованиям ГОСТ 8769.

Прицеп и комплектующие должны быть приняты отделом технического контроля предприятия-изготовителя.


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Дополнительных требований к техническому сопровождению прицепа нет.


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Дополнительных специфических требований нет.


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Двухосный рамный  автомобильный прицеп с тормозами 
ПСА - 2.7Т  2513 (711521) (или аналог) - 2 шт.
Срок поставки – не позднее 31.01.2016г.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Прилагаемая документация к оборудованию должна быть выполнена на русском языке на твердом носителе (бумаге).


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Техническое обучение не требуется.


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	Нет
	


РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	Нет
	

	
	
	








