# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение ремонтных работ в офисных помещениях здания на Озерковской набережной, д.28, стр.3

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

2013г.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение ремонтных работ в офисных помещениях здания на Озерковской набережной, д.28, стр.3

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах

- Частичная шпатлевка стен, потолков, колонн, дверных и оконных откосов; - Грунтовка стен, потолков, колонн, дверных и оконных откосов; - Окраска стен, потолков, колонн, дверных и оконных откосов; - Замена потолочных плиток; - Замена ковролина; - Установка отбойных досок на стены; - Защита мебели, перемещение мебели, уборка помещений, вывоз строительного мусора.

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

Место выполнения работ - офисные помещения бизнес-центра «Аквамарин-2» по адресу: г. Москва, Озерковская набережная, д. 28, стр.3. Бизнес-центр «Аквамарин-2» представляет собой 11-этажный офисный комплекс, два этажа которого – подземная парковка. Объект сдан в эксплуатацию в 2008 году. Общая площадь – 15969,7 кв.м.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

В объем работ входит стоимость материалов, погрузка, доставка, выгрузка и переноска строительных материалов на место проведения работ; погрузка, переноска и вынос строительного мусора (вывоз мусора осуществляется Подрядчиком). Для доставки/вывоза грузов используется транспорт Подрядчика. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком График производства работ с указанием дат начала и окончания этапов (видов) работ. Подрядчик не вправе приступать к выполнению работ без согласования Заказчиком Графика производства работ. Подрядчик обязан обеспечить рабочих-исполнителей рабочей одеждой, индивидуальными защитными средствами и инструментами в необходимом объеме; Подрядчик работ должен привлекать к работам квалифицированный инженерно-технический персонал и обученный, аттестованный персонал рабочих специальностей, требуемых для производства работ; Подрядчик работ обязан осуществить выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ с соблюдением технологического процесса; Подрядчик в период ремонтных работ несет ответственность за все коммуникации, расположенные в периметре работ, как телефония, компьютерная сеть, электропитание и освещение, охранно-пожарную сигнализацию и т.д.; При необходимости демонтажа пожарно–охранных извещателей необходимо согласование с эксплуатирующей организацией. В процессе проведения работ не допускать срабатывания систем; Подрядчик обязан вывезти в пятидневный срок со дня приемки работ (с даты подписания Акта приемки выполненных работ) принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и прочие предметы, используемые последним для производства работ, а также строительный мусор, образовавшийся в результате производства работ;

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Ведомость физических объемов работ приведена в Приложении 1. Требования к месту выполнения работ: - работы по ремонту офисных помещений производить в рабочие дни c 20:00 до 7:00, в выходные и праздничные дни; - выполнение работ производится только лицами, имеющими гражданство РФ. Для определения точного объема работ и составления сметы Заказчик предоставляет возможность осмотра соответствующих систем здания. Порядок осмотра – с 12-00 до 17-00 ежедневно, по предварительному согласованию с Заказчиком не менее, чем за один день (кроме субботы, воскресенья).

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,

В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

При производстве работ Подрядчиком должны использоваться изделия и материалы российского или импортного производства в соответствии с Таблицей 2. При использовании аналогов необходимо приложить паспорта заводов-изготовителей материалов и/или изделий, сертификаты и другие документы, подтверждающие соответствие характеристикам, указанным в Таблице 2. Таблица 2 Ведомость материалов № п.п; Наименование материалов (тип, марка, технические характеристики и т.п.); Единица измерения; Количество. 1; Грунт глубокого проникновения: Tiefgrund либо аналог (не горючий, экологически чистый продукт с нейтральным запахом, плотность - 1.0 0.05 г/см3, время высыхания - не более 2 часов, срок хранения – не менее 12 месяцев в запечатанной упаковке, расход в 1 слой - 1 л до 10 кв.м.); кв.м.; 6114,44. 2; Шпаклевка финишная: Sheetrock либо аналог (не токсичная, без запаха, без асбеста, для работ по гипсу, бетону и камню, белого цвета, плотность - 1,65кг/л, срок хранения – не менее 9 месяцев, средний расход при слое 1мм - не более 68 кг на 100м2); кв.м.; 1780,7. 3; Водоэмульсионная краска: Bradite Acrylic Matt либо аналог (цвет – белый, степень блеска – матовая, растворитель – вода, расход - 14 кв. м./л при тсп 25-30 мкм, до 70 кв.м. на 5 литров в зависимости от шероховатости и пористости поверхности, стойкость к истиранию - 10 тыс. проходов, плотность - 1,38 кг/л, сухой остаток - 34% приблизительно, способ нанесения - кисть, валик, распылитель, не требует использования предварительного грунта, препятствует образованию плесени и грибка, обладает паропроницаемостью, устойчивостью к уф-излучению, не содержит химических растворителей и аммиака, соответствует гост 12.1.007-76); кв.м.; 6211,86. 4; Клей для ковролиновой плитки: Tiefgrund либо аналог (состав - специальная дисперсия с добавками, цвет – белый, удельный вес - 1,02 кг/л, температура эксплуатации - до +50 градусов цельсия, использования стульев на роликах – пригоден, возможность приложения нагрузки - сразу после укладки, температура основания для применения - от +5 до + 30 градусов Цельсия); кв.м.; 16,5. 5; Ковролин: Desso Libra lines 9950 или аналог (Тип ворса - тафтинговая разноуровневая петля, нить - олиамид 6.6, масса ворса - 576 гр./кв.м., высота ворса - 3,3 мм., размеры - 50х50 см., износостойкость - класс не ниже 33 – для общественных помещений и интенсивных нагрузок); кв.м.; 485,4. 5; Потолочная плитка: Armstrong Dune Supreme Board BP2271M4A или аналог (размер - 600х600х15 мм, цвет – белый, материал - минеральное волокно, тип кромки – board, влагостойкость - 99%, светоотражение - 82%, коэффициент звукопоглощения - 0,5); шт.; 99. 6; Отбойная доска: МДФ или аналог (Толщина -15 мм, ширина - 200 мм, цвет – вишня, средняя плотность - 780 +/-20 кг/м3, кромка не скругленная, содержание минеральных веществ - 0,05 %); п.м.; 157,7.

РАЗДЕЛ 6. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Срок выполнения работ – не более 54 дней с момента подписания договора и не позднее 31.12.2013г.; Работы необходимо выполнить в два этапа: 1 этап – 2,5,6 этажи здания, срок выполнения – 22-27 дней с момента подписания договора; 2 этап - 7,8,9 этажи здания, срок выполнения 22-271 дней с момента подписания акта приемки выполненных работ по 1 этапу. Работы по ремонту производить в рабочие дни с 20:00 до 7:00, в выходные и праздничные дни.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Работы выполняются в стесненных условиях (коэффициент стесненности к = 1,2);

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе материалы, предоставляется Подрядчиком в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил, и должна составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания Акта выполненных работ. Устранение всех дефектов, обнаруженных в течении указанного периода, производится Подрядчиком без дополнительной оплаты, если таковые не являются следствием противоправных действий со стороны третьих лиц, стихийных бедствий или нарушения правил эксплуатации зданий и помещений.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Производства работ осуществлять согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, и следующим нормативным документам: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; - ПОТ Р М-012-2000. «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте»; - ПОТ РО 14000-005-98. «Положение. Работы с повышенной опасностью. Организация проведения». Ответственность за безопасную организацию работ и соблюдение требований охраны труда работниками Подрядчика возлагается на Подрядчика.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

В течение 2 (двух) рабочих дней после окончания производства работ Подрядчик предоставляет Заказчику Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) и счет-фактуру. Сметная документация должна быть выполнена на уровне текущих цен на основании утвержденных территориальных строительных норм (ТСН) в соответствии с техническим заданием.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Сметная документация предоставляется Участником закупочной процедуры в составе Заявки в электронном виде (скан) и в формате Microsoft Excel на этапе согласования договора.

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ведомость физических объемов работ |  |

Приложение 1.  К Ведомость физических объемов работ

| № помещения | Защита существую-щей мебели, полов, потолков и подоконников на время проведения работ поли-этиленовой пленкой (кв.м. площади) | Переме-щение мебели (чел./час) | Частичная шпатлевка стен, потолков, колонн, дверных и оконных откосов (кв..м.) | Грунтовка стен потолков, колонн, дверных и оконных откосов (кв.м.) | Окраска стен, потолков колонн, дверных и оконных откосов белой матовой акриловой краской (кв.м.) | Окраска стен, потолков колонн, дверных и оконных откосов бежевой матовой акриловой краской (кв.м.) | Замена потолочных плиток, шт. | Установка отбойных досок из МДФ ламини-рованных под дерево, (п.м.) | Замена ковро-лина, листов | Уборка поме-щений (кв.м.) | Вывоз строи-тельн. мусора (тн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 118 | 44,9 | 5 | 48,3 | 147,3 | 147,3 |  | 8 |  |  | 44,9 |  |
| 201 | 21,1 | 2 | 27,8 | 52,94 | 52,94 |  |  |  |  | 21,1 |  |
| 201-1 | 13,0 | 2 | 8,3 | 22,05 | 22,05 |  | 2 |  |  | 13,0 |  |
| 202 | 11,7 | 1,5 | 7,2 | 28,32 | 28,32 |  | 1 |  | 0,5 | 11,7 |  |
| 202-1 | 11,9 | 1 | 2 | 3,0 | 3,0 |  | 2 |  |  | 11,9 |  |
| 202-2 | 28,6 | 3 | 7,8 | 22,86 | 22,86 |  | 2 |  |  | 28,6 |  |
| 203 | 21,3 | 2 | 9,3 | 36,64 | 36,64 |  | 2 | 12 |  | 21,3 |  |
| 205 | 97,8 | 3 | 28,3 | 86,2 | 86,2 |  |  | 4 | 97,8 | 97,8 |  |
| 208 | 9,4 | 1 | 5,2 | 17,3 | 17,3 |  |  |  |  | 9,4 |  |
| 209 | 16,9 | 1 | 17,6 | 52,67 | 52,67 |  |  |  |  | 16,9 |  |
| 211 | 101,5 | 2 | 14,2 | 59,9 | 59,9 |  |  |  | 0,5 | 101,5 |  |
| 211-1 | 8,1 | 1 | 2,1 | 8,83 | 8,83 |  |  | 2,7 |  | 8,1 |  |
| 212 | 10,8 | 1 | 3,2 | 21,13 | 21,13 |  |  |  |  | 10,8 |  |
| 213 | 12,9 | 2 | 8,3 | 41,1 | 41,1 |  |  |  |  | 12,9 |  |
| 214 | 14,9 | 1,5 | 10,8 | 48,68 | 48,68 |  |  |  |  | 14,9 |  |
| 215 | 16,6 | 2 | 24,6 | 59,38 | 59,38 |  |  | 3 |  | 16,6 |  |
| 216 | 20,7 | 2 | 15,8 | 52,3 | 52,3 |  |  |  |  | 20,7 |  |
| 217 | 7,8 | 1 | 15,2 | 30,4 | 30,4 |  |  |  |  | 7,8 |  |
| 225 | 20,5 | 2 | 16,2 | 41,6 | 41,6 |  | 4 |  | 0,75 | 20,5 |  |
| 226 | 14,6 | 1,5 | 13,8 | 40,37 | 40,37 |  |  |  | 0,75 | 14,6 |  |
| 227 | 10,2 | 1 | 7,7 | 25,3 | 25,3 |  | 1 |  | 0,25 | 10,2 |  |
| 227-1 | 15,4 | 1 | 7,1 | 30,83 | 30,83 |  |  | 3 |  | 15,4 |  |
| 228 | 10,5 | 1 | 5,5 | 35,9 | 35,9 |  | 1 | 3 | 0,5 | 10,5 |  |
| 229 | 14,2 | 1 | 14,6 | 39,57 | 39,57 |  |  |  |  | 41,8 |  |
| 229-1 | 41,8 | 3 | 18,2 | 52,12 | 52,12 |  | 1 |  | 0,5 | 41,8 |  |
| 229-2 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 230-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 232 | 17,1 | 1 | 15 | 43,41 | 43,41 |  | 2 |  |  | 17,1 |  |
| 232-1 | 25,5 | 2 | 6,5 | 38,11 | 38,11 |  | 1 |  |  | 25,5 |  |
| 501 | 21,1 | 2 | 9,8 | 36,27 | 36,27 |  |  | 3,4 | 21,1 |  |  |
| 501-1 | 14 | 1 | 2,2 | 8,4 | 8,4 |  |  | 2,1 |  | 14 |  |
| 502-2 | 38,2 | 2 | 4,6 | 25,58 | 25,58 |  |  | 3,9 |  | 38,2 |  |
| 502-3 | 25,9 | 1,5 | 3,3 | 13,8 | 13,8 |  |  | 4,3 |  | 25,9 |  |
| 507 | 16,1 | 1 | 8,1 | 26,5 | 26,5 |  | 2 | 4,6 |  | 16,1 |  |
| 508 | 19,4 | 1,5 | 6,9 | 27,6 | 27,6 |  | 5 | 4,9 |  | 19,4 |  |
| 509 | 20 | 3 | 4,9 | 27,8 | 27,8 |  |  |  | 20 | 20 |  |
| 510 | 19,6 | 3 | 5,7 | 28,9 | 28,9 |  | 1 |  |  | 19,6 |  |
| 511 | 15,8 | 1 | 12,3 | 39,5 | 39,5 |  |  |  |  | 15,8 |  |
| 512 | 19,7 | 1 | 5 | 28 | 28 |  | 2 |  |  | 19,7 |  |
| 513 | 19,9 | 1 | 6 | 28,1 | 28,1 |  |  |  |  | 19,9 |  |
| 515 | 21,2 | 1 | 11,8 | 43,09 | 43,09 |  |  | 6 |  | 21,2 |  |
| 516 | 26,5 | 2 | 19,7 | 35,44 | 35,44 | 29,9 |  |  |  | 26,5 |  |
| 517 | 24,9 | 2 | 23,8 | 78,09 | 78,09 |  |  |  |  | 24,9 |  |
| 518 | 33,4 | 3 | 22,9 | 52,17 | 52,17 | 41,72 |  |  |  | 33,4 |  |
| 519 | 12,8 | 1 | 11,7 | 15 | 15 | 25,8 |  |  |  | 12,8 |  |
| 522 | 22,5 | 2 | 7,8 | 41,06 | 41,06 |  |  |  |  | 22,5 |  |
| 523 | 12,8 | 1 | 4 | 34,34 | 34,34 |  |  | 4 |  | 12,8 |  |
| 523-1 | 32,3 | 2 | 3,5 | 24 | 24 |  | 7 |  | 32,3 | 32,3 |  |
| 523-3 |  |  |  | нет | нет |  | 3 |  |  |  |  |
| 524 | 9,7 | 1 | 3 | 26,38 | 26,38 |  |  | 4,5 |  | 9,7 |  |
| 524-1 | 89,8 | 4 | 13,3 | 68,37 | 68,37 |  |  |  |  | 89,8 |  |
| 525 | 8,5 | 1 | 2 | 22,74 | 22,74 |  |  |  |  | 8,5 |  |
| 527 | 11,8 | 1 | 6,6 | 31,01 | 31,01 |  | 3 |  |  | 11,8 |  |
| 528 | 12,1 | 1 | 8,2 | 30,97 | 30,97 |  | 2 |  |  | 12,1 |  |
| 528-1 | 70,9 | 4 | 17,9 | 84,37 | 84,37 |  | 3 |  | 0,5 | 70,9 |  |
| 529 | 10,3 | 1 | 3,1 | 24,66 | 24,66 |  | 2 |  |  | 10,3 |  |
| 530 | 10,4 | 1 | 3 | 23,64 | 23,64 |  |  |  |  | 10,4 |  |
| 531 | 10,2 | 1 | 2,5 | 26,9 | 26,9 |  |  |  |  | 10,2 |  |
| 532 | 10,2 | 1 | 2,8 | 26,9 | 26,9 |  |  |  |  | 10,2 |  |
| 531-1 | 31 | 2 | 7,6 | 32,95 | 32,95 |  |  | 1,5 |  | 31 |  |
| 531-2 | 18,5 | 2 | 2,7 | 19,05 | 19,05 |  | 1 |  |  | 18,5 |  |
| 533 | 15,4 | 2 | 9,5 | 32,24 | 32,24 |  |  |  |  | 15,4 |  |
| 533-1 | 32,6 | 3 | 5,5 | 24,12 | 24,12 |  | 2 |  |  | 32,6 |  |
| 533-2 | 14,1 | 1 | 4,6 | 18,4 | 18,4 |  |  |  |  | 14,1 |  |
| 601 | 18,5 | 2 | 9,5 | 34,9 | 34,9 |  |  |  |  | 18,5 |  |
| 601а | 10,7 | 1 | 1 | 8 | 8 |  |  |  | 0,5 | 10,7 |  |
| 601-1 | 77,6 | 3 | 7,9 | 34,1 | 34,1 |  |  |  | 1 | 77,6 |  |
| 601-2 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 601-3 | 66,9 | 3 | 3,6 | 17 | 17 |  | 2 |  | 0,25 | 66,9 |  |
| 605 | 10,2 | 1 | 1,7 | 9,9 | 9,9 |  | 2 |  | 0,5 | 10,2 |  |
| 605-1 | 34,4 | 2 | 4,3 | 19,85 | 19,85 |  | 2 |  |  | 34,4 |  |
| 606 | 10,2 | 1 | 5 | 22,9 | 22,9 |  | 2 |  |  | 10,2 |  |
| 607 | 10 | 1 | 5 | 23,2 | 23,2 |  |  | 5,8 |  | 10 |  |
| 607-1 | 94,7 | 3 | 11 | 46 | 46 |  |  |  | 2 | 94,7 |  |
| 608 | 20,9 | 2 | 13,5 | 44,63 | 44,63 |  |  | 8 |  | 20,9 |  |
| 610 | 24,9 | 2 | 20 | 63,76 | 63,76 |  |  | 5 | 24,9 | 24,9 |  |
| 611 | 31,7 | 3 | 22,5 | 79,34 | 79,34 |  |  |  |  | 31,7 |  |
| 612 | 27,7 | 3 | 29,1 | 73,18 | 73,18 |  |  |  |  | 27,7 |  |
| 614 | 11,7 | 1 | 12,8 | 42,79 | 42,79 |  |  |  |  | 11,7 |  |
| 614 с/у | 3,1 |  |  | 3,7 | 3,7 |  |  |  |  | 3,1 |  |
| 615 | 16,9 | 1 | 8,6 | 38,82 | 38,82 |  |  |  |  | 16,9 |  |
| 616 | 19,3 | 2 | 14,7 | 41,74 | 41,74 |  |  |  |  | 19,3 |  |
| 617 | 22 | 2 | 10 | 36,47 | 36,47 |  |  |  |  | 22 |  |
| 617-1 | 22,2 | 2 | 5,8 | 24,25 | 24,25 |  |  |  | 0,25 | 22,2 |  |
| 618 | 32 | 2 | 6 | 26,37 | 26,37 |  |  |  |  | 32 |  |
| 618-1 | 22,2 | 2 | 10,7 | 41,54 | 41,54 |  | 2 | 4,9 | 0,75 | 22,2 |  |
| 619 | 8,4 | 1 | 4,6 | 22,5 | 22,5 |  | 2 |  |  | 8,4 |  |
| 619-1 | 32 | 2 | 3 | 18,8 | 18,8 |  |  |  | 0,5 | 32 |  |
| 620 | 10,6 | 1 | 4,8 | 24,54 | 24,54 |  |  |  |  | 10,6 |  |
| 620-1 | 41,5 | 3 | 7,8 | 34,43 | 34,43 |  | 1 |  | 41,5 | 41,5 |  |
| 621 | 10,6 | 1 | 5,6 | 24 | 24 |  |  |  | 10,9 | 10,6 |  |
| 621-1 | 43 | 2 | 3 | 19,9 | 19,9 |  |  |  | 0,75 | 43 |  |
| 622 | 10,4 | 1 | 2 | 9,08 | 9,08 |  | 1 | 6,6 |  | 10,4 |  |
| 622-1 | 43,3 | 3 | 9 | 38,66 | 38,66 |  |  |  | 0,75 | 43,3 |  |
| 623 | 16,2 | 1 | 5,6 | 25,9 | 25,9 |  | 2 |  |  | 16,2 |  |
| 624 | 15,4 | 1 | 7,7 | 32,35 | 32,35 |  |  |  |  | 15,4 |  |
| 624-1 | 46,3 | 3 | 6,8 | 27,35 | 27,35 |  |  |  |  | 46,3 |  |
| 624-2 | 18,3 | 1 | 4,5 | 19,29 | 19,29 |  |  | 4,9 | 0,75 | 18,3 |  |
| 701-2 | 43,4 | 3 | 6,6 | 28,25 | 28,25 |  |  |  |  | 43,4 |  |
| 702 | 12,8 | 2 | 7,3 | 28,82 | 28,82 |  |  |  |  | 12,8 |  |
| 702-1 | 43,4 | 3 | 5,5 | 25,55 | 25,55 |  |  |  |  | 43,4 |  |
| 702-2 | 34,7 | 2 | 4 | 20,17 | 20,17 |  |  |  |  | 34,7 |  |
| 706 | 10 | 1 | 4,9 | 22,8 | 22,8 |  |  |  |  | 10 |  |
| 706-1 | 30,3 | 2 | 3,8 | 16,78 | 16,78 |  |  |  | 30,3 | 30,3 |  |
| 707 | 9,9 | 1 | 5,8 | 22,61 | 22,61 |  |  |  |  | 9,9 |  |
| 707-1 | 10,5 | 1 | 3,7 | 13,77 | 13,77 |  |  |  |  | 10,5 |  |
| 707-2 | 59,8 | 3 | 5,2 | 20,87 | 20,87 |  |  |  | 59,8 | 59,8 |  |
| 708 | 10 | 1 | 6,6 | 22,5 | 22,5 |  |  |  |  | 10 |  |
| 709 | 20,9 | 2 | 15,7 | 47,89 | 47,89 |  |  |  |  | 20,9 |  |
| 710 | 19,7 | 2 | 8,4 | 30,76 | 30,76 |  |  |  |  | 19,7 |  |
| 711 | 19,5 | 2 | 11,8 | 37,75 | 37,75 |  |  | 4,2 |  | 19,5 |  |
| 718 | 19,5 | 2 | 13,8 | 40,44 | 40,44 |  | 1 | 6,5 |  | 19,5 |  |
| 720 | 14,5 | 1 | 14,6 | 42,83 | 42,83 |  |  |  |  | 14,5 |  |
| 720-1 | 42,5 | 3 | 6,4 | 22,5 | 22,5 |  |  |  |  | 42,5 |  |
| 724 | 14,8 | 1 | 18,6 | 40,75 | 40,75 |  |  |  |  | 14,8 |  |
| 724-1 | 15,3 | 1 | 3,1 | 12,2 | 12,2 |  |  |  |  | 15,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,6 |  |  |
| 724-3 | 111,6 | 4 | 28,9 | 105,59 | 105,59 |  |  | 5,7 |  | 111,6 |  |
| 725 | 11,5 | 1 | 5,7 | 28,91 | 28,91 |  |  | 3,8 |  | 11,5 |  |
| 726 | 12,1 | 1 | 3,9 | 23,5 | 23,5 |  | 2 |  |  | 12,1 |  |
| 726-1 | 32,6 | 3 | 15,8 | 50,69 | 50,69 |  |  |  | 0,25 | 32,6 |  |
| 727 | 10,5 | 1 | 6,8 | 24,52 | 24,52 |  |  |  |  | 10,5 |  |
| 727-1 | 18,5 | 2 | 4,7 | 22,74 | 22,74 |  | 1 |  |  | 18,5 |  |
| 728 | 10,5 | 1 | 6,1 | 26,9 | 26,9 |  |  | 2,5 |  | 10,5 |  |
| 728-1 | 19 | 2 | 4,5 | 20,19 | 20,19 |  |  |  |  | 19 |  |
| 728-2 | 18,8 | 2 | 3,9 | 20,43 | 20,43 |  |  |  |  | 18,8 |  |
| 729 | 15,2 | 1 | 7,7 | 32,09 | 32,09 |  |  |  |  | 15,2 |  |
| 729-1 | 48,2 | 4 | 5,7 | 33,35 | 33,35 |  | 1 |  |  | 48,2 |  |
| 802 | 19,2 | 2 | 10,8 | 40,91 | 40,91 |  |  |  |  | 19,2 |  |
| 803 | 29,4 | 3 | 15,5 | 52,28 | 52,28 |  | 2 | 4 |  | 29,4 |  |
| 803-1 | 29 | 3 | 25,2 | 55,6 | 55,6 |  |  |  |  | 29 |  |
| 804 | 35,5 | 3 |  | 19,07 | 19,07 |  |  | 8,2 |  | 35,5 |  |
| 804-1 | 6 | 1 | 3,6 | 13,1 | 13,1 |  |  |  |  | 6 |  |
| 804-2 | 6 | 1 | 1,2 | 5,54 | 5,54 |  |  |  |  | 6 |  |
| 805 | 23,4 | 2 | 10,6 | 39,7 | 39,7 |  |  |  |  | 23,4 |  |
| 808 | 14,4 | 1 | 18,6 | 45,41 | 45,41 |  | 1 | 8,2 | 14,4 | 14,4 |  |
| 809 | 22,8 | 2 | 15,8 | 44,44 | 44,44 |  |  |  |  | 22,8 |  |
| 810 | 18,1 | 2 | 6,6 | 28,34 | 28,34 |  |  | 3 |  | 18,1 |  |
| 811 | 15,9 | 1 | 7 | 27,16 | 27,16 |  |  |  |  | 15,9 |  |
| 812 | 19,8 | 1 | 10,8 | 37,85 | 37,85 |  |  |  |  | 19,8 |  |
| 816 | 46,7 | 4 | 17,5 | 48,6 | 48,6 |  |  |  |  | 46,7 |  |
| 817 | 58,7 | 4 | 25,8 | 70,18 | 70,18 |  |  |  |  | 58,7 |  |
| 818 | 61,2 | 4 | 25,8 | 68,29 | 68,29 |  |  |  |  | 61,2 |  |
| 819 | 38,1 | 3 | 11,8 | 38,1 | 38,1 |  |  |  |  | 38,1 |  |
| 822 | 20 | 2 | 12,8 | 42,49 | 42,49 |  | 2 |  |  | 20 |  |
| 823 | 46,9 | 4 | 28,7 | 72,55 | 72,55 |  |  |  |  | 46,9 |  |
| 824 | 13,8 | 1 | 9,6 | 33,89 | 33,89 |  |  |  | 13,8 | 13,8 |  |
| 825 | 15,9 | 1 | 10,9 | 39,75 | 39,75 |  | 2 |  |  | 15,9 |  |
| 826 | 51,7 | 4 | 28,5 | 76,28 | 76,28 |  | 1 | 3 | 51,7 | 51,7 |  |
| 827 | 12,6 | 1 | 7,7 | 31,56 | 31,56 |  |  |  | 12,6 | 12,6 |  |
| 830 | 28,8 | 8 | 35,9 | 84,8 | 84,8 |  | 4 |  |  | 28,8 |  |
| 831 | 19,4 | 2 | 19,6 | 57,3 | 57,3 |  |  |  |  | 19,4 |  |
| 832 | 10,4 | 1 | 7,6 | 33,35 | 33,35 |  |  |  | 1 | 10,4 |  |
| 833 | 23,6 | 2 | 13,6 | 45,76 | 45,76 |  | 2 |  |  | 23,6 |  |
| 834 | 35,6 | 3 | 14,4 | 55,25 | 55,25 |  |  |  |  | 35,6 |  |
| 835 | 16,7 | 2 | 10,6 | 41,07 | 41,07 |  |  |  | 1,5 | 16,7 |  |
| 836 | 26,6 | 2 | 13,8 | 50,42 | 50,42 |  |  | 4,5 |  | 26,6 |  |
| 837 | 23,7 | 3 | 25,5 | 73,53 | 73,53 |  |  |  |  | 23,7 |  |
| 838 | 12 | 1 | 12,7 | 36,25 | 36,25 |  |  |  |  | 12 |  |
| c/у | 6 |  | 1,2 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 |  |
| 839 | 20,2 | 2 | 16,5 | 55,66 | 55,66 |  |  |  | 20,2 | 20,2 |  |
| 840 | 21,4 | 2 | 25,8 | 70 | 70 |  |  |  |  | 21,4 |  |
| 841 | 43 | 4 | 5,9 | 21,79 | 21,79 |  | 2 |  | 1,5 | 43 |  |
| 842 | 14,9 | 1 | 6,6 | 32,36 | 32,36 |  |  | 2 |  | 14,9 |  |
| 901 | 59,4 | 5 | 22,5 | 66,49 | 66,49 |  |  |  |  | 59,4 |  |
| 902 | 29,9 | 3 | 7,3 | 35,99 | 35,99 |  |  |  |  | 29,9 |  |
| 903 | 28,6 | 3 | 8,1 | 39,78 | 39,78 |  |  |  |  | 28,6 |  |
| 904 | 46,2 | 4 | 27,8 | 64,16 | 64,16 |  |  |  |  | 46,2 |  |
| 904-1 | 12,6 | 1 | 2,2 | 11,9 | 11,9 |  |  |  |  | 12,6 |  |
| 907 | 63,2 | 3 | 24,8 | 67,75 | 67,75 |  |  |  |  | 63,2 |  |
| 909-1 | 5,5 | 1 | 1,2 | 5,5 | 5,5 |  |  |  |  | 5,5 |  |
| 9 эт., холл | 68,3 | 1 | 38,8 | 68,3 | 68,3 |  |  |  |  | 68,3 |  |
| Итого | 4256,2 | 323,5 | 1780,7 | 6114,44 | 6114,44 | 97,42 | 99 | 157,7 | 485,4 | 4262,7 | 2,7 |

Является конкурентным фактором (не ценовой критерии)