Федеральное государственное унитарное предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ

«Изготовление, и монтаж переборок одноотсечного блока реакторного отсека утилизированной атомной подводной лодки зав. № 611».

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2014 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2014 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2014 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Мурманск, 2014 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Общие положения.

  - Название работы (предмет договора): «Изготовление и монтаж переборок одноотсечного блока утилизированной атомной подводной лодки  зав. № 611».

  - Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»), в лице исполняющего обязанности директора Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» филиала федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «РосРАО») Пантелеева Валерия Николаевича, действующего на основании доверенности № 23/Ф-08 от 19.08.2014.

  - Сроки выполнения работ: не позднее 27 ноября 2014 года.

- Цель выполняемых работ и их назначение.

  - Основной целью работы является формирование одноотсечного блока реакторного отсека утилизированной атомной подводной лодки (РО УАПЛ) для размещения на долговременное хранение на ПДХ РО Сайда.

В результате выполнения работ, согласно настоящему техническому заданию, должны быть изготовлены дополнительные переборки, выполнена их доставка в отделение Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» (ЗАТО Александровск, Мурманская область), подготовлен монтажный район, выполнен монтаж и сварка в соответствии с требованиями чертежа, выполнен контроль сварных швов, проведены воздушные испытания межпереборочного пространства.

  - Для достижения указанной цели Подрядчиком должны быть решены следующие задачи и вопросы:

- Разработана необходимая технологическая документация и произведена закупка необходимых материалов;

- Изготовлены переборки;

- Выполнена их доставка в отделение Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» (ЗАТО Александровск, Мурманской области) и передача СЗЦ «СевРАО» - филиалу ФГУП «РосРАО» для грунтовки внутренних поверхностей;

- Выполнена подготовка монтажных районов, в том числе подрезка корпусных конструкций;

- Выполнен монтаж и сварка переборок;

- Выполнен контроль сварных швов в соответствии с прилагаемой документацией, в том числе воздушным давлением межпереборочного пространства с изготовлением и монтажом штуцеров и их последующим глушением.

- Выполнены организационные и технические мероприятия по обеспечению радиационной безопасности персонала в течение  всего периода выполнения работ;

- Обеспечены перемещения грузов, в том числе и в отделении Сайда-Губа.

  - В обеспечение работ Подрядчика Заказчик:

- производит демонтаж смежных отсеков блока РО УАПЛ;

- проводит воздушные испытания реакторного отсека до монтажа переборок с выдачей извещения Подрядчику о герметичности РО;

- выполняет окраску основных переборок.

- Исходные данные для проведения работ.

  - Блок РО УАПЛ зав. № 611, является источником ионизирующего излучения закрытого типа, размещен на стапельной плите ПДХ РО «Сайда» (ЗАТО Александровск, Мурманская область).

  - Постели или кондукторы, необходимые для сборки металлоконструкций, у Подрядчика имеются в наличии.

  - Оборудование для обработки металлопроката (линия обработки металла, машина автоматизированной тепловой резки) у Подрядчика имеются в наличии.

  - Необходимая техника для перемещения изготовленных крупногабаритных секций у Подрядчика есть в наличии.

- Этапы и состав работ.

  - Работы проводятся в один этап.

| № п/п | Наименование этапа | Срок | Отчетные документы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изготовление и монтаж переборок одноотсечного блока утилизированной атомной подводной лодки зав. № 611. | до 27 ноября 2014 г. | 1. Акт сдачи – приемки работ. 2. Технический акт. 3. Карты раскроя. 4. Документы, подтверждающие качество примененных материалов, квалификацию производственного персонала, полноты и качества сборочных и сварочных работ. 5. Транспортные накладные 6. Товарная накладная по форме ТОРГ-12. 7. Акт проведения испытания блока на герметичность. 8. Фотодокументы |
| 1.1 | Металлопрокат получен. Карты раскроя разработаны. Раскрой металла произведен. Закладная секция изготовлена. |  |  |
| 1.2. | Переборки изготовлены, доставлены в отделение Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО». |  |  |
| 1.3. | Завершены монтаж и сварка переборок. Проведены воздушные испытания. |  |  |

  - Работы выполняются по технологии Подрядчика, согласованной с Заказчиком.

- Основные требования к проведению работ.

  - Технические требования на выполнение работ.

Изготовление переборок должно осуществляться в соответствии с проектной документацией, требований руководящих документов, правовых нормативных актов, нормативной документации.

  - Подрядчик должен:

- иметь лицензию ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

- иметь лицензию ГК «Росатом» на осуществление деятельности по использованию радиоактивных материалов при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях;

- наличие опыта выполнения аналогичных работ не менее трёх лет на сумму заключенных договоров не менее 3 540 000,00 рублей;

- иметь персонал категории А, допущенный к работам с РВ и ИИИ по медицинским показаниям, необходимый для выполнения демонтажных, сборочных и сварочных работ на блоке РО УАПЛ зав. № 611, следующих специальностей:

- сварщик - не менее 4 ч-к;

- слесарь-ремонтник - не менее 6 ч-к.

- иметь персонал:

-  инженер по качеству сварки – не менее 1 ч-к;

- инженер-конструктор - не менее 1 ч-к;

- Требования к надежности.

При выполнении работ в соответствии с настоящим техническим заданием Подрядчик обеспечивает:

- выполнение технических требований действующей нормативной и конструкторской документации;

- контроль полноты и качества работ и их приемку;

- оформление актов приемки завершенных работ по каждому этапу согласно настоящему техническому заданию.

Примечание: При отступлении от требований конструкторской документации, такие отступления согласовываются с проектантом и Заказчиком.

- Требования к обеспечению безопасности, охраны здоровья и окружающей среды.

При выполнении работ должны соблюдаться требования законодательства РФ и отраслевой нормативно – технической документации в области:

- промышленной и пожарной безопасности;

- радиационной безопасности;

- экологической безопасности, промсанитарии и охраны окружающей среды;

- техники безопасности и охраны здоровья персонала;

- Качество работ и гарантийные обязательства.

  - Работы в объеме настоящего Технического задания должны быть выполнены в соответствии:

- с действующими нормативными документами, регламентирующими состав и качество выполняемых работ;

- техническими требованиями, изложенными в конструкторской документации;

  - Качество выполняемых Подрядчиком работ должно подтверждаться пооперационными приемками документально и последующим осуществлением приемки представителем ГК «Росатом.

  - Гарантийный срок на выполняемые работы – 24 месяца. Отсчет гарантийного срока начинается с момента окончания работ и подписания акта выполненных работ Заказчиком.

  - Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.

- Приемка работ

  - Приемка работ по этапам производится подписанием двухсторонних актов сдачи-приемки работ Заказчиком и Подрядчиком. Основанием для подписания является предъявление оформленных документов согласно разделу 4 Технического задания, подтверждающих ход и результаты выполнения работ.

- Требования по обеспечению сохранения государственной тайны и конфиденциальности при выполнении работы.

  - Требования по обеспечению сохранения государственной тайны при выполнении работы по настоящей теме - в соответствии с Законом Российской Федерации от 21.07.1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации. Наличие у Подрядчика лицензии ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

  - Открытая публикация данных, полученных в ходе выполнения настоящей работы, в полном объеме не предусматривается. Публикация отдельных данных, полученных в результате проведения работ, будет осуществляться на основании результатов экспертизы, проведенной в установленном порядке, и получения разрешения на информационный обмен.

Приложение:

- Комплект РКД