ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
для размещения заказа на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Стрельбище. Здание учебного класса».
Проектом предусматривается: Устройство фундаментов по КТП- 100-10/0,4, устройство свайного фундамента и монолитного ростверка под здание учебного класса, устройство проездов и подходов к зданию учебного класса.
1. Перечень и объемы основных строительных работ.
	Раздел ГП

	№ п.п.
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество

	1
	3
	4

	1
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
(1000 м3 грунта)
	0.03


	2
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (растит. грунт)
(1000 м3 грунта)
	0.03


	3
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 7 км, класс груза I
(т)
	42


	4
	Работа на отвале, группа грунтов 1
(1000 м3 грунта)
	0.03


	5
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 (выемка)
(1000 м3 грунта)
	0.014


	6
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-07
(1000 м3 грунта)
	0.014


	7
	Планировка откосов и полотна выемок механизированным способом, группа грунтов 3
(1000 м2 спланированной площади)
	0.079


	8
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) 2 группа грунтов (ранее разработанный 3гр. грунт)  (Устройство насыпи)
(1000 м3 грунта)
	0.014


	9
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-06
(1000 м3 грунта)
	0.014


	10
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 (недостающий грунт для насыпи с 20 пл.)
(1000 м3 грунта)
	0.0485


	11
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 10 км, класс груза I (с 20 пл.)
(т)
	94.575


	12
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
(1000 м3 грунта)
	0.0485


	13
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2
(1000 м3 грунта)
	0.0485


	14
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-06
(1000 м3 грунта)
	0.0485


	15
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (устройство насыпи под тротуар)
(100 м3 грунта)
	0.015


	16
	Планировка откосов и полотна насыпей механизированным способом, группа грунтов 2
(100 м2 спланированной площади)
	2.45


	17
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных
(1000 м2 основания)
	0.018


	18
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: двухслойных, верхний слой 10 см
(1000 м2 основания или покрытия)
	0.018


	19
	Каменная пыль  (расход каменной пыли 1,23м3 на 1м3 )
(м3)
	2.214


	20
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы
(100 м3 материала основания (в плотном теле))
	0.543


	21
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 1 км, класс груза I (3км-2км=1км)
(т)
	108.6


	22
	Стоимость дресвы
(м3)
	68.418


	23
	Устройство  покрытий из каменной пыли толщ.  10 см
(1000 м2 основания или покрытия)
	0.181


	24
	Каменная пыль  (расход каменной пыли 1,23м3 на 1м3 )
(м3)
	22.263



	Раздел АР

	№ п.п.
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество

	1
	3
	4

	1
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
(100 м3 грунта)
	0.12


	2
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
(100 м3 грунта)
	0.01


	3
	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2
(100 м3)
	0.11


	4
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 7 км, класс груза I
(т)
	21.45


	5
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
(1000 м3 грунта)
	0.011


	6
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных
(1 м3 подстилающего слоя)
	1.2

	7
	Устройство бетонной подготовки
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)
	0.012


	8
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В15 (М200)
(м3)
	1.3

	9
	Установка блоков стен подвалов массой: более 1,5 т
(100 шт. сборных конструкций)
	0.02


	10
	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78): ФБС24-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,815 м3, расход арматуры 2,36 кг/
(шт.)
	2

	11
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (трубы диам 100мм)
(1 т)
	0.0324


	12
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода: 100 мм, толщина стенки 4 мм
(м)
	9


	13
	Засыпка щебнем
(1 м3 подстилающего слоя)
	5

	14
	Устройство отмостки из бетона М200
(1 м3 подстилающего слоя)
	1.6


	15
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В15 (М200)
(м3)
	1.7


	Раздел КЖ

	№ п.п.
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество

	1
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
(1000 м3 грунта)
	0.022

	2
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунт растительного слоя (земля, перегной)
(т)
	30.8

	3
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 1 км, класс груза I
(т)
	30.8

	4
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
(1000 м3 грунта)
	0.022

	5
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3
(1000 м3 грунта)
	0.1

	6
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3
(1000 м3 грунта)
	0.086

	7
	Доработка грунта вручную, группа грунтов: 3
(100 м3 грунта)
	0.07

	8
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
(100 м3 грунта)
	0.05

	9
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
(1000 м3 грунта)
	0.081

	10
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
(100 м3 уплотненного грунта)
	0.81

	11
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 7 км, класс груза I
(т)
	195

	12
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
(1000 м3 грунта)
	0.1

	13
	Бурение скважин диаметром до 450 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 3
(1 м скважины)
	76


	14
	Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром: до 80 см
(1 м3 бетона полости сваи)
	9,5


	15
	Надбавка по водонепроницаемости (W) за каждые 2 кгс/см2 давления воды до 4
(м3)
	9.69

	16
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
(1 т)
	0.66

	17
	Уплотнение грунта: щебнем
(100 м2 площади уплотнения)
	0.4

	18
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных
(1 м3 подстилающего слоя)
	14

	19
	Устройство поясов: в опалубке
(100 м3 железобетона в деле)
	0,277


	20
	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
(м3)
	28.12

	21
	Надбавка по водонепроницаемости (W) за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4
(1 м3 бетона в плотном теле)
	28.12

	22
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 12 мм
(т)
	0,135


	23
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 8 мм
(т)
	0,03


	24
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 8 мм
(т)
	0.03

	25
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 12 мм
(т)
	0.135

	26
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумно-полимерной мастикой  в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
(100 м2 изолируемой поверхности)
	0.93

	27
	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя
(100 м2 изолируемой поверхности)
	0.45

	28
	Унифлекс ТПП
(м2)
	110

	29
	Уплотнение грунта: щебнем
(100 м2 площади уплотнения)
	1.07

	30
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных
(1 м3 подстилающего слоя)
	37.5

	31
	Устройство подстилающих слоев: керамзитобетонных
(1 м3 подстилающего слоя)
	21.4

	32
	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В3,5 (М50)
(м3)
	21.83

	33
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой
(100 м2 изолируемой поверхности)
	1.07

	34
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой
(100 м2 изолируемой поверхности)
	1.07

	35
	Унифлекс ТПП
(м2)
	248.2

	36
	Устройство корыта под  отмостку
(100 м3 грунта)
	0.075

	37
	Уплотнение грунта щебнем, толщ.60мм
(100 м2 площади уплотнения)
	0.6

	38
	Устройство отмостки из бетона М200
(1 м3 подстилающего слоя)
	7,5


	39
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40 мм, класс В15 (М200)
(м3)
	7.65

	40
	Надбавка по водонепроницаемости (W) за каждые 2 кгс/см2 давления воды до 4
(м3)
	7.65

	41
	Уплотнение грунта щебнем, толщ.60мм
(100 м2 площади уплотнения)
	0.025

	42
	Устройство ж/б крыльца из бетона М200
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)
	0,0065


	43
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В15 (М200)
(м3)
	0.66

	44
	Надбавка по водонепроницаемости (W) за каждые 2 кгс/см2 давления воды до 4
(м3)
	0.66

	45
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 8 мм
(т)
	0.014

	46
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 8 мм
(т)
	0.014

	47
	Установка закладных деталей весом: до 20 кг
(1 т)
	0,0264


	48
	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм
(100 м2 покрытия)
	0.023

	49
	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01
(100 м2 покрытия)
	0.023

	50
	Устройство покрытий из  плиток: бетонных, цементных или мозаичных
(100 м2 покрытия)
	0.023

	51
	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки: 300, толщина 20 мм
(м2)
	2.4

	52
	Клей Церезит СМ-16 (расход 4,2кг/м2)
(кг)
	9,66



Срок гарантии на выполняемые работы должен составлять не менее 24 месяцев со дня утверждения Акта приёмки законченного строительством объекта.
Подрядчик обязан выполнять строительно-монтажные работы в полном соответствии с проектно-сметной документацией, технической частью, ПУЭ,  ГОСТ, ТУ, регламентами, строительными нормами и правилами и другими нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации.

По завершении всех работ на объекте (либо этапа работ) за пять дней до начала приемки результатов завершенных работ, подрядчик передает заказчику исполнительную документацию, протоколы , акты испытаний оформленные в соответствии с требованиями действующих нормативов.

Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных работ в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных технической частью и проектной документацией, но связанных с  работами, предусмотренными технической частью и проектной документацией, или при прекращении потребности в предусмотренных  технической частью и проектной документацией части работ. При этом заказчик вправе не увеличивать стоимость работ пропорционально объему указанных дополнительных работ, а также вправе уменьшить стоимость работ при прекращении потребности в предусмотренных  технической частью и проектной документацией части работ. В случае, если стоимость работ, оборудования или материала не выделена в технической части и проектной документации отдельной строкой, считается что она включена   в стоимость подлежащего оплате соответствующего вида работ.

2. Требования к организации.
 Наличие свидетельства о саморегулируемой организации о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Наличие решения Ростехнадзора, подтверждающего право саморегулируемой организации выдавать свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов использования атомной энергии.

Соблюдение условий охраны труда и техники безопасности.

Участник должен иметь в собственности необходимое количество машин, специальной техники, механизмов, оборудования и производственную базу, позволяющих качественно, в полном объеме и в срок выполнить работы, предусмотренные проектной и конкурсной документацией, или иметь гарантированный доступ к указанному оборудованию на условиях проката, лизинга или аренды. База Участника должна размещаться не далее чем в 100 км от объекта (от г.Снежинска).

Участник должен иметь опыт выполнения аналогичных по характеру, объему и степени сложности работ в условиях данного климатического района, отработанную технологию выполнения работ и методы проведения специальных работ и испытаний.

Участник должен располагать собственным достаточным для выполнения работ руководящим инженерно-техническим персоналом, ресурсами рабочих и специалистов соответствующей квалификации или быть в состоянии предоставить услуги требуемых специалистов и трудовых ресурсов.

Участник должен иметь на своем предприятии структуру и систему контроля качества, соответствующую требованиям действующих нормативов РФ, необходимых специалистов и приборные комплексы для осуществления контроля качества выполнения работ.

Участник должен иметь достаточные финансовые средства, устойчивое финансовое положение и приемлемый уровень рентабельности. В случае необходимости Заказчик вправе навести справки в банках, обслуживающих Участника.

У Участника должна отсутствовать задолженность по начисленным налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Участник должен отсутствовать в реестрах недобросовестных поставщиков.

Участник должен иметь положительную деловую репутацию, в подтверждение чего Участник должен предоставить точные сведения по законченным или находящимся в процессе судебным разбирательствам за последние пять лет.

Участник не должен быть подвергнут процедуре ликвидации либо подвергнут процедуре банкротства.

Подрядчик в рамках договорной цены разрабатывает и согласовывает с заказчиком Проект производства работ (ППР) на объекте, График выполнения работ на объекте на весь период строительства, а также ежегодный и ежемесячный графики. К работам разрешается приступать при наличии утвержденного проекта производства работ, согласованного с Заказчиком. 

Режим работы персонала подрядчика на объекте определяется подрядчиком самостоятельно, но с учетом:

- соблюдения правил внутреннего распорядка предприятия, установленного Заказчиком;

- безусловного исполнения утвержденного графика выполнения работ, согласовываемого с Заказчиком.

3.Стоимость выполнения работ.

В стоимость лота включены все расходы, в том числе стоимость оборудования, материалов, командировочные расходы, перевозки, перебазировка механизмов, затраты на проживание, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи.
4.Оплата работ.

Без аванса, по факту выполнения работ. Расчеты производятся поэтапно ежемесячно (при условии устранения подрядчиком, выявленных в ходе приемки, недостатков) по счетам и счет-фактурам, выставленным на основании подписанных обеими сторонами актов приемки выполненных работ (форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3) в течение 15 банковских дней с момента получения счета.    
Задержка перечисления денежных средств за выполненные работы не является основанием для прекращения Подрядчиком работ на объекте. 
5.Особые условия.
Индивидуальные предприниматели, являющиеся гражданами Российской Федерации, и не проживающие на территории ЗАТО г. Снежинск, и юридические лица, не расположенные и не зарегистрированные на данной территории, могут принять участие в процедуре закупки при условии принятия органом местного самоуправления ЗАТО г. Снежинск положительного решения о допуске таких лиц к участию в совершении сделки (заключения договора строительного подряда, являющегося объектом процедуры закупки). 


Претенденты на участие в процедуре закупки, не проживающие и незарегистрированные на территории ЗАТО г. Снежинск должны заблаговременно (за 1 месяц) оформить въезд на территорию ЗАТО г.Снежинск.


Руководитель органов местного самоуправления г.Снежинск по согласованию с органами федеральной службы безопасности имеют право разрешить въезд таких индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц  на территорию ЗАТО.


Согласование предусматривает оформление допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, или к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную экологическую опасность.


Допуск оформляется в порядке, установленном Законом РФ от 21.07.93г. № 54851 «О государственной тайне».


Индивидуальным предпринимателям и представителям юридических лиц может быть отказано в оформлении допуска по основаниям, указанным в этом законе.


На претендентов в полном объеме распространяется действие Закона РФ от 14.07.1992г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» и Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (утв. Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996г. № 693).

13
6

