РАЗЪЯСНЕНИЕ

положений документации открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку германия кристаллического в слитках для нужд ОАО "Гиредмет" размещенной 25.07.2013г. на официальном сайте http://zakupki.gov.ru № 31300456317, на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru № 130725/0520/041 и на ЭТП ООО «Аукционный конкурсный дом» http://www.a-k-d.ru № AC 19804.

05 «августа» 2013г.

| № п/п | Ссылка на пункт, документации открытого аукциона, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений документации открытого аукциона | Разъяснение положений документации открытого аукциона |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Том 1 часть 1 раздел 7 «Техническая часть документации», пункт 1 | Разъяснения по величине удельного сопротивления. В технической части документации указано, что «Удельное сопротивление (223 °К) более 1000 Ом·см по всей длине слитка». Так как речь идет о чистом нелегированном продукте 6N, его природное удельное сопротивление около 50 Ом·см. Прошу уточнить величину удельного сопротивления. | Указанная в техническом задании величина ρ=1000 Ом·см (при 223 К) для германия 6N в производстве достижима (например, фирма Umicore, Бельгия) и не имеет ограничений в 50 Ом·см, связанных с физическими свойствами кристаллического германия. Основными условиями получения высокочистого кристаллического германия является используемая технология, которая обеспечивает максимальную чистоту по электрически активным примесям на всех операциях от получения тетрахлорида германия, чистого оксида германия, водородного восстановления оксида германия, зонной очистки и до получения продукции требуемого качества. В настоящее время в промышленности очень широко применяется поликристаллический зонноочищенный германий марок ГПЗ для оптических изделий с удельным сопротивлением от 5 до 40 Ом·см. Германий подобного качества для выполнения данной НИОКР покупать не требуется. |