Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на  ремонт профилактория для спецмашин с котельной на ПХРО (устройство вентиляции) для нужд Свердловского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

Техническое задание

на выполнение монтажных, пуско-наладочных, ремонтных работ

при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

по объекту: ПХРО Свердловского отделения филиала «Уральский территориальный округ »ФГУП «РосРАО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ.

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пусконаладочных работ, ремонтных работ при строительстве, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Цель проведения работ.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ.

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПОК

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ремонт профилактория для спецмашин с котельной на ПХРО (устройство вентиляции) |  |  |
| РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ |  |  |
| Подраздел 2.1Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем. |  |  |
| Дефектная ведомость №1, №2 утвержденная Директором Свердловского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» Шмаковым Н.А. (Приложение 1). Аттестат от 14.12.2012г ФЦЦС по ценообразованию в строительстве, выданный Поровициной Н.В. (Приложение 2). |  |  |
| РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ |  |  |
| Подраздел 3.1 Цель проведения работ. |  |  |
| Обеспечение удаления отработавших газов при ремонте и диагностике АТС. «Межотраслевые Правила по охране труда на автомобильном транспорте» п.2.1.5.12. Приложение к Постановлению Минтруда России от 12мая 2003г.№28. Акт от 26 июля 2001г.№15 контроля системы управления охраной труда (четвертая ступень) |  |  |
| Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ |  |  |
| Необходимые для выполнения услуг исходные данные представляются Заказчиком Исполнителю в установленном порядке. На работы по вентиляции в установленном порядке подготовить ПАСПОРТ вентиляционной системы согласно СП 73.13330. 2012 («Внутренние санитарно-технические системы» актуализированная версия СНиП 3.05.01-85) Москва 2012 Форма ведомости объемов работ № пп спецификации); Наименование видов работ; Единица измерения; Количество. Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов; 0,1649 окр(3,14*0,125*42;2)/100. Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм; м2; 16,49. Прокладка отводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов; 0,034 3,4/100. Отводы из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм; м2; 3,4. Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов; 0,023 2,3/100. Тройники из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм; м2; 2,3. Прокладка переходов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов; 0,043 4,3/100. Переходы из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм; м2; 4,3. Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР), номер 3, размер 200х200 мм; 1 решетка; 5. Решетка вентиляционная тип РВр1 200х200; шт.; 5. Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм; 1 зонт; 1. Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметром шахты 200 мм; шт.; 1. Установка вентиляторов канальных массой до 0,05 т; 1 вентилятор; 1. Вентилятор круглый канальный низкого давления из углеродистой стали; шт.; 1. Крепления для воздуховодов; т; 0,025 25/1000. Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм; 10 узлов; 0,1 1/10. Узлы прохода; шт.; 1. Решетка вентиляционная тип РВр1 200х200; шт.; 5. Строительные работы. Пробивка проемов в конструкциях из кирпича; 1 м3; 0,25. Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков воздуховодов мастикой вулканизирующейся тиоколовой; 100 м шва; 0,1 10/100. Ремонт штукатурки внутренних и наружней стены; 100 м2 отремонтированной поверхности; 0,045. Дистанционно управляемая вытяжная катушка ВДУ-125 52000/1,18; шт; 3. Прокладка воздуховодов и отводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,75 мм, периметром от 1100 до 1600 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов; 0,255 25,5/100. Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, периметром от 1100 до 1600 мм; м2; 25,5. Прокладка отводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,75 мм, периметром от 1100 до 1600 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов; 0,0392 3,92/100. Отводы из оцинкованной стали толщиной 0,75 мм, периметром от 1100 до 1600 мм; м2; 3,92. Прокладка переходов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,75 мм, периметром от 1100 до 1600 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов; 0,025 2,5/100. Переходы из оцинкованной стали толщиной 0,75 мм, периметром от 1100 до 1600 мм; м2; 2,5. Заглушка из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 1400 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов; 0,42 1,4*0,3. Крепления для воздуховодов; т; 0,05 50/1000. Установка узлов прохода 300х400 мм; 10 узлов; 0,1 1/10. Узлы прохода 300х400мм; шт.; 1. Установка вентиляторов канальных массой до 0,05 т; 1 вентилятор; 1. Вентилятор; шт.; 1. Пробивка проемов в конструкциях из кирпича; 1 м3; 0,45. Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков воздуховодов мастикой вулканизирующейся тиоколовой; 100 м шва; 0,12 12/100. Ремонт штукатурки внутренних и наружних стен; 100 м2 отремонтированной поверхности; 0,08. Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм; 1 шт.; 1. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А; 1 шт.; 4. Коробка кабельная соединительная или разветвительная; 1 шт.; 3. Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм; 100 м; 0,1 10/100. Короба пластмассовые: шириной до 40 мм; 100 м; 1,75 175/100. Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг; 100 м кабеля; 1,85 185/100. Кабель силовой с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг; 100 м; 1,85 185/100. Щит (шкаф); шт.; 1. Выключатели нагрузки I-63А; шт.; 4. Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке ВВГнг, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 2,5 мм2; 1000 м; 0,175 175/1000. Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке покрова ВВГнг, напряжением 0,66 Кв, число жил 4 и сечением 2,5 мм2; 1000 м; 0,01 10/1000. Разветвительная коробка У994; шт.; 3. Трубы поливинилхлоридные (ПВХ); м; 10. Кабель-канал (16х16); м; 45. Кабель-канал (40х26); м; 120. Кабель-канал (40х40); м; 10. Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2; 1000 м; 0,177 177/1000. Демонтаж Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм; 1 шт.; 1. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А; 1 шт.; 2. |
| РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |
| Таблица 3 Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов) № п/п; Обозначение; № инвентарный; Наименование; Кол-во листов. 1.; Дефектная ведомость №1, №2; Дефектная ведомость: Ремонт профилактория для спецмашин с котельной на ПХРО (устройство вентиляции); 5. 2.; Локальная смета № №1, №2; Локальная смета: Ремонт профилактория для спецмашин с котельной на ПХРО (устройство вентиляции); 10. |
| РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ |  |  |
| Свердловская обл., ГО Верхняя Пышма, в 3км. Восточнее п. Крутой (Пункт хранения радиоактивных отходов (ПХРО) Свердловского отделения филиала «Уральский территориальный округ») |  |  |
| РАЗДЕЛ 6. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ |  |  |
| Дата начала выполнения работ – с момента подписания договора; дата окончания работ – 20.12.2013 |  |  |
| РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ |  |  |
| Требования к качеству выполняемых работ согласно нормам и правилам, стандартам или Производство работ осуществляется в соответствии со СНиП, техническими нормами и правилами производства работ. |  |  |
| РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ |  |  |
| Гарантийный срок на требуемые работы - не менее 24 месяцев |  |  |
| РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ |  |  |
| Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-Ф3 от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-Ф3 от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»; - СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты; - Правила противопожарного режима в РФ (Постановление правительства России от 25 апреля 2012 г. №390). - РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». Перечень указанных нормативов подлежит уточнению для конкретной закупки. |  |  |
| РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ |  |
| Исполнитель ведет, а по завершении работ передает заказчику исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006, РД-11-05-2007. Исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Общие требования к результатам работ и порядку приемки строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Требования к составу и объему отчетной документации, в том числе исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006. |  |  |
| РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПОК |
| Участник процедуры закупки должен обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора, в том числе: - Наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство и имеющим право на выполнение работ: 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха |  |  |

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1. | ПХРО | Пункт хранения радиоактивных отходов |

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения |
| --- | --- |
| 1. | Дефектная ведомость №1, №2 |
| 3. | Локальная смета № 1, №2 |