ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА

ФГУП «АТОМФЛОТ»

УТВЕРЖДЕНО

Генеральный директор ________________________ В.В.Рукша «___» _______ 20__ года

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на выполнение водолазных работ по установке, демонтажу, герметизации кессона на днищевой части ПД-3 и обеспечению дежурства у борта плавдока в период выполнения ремонтных работ (номенклатурная группа №2.3 – водолазные работы) для нужд ФГУП «Атомфлот».

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Документация размещена на сайтах

www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru и www.fabrikant.ru.

Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)

Мурманск 2013 г.

УТВЕРЖДАЮ

Зам. генерального директора по

технической эксплуатации флота

О. Э. Дарбинян

« ____ » ______________2013г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Для выполнения ремонта корпуса дока, по ТУ заказчика произвести следующие работы:

- очистить днищевую и бортовую подводные части корпуса плавдока в месте установки кессона (площадь ~ 50м2);

- на скуловую часть балластного отсека №16 приварить подводной электродуговой сваркой отводящее устройство для проводки стропа на кран левой башни дока (длина сварного шва 0,72пм.);

- произвести водолазные работы при заводке, установке и демонтаже (дата будет сообщена в рабочем порядке) кессона габаритными размерами 11,5х3,0х7,0м., массой 11т. – 1шт. на бортово-днищевую часть балластного отсека № 5 понтона № 2 ПД-3;

- приварить подводной электродуговой сваркой струбцины в количестве 40шт. к корпусу дока для прижатия и герметизации кессона (длина сварных швов 5,2пм.);

- срезать струбцины для демонтажа кессона после окончания работ по ремонту корпуса плавдока. Срезать отводящее устройство;

- во время выполнения ремонта обеспечивать водолазное дежурство у борта плавдока. Ориентировочное время дежурства 60 часов.

Срок выполнения работ:   с «31» мая 2013г. по «15» июня 2013г.

_ Начальник СЯЭУ                                                                А. И. Карловас      _

От кого: должность			подпись		       	              инициалы, фамилия

Исп. Коренев Б.К.

Тел. № 73-21