|  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер ФГУП УЭМЗ ______________А.В. Максимов «___» мая 2014года |
| --- | --- |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на ремонт производственных и служебных помещений на 1 этаже в осях 08-1/А-Б корпуса 9А.

Документация размещена на официальном сайте закупок ГК «Росатом» www.zakupki.rosatom.ru, на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru

и на официальном сайте закупок РФ www.zakupki.gov.ru

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

Ремонт производственных и служебных помещений на 1 этаже в осях 08-1/А-Б корпуса 9А.

Для устранения неисправностей (дефектов) необходимо:

1.помещение № 11

- Устройство подвесного потолка – 39,18 м2

- Установка светильников растровых –  9 шт.

- Очистка поверхности стен от старой краски – 68,61 м2

- Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения – 68,61 м2

- Ремонт штукатурки стен– 20,88 м2

- Установка уголков – 17,5 п.м.

- Подготовка поверхности стен под окраску – 68,61 м2

- Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения – 68,61  м2

- Окраска поверхности стен водоэмульсионной краской колерованной – 68,61 м2

- Облицовка откосов пластиком  – 0,83 м2

- Окраска поверхности труб и приборов отопления с частичной расчисткой старой краски – 20,8 м2

- Демонтаж плинтуса – 26,16 п.м.

- Демонтаж покрытия пола из плитки ПВХ – 39,18 м2

- Разборка мозаичных плит – 39,18 м2

- Покрытие поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения – 39,18 м2

- Армирование поверхности пола сеткой кладочной – 39,18 м2

- Устройство выравнивающей стяжки из сухих смесей толщиной до 20 мм – 39,18 м2

- Покрытие поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения – 39,18 м2

- Заливка самовыравнивающего финишного слоя толщиной до 5мм – 39,18 м2

- Покрытие поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения – 39,18 м2

- Устройство покрытия пола из коммерческого линолеума на клее – 39,18 м2

- Устройство плинтуса деревянного с последующей грунтовкой и окраской масляной краской – 21,16 п.м.

2.помещение № 12

- Устройство подвесного потолка – 12,2 м2

- Установка светильников растровых –  3 шт.

- Очистка поверхности стен от старой краски – 91,83 м2

- Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения – 91,83 м2

- Ремонт штукатурки стен– 27,55 м2

- Подготовка поверхности стен под окраску – 91,83  м2

- Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения – 91,83  м2

- Окраска поверхности стен водоэмульсионной краской колерованной – 91,83 м2

- Окраска металлических дверей масляной краской  – 4,2 м2

- Окраска поверхности труб и приборов отопления с частичной расчисткой старой краски – 5,2 м2

- Демонтаж плинтуса – 19,42 п.м.

- Демонтаж покрытия пола из линолеума (2-а слоя) – 12,2 м2

- Покрытие поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения – 12,2 м2

- Устройство выравнивающей стяжки из сухих смесей толщиной до 10 мм – 12,2 м2

- Покрытие поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения – 12,2 м2

- Устройство покрытия пола из коммерческого линолеума на клее – 12,2 м2

- Устройство плинтуса деревянного с последующей грунтовкой и окраской масляной краской – 19,42 п.м.

3.коридор 1 этажа

- Окраска поверхности металлического потолка из профнастила масляной краской с          частичной расчисткой старой краски – 176,78 м2

- Установка светильников ЛПО-46 2х36 – 13 шт.

- Очистка поверхности стен от старой краски – 219,09 м2

- Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения – 219,09  м2

- Ремонт штукатурки стен– 65,73 м2

- Подготовка поверхности стен под окраску – 219,09 м2

- Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения – 219,09  м2

- Окраска поверхности стен водоэмульсионной краской колерованной – 219,09 м2

- Демонтаж металлических двухстворчатых дверей (1 шт.) – 5,45 м2

- Окраска металлических ворот, дверей – 30,46 м2

- Окраска металлических ворот и уголков – 18,17 м2

- Установка металлических уголков 0,3х0,3 м h-1,5 м – 9 шт.

- Монтаж металлического листа на стены h-1,5 м – 6,15 м2

- Демонтаж обналички – 15,9 п.м.

- Демонтаж дверей деревянных (17 шт.) – 29,47 м2

- Установка дверей  металлических  с врезными замками и порошковой окраской (15 шт.) – 26,62 м2

- Устройство откосов – 79,8 п.м. (9,58 м2)

- Установка дверей деревянных одностворчатых с врезными замками  (1 шт.) – 2,1 м2

- Установка дверей алюминивыех одностворчатых с врезным замком (1 шт.) – 2,42 м2

- Установка дверей металлических двухстворчатых с врезным замком (2 шт.) – 8,3 м2

- Монтаж обналички – 5,2 п.м.

- Демонтаж плинтуса из метлахской плитки – 72,67 п.м.

- Устройство плинтуса из керамогранита h-100мм  – 72,67  п.м.

- Укрытие пола пленкой – 99,15 м2

- Установка доводчик а – 1 шт

4.отделение заготовки металла

- Очистка ребристого потолка от старой краски и набелов – 166,96 м2

- Покрытие поверхности потолка грунтовкой глубокого проникновения – 166,96 м2

- Ремонт штукатурки потолков  – 50,09 м2

- Подготовка поверхности ребристых потолков ребристых под окраску – 166,96 м2

- Покрытие поверхности потолка грунтовкой глубокого проникновения – 166,96 м2

- Окраска поверхности ребристых потолков водоэмульсионными красками – 166,96 м2

- Установка светильников на потолок ЛПО - 46 2х58 – 16 шт.

- Установка светильников на стену  ЛПО - 46 2х36 – 2 шт.

- Очистка поверхности стен от старой краски – 162,48 м2

- Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения – 162,48 м2

- Штукатурка стен – 6,4 м2

- Ремонт штукатурки стен– 48,74 м2

- Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения – 162,48  м2

- Подготовка поверхности стен под окраску – 162,48 м2

- Окраска поверхности стен водоэмульсионной краской колерованной – 162,48 м2

- Окраска металоконструкций – 101,25 м2

- Окраска поверхности труб и приборов отопления с частичной расчисткой старой краски – 13,5 м2

- Демонтаж плинтуса из метлахской плитки  – 35,5 п.м.

- Устройство плинтуса из керамогранита h-100 мм – 35,5 п.м.

- Укрытие пола пленкой – 94,35 м2

- Демонтаж трубы вентиляции d 315 мм L - 33,56 п.м.

- Закладка отверстий кирпичом d 400 мм – 3 шт.

- Ремонт кирпичной кладки – 0,584 м3

5. вход и тамбур

- Очистка потолка от старой краски и набелов – 11,09 м2

- Покрытие поверхности потолка грунтовкой глубокого проникновения –11,09 м2

- Ремонт штукатурки потолков– 3,33 м2

- Подготовка поверхности потолков  под окраску – 11,09 м2

- Покрытие поверхности потолка грунтовкой глубокого проникновения –11,09 м2

- Окраска поверхности ребристых потолков водоэмульсионными красками –11,09 м2

- Установка светильников на потолок ЛПО - 46 2х36 – 2 шт.

- Очистка поверхности стен от старой краски – 48,14 м2

- Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения –48,14  м2

- Ремонт штукатурки стен– 14,44  м2

- Подготовка поверхности стен под окраску – 48,14 м2

- Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения – 48,14  м2

- Окраска поверхности стен водоэмульсионной краской колерованной –48,14 м2

- Демонтаж обналички – 19,15  п.м.

- Демонтаж дверей деревянных двухстворчатых 3 шт.) – 10,91 м2

- Установка дверей  алюминиевых двухстворчатых  с врезными замками и доводчиками, заполнение: верх - стеклопакет, низ – сэндвич-панель (3 шт.) – 10,91 м2

- Монтаж обналички – 19,15 п.м.

- Укрытие поверхности пола пленкой полиэтиленовой – 8,98  м2

- Разборка плинтуса из метлахской плитки h-100мм – 11,35 п.м.

- Устройство плинтуса из керамогранита – 11,35 п.м.

- Установка доводчика – 3 шт.

6. Электромонтажные работы

- Демонтаж светильников ЛСП –  2 х 40 – 50 шт.

- Демонтаж кабеля – 380 п.м.

- Демонтаж выключателей – 10 шт.

- Демонтаж розеток – 9 шт.

- Демонтаж пускателей – 4 шт.

- Демонтаж распределительных коробок – 4 шт.

- Демонтаж полосы стальной – 10 м.

- Демонтаж рубильника для кран-балки – 1 шт.

- Прокладка кабеля 3х2,5 в гофре – 99 п.м.

- Прокладка кабеля 3х2,5 в штробе – 21 м.п.

- Установка розеток двухместных с/у з/к IP 20 – 9 шт.

- Установка розеток двухместных с/у з/к IP 44 – 1 шт.

- Установка соединительных коробок – 8 шт.

- Прокладка кабеля 3х1,5 в гофре – 240,5 п.м.

- Прокладка кабеля 3х1,5 в штробе – 19,5 п.м.

- Установка соединительных коробок – 14 шт.

- Установка выключателей с/у 2-х клавишных IP-20 – 2 шт.

- Установка выключателей с/у 2-х клавишных IP-44 – 5 шт.

- Установка выключателей с/у  одно- клавишных IP-20 – 5 шт.

- Установка ящика с рубильником ЯРВ-100 (I-20А)- 1 шт.

- Замена автоматических выключателей 16 А – 2 шт.

7.Прочие работы.

154. Очистка помещений от строительного мусора – 11,230 т.

Техническое  задание составлено на основании утвержденной главным инженером дефектной ведомости: -№ 06/14  от    11.04.2014 г