Приложение № 1

К Спецификации 

По Договору №___ от «__» _______20 __ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку полевой гидрохимической лаборатории для ОСП «Иркутск»
1. Общие требования
Полевая гидрохимическая лаборатория «Обь» (или эквивалент)  – (Переносная комплект лаборатория) в количестве 4 шт. 
[image: image1.jpg]



Переносная комплект-лаборатория «Обь» (ПКЛ) предназначена для экспресс-анализа гидрохимических показателей различных водных сред непосредственно на исследуемом объекте, мониторинга поверхностных вод суши и загрязнений в водотоках, экологии, агрохимии и т.д.

ПКЛ представляет собой переносной комплекс средств на базе анализатора качества вод АНИОН-7051 для определения основных показателей качества вод методами потенциометрии, кондуктометрии и амперометрии, прежде всего, в полевых условиях. 
Задачи, решаемые с помощью ПКЛ:
· обеспечение химиков-аналитиков недорогим переносным комплексом средств для определений концентраций так называемой группы "главных ионов", а также температуры, водородного показателя рН, окислительно-восстановительного потенциала Eh, удельной электрической проводимости УЭП и растворенного кислорода непосредственно на объектах; 

· исключение из практики анализа или существенное снижение доли операций консервации, хранения и транспортирования большого числа проб; 

· повышение достоверности и объективности получаемых данных за счет использования методов приборного анализа и исключения нарушений информативности при консервации, хранении и транспортировке проб; 

· принципиальное изменение технологии ведения полевых анализов. 

Условия эксплуатации:
· температура окружающего воздуха 5...40 оС; 

· относительная влажность воздуха при температуре 25 оС не более 80 %; 

· атмосферное давление 630...800 мм рт. ст. 

Стандартный комплект поставки:
· восемь ионоселективных электродов: pH, Eh, Cl-, Ba2+, Ca2+, Ca2++Mg2+, Na+, K+ (с возможностью доукомплектования другими электродами по заказу); 

· два электрода сравнения; 

· сенсор кислорода ACpO2-00, 

· комбинированный датчик УЭП и температуры ДКВ-1; 

· магнитная мешалка; 

· штатив для ионоселективных электродов; 

· химпосуда, аксессуары; 

· блок питания; 

· батарейка типа "Крона"; 

· компакт-диск с подробным описанием и справочными материалами; 

· программное обеспечение и кабель связи с ПК; 

· кейс для переноски и хранения всего содержимого. 

Аксессуары (опции):

· Датчик давления
Год выпуска ПКЛ – 2011г.
