Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета

_________С.В. Тарасов

«06» мая 2014 г.



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора на поставку 
преобразователей.
том 2 «техническая часть»

г.Саров
2014 г.

Техническое задание
	№

п/п
	Наименование товара, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во
	Требования к качеству, техническим характеристикам, упаковке и т.д.

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	7

	1
	Вибропреобразователь АР36-30-02 (с первичной поверкой, термокомпенсацией, длина кабеля 10м, с рабочей температурой 125С, с коэффициентом преобразования 30мВ/g, фильтр с частотой среза 5 кГц).
	шт.
	55
	Новое, не Б/У, в упаковке.

	2
	Преобразователь виброскорости АV04 (с первичной поверкой, длина кабеля 10м, частотный диапазон от 2Гц до 2000Гц, коэффициент преобразования 5мВ/мм/с)
	шт.
	49
	Новое, не Б/У, в упаковке.


Поставка вибропреобразователей АР36-30-02 и преобразователей виброскорости AV04

для системы СВД для энергоблока № 2 Ленинградской АЭС-2, поставляемой по договору № 8-ЛЕН2-2 от 01.03.2012г.

Техническое задание

2014 г.
1. Настоящее техническое задание (ТЗ) определяет требования для  проведения конкурентной процедуры закупки вибропреобразователей АР36-30-02 и преобразователей виброскорости AV04 для изготовления комплексов виброконтрольных КВ-А, входящих в систему СВД для энергоблока № 2 Ленинградской АЭС-2.
2. Заказчик – ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ".

3. Срок поставки продукции – 30.07.2014г. Поставка на склад Заказчика: 607190, г. Саров Нижегородской обл., пр. Мира, д. 37.

4. Требования к Поставщику. Поставщик должен иметь:

1) лицензию на право деятельности по изготовлению продукции для АЭС (в соответствии с РД ЭО 1.1.2.01.0713-2007 "Положение о контроле качества изготовления оборудования для атомных станций");

2) сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008);
3) поставщик, имеющий свидетельство об аттестации в качестве второго поставщика (в соответствии с п. 27 РД-03-36-2002 "Условия поставки импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации"), имеет преимущество перед другими поставщиками независимо от выставленной цены оборудования.

5. Продукция должна иметь свидетельство об утверждении типа средств измерений. 

6. Продукция должна соответствовать требованиям:

· Вибропреобразователи АР36-30-02 - АБКЖ.433642.007ТУ;

· Преобразователи виброскорости AV04 - АБКЖ.433648.004ТУ.


7. Поставка аналогов и эквивалентов продукции невозможна по следующим причинам:


- вибропреобразователи и преобразователи виброскорости входят в состав сертифицированных средств измерений:

1. аппаратуры измерения абсолютной вибрации ИВА-И ИЦФР.402248.003. Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.28.011.А № 48594 от 29.10.2012г. Изготовитель: ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ";
2. аппаратуры измерения вибрации ИВА-М ИЦФР.402248.012. Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.28.046.А № 48412 от 24.10.2012г. Изготовитель: ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ";

3. комплексов виброконтрольных КВ-А. Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.28.046.А № 48050 от 11.09.2012г. Изготовитель: ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ";

- данное оборудование ранее поставлялось на атомные станции в составе комплексов виброконтрольных систем контроля вибрации и механических величин СВД, в том числе для энергоблока № 1 Ленинградской АЭС-2.


8. Продукция должна поставляться с паспортами завода-изготовителя и эксплуатационной документацией, которые передаются Заказчику вместе с оборудованием.

9. Цена поставки оборудования должна включать:

1) стоимость оборудования;

2) стоимость тары и упаковки;

3) стоимость транспортировки до склада Заказчика с учетом погрузочно-разгрузочных и других видов работ, связанных с исполнением заказа.

10. Поставщик должен гарантировать качество и надежность поставляемой Продукции, что продукция является новой (не бывшей в эксплуатации), неиспользованной. Продукция должна находиться на гарантии.

11. Контактное лицо по техническим вопросам на поставляемую продукцию: начальник группы Городничев Александр Алексеевич, тел. (83130) 2-26-88.

Приложение №1.

Требования, предъявляемые к оборудованию

Поз. 1 – Вибропреобразователи АР36-30-02 с первичной поверкой, термокомпенсацией.

	Наименование
	Размерность
	АР36-30-02

	Осевая чувствительность (± 10 %)
	мВ/g
	30

	Относительная поперечная чувствительность
	%
	< 5

	Амплитудный диапазон
	G
	± 75

	Максимальный удар (пиковое значение)
	g
	± 500

	Рабочий диапазон температур
	°C
	- 50…+ 125

	Коэффициент влияния изменения температуры
окружающего воздуха в диапазоне от плюс 20oС до плюс 125oС на осевую чувствительность
	%/oС
	± 0,04

	Коэффициент влияния изменения температуры
окружающего воздуха в диапазоне от плюс 20oС до минус 40oС на осевую чувствительность
	%/oС
	± 0,08

	Частотный диапазон (неравномерность ± 1дБ)
	Гц
	1…5 000

	Собственная частота в закрепленном состоянии
	кГц
	> 15

	Уровень шума, СКЗ (1Гц … 10кГц)
	G
	< 0,000 1

	Выходное сопротивление
	Ом
	< 500

	Питание:
- напряжение
- ток
	В
мА
	+ (9 … 15)
< 4

	Уровень постоянного напряжения на выходе
	В
	5…12

	Электрическая прочность изоляции между контактами 3, 4
	кВ
	1

	Материал корпуса
	-
	нержавеющая сталь

	Длина встроенного кабеля
	м
	10


Количество: 55 штук.
Поз. 2 – Преобразователь виброскорости AV04 с первичной поверкой

	Наименование
	Размерность
	AV04

	Осевая чувствительность на частоте 80Гц (± 10 %)
	мВ/мм/с
	4,4

	Относительная поперечная чувствительность
	%
	< 5

	Диапазон измеряемых скоростей
	мм/с
	0,1 … 500

	Максимальный удар (пиковое значение)
	g*1
	2000

	Рабочий диапазон температур
	oС
	- 50 …+ 125

	Частотный диапазон:
неравномерность ± 1 дБ
неравномерность ± 2,5 дБ
	Гц
	  

5 … 2 000
2 … 3 000

	Среднеквадратичное значение напряжения шума
	мм/с
	0,05

	Максимальное выходное напряжение
	В
	± 5

	Питание:
- напряжение
- ток
	В
мА
	+ (18 … 30)
< 8

	Уровень постоянного напряжения на выходе
	В
	10 … 23

	Длина встроенного кабеля
	м
	10

	Материал корпуса
	-
	нержавеющая сталь

	Масса (без кабеля)
	г
	95

	Защита кабеля
	-
	металлорукав


Количество: 49 штук.
2. Срок предоставления гарантии качества товара: 

Гарантийный срок на поставленный товар: гарантия производителя.
На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).
Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.
3. Требования к поставляемому товару: 
- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;
- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным;
- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям.
