Приложение № 4

к Договору поставки ТМЦ № 100-10-05/_________ от «___»___________20__ г.

Техническое задание

на поставку стандартного промышленного оборудования

в соответствии с требованиями Положения о закупках

Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»

Тема закупки: поставка погрузочно-доставочной машины Aramine L130 или эквивалент с комплектом ЗИП, расходными материалами для проведения ТО на 3600 м/ч.

Все указания на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя по тексту сопровождаются словами «или эквивалент»

Краснокаменск

2013
Техническое задание

на поставку погрузочно-доставочной машины Aramine L130 эквивалент с комплектом ЗИП, расходными материалами для проведения ТО на 3600 м/ч

для объекта: ОАО «ППГХО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование;

Подраздел 1.2 Сведения о новизне.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

- погрузочно-доставочная машина Aramine L130D или эквивалент.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Оборудование должно быть новым, ранее не использованным, не эксплуатируемым (не допускается поставка оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Обязательным условием является комплектация машин дополнительным оборудованием (опциями) к стандартной комплектации, согласно техническому заданию, с комплектом расходных материалов для проведения ТО на 3600 м/ч. Грузоподъемность 1,2 т., объём ковша 0,6м³, с шарнирно-сочлененной рамой.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Поставка ПДМ с комплектом расходных материалов осуществляется для Уранового горнорудного управления (далее УГРУ), ПДМ применяется для погрузки и перемещения разрыхленной горной массы до пункта разгрузки.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПДМ эксплуатируются в подземных горных выработках S-6м² шахт и рудников с уклоном до 15º и радиусам поворота по внешнему габариту не более 3620 мм. - категория размещения – 5; - в шахтах с повышенной влажностью и запыленностью; - подземные выработки шахт и рудников; - не опасны по газу.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Технические характеристики Наименование параметров; показатель; эквивалент. Вырывное усилие по SAE, кГс стрела ковш; 3400 4000; Не менее 3400 Не менее 4000. Грузоподъемность, кГ; 1200; 1200 +100. Емкость ковша, м³; 0,6; 0,6 +0,05. Время подъема рабочего органа, сек; 4,2; Не более 4,2. Время опускания рабочего органа, сек; 3,2; Не более 3,2. Скорость передвижения: по горизонтали с грузом, км/час; 0-10; От 0 до 10. Преодолеваемый уклон (с номинальным грузом), град.; 15; До 15. Максимальный угол поперечной устойчивости (рабочий орган в транспортном положении, полная загрузка), град.; 25; До 25. Угол складывания, град.; 36; До 36. Радиус поворота:. Внешний, мм.; 3612; Не более 3620. Внутренний, мм.; 2125; Не более 2150. Дизельный двигатель воздушного охлаждения (система выхлопа с каталитическим нейтрализатором и глушителем, централизованной системой его пожаротушения) Мощность, кВт; DEUTZ F4L912W 40; Не менее 40. Резервуары:. Гидравлический, л.; 80; 80 +5. Гидростатический, л.; 70; 70 +5. Топливный, л.; 50; 50 +5. Габаритные размеры машины:. Длина , мм.; 5345; Не более 5400. Ширина, мм.; 1040; Не более 1050. Высота, мм.; 1990; Не более 1990. Клиренс, мм не менее; 165; Не менее 165. Гидростатическая трансмиссия: насос, см³ мотор, см3; 55-65 50; В пределах 55-65 50 +5. Система гидравлики: Гидравлический шестерёнчатый насос,см³ Возвратный фильтр, микрон Фильтр подачи, микрон; 33 25 100; Не менее 33 Не более 25 Не более 100. Фильтрация гидр. жидкости при заливке в резервуары гидростатической и гидравлической систем, микрон; 100; Не более 100. Гидроцилиндры; двойного действия; Двойного действия. Шины; Michelin X Mine D2 7,5R x 15; 7,5R х 15. Масса, кг.; 4700; Не более 4700.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Отсутствуют.

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Отсутствуют.

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Обязательным условием является дополнительная комплектация: - централизованная система пожаротушения дизельного двигателя; - система централизованной смазки; - система аварийного управления (электрогидравлическая) - запасный диск колеса с шиной - 1 шт; - защитная крыша оператора ROPS/FOPS - порошковый огнетушитель с визуальным индикатором рабочего состояния 1шт; - фильтр влагоотделитель грубой очистки топлива.

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Мосты: - передний: жесткого крепления с бортовыми редукторами планетарного типа и самоблокирующимся дифференциалом типа “No-spin”; - задний: балансирующий мост планетарного типа, угол артикуляции 12 град. Тормоза: - рабочий: гидростатический; - стояночный и аварийный: многодисковые тормоза в масляной ванне пружинного включения и гидравлического отключения, установленные на заднем мосту. Ручного и автоматического действия (при потере напряжения в электросистеме, давления в гидросистемах, отсутствии оператора, при остановке двигателя) Кабина оператора: - Боковое расположение оператора с расширенным полем зрения; - Амортизированное сидение с ремнём безопасности и подлокотниками; - Управление на джойстике управления; - Съёмный козырёк безопасности с защитой спины оператора, сертифицированный FOPS/ROPS.

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Отсутствуют.

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Отсутствуют.

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Отсутствуют.

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

Основная комплектация: - Двигатель DEUTZ F4L912W, 40 кВт; - система аварийной остановки дизельного двигателя; - Прибор замера уровня зарядки аккумулятора; - Манометры контроля давлений гидростатической трансмиссии; - Счетчик мотто-часов двигателя; - Заменяемые втулки износа среднего сочленения и всех шарнирных соединений стрелы, ковша, цилиндров, заднего балансирущего моста; ПДМ должна быть оснащена (в составе основной комплектации): - Тревожной сигнализацией высокой температуры двигателя (визуальной, звуковой) с автоматической остановкой двигателя; - Тревожной сигнализацией низкого давления масла двигателя (визуальной, звуковой) с автоматической остановкой двигателя; -Тревожной сигнализацией обрыва ремня турбины охлаждения двигателя (визуальной, звуковой) с автоматической остановкой двигателя; -Тревожной сигнализацией обрыва ремня генератора (визуальной, звуковой) с автоматической остановкой двигателя; - Тревожной сигнализацией низкого давления гидростатической трансмиссии (визуальной, звуковой) с автоматической остановкой двигателя; - Системой проверки функционирования стояночного тормоза; - Фильтром линии всасывания (гидравлическая жидкость); - Звуковым и визуальным сигналом заднего хода; - Осветительными устройствами (фары ЛЕД) - Сиденьем оператора с регулируемой подвеской; - Система блокировки среднего сочленения; - Системой блокировки стрелы в поднятом положении для обслуживания машины; - Системой защиты цилиндра опрокида ковша; Комплект расходных материалов для проведения ТО на 3600м/ч № п/п; НАИМЕНОВАНИЕ; Наименование по оригинальному каталогу; КАТАЛОЖ. N°; кол-во на 1 машину. 1; Фильтрующий элемент; FILTER ELEMENT; 7762657; 24. 2; Всасывающий сетчатый фильтр; SUCTION SCREEN; 7783335; 30. 3; Гидравлический обратный фильтр; HYDRAULIC RETURN FILTER; 7781750; 15. 4; Фильтрующий элемент гидростатического насоса; HYDROSTATIC FILTER CARTRIDGE; 7785653; 24. 5; Топливный фильтр СЕПАР; FUEL FILTER SEPAR; ---; 36. 6; Топливный фильтр; FUEL FILTER; 7709338; 36. 7; Масляный фильтр; OIL FILTER; 7786309; 24. 8; Комплект ремней вентилятора; BLOWER BELT KIT; 7702734; 15. 9; Ремень генератора переменного тока; ALTERNATOR BELT; 7713928; 15. Или комплект расходных материалов для проведения ТО одной машины на 3600 м/ч для эквивалентной ПДМ.

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

Поставка оборудования производится с маркировкой необходимой для данного оборудования.

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

- поставка ПДМ производится в упаковке с маркировкой данного оборудования в соответствии с п.4.10.; - оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке по ГОСТ 26653-90 с упаковочным листом; - упаковка должна обеспечивать защиту ПДМ от воздействия внешней среды при хранении на открытой площадке; - Поставщик предоставляет заверенные копии сертификационной документации, действительные на момент поставки одновременно с поставкой оборудования, документацией на русском языке (паспорта на ПДМ и комплектующие, установленное на них оборудование, инструкции по эксплуатации на каждую единицу поставляемого оборудования) запаянные в пластиковый пакет.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Россия, Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

- транспортирование ПДМ осуществляется ж/д или автомобильным транспортом; - машины должны быть законсервированы, чтобы обеспечить устойчивость к воздействиям внешней среды в упакованном состоянии; - погрузка и выгрузка ПДМ производится грузозахватными приспособлениями, обеспечивающими целостность упаковки; - Поставщик несет ответственность за достаточность и надежность упаковки.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

- хранение ПДМ осуществляется на охраняемой территории; - условия хранения должны обеспечивать целостность упаковки; - складирование ПДМ осуществляется на подготовленных площадках; - специальные требования и сроки хранения, консервации и расконсервации не оговариваются.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Поставщик гарантирует Заказчику бесперебойную работу поставляемого оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем, но не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Вместе с ПДМ поставляется необходимый комплект инструмента для ежедневного обслуживания, технического обслуживания и ремонта.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Поставщик обязуется предоставить специалистов завода производителя на гарантийный период (не ниже инженера по сервисному и гарантийному обслуживанию), с момента уведомления о поступлении оборудования на склад Заказчика, для производства работ по вводу оборудования в эксплуатацию с составлением и подписанием актов ввода и сдачи в эксплуатацию и для контроля технического состояния и информационной поддержки на весь гарантийный период. Специалисты должны предоставить Заказчику документы, подтверждающие право подписи и наличие опыта по проведению данного рода работ. Поставщик проводит обучение персонала Заказчика по поставленному оборудованию на месте у Заказчика, с обеспечением методическими материалами.

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Отсутствуют.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Оборудование должно быть изготовлено в соответствии с требованиями: ЕДИНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ РУДНЫХ, НЕРУДНЫХ И РАССЫПНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ ПОДЗЕМНЫМ СПОСОБОМ ПБ 03-553-03, с обязательным согласованием аналогового оборудования с Заказчиком в ходе проведения торговой процедуры с предоставлением технических параметров.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Оборудование поставляется с нотариально заверенной копией сертификата Госстандарта РФ, сертификата соответствия, разрешения на применение на территории РФ. Оборудование должно соответствовать требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.1.003-83, ГОСТ 12.1.012-2004, ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Подготовка к вводу ПДМ в работу проводится с участием специалистов завода изготовителя машин. Результатом выполнения пуско-наладочных работ является ввод в эксплуатацию и бесперебойная работа поставленного оборудования в течение всего гарантийного срока установленного заводом изготовителем, но не менее 24 месяцев или наработке 7000 м/ч с момента подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию и подписанного в двухстороннем порядке.

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Отсутствуют.

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Согласно спецификации.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Поставщик обязан направить с оборудованием: - каталог запасных частей, содержащий чертежи общего вида с размерами и полной спецификацией узлов; - чертежи специального инструмента и приспособлений; - диск CD, включающий все инструкции и каталоги в формате PDF; - протоколы испытания Товара.

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПДМ | Погрузочно-доставочная машина |
| 2 | ЗИП | Запасной инструмент, приспособления |
| 3 | ТО | Техническое обслуживание |
| 4 | м/ч | Мото/час |
| 5 | УГРУ | Урановое горнорудное управление |

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

От Поставщика                                                  От Покупателя

___________________                                         Генеральный

директор ОАО «ППГХО»

________/___________/                                        ____________/С.В. Шурыгин/