ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»

	
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку

средств индивидуальной защиты

том 2 «техническая часть»

№5031/118
2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	№ п/п
	Наименование товара, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во
	Требования к качеству, техническим характеристикам, упаковке и т.д.
	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

 (Заполняется участником процедуры! В соответствии с п.14 п.п.4 «Информационной карты»)
	Срок поставки

	1
	КАСКА ЗАЩИТНАЯ
	шт
	15
	цвет - белый 
требования к защитным свойствам - защита от падающих предметов 
требования к изготовлению - из нетоксичного материала; возможность крепления наушников и лицевых щитков; наличие маркировки и сертификата соответствия 
ГОСТ - ГОСТ Р ЕН 397/А1-2010 
размер - регулировка по размеру головы
	
	Апрель

2014 г.



	2
	КАСКА ЗАЩИТНАЯ
	шт
	76
	цвет - любой, кроме белого 
требования к защитным свойствам - защита от падающих предметов 
требования к изготовлению - из нетоксичного материала; возможность крепления наушников и лицевых щитков; наличие маркировки и сертификата соответствия 
ГОСТ - ГОСТ Р ЕН 397/А1-2010 
размер - регулировка по размеру головы
	
	

	3
	КАСКА ЗАЩИТНАЯ С ПЛАСТИКОВЫМ ОГОЛОВЬЕМ СУПЕР БОСС (ГЕРМАНИЯ, УВЕКС)
	шт
	3
	
ГОСТ Р 12.4.207-99
	
	

	4
	КАСКА ИТР ГОСТ Р 12.4.207-99 КАС 072
	шт
	10
	 
	
	

	5
	КАСКА ТЕРМОСТОЙКАЯ С ЗАЩИТНЫМ ЭКРАНОМ
	шт
	38
	цвет - любой 
требования к защитным свойствам - защита от падающих предметов, теплового воздействия эл. дуги и короткого замыкания 
требования к изготовлению - от -50ºС до +150ºС; электроизоляция до 1000В; щиток из поликарбоната в U-образной оправе с несгораемой окантовкой, возможность крепления наушников; наличие маркировки и сертификата соответствия 
ГОСТ - ГОСТ Р ЕН 397/А1-2010 
размер - регулировка по размеру головы
	
	

	6
	КАСКА ТРУД. СТРОИТЕЛЬ С ПОДШЛЕМНИКОМ
	шт
	4
	 
	
	

	7
	КАСКА ТРУД-М С ПОДШЛЕМНИКОМ ГОСТ 12.4.207-99 КАС 069
	шт
	13
	 
	
	

	8
	КОНУС ИЗ ПВХ МЯГКИЙ С 1 СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПОЛОСОЙ500 ММ ОГР 004
	шт
	5
	 
	
	

	9
	КОРОБКА ФИЛЬТРУЮЩАЯ К ПРОТИВОГАЗУ МАРКИ А ГОСТ Р 12.4.193-99
	шт
	8
	 
	
	

	10
	КОРОБКА ФИЛЬТРУЮЩАЯ К ПРОТИВОГАЗУ МАРКИ БКФ
	шт
	8
	
ГОСТ 12.4193-99
	
	

	11
	КРАГИ БРЕЗЕНТОВЫЕ
	пар
	17
	 
	
	

	12
	КРАГИ СПИЛКОВЫЕ ДЛЯ СВАРЩИКОВ
	пар
	30
	 
	
	

	13
	КРАГИ СПИЛКОВЫЕ ПЯТИПАЛЫЕ Р.12 ГОСТ 12.4.010-75 УТЕПЛЕННЫЕ КРА 790
	пар
	15
	 
	
	

	14
	КРЕМ ЗАЩИТНЫЙ АРМАКОН ГИДРОФИЛЬНЫЙ, ТУБА 100МЛ. (ПР-ВО КЕМИЛАЙН)
	шт
	95
	
ГОСТ Р 52343-2005
	
	

	15
	КРЕМ ЗАЩИТНЫЙ АРМАКОН ПРОТЕКТ ГИДРОФОБНЫЙ, ТУБА 100МЛ. (ПР-ВО КЕМИЛАЙН)
	шт
	12
	
ГОСТ Р 52343-2005
	
	

	16
	КРЕМ ЗАЩИТНЫЙ ВЕЛУМ ФРОСТ, ТУБА 100МЛ. (ПР-ВО КЕМИЛАЙН)
	шт
	375
	
ГОСТ Р 52343-2005
	
	

	17
	КРЕМ ЗАЩИТНЫЙ СЕРВОЛИН ПРОТЕКТ ГИДРОФОБНЫЙ, ТУБА 100МЛ. (ПР-ВО КЕМИЛАЙН)
	шт
	42
	
ГОСТ Р 52343-2005
	
	

	18
	КРЕМ РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ДЛЯ РУК ВЕЛУМ ТУБА 100МЛ. (ПР-ВО КЕМИЛАЙН)
	шт
	633
	 
	
	

	19
	ЛЕНТА ОГРАДИТЕЛЬНАЯ С ПЕЧАТНЫМ РИСУНКОМ РУЛ 500М.
	м
	5100
	 
	
	

	20
	ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ Н=40ММ, С ЛОГОТИПОМ"ОСТОРОЖНО!ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ"
	м
	200
	 
	
	

	21
	МАСКА ПАНОРАМНАЯ "ППМ-88" БЕЗ ЗАПАСНОЙ КОРОБКИ
	шт
	12
	
ГОСТ 12.4.041
	
	

	22
	МАСКА СВАРЩИКА КОРУНД АСФ 4/9-13 (СО СТЕКЛОМ ХАМЕЛЕОН).
	шт
	14
	 
	
	

	23
	МАСКА СВАРЩИКА НН-У (121х69)
	шт
	4
	 
	
	

	24
	МОСКИТНАЯ СЕТКА
	м
	10
	материал - Полиэфирная нить (7,6 текс) 
ширина –1 м 
размер ячейки – не более 1,4 х 1,4 мм
	
	

	25
	НАРУКАВНИКИ ЗАЩИТНЫЕ ПВХ ПРОЗРАЧНЫЕ
	шт
	3
	 
	
	

	26
	НАУШНИКИ ПРОТИВОШУМНЫЕ ЭКО КОМФОРТ НАУ 093
	шт
	10
	
ГОСТ Р 12.4.208-99
	
	

	27
	НАУШНИКИ ПРОТИВОШУМНЫЕ ЭКО ПЛЮС ЕР-106
	шт
	3
	 
	
	

	28
	ОЧКИ LG 2502
	шт
	19
	 
	
	

	29
	ОЧКИ БАРГУЗИН С ПРЯМОЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ ГОСТ Р 12.4.013-97 ОЧК 256
	шт
	3
	 
	
	

	30
	ОЧКИ ГАЗОСВАРЩИКА РОБУСТА
	шт
	17
	требования к защитным свойствам - защита от частиц расплавленного металла и горячих твердых частиц, от теплового, оптического, УФ и ИК излучения 
требования к изготовлению - металлическая оправа, затемнение стекол Г2; наличие маркировки и сертификата соответствия 
ГОСТ - ГОСТ Р 12.4.230.1-2007
ГОСТ 12.4.068-79, Р52345-
	
	

	31
	ОЧКИ ДЛЯ ГАЗОСВАРЩИКА Г2 КОМБИНИРОВАННЫЕ МОНРЕАЛЬ
	шт
	2
	 
	
	

	32
	ОЧКИ ДЛЯ ГАЗОСВАРЩИКА КРУГЛЫЕ ГОСТ Р 12.4.013-97 ОЧК 473
	шт
	10
	требования к защитным свойствам - защита от частиц расплавленного металла игорячих твердых частиц, от теплового, оптического,УФ и ИК излучения 
требования к изготовлению - из материала, не поддерживающего горение, металлическая оправа, прямая вентиляция. широкая эластичная регулируемая лента, затемнение стекол Г". наличие маркировки и сертификата соответствия 
ГОСТ - Р 12.4.230.1-2007
	
	

	33
	ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ БАРГУЗИН ПРО SG 234 AF
	шт
	37
	 
	
	

	34
	ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ ВИЗИТОР
	шт
	58
	требования к защитным свойствам - защита от летящих частиц (45м/с), от ультрафиолета, воздействия химических 
требования к изготовлению - поликарбонатная линза; открытые с боковой защитой и надбровным козырьком; регулируемые дужки; подушечки на заушниках; использование на корр. очки; наличие маркировки и сертификата соответствия 
ГОСТ - Р 12.4.230.1-2007
	
	

	35
	ОЧКИ УЛЬТРАВИЖН
	шт
	13
	требования к защитным свойствам - защита от летящих частиц (120м/с), от ультрафиолета, воздействия химических веществ 
требования к изготовлению - закрытые с непрямой направленной вентиляцией; поликарбонатная линза; наличие маркировки и сертификата соответствия 
ГОСТ - ГОСТ Р 12.4.230.1-2007
ГОСТ 12.4.068-79, Р52345-
	
	

	36
	ОЧКИ УЛЬТРАВИЖН ОГНЕСТОЙКИЕ
	шт
	25
	требования к защитным свойствам - защита от летящих частиц (120м/с), от ультрафиолета, брызг расплавленного металла,  воздействия химических веществ 
требования к изготовлению - закрытые без вентиляции; обтюратор и резинка с быстрой регулировкой  огнестойкие; поликарбонатная линза; наличие маркировки и сертификата соответствия 
ГОСТ - ГОСТ Р 12.4.230.1-2007
ГОСТ 12.4.068-79, Р52345-
	
	

	37
	ПАСТА "СЛИГ СПЕЦИАЛЬ" ДЛЯ ОЧИСТКИ ОТ КРАСКИ (ТЮБ.250МЛ)
	шт
	6
	 
	
	

	38
	ПАСТА "СОЛОПОЛ" ДЛЯ ОЧИСТКИ ОТ МАСЕЛ (ТЮБ.200МЛ)
	шт
	186
	 
	
	

	39
	ПАСТА "СОЛОПОЛ" ДЛЯ ОЧИСТКИ ОТ МАСЕЛ (ТЮБ.250МЛ)
	шт
	15
	 
	
	

	40
	ПАТРОН К РЕСПИРАТОРУ РПГ-67 (МАРКА А) ПАТ 496
	шт
	226
	 
	
	

	41
	ПАТРОН К РЕСПИРАТОРУ РПГ-67 (МАРКА В) ГОСТ Р 12.4.041-2001 ПАТ 497
	шт
	12
	 
	
	

	42
	ПАТРОН К РЕСПИРАТОРУ РПГ-67 (МАРКА КД) ПАТ 495
	шт
	12
	 
	
	

	43
	ПАТРОН РЕГЕНЕРАТИВНЫЙ РП 7Б
	шт
	14
	
ТУ 2568-258-05808014-2003
	
	

	44
	ПАТРОН РЕГЕНЕРАТИВНЫЙ РП-4-01
	шт
	3
	Вес - 1,2 кг. 
размеры в упаковке - 120*160*160 
рабочий интервал температур - 40...+40 град.С
ТУ 2568-258-05808014-2003
	
	

	45
	ПЕРЧАТКИ АНАТОМИЧЕСКИЕ (УП 50ПАР)
	упак
	7
	 
	
	

	46
	ПЕРЧАТКИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ БЕСШОВНЫЕ ЛАТЕКС (ЗАЩИТА ДО 1000В.)
	пар
	45
	
ТУ38.305-05-257-89
	
	

	47
	ПЕРЧАТКИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАЗМ. 10
	пар
	8
	требования к защитным свойствам - класс защиты 0 – до 1000В, механическая прочность, устойчивость к низким температурам, к воздействию кислот и нефтепродуктов 
требования к изготовлению - латекс, бесшовные, наличие соответствующей маркировки, сертификата соответствия 
ГОСТ - 12.4.183-91
	
	

	48
	ПЕРЧАТКИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАЗМ. 11
	пар
	29
	требования к защитным свойствам - класс защиты 0 – до 1000В, механическая прочность, устойчивость к низким температурам, к воздействию кислот и нефтепродуктов 
требования к изготовлению - латекс, бесшовные, наличие соответствующей маркировки, сертификата соответствия 
ГОСТ - 12.4.183-91
	
	

	49
	ПЕРЧАТКИ ЗИМНИЕ ДВУПАЛЬНЫЕ ДЛЯ СВАРЩИКА ГОСТ 12.4.010-75
	пар
	2
	 
	
	

	50
	ПЕРЧАТКИ КИСЛОТОЗАЩИТНЫЕ ТИП 1 ПЕР 032
	пар
	35
	 
	
	

	51
	ПЕРЧАТКИ КИСЛОТОЩЕЛОЧЕСТОЙКИЕ К20 Щ20(ТУ38.606-5-59-95 ГОСТ 2.4.063-79 ТИП2)
	пар
	468
	
ТУ38.306-5-59-95
	
	

	52
	ПЕРЧАТКИ КОМБИНИРОВАННЫЕ ХВАТКА ТОНКИЕ СПИЛКОВЫЕ ПЕР 249
	пар
	127
	 
	
	

	53
	ПЕРЧАТКИ КОМБИНИРОВАННЫЕ ХВАТКА УТЕПЛЕННЫЕ КОЖАНЫЕ ПЕР 250
	пар
	16
	 
	
	

	54
	ПЕРЧАТКИ ОДНОРАЗОВЫЕ П/Э (100 ШТ/УП)
	100 шт
	207
	 
	
	

	55
	ПЕРЧАТКИ РЕЗИНОВЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГОСТ 20010-93 ,Т1№3Б
	пар
	30
	 
	
	

	56
	ПЕРЧАТКИ РЕЗИНОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ (ТИП 1) РАЗМ.10
	пар
	250
	требования к защитным свойствам - от растворов кислот концентрацией 50-80% и щелочей концентрацией более 20%, нефтепродуктов, неорганических  и органических растворителей; для грубых работ 
требования к изготовлению - из латекса, рифленая ладонная часть, хлопковая  основа, наличие соответствующей маркировки, сертификата соответствия 
ГОСТ - ГОСТ 20010-93
	
	

	57
	ПЕРЧАТКИ РЕЗИНОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ (ТИП 1) РАЗМ.9
	пар
	180
	требования к защитным свойствам - от растворов кислот концентрацией 50-80% и щелочей концентрацией более 20%, нефтепродуктов, неорганических  и органических растворителей; для грубых работ 
требования к изготовлению - из латекса, рифленая ладонная часть, хлопковая  основа, наличие соответствующей маркировки, сертификата соответствия 
ГОСТ - ГОСТ 20010-93
	
	

	58
	ПЕРЧАТКИ РЕЗИНОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ (ТИП 1) РАЗМ.10
	пар
	90
	требования к защитным свойствам - для грубых работ (уборка производственных и служебных помещений) 
требования к изготовлению - рифленая ладонная часть, внутреннее хлопковое покрытие; наличие соответствующей маркировки, сертификата соответствия 
ГОСТ -  20010-93
	
	

	59
	ПЕРЧАТКИ РЕЗИНОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ (ТИП 1) РАЗМ.9
	пар
	960
	требования к защитным свойствам - для грубых работ (уборка производственных и служебных помещений) 
требования к изготовлению - рифленая ладонная часть, внутреннее хлопковое покрытие; наличие соответствующей маркировки, сертификата соответствия 
ГОСТ -  20010-93
	
	

	60
	ПЕРЧАТКИ РЕЗИНОВЫЕ ХОЗЯЙСТВ.
	пар
	748
	 
	
	

	61
	ПЕРЧАТКИ СВАРОЧНЫЕ КОЖАНЫЕ
	пар
	11
	 
	
	

	62
	ПЕРЧАТКИ СПИЛКОВЫЕ С НАЛАДОННИКОМ УТЕС ПЕР 272
	пар
	10
	 
	
	

	63
	ПЕРЧАТКИ ТЕРМОСТОЙКИЕ
	пар
	162
	 
	
	

	64
	ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ С ПВХ-ПОКРЫТИЕМ РАЗМ.10
	пар
	677
	требования к защитным свойствам - от истирания, повышенные сцепные свойства 
требования к изготовлению - хлопковый трикотаж с покрытием латекса ладонной части и кончиков пальцев; наличие маркировки и сертификата соответствия 
ГОСТ - Р 12.4.246-2008
	
	

	65
	ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ С ПВХ-ПОКРЫТИЕМ РАЗМ.11
	пар
	520
	требования к защитным свойствам - от истирания, повышенные сцепные свойства 
требования к изготовлению - хлопковый трикотаж с покрытием латекса ладонной части и кончиков пальцев; наличие маркировки и сертификата соответствия 
ГОСТ - Р 12.4.246-2008
	
	

	66
	ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ С ТОЧЕЧНЫМ ПВХ-ПОКРЫТИЕМ РАЗМ.10
	пар
	647
	требования к защитным свойствам - от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий 
требования к изготовлению - смесовая пряжа с содержанием хлопка не менее 80%; бесшовные; точечное полимерное покрытие на ладони и заливка сплошным слоем на подушечках пальцев; наличие маркировки и сертификата соответствия 
ГОСТ - Р 12.4.246-2008
	
	

	67
	ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ С ТОЧЕЧНЫМ ПВХ-ПОКРЫТИЕМ ШТУРВАЛ,ПЕР 025
	пар
	1984
	 
	
	

	68
	ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ Х/Б ПЕР 029
	пар
	157
	 
	
	

	69
	ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ Х/Б С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ МОРОЗОСТОЙКИЕ С УТЕПЛЯЮЩИМИ ВКЛАДЫШАМИ
	пар
	30
	ГОСТ - 12.4.246-2008 
свойства - защита от проколов и порезов
	
	

	70
	ПЕРЧАТКИ Х/Б
	пар
	154
	 
	
	

	71
	ПЕРЧАТКИ Х/Б ТРИКОТАЖНЫЕ С ЛАТЕКСОМ
	пар
	93
	 
	
	

	72
	ПЕРЧАТКИ Х/Б ТРИКОТАЖНЫЕ С ПВХ ПОКРЫТИЕМ ЛАДОНИ ПЕР 039
	пар
	440
	 
	
	

	73
	ПЕРЧАТКИ ХИМИЧЕСКИ СТОЙКИЕ НИТРИЛОВЫЕ ПЕР 150
	пар
	26
	 
	
	

	74
	ПЕРЧАТКИ ХИРУРГИЧЕСКИЕ №7,8
	пар
	200
	 
	
	

	75
	ПОДШЛЕМНИК ТЕРМОСТОЙКИЙ ЗИМНИЙ
	шт
	40
	 
	
	

	76
	ПОДШЛЕМНИК ТЕРМОСТОЙКИЙ ЛЕТНИЙ
	шт
	55
	 
	
	

	77
	ПОДШЛЕМНИК ТРИКОТАЖНЫЙ
	шт
	66
	 
	
	

	78
	ПОЛУМАСКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПЫЛЕЙ И ТУМАНОВ 3М ТМ 810 2 КЛАСС ЗАЩИТЫ FFP2, РЕС 235
	шт
	20
	
ГОСТ Р 12.4.191-99
	
	

	79
	ПОЛУМАСКА У-2К ФИЛЬТРУЮЩАЯ ПРОТИВОПЫЛЕВАЯ С КЛАПАНАМИ ВДОХА И ВЫДОХА КЛАСС FFP1
	шт
	4
	
ГОСТ Р 12.4.191-99
	
	

	80
	ПОЯС ПРЕДОХР.МОНТАЖН. С ЦЕПЬЮ И КАРАБИНОМ ГОСТ Р 12.4.205-99
	шт
	3
	 
	
	

	81
	ПОЯС ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТИПА А СО СТРОПОМ ИЗ ПОЛИАМИДНОГО КАНАТА И УШИРЕННЫМ КУШАКОМ УКК
	шт
	5
	 
	
	

	82
	ПРОТИВОГАЗ ШЛАНГОВЫЙ ПШ-20 ГОСТ Р 12.4.186-97 ПРО 024
	шт
	1
	 
	
	

	83
	ПРОТИВОШУМНЫЕ ВКЛАДЫШИ "БЕРУШИ" БЕЗ ШНУРКА
	шт
	100
	 
	
	

	84
	ПРОТИВОШУМНЫЕ ВКЛАДЫШИ "БЕРУШИ" СО ШНУРКОМ
	шт
	108
	 
	
	

	85
	РЕМНИ МОНТЕРСКИЕ КОЖАНЫЕ ДЛЯ КОГТЕЙ, ЛАЗОВ
	шт
	10
	 
	
	

	86
	РЕСПИРАТОР "ЛЕПЕСТОК-200 " ГОСТ 12.4.191-99
	шт
	2888
	 
	
	

	87
	РЕСПИРАТОР ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ СО СНИЖЕНИЕМ РАЗДРАЖАЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ КИСЛЫХ ГАЗОВ
	шт
	15
	 
	
	

	88
	РЕСПИРАТОР ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ СПИРОТЕК SH С КЛАПАНОМ ВЫДОХА
	шт
	210
	 
	
	

	89
	РЕСПИРАТОР РПГ-67 ПРОТИВОГАЗОВЫЙ БЕЗ ПАТРОНОВ ГОСТ Р 12.4.041-2001 РЕС494
	шт
	61
	 
	
	

	90
	РЕСПИРАТОР РПГ-67 ПРОТИВОГАЗОВЫЙ с ПАТРОНОМ МАРКИ А ГОСТ Р 12.4.041-2001
	шт
	15
	 
	
	

	91
	РУКАВИЦЫ БРЕЗЕНТОВЫЕ С ДВОЙНЫМ НАЛАДОННИКОМ ГОСТ 12.4.010-75 РУК 022
	пар
	64
	 
	
	

	92
	РУКАВИЦЫ БРЕЗЕНТОВЫЕ С НАЛАДОННИКОМ ИЗ СПИЛКА ГОСТ 12.4.010-75 РУК 031
	пар
	282
	 
	
	

	93
	РУКАВИЦЫ ВИБРОЗАЩИТНЫЕ ГОСТ 12.4.010-75 (РУК 031)
	пар
	15
	 
	
	

	94
	РУКАВИЦЫ ВИБРОЗАЩИТНЫЕ РАЗМ.2
	пар
	12
	требования к защитным свойствам - оот механических воздействий, от вибрации 
требования к изготовлению - тип В; х/б основатип В; верх из хтитип В; ткань плотностью 380г/кв.м; виброзащитная прокладка из упрогодемпфирующей пористой резины; мягкая подкладка; наличие маркировки и сертификата соответствия 
ГОСТ - 12.4.010-75, 12.4.183-91
	
	

	95
	РУКАВИЦЫ ДВУПАЛЫЕ
	пар
	60
	 
	
	

	96
	РУКАВИЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ
	пар
	300
	 
	
	

	97
	РУКАВИЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ Х/Б С БРЕЗЕНТОВЫМ НАЛАДОННИКОМ РАЗМ.2
	пар
	733
	требования к защитным свойствам - от механических воздействий 
требования к изготовлению - тип В; х/б основа плотностью 235 г/кв.м, брезентовый наладонник плотностью 380 г/кв.м; наличие маркировки и сертификата соответствия 
ГОСТ - 12.4.010-75, 12.4.183-91
	
	

	98
	РУКАВИЦЫ МЕХОВЫЕ ГОСТ 12.4.010-75 РУК 797
	пар
	116
	 
	
	

	99
	РУКАВИЦЫ СВАРОЧНЫЕ СПИЛКОВЫЕ
	пар
	2
	 
	
	

	100
	РУКАВИЦЫ УТЕПЛЕННЫЕ РАЗМ.2
	пар
	195
	требования к защитным свойствам - от механических воздействий, пониженных температур 
требования к изготовлению - тип В; х/б основатип В; верх из х/б ткани плотностью  245 г/кв.м; утеплитель ватин плотностью 350 г/кв.м; наличие маркировки и сертификата соответствия 
ГОСТ - 12.4.010-75, 12.4.183-91
	
	

	101
	РУКАВИЦЫ Х/Б С БРЕЗЕНТОВЫМ НАЛАДОННИКОМ ГОСТ 12.4.010-75 РУК 025
	пар
	88
	 
	
	

	102
	РУКАВИЦЫ Х/Б С ДВОЙНЫМ НАЛАДОННИКОМ  (РУК 004)
	пар
	32
	
ГОСТ 12.4.010-75
	
	

	103
	РУКАВИЦЫ Х/Б С ПВХ НАЛАДОННИКОМ  (РУК 003)
	пар
	8
	ткань - х/б и смесовая 
наладонник - бязь,двунитка с дискретным ПВХ покр
ГОСТ 12.4.010-75
	
	

	104
	РУКАВИЦЫ Х/Б УТЕПЛЕННЫЕ ГОСТ 12.4.010-75 РУК 027
	пар
	88
	 
	
	

	105
	САЛФЕТКА СЛФ 021
	пач
	12
	 
	
	

	106
	СВЕТОФИЛЬТР С-5
	компл
	16
	 
	
	

	107
	СВЕТОФИЛЬТРЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ РАБОТ С-4
	компл
	1
	 
	
	

	108
	СРЕДСТВО ЗАЩИТНОЕ ГИДРОФИЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ В ТУБАХ 100МЛ.
	шт
	264
	упаковка - туба 100мл 
требования к защитным свойствам - для защиты кожи рук и лица от воздействия масляных и других водонерастворимых загрязнений (масел, нефтепродуктов, красок, лаков, смол, графита, металлической и угольной пыли, органических растворителей и др.) 
ГОСТ - 12.4.068-79. 
срок годности на момент поставки - не менее 20 месяцев. 
требования к сопроводительной документации - Наличие сертификата соответствия (декларации о соответствии).
ГОСТ 12.4.068-79,Р52545-
	
	

	109
	СРЕДСТВО ЗАЩИТНОЕ ГИДРОФОБНОГО ДЕЙСТВИЯ В ТУБАХ 100МЛ.
	шт
	162
	упаковка - туба 100мл 
требования к защитным свойствам - Крем для защиты кожи рук и лица от воздействия воды, водных растворов кислот и щелочей, солей, щелочемасляных эмульсий, СОЖ на водной основе, моющих средств, цемента и др. 
ГОСТ - 12.4.068-79; Р 52345-2005 
срок годности на момент поставки - не менее 20 месяцев. 
требования к сопроводительной документации - Наличие сертификата соответствия (декларации о соответствии).
ГОСТ 12.4.068-79,Р52545-
	
	

	110
	СРЕДСТВО ЗАЩИТНОЕ КОМБИНИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ В ТУБАХ 100МЛ.
	шт
	1486
	требования к защитным свойствам - Крем для  защиты кожи рук и лица  двойного действия (гидрофильного и гидрофобного) 
ГОСТ - 12.4.068-79; Р 52345-2005 
упаковка - туба 100мл 
срок годности на момент поставки - не менее 20 месяцев. 
требования к сопроводительной документации - наличие сертификата соответствия (декларации о соответствии).
ГОСТ 12.4.068-79,Р52545-
	
	

	111
	СРЕДСТВО ЗАЩИТНОЕ ОТ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИХ ВРЕДНЫХ ФАКТОРОВ В ТУБАХ 100МЛ.
	шт
	1574
	упаковка - туба или флакон 100мл 
требования к защитным свойствам - медико-профилактическая защита кожи ног от потоотделения стоп, а также  неприятного запаха и зуда кожи в виде крема-геля (или спрея) 
ГОСТ - 12.4.068-79; Р 52345-2005 
срок годности на момент поставки - не менее 20 месяцев. 
требования к сопроводительной документации - наличие сертификата соответствия (декларации о соответствии).
ГОСТ 12.4.068-79,Р52545-
	
	

	112
	СРЕДСТВО ЗАЩИТНОЕ ОТ БИОЛОГИЧЕСКИХ ВРЕДНЫХ ФАКТОРОВ В ТУБАХ 200МЛ.
	шт
	750
	упаковка - туба 100 или 200мл 
требования к защитным свойствам - Крем (гель), для защиты от комаров, мошек 
ГОСТ - 12.4.068-79; Р 52345-2005 
срок годности на момент поставки - не менее 26 месяцев. 
требования к сопроводительной документации - Наличие сертификата соответствия (декларации о соответствии)
ГОСТ 12.4.068-79,Р52545-
	
	

	113
	СРЕДСТВО ЗАЩИТНОЕ ОТ НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ТУБАХ 100МЛ.
	шт
	346
	упаковка - туба 100мл 
требования к защитным свойствам - крем для защиты кожи рук и лица от обморожения и обветривания (неблагоприятных погодных условий); защита от УФ-излучения; не должен содержать силиконов, красителей и аллергенов 
ГОСТ - 12.4.068-79; Р 52345-2005 
срок годности на момент поставки - не менее 20 месяцев. 
требования к сопроводительной документации - наличие сертификата соответствия (декларации о соответствии).
ГОСТ 12.4.068-79,Р52545-
	
	

	114
	СРЕДСТВО ОЧИЩАЮЩЕЕ ДЛЯ РУК
	шт
	973
	упаковка - туба 200мл 
требования к защитным свойствам - паста, крем или гель для очистки рук от трудносмываемых загрязнений (нефтепродукты, масла, лаки, краски, металлическая и угольная пыль, графит) 
ГОСТ - 12.4.068-79; Р 52345-2005 
срок годности на момент поставки - не менее 20 месяцев. 
требования к сопроводительной документации - наличие сертификата соответствия (декларации о соответствии).
ГОСТ 12.4.068-79,Р52545-
	
	

	115
	СРЕДСТВО РЕГЕНИРИРУЮЩЕЕ ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕЕ ДЛЯ РУК И ЛИЦА В ТУБАХ 100МЛ.
	шт
	1598
	требования к защитным свойствам - Крем для регенерации (восстановления) кожи рук и лица, подверженной воздействию профессиональных вредных и неблагоприятных факторов окружающей среды 
ГОСТ - 12.4.068-7; Р 52345-2005 
упаковка - туба 100мл 
срок годности на момент поставки - не менее 20 месяцев. 
требования к сопроводительной документации - Наличие сертификата соответствия (декларации о соответствии)
ГОСТ 12.4.068-79,Р52545-
	
	

	116
	СТЕКЛО Г2 ДЛЯ ОЧКОВ ГАЗОСВАРЩИКА ГОСТ 12.4.013-97 СТЕ 744
	компл
	22
	 
	
	

	117
	СТЕКЛО ДЛЯ МАСКИ СВАРЩИКА (110*90) С 5
	шт
	4
	 
	
	

	118
	СТЕКЛО ДЛЯ МАСКИ СВАРЩИКА 52*102 С-4
	компл
	5
	 
	
	

	119
	СТЕКЛО ДЛЯ МАСКИ СВАРЩИКА 52*102 С-5
	компл
	5
	 
	
	

	120
	СТЕКЛО ДЛЯ МАСКИ СВАРЩИКА 90*110 С-4
	компл
	7
	 
	
	

	121
	СТЕКЛО ДЛЯ МАСКИ СВАРЩИКА 90*110 С-5
	компл
	1
	 
	
	

	122
	ФОНАРЬ НАЛОБНЫЙ НА СВЕТОДИОДАХ L 113C
	шт
	17
	 
	
	

	123
	ЩИТОК ДЛЯ ОЧКОВ СЕРИИ УЛЬТРАВИЖН
	шт
	10
	цвет - бесцветный прозрачный 
требования к защитным свойствам - защита от летящих частиц (120м/с) 
требования к изготовлению - из поликарбоната; наличие маркировки и сертификата соответствия 
ГОСТ - ГОСТ Р 12.4.230.1-2007
ГОСТ 12.4.068-79, Р52345-
	
	

	124
	ЩИТОК ЗАЩИТНЫЙ ДАЛЛАС ГОСТ 12.4.023-84
	шт
	4
	 
	
	

	125
	ЩИТОК ЗАЩИТНЫЙ ДЕТРОЙТ ГОСТ 12.4.023-84
	шт
	15
	 
	
	

	126
	ЩИТОК ЗАЩИТНЫЙ ЛИЦЕВОЙ КБТ
	шт
	3
	цвет - бесцветный прозрачный 
требования к защитным свойствам - от ударного воздействия летящих частиц (120м/с); от ультрафиолета (100%) 
требования к изготовлению - возможность крепления к каске; поликарбонатная линза; наличие маркировки и сертификата соответствия 
ГОСТ - 12.4.023-84
	
	

	127
	ЩИТОК ЗАЩИТНЫЙ ЛИЦЕВОЙ НБТ
	шт
	9
	цвет - бесцветный прозрачный 
требования к защитным свойствам - от ударного воздействия летящих частиц (120м/с); от ультрафиолета (100%) 
требования к изготовлению - с наголовным креплением; поликарбонатная линза 
ГОСТ - 12.4.023-84
	
	

	128
	ЩИТОК ЗМ™ Speedglas® СО СВЕТОФИЛЬТРОМ 9100ХХ
	шт
	1
	требования к защитным свойствам - защита от частиц расплавленного металла и горячих твердых частиц, от теплового, оптического, УФ и ИК излучения 
требования к изготовлению - светофильтр 73×107мм; 7 настроек степени затемнения; 5 уровней чувствительности; 5 скоростей высветления; 3 оптических датчика; дополнительная  солнечная батарея; наличие маркировки и сертификата соответствия 
ГОСТ - ГОСТ Р 12.4.230.1-2007
ГОСТ 12.4.068-79, Р52345-
	
	

	129
	ЩИТОК СВАРЩИКА ПЛАСТИКОВЫЙ САЧИТ
	шт
	2
	требования к защитным свойствам - от -5ºС до +55ºС; удельная электрическая  прочность более 2кВ/мм² 
требования к изготовлению - затемненное стекло 110×90мм С4 и С5; смотровое окно 90×40мм; термостойкий ударопрочный полипропилен; с реечным наголовным 
ГОСТ - ГОСТ Р 12.4.230.1-2007
	
	

	130
	ЩИТОК СВАРЩИКА ПЛАСТИКОВЫЙ САЧИТ ГОСТ 12.4.035-78
	шт
	4
	 
	
	


Место поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг:  Склад Заказчика в г. Саров, Нижегородская обл.
ЗАТО Саров является закрытым административно-территориальным образованием системы ГК «Росатом», правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.07.1992 №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании».
На территории ЗАТО Саров установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию. Для въезда в ЗАТО Саров необходимо наличие пропуска. ПОСТАВЩИК самостоятельно обязан оформить документы на въезд в город, либо своими силами и за свой счет организовать доставку товара до склада Заказчика любой транспортной компанией, имеющей пропуск в ЗАТО Саров.
Требования к качеству и гарантии: 

1) Качество поставляемого товара должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества.

2) Товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным.

Примечание: Обращаем внимание, что в технических требованиях продукции могут содержаться ссылки на ТУ, ГОСТы, название марки, технические характеристики, бренда товара (оборудования, техники и т.п.) конкретных заводов изготовителей, которые должны рассматриваться как эквивалент (аналог). В связи с этим, в случае указания эквивалента участник обязан представить заявку на поставку товара (оборудования, техники и т.п.) удовлетворяющего техническим требованиям ИТТ, рабочей документации и указать в соответствующих столбцах спецификации подробные данные на предлагаемый им товар (оборудование, технику и т.п.) и комплектацию товара (оборудования, техники, изделия, комплекса, комплекта и т.п.) и (или) запасных частей. 
ВНИМАНИЕ!

Участник процедуры закупки будет внесен в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли  в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

- будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;

- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;

- будучи признанным победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

б) если договор, заключённый с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора. 
PAGE  

