ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

заявки для размещения заказа

по выполнению строительно-монтажных работ

на объекте «Реконструкция кровли, фасада»
1. Местонахождение объекта и краткое описание работ

         1.1. Объект находится на территории города Челябинска.

         1.2. Необходимо выполнить следующие работы:

         1.2.1.Общестроительные работы по разделу «Архитектурно-строительные решения»;

1.3. Состав работ, основные требования к работам, условия и порядок расчетов определяются проектом договора, являющимся неотъемлемой частью настоящего документа.

2. Основные данные и принятые решения

2.1. Общестроительные работы
          2.1.1. Разделом «Архитектурно-строительные решения» предусмотрено выполнение следующих основных работ:
- утепление наружных стен здания;
- замена входных групп;
- замена покрытия кровли;

- замена утеплителя на чердаке.
          2.1.2. Объем выполняемых работ определяется в соответствии с Приложением №1 к проекту договора («Ведомость объемов работ»).
         Участник процедуры закупки должен принять во внимание, что ссылки в документации на конкретный тип продукции, производителя носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник процедуры закупки может представить в своем предложении иные типы продукции (аналоги), при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны или превосходят по качеству продукцию, указанную в технической части.

3. Требования по объему, срокам и качеству выполнения работ

          3.1. Требования по объему, срокам и качеству выполнения работ изложены в проекте договора (раздел 7 настоящей Технической части)       
4. Требования к организации

4.1.Наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с обязательным допуском к следующим видам работ: 
13. Устройство кровель

14. Фасадные работы.

(в соответствии с «Перечнем видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», утвержденным Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. N 624).
         4.2. Участник должен иметь не менее двух лет успешного опыта выполнения аналогичных по характеру, объему и степени сложности работ, отработанную технологию выполнения работ и методы проведения специальных работ и испытаний.


4.3. Участник должен располагать собственным достаточным для выполнения работ руководящим инженерно-техническим персоналом, ресурсами рабочих и специалистов соответствующей квалификации или быть в состоянии предоставить услуги требуемых специалистов и трудовых ресурсов. 


4.4. Участник должен иметь на своем предприятии структуру и систему контроля качества, соответствующую требованиям действующих нормативов РФ, необходимых специалистов и приборные комплексы для осуществления контроля качества работ. 

         4.5. Участник должен иметь положительную деловую репутацию, в подтверждение чего Участник должен предоставить точные сведения по законченным или находящимся в процессе судебным разбирательствам за последние пять лет.

         4.6. Участник обязан выполнять работы в полном соответствии с проектно-сметной документацией и нормативной документацией по проведению строительно-монтажных работ, действующей на территории Российской Федерации.

         4.7. После выполнения работ необходимо предоставить полный комплект исполнительной технической документации на русском языке на бумажном носителе        (журналы работ, акты, протоколы, исполнительные схемы, руководства по эксплуатации, сертификаты, паспорта и формуляры). Документация должна быть сшита в папку с приложением перечня, удобна для прочтения. 

         4.8. Соблюдение условий охраны труда и техники безопасности обязательно.

         4.9. Режим работы персонала на объекте необходимо устанавливать с соблюдением правил внутреннего распорядка предприятия, установленного Заказчиком.
         4.10. Выполнять работы необходимо  в строгом соответствии с графиком производства работ.
         4.11.  Требования, изложенные в п.4.1-4.3, подтвердить документально:

- по п.4.1 представить копию свидетельства по форме, утвержденной приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 05.07.2011 г. №356,

- по п.4.2 представить копии актов приемки аналогичных работ (за последние 2 года),

- по п.4.3 представить копию сведений о среднесписочной численности работников за 2012 г. (форма по КДН 1110018), перечень инструмента и оборудования, необходимого для выполнения работ.
5. Стоимость работ.
         5.1. В заявленную стоимость работ по объекту должны входить затраты на выполнение работ и приобретение материалов, оборудования в соответствии с проектно-сметной документацией, командировочные, транспортные расходы, затраты на временные здания и сооружения. 

         5.2.  Аванс не предусмотрен.
6. Особые условия.

         Индивидуальные предприниматели, являющиеся гражданами Российской Федерации и не проживающие на территории ЗАТО г. Снежинск, и юридические лица, не расположенные и не зарегистрированные на данной территории, могут принять участие в процедуре закупки при условии принятия органом местного самоуправления ЗАТО          г. Снежинск положительного решения о допуске таких лиц к участию в совершении сделки (заключению договора  подряда).

         Претенденты на участие в процедуре закупки, не проживающие и незарегистрированные на территории ЗАТО г. Снежинск  должны заблаговременно         (за 1 месяц) оформить въезд на территорию ЗАТО г. Снежинск.

         Руководители органов местного самоуправления г.Снежинск по согласованию с органами федеральной службы безопасности имеют право разрешить въезд таких индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц  на территорию ЗАТО.

         Согласование предусматривает оформление допуска к сведениям, составляющим государственную тайну или к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную экологическую опасность.

         Допуск оформляется в порядке, установленном Законом РФ от 21.07.1993г. 

№ 54851 «О государственной тайне».

         Индивидуальным предпринимателям и представителям юридических лиц может быть отказано в оформлении допуска по основаниям, указанным в этом законе.

         На претендентов в полном объеме распространяется действие Закона РФ от 14.07.1992г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» и Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (утв. Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996г. № 693)

Ведомость объемов работ.

По разделу «Архитектурно-строительные решения»
	№ п/п
	Наименование работ, единица измерения
	Количество

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	1
	2
	3

	Раздел 1. Проемы

	1
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
(100 м2 проемов)
	0.66045

	2
	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм)
(м2)
	66.045

	3
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
(100 п. м)
	0.378

	4
	Доски подоконные ПВХ, шириной: 400 мм, толщ. 20мм
(м)
	37.8


	5
	Заглушка двухсторонняя
(шт)
	42

	6
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
(100 м2 облицовки)
	0.525

	7
	Панели декоративные пластиковые «PROFIPLAST», размером 2700х250х8 мм
(м2)
	56

	8
	Обрамление оконных проемов пластиковым уголком на клее КН-2
(100 м)
	1.14

	9
	Уголок декоративный пластиковый (дл.3 м)
(м)
	115

	10
	Очистка поверхности щетками
(1 м2 очищаемой поверхности)
	25

	11
	Обеспыливание поверхности
(1 м2 обеспыливаемой поверхности)
	25

	12
	Монтаж  решеток (ранее демонированных)
(1 т конструкций)
	0.832

	13
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115, за 2 раза
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0.25

	Раздел 2. Кровля

	14
	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо
(1 м3 изоляции)
	33.328

	15
	Плита  минераловатная KNAUF Insulation SPS
(м3)
	34

	16
	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой ( 2 слоя)
(100 м2 поверхности покрытия изоляции)
	5.2896

	17
	Изоспан Д
(м2)
	609

	18
	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом "АТТИК" (все существующие деревянные элементы кровли)
(100 м2 обрабатываемой поверхности)
	1.5

	19
	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом "АТТИК"
(100 м2 обрабатываемой поверхности)
	3.76

	20
	Устройство по фермам настила: рабочего из досок
(100 м2 покрытия)
	3.76

	21
	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)
(100 м2 поверхности покрытия изоляции)
	3.76

	22
	Изоспан Д
(м2)
	433

	23
	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности
(100 м2 кровли)
	3.76

	24
	Металлочерепица Banga (МЧ-66)
(м2)
	403

	25
	Конёк фасонный (длина 2м)
(шт.)
	26

	26
	Заглушка конька плоская
(шт.)
	6

	27
	Уплотнитель  коньковый (длина 2м)
(шт.)
	52

	28
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы, карнизы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (карниз)
(100 м2 покрытия)
	0.1542

	29
	Карниз (длина 2м)
(шт)
	39

	30
	Ограждение кровель перилами и установка снегодержателя
(100 м ограждения)
	0.7776

	31
	Ограждение кровли для м/ч  Banga
(м)
	72

	32
	Снегодержатель
(м)
	5.6

	33
	Монтаж мостика безопасности крышного и лестницы крышной
(100 м ограждения)
	0.244

	34
	Лестница крышная L=2,4м (2секций)
(шт)
	4

	35
	Лестница крышная L=1,8м (1секция)
(шт)
	2

	36
	Мостик безопасности крышный(кровельный переходной мостик L=1200мм)  11,6м/1,2=9,7шт
(шт)
	10

	37
	Кровельный уплотнитель №7
(шт)
	2

	38
	Устройство желобов подвесных из оцинкованной стали
(100 м желобов)
	0.771

	39
	Желоб  диам. 175мм, длина до 5м
(м)
	78

	40
	Элемент желоба  соединительный диам.175мм
(шт.)
	20

	41
	Держатель желоба диам.175мм  шаг 750мм
(шт.)
	104

	42
	Труба диам. 150мм
(м)
	27.6

	43
	Колено сливное диам. 150мм
(шт)
	4

	44
	Колено угловое диам. 150мм
(шт)
	8

	45
	Держатель трубы
(шт)
	16

	46
	Патрубок 175* 150мм
(шт)
	4

	47
	Соединитель трубы
(шт)
	4

	48
	Укладка ходовых досок
	0.29

	49
	Очистка, огрунтовка и покраска фасадной краской Soframap поверхности  (Краски водно-дисперсионные)
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0.52

	50
	Грунтовки для бетона и штукатурки Reesa Tiefgrund, на акриловой основе (Reesa, Германия)  расход 0,2л/м2
(л)

	10.4

	51
	Установка РМ-1 в сущ. вент. канал
(100 м2 пола)
	0.001783

	52
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке
(т)

	0.017264

	53
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза
(100 м2 окрашиваемой поверхности)

	0.005

	Раздел 3. Слуховое окно СО-1 (2шт)

	54
	Устройство слуховых окон (устройство каркаса из бруса, обшивка боковых стенок доской и установка переплета)
(1 слуховое окно)
	2

	55
	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (на стены и кровлю)
(100 м2 поверхности покрытия изоляции)
	0.14

	56
	Изоспан Д
(м2)
	16.2

	57
	Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной
(100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов)
	0.0567

	58
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм
(т)
	0.0318

	59
	Установка оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
(100 м2 проемов)
	0.018

	60
	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотной створкой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2
(м2)
	1.8

	61
	Сетка москитная
(м2)
	2.3

	62
	Резка "сендвич-панели" под решетку (с двух сторон)
(1 м реза)
	3.2

	63
	Вставка  "сендвич-панели"
(100 м2)
	0.005

	64
	"Сендвич-панель"  толщ.24мм
(м2)
	0.5

	65
	Установка решеток
(1 решетка)
	2

	66
	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМН, размером 100x300 мм
(шт.)
	2

	67
	Устройство по фермам настила: рабочего из досок
(100 м2 покрытия)
	0.082

	68
	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности
(100 м2 кровли)
	0.114

	69
	Металлочерепица Banga (МЧ-66)
(м2)
	11.4

	70
	Конёк фасонный (длина 2м)
(шт.)
	4

	71
	Заглушка конька плоская
(шт.)
	2

	72
	Уплотнитель  коньковый (длина 2м)
(шт.)
	7

	73
	Пристенные профиль  (L=2м)
(шт)
	2

	74
	Ендова верхняя 150/150 (L=2м)
(шт)
	7

	75
	Ендова нижняя 290/290 (L=2м)
(шт)
	9

	76
	Угол наружный 125/125 (L=3м)
(шт)
	3

	77
	Фронтонный элемент 110х110; (L=2м)
(шт.)
	2

	78
	Устройство герметизации горизонтальных мастикой
(100 м шва)
	0.02

	Раздел 4. Наружная отделка

	79
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
(100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов)
	5.44

	80
	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой Кнауф Диамант по утеплителю толщиной плит до: 100 мм (с устройством цокольного слива С1)
(100 м2)
	4.6

	81
	Плита  минераловатная KNAUF Insulation FKD
(м3)
	42.225

	82
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм (поз. 14 - цокольный слив С1)
(т)
	0.2774

	83
	Опорный цокольный профиль из листовой оцинкованной стали (поз. 27)
(100 м2 покрытия)
	0.12045

	84
	Профиль с капельником из оцинкованной стали толщ. 0,7 мм  (поз. 24)
(100 м2 покрытия)
	0.15

	85
	Устройство мелких покрытий  из листовой оцинкованной стали  (поз. 14)-сливы        (устройство цоколя поз.14 С1 учтено в ТЕР15-01-080-02)
(100 м2 покрытия)
	0.136

	86
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм (поз. 14 - цокольный слив С1)
(т)
	0.1312

	87
	Отлив оконный оцинкованный с полимерным покрытием В=250мм (дл.3м )
(шт)
	25

	88
	Костыли К2
(т)
	0.0587

	89
	Усиливающий уголок п.23
(м)
	133

	90
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115, за 2 раза (костыли)
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0.2

	91
	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: акриловая водно-дисперсная краска
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	4.6

	92
	Сверление отверстий для установки дюбелей
(100 отверстий)
	11.12

	93
	Дюбель-гвоздь 8х130 мм
(10 шт.)
	91.2

	94
	Облицовка цокольной плиткой на клее  Кнауф-флекс, с затиркой швов  "Церезит"
(100 м2 облицованной поверхности)
	0.5004

	95
	Грунтовка Церезит 17, 10кг  (расход 0,2кг/м)
(кг)
	10

	96
	Плиты цокольные толщ. 60 мм ПЦ 600х300 "Рыбинский камень"
(м2)
	50

	97
	Клей плиточный Кнауф-флекс, 10кг, расход 2,9кг/м2
(кг)
	82.36

	98
	Затирка для швов "Церезит"    (расход: 1,3кг/м2)
(кг)
	60.58

	99
	Устройство герметизации горизонтальных мастикой
(100 м шва)
	0.83

	100
	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая: Гермабутил-2К
(кг)
	17

	Раздел 5. Разные работы

	101
	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 (заделка проемов)
(1 м3)
	1

	102
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 100
(м3)
	110

	103
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен
(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)
	0.02

	104
	Подготовка под окраску эмалью: стен
(100 м2 отделываемой поверхности)
	0.02

	105
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0.02

	106
	Монтаж стоек СТ-1
(1 т конструкций)
	0.19968

	107
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
(т)
	0.19968

	108
	Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м
(1 т конструкций)
	0.09984

	109
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке
(т)
	0.09984

	110
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0.2

	111
	Установка элементов каркаса: из брусьев
(1 м3 древесины в конструкции)
	0.028

	112
	Устройство по фермам настила: рабочего из досок
(100 м2 покрытия)
	0.063

	113
	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом "АТТИК"
(100 м2 обрабатываемой поверхности)
	0.063

	114
	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)
(100 м2 поверхности покрытия изоляции)
	0.063

	115
	Изоспан Д
(м2)
	7.3

	116
	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности (покрытие  козырька)
(100 м2 кровли)
	0.063

	117
	Металлочерепица Banga (МЧ-66)
(м2)
	7.4

	118
	Конёк фасонный (длина 2м), 1.4м
(шт.)
	1

	119
	Заглушка конька плоская
(шт.)
	1

	120
	Уплотнитель  коньковый (длина 2м), 2.8м
(шт.)
	2

	121
	Пристенный профиль  (длина 2м), 2,25*2=4,5м
(шт)
	3

	122
	Устройство герметизации горизонтальных мастикой
(100 м шва)
	0.045

	123
	Уголок наружный  (длина 3м), 8,4м
(шт)
	3

	124
	Фронтон  (длина 2м), 2,25*2=4,5м
(шт)
	3

	125
	Монтаж профиля ПП-1
(100 м)
	0.091

	126
	Профиль потолочный: ПП 60/27/0,6
(м)
	9.1

	127
	Подшивка козырька снизу профилем С-8
(100 м2 покрытия)
	0.063

	128
	Лист профилированный С-8
(м2)
	8.8

	129
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы, карнизы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
(100 м2 покрытия)
	0.0056

	130
	Карниз (длина 2м)
(шт)
	2

	131
	Устройство желобов подвесных из оцинкованной стали
(100 м желобов)
	0.028

	132
	Желоб  диам. 125мм, длина до 5м
(м)
	2.8

	133
	Заглушка желоба диам.125мм
(шт.)
	2

	134
	Держатель желоба диам.125мм  шаг 750мм
(шт.)
	6

	135
	Труба диам. 100мм
(м)
	3.6

	136
	Колено сливное диам. 100мм
(шт)
	2

	137
	Колено угловое диам. 100мм
(шт)
	2

	138
	Патрубок 125* 100мм
(шт)
	2

	139
	Уплотнение грунта щебнем, толщ.60мм
(100 м2 площади уплотнения)
	0.066

	140
	Устройство ж/б крыльца из бетона М200
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)
	0.009

	141
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В15 (М200)
(м3)
	0.91

	142
	Надбавка по морозостойкости (F) за каждые 50 циклов попеременного замораживания и оттаивания(за неполные 50 циклов пересчет не производится), МРз до 200
(м3)
	0.91

	143
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 8 мм
(т)
	0.0254

	144
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 8 мм
(т)
	0.0254

	145
	Установка закладных деталей весом: до 4 кг (МН-1 и МН-2)
(1 т)
	0.0365

	146
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
(100 м2 стяжки)
	0.06

	147
	Устройство покрытий на клее из плиток: бетонных, цементных или мозаичных
(100 м2 покрытия)
	0.06

	148
	Плитка тратуарная
(м2)
	6

	149
	Клей Церезит СМ-17  (расход: 4,2 кг/м2 )                              
(кг)
	25.2

	150
	Затирка для швов Церезит  (расход:1,3 кг/м2)                  
(кг)
	7.8

	151
	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 260х260 мм
(100 шт.)
	0.02

	152
	Анкер HLC  М12х110
(шт.)
	4

	153
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках кирпичных площадью до 0,1 м2
(1 м3 заделки)
	0.01

	154
	Монтаж каркаса козырька КМ1
(1 т конструкций)
	0.10504

	155
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке
(т)
	0.10504

	156
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0.1

	157
	Установка элементов каркаса: из брусьев
(1 м3 древесины в конструкции)
	0.027

	158
	Устройство по фермам настила: рабочего из досок
(100 м2 покрытия)
	0.063

	159
	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом "АТТИК"
(100 м2 обрабатываемой поверхности)
	0.07

	160
	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности (покрытие  козырька)
(100 м2 кровли)
	0.048

	161
	Металлочерепица Banga (МЧ-66)
(м2)
	5.7

	162
	Пристенный профиль  (длина 2м), 2,7м
(шт)
	2

	163
	Устройство герметизации горизонтальных мастикой
(100 м шва)
	0.027

	164
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы, карнизы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
(100 м2 покрытия)
	0.0054

	165
	Карниз (длина 2м)
(шт)
	2

	166
	Устройство желобов подвесных из оцинкованной стали
(100 м желобов)
	0.029

	167
	Желоб  диам. 125мм, длина до 5м
(м)
	2.9

	168
	Держатель желоба диам.125мм  шаг 750мм
(шт.)
	4

	169
	Уплотнение грунта щебнем, толщ.60мм
(100 м2 площади уплотнения)
	0.044

	170
	Устройство ж/б крыльца из бетона М200
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)
	0.0073

	171
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В15 (М200)
(м3)
	0.74

	172
	Надбавка по морозостойкости (F) за каждые 50 циклов попеременного замораживания и оттаивания(за неполные 50 циклов пересчет не производится), МРз до 200
(м3)
	0.74

	173
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 8 мм
(т)
	0.017

	174
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 8 мм
(т)
	0.017

	175
	Установка закладных деталей весом: до 4 кг (МН-1)
(1 т)
	0.0215

	176
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
(100 м2 стяжки)
	0.038

	177
	Устройство покрытий на клее из плиток: бетонных, цементных или мозаичных
(100 м2 покрытия)
	0.038

	178
	Плитка тротуарная
(м2)
	3.9

	179
	Клей Церезит СМ-17  (расход: 4,2 кг/м2 )                                 
(кг)
	15.96

	180
	Затирка для швов Церезит  (расход:1,3 кг/м2)           
(кг)
	4.94

	181
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой (огнезащитной СОЭ-07 за 2 раза)
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0.28

	182
	Огнезащитная грунтовка "СОЭ-07"  (расход: 2,25 кг/м2 за 2 раза)                                                             
(кг)
	63

	183
	Огнезащитное покрытие металлических огрунтованных (грунтом  "СОЭ-07") поверхностей материалом огнезащитным эмалью «САЭ-5БМ»  за 2 раза  (толщ.1,0мм)
(100 м2 покрытия)
	0.28

	184
	Огнезащитная эмаль "САЭ-5БМ"  (расход: 1,7 кг/м2)                                                               
(кг)
	47.6

	Раздел 6. Демонтаж

	185
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
(100 м2)
	0.761

	186
	Разборка бетонной отмостки
(1 м3)
	9.7

	187
	Демонтаж ж/б козырьков
(100 шт. сборных конструкций)
	0.02

	188
	Разборка: бетонных крылец
(1 м3)
	1.6

	189
	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
(100 м2 покрытия)
	3.52

	190
	Разборка обрешетки
(1 м3 древесины в конструкции)
	1.2

	191
	Разборка утепление: цем.песч стяжка, шлак
(1 м3 утеплителя)
	52.36

	192
	Демонтаж ограждение кровель перилами
(100 м ограждения)
	0.72

	193
	Демонтаж карниза   из листовой оцинкованной стали
(100 м2 покрытия)
	0.4626

	194
	Демонтаж металл. площадки
(1 т конструкций)
	0.1

	195
	Демонтаж стоек, рамы козырька
(1 т конструкций)
	0.2

	196
	Демонтаж  решеток
(1 т конструкций)
	0.8

	197
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен
(100 м2)
	0.492

	198
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный
(т)
	30

	199
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 20 км, класс груза I
(т)
	30


Примечание:

1. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не являться образцом, экспериментальной партией, а также не должна быть собрана из восстановленных узлов и агрегатов если иное не предусмотрено контрактом (договором). Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификат соответствия и готова к эксплуатации. Продукция должна быть поставлена комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость, соответствовать требованиям санитарных норм и правил. Закупаемая продукция должна находиться в свободной продаже на территории РФ. Поставка продукции не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного оборудования на территорию РФ.

2. Не допускается поставка продукции с отклонениями от требований технических характеристик поставляемого товара.

Комплект поставки технической документации

Подрядчик после выполнения работ обязан предоставить полный комплект исполнительной технической документации на русском языке на бумажном носителе        (журналы работ, акты, протоколы, исполнительные схемы, руководства по эксплуатации, сертификаты, паспорта и формуляры). Документация должна быть сшита в папку с приложением перечня, удобна для прочтения. В комплекте должна быть документация на все составные элементы оборудования в случае, если комплект оборудования состоит из отдельных покупных изделий.

Также Подрядчик обязуется предоставить документы, удостоверяющие качество оборудования (материалов), а также сертификаты качества производителя, заверенные подлинной печатью Подрядчика.

Требования к упаковке продукции

Продукция поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка обеспечивает полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
PAGE  
12

