Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета

_________С.В. Тарасов

«27» марта 2014 г.



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора на поставку осциллографа АКИП-4115/2A.
том 2 «техническая часть»

г.Саров
2014 г.
Техническое задание
Осциллограф со следующими характеристиками - 20 штук.
	Полоса пропускания
	не менее 25 МГц

	Количество каналов
	2

	Частота дискретизации
	500 Мвыб/с на канал

	Длина записи
	2,5 тыс. точек на канал

	Разрешение по вертикали
	8 бит

	Отображение сохраненных осциллограмм 
	(2)2,5 тыс. точек



	Сохранение осциллограмм без USB

накопителя
	(2) 2,5 тыс. точек

	Чувствительность по вертикали
	2 мВ/дел - 5 В/дел с калиброванной точной настройкой

	Погрешность по постоянному току по вертикали
	±3 %

	Масштабирование по вертикали
	Увеличение или уменьшение вертикального размера осциллограммы, в реальном времени и остановленной

	Максимальное входное напряжение
	300 В  (КАТ II); снижается на 20 дБ/декаду на частоте свыше 100 кГц до 13 В на частоте 3 МГц

	Диапазон смещения
	+2 В (2 мВ/дел - 200 мВ/дел) +50 В (>200 мВ/дел - 5 В/дел)

	Ограничение полосы пропускания
	20 МГц 

	Режим связи по входу
	Связь по постоянному току, по переменному току или заземление входа

	Входной импеданс
	1 МОм параллельно с емкостью 20 пФ

	Диапазон скорости развертки
	5 нс/дел - 50 с/дел

	Погрешность развертки
	50х106

	Масштабирование по горизонтали
	Увеличение или уменьшение горизонтального размера осциллограммы в реальном времени и остановленной

	Интерфейсы ввода/вывода
	Интерфейсы ввода/вывода

	Порты USB
	Хост-порт USB на передней панели поддерживает USB-накопители Порт USB на задней панели обеспечивает подключение к ПК и к любому принтеру, совместимому с PictBridge

	Сохранение осциллограмм без USB накопителя
	(2) 2,5 тыс. точек

	Документация на компакт-диске
	Подробные руководства пользователя на русском языке


Качество поставляемой продукции должно соответствовать стандартам и техническим условиям. 

Продукция должна быть обеспечена комплектом технической документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспортом, сертификаты и другую документацию, на поставляемую фирмой-производителем продукцию, в том числе гарантийные обязательства, копии необходимых сертификатов на русском языке, подтверждающих функциональные характеристики продукции.

Исполнитель должен обеспечить упаковку продукции, способную предотвратить ее повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения.

Не допускается поставка продукции с отклонениями от технических характеристик поставляемого товара.

Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).
2. Срок предоставления гарантии качества товара: 

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).
Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару: 
- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;
- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным. Не допускается поставка оборудования восстановленного в результате ремонта или уже эксплуатировавшегося в составе другого оборудования.

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям.

4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: ___
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
