# ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Выполнение работ по ремонту цоколя, отмостки и подпорной стенки корпуса 5 НПЦ СЭВП ФГУП «ВНИИА».

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Основные технические характеристики.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ  ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по ремонту цоколя, отмостки и подпорной стенки корпуса 5 НПЦ СЭВП ФГУП «ВНИИА»,

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах

Ремонт цоколя, отмостки и подпорной стенки корпуса 5, включая: доставку, демонтаж/монтаж, ремонт штукатурки, вывоз мусора и прочих работ, изложенных в техническом задании.

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

Работы проводятся на охраняемой территории ФГУП "ВНИИА", расположенной по адресу: г. Москва, ул. Кошкина, д. 5, стр. 5.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

В ходе проведения работ и до момента подписания Акта приемочной комиссии по объекту за все товароматериальные ценности ответственность несет Подрядчик. Огневые работы на объекте выполняются при наличии наряд-допуска от эксплуатирующей организации. Производить работы только в отведённой зоне работ. После окончания работ Подрядчиком производится: ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов и оборудования. Для выполнения работ, Подрядчик использует таких специалистов, квалификация, опыт и компетенция которых позволяет осуществлять надлежащий надзор и качественное выполнение работ, являющихся гражданами РФ, а также имеющих необходимые документы, подтверждающие квалификацию персонала в соответствии с характером выполняемых работ. Данные о проходе людей и заезде автотранспорта на территорию предприятия передаются Заказчику не менее чем за 12 часов, порядок передачи данных согласовывается с Заказчиком после заключения договора.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| Демонтажные работы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка вручную поверхности цоколя, подпорной стенки и 3-х входных групп от штукатурки с земли | 100м2 | 3,93 |
| Отделочные работы |  |  |  |
| 1 | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 (ремонт подпорной стенки) | 100м2 | 0,002 |
| 2 | Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по кирпичу | 100м2 | 3,93 |
| 3 | Устройство обмазочного гидроизоляционного слоя по кирпичной поверхности. Материал: Глимс ВодоСтоп (или аналогичный). | 100м2 | 3,71 |
| 4 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям | 100м2 | 3,93 |
| 5 | Высококачественная штукатурка цоколя, подпорной стенки и 3-х входных групп декоративным раствором по кирпичу и бетону стен гладких | 100м2 | 3,93 |
| 6 | Грунтовка и покраска (2 слоя) фасадной краской цоколя, подпорной стенки и 3-х входных групп с расчисткой старой краски до 35% с земли | 100м2 | 3,93 |
| 7 | Подготовка корыта для устройства отмостки | 100м2 | 0,2 |
| 8 | Устройство подушки из песка и известкового щебня фракции 20’’40 | 100м2 | 0,2 |
| 9 | Устройство бетонной стяжки | 100м2 | 0,2 |
| 10 | Устройство асфальтового покрытия | 100м2 | 0,2 |
| 11 | Ремонт отмостки асфальтобетонной толщиной 14см | 100м2 | 0,88 |
| 12 | Очистка корпуса 5 от строительного мусора и погрузка его вручную в контейнер Исполнителя с последующим вывозом до 100км | 1т | 1,0 |

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Глимс ВодоСтоп (или аналогичный) ### Технические данные: цвет..............................................................................................................cepый кoличecтвo вoды нa 1кг cмecи, л .............................................................0,33 - 0,34 жизнecпocoбнocть pacтвopa, чac.............................................................. 4 coпpoтивлeниe гидpocтaтичecкoму нaпopу пpи пpямoм дaвлeнии.......дo 7 aтм coпpoтивлeниe гидpocтaтичecкoму нaпopу пpи oбpaтнoм дaвлeнии... дo 2 aтм aдгeзия к пoвepxнocти бeтoнa, H/мм2 , ..................................................нe мeнee - 0,9 вpeмя впитывания капли, чac...................................................................нe мeнee - 2 пpoчнocть пpи cжaтии (28 дней), кгc/cм²................................................80 Акрил грунт (или аналогичный) ### Технические данные: Основа материала; акриловая смола. Массовая доля нелетучих веществ, %; 30-40. Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее; 20-40. Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более; 10. Стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, ч, не менее; 24. ТУ; 2313-028-98310821-2010. Акрил люкс (или аналогичный) ### Технические данные: Основа материала акриловая смола Внешний вид пленки однородная матовая поверхность Массовая доля нелетучих веществ, % 70 Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее 60-110 Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более 10 Укрывистость в пересчете на сухую пленку, г/кв.м, не более 170 Условная светостойкость, ч 24 Прочность пленки при ударе, см, не менее 40 Прочность пленки при изгибе, мм, не более 3 Стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, ч, не менее 24 Степень перетира, мкм, не более 100 Используемые материалы должны быть подтверждены и соответствовать сертификатам, обеспечены техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество и соответствие законодательно установленным нормам, действующим в РФ; Исполнитель до начала производства работ обязан согласовать с Заказчиком все планируемые к использованию материалы, при невыполнении данного требования Заказчик вправе требовать замены материалов за счёт Исполнителя;

РАЗДЕЛ 6. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Сроки выполнения работ составляют 60 (шестьдесят) календарных дней с момента заключения договора. Календарный план-график выполнения работ согласовывается Сторонами на момент заключения договора. Сроки начала и окончания работы переносятся на период задержки исполнения Заказчиком обязательств по договору.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе материалы, должна предоставляться Исполнителем работ в полном объёме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил и должна составлять 24 (двадцать четыре) месяца со дня подписания Акта выполняемых работ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на выполненные работы и материалы составляет не менее 24 месяцев с момента подписания Заказчиком акта приёмки выполненных работ (КС-2).

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Требования предъявляются к обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. -ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»; - ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ». - РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

1.1. Приемка выполненных Подрядчиком работ осуществляется представителем Заказчика и оформляется актом КС-2, справкой КС-3. Подрядчик представляет Заказчику в установленном порядке счет-фактуру согласно Главе 21 НК РФ, акты выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), сертификаты (в т.ч. на используемые материалы), гарантийные талоны, счет на окончательный платеж. Подрядчик обязан предоставить Заказчику заверенные копии счетов, счетов-фактур, товарно-транспортных накладных на используемые в производстве работ материалы и оборудование. 1.2. Приемочная комиссия назначается Заказчиком с участием представителей Заказчика, Подрядчика и других необходимых организаций. 1.3. Подрядчик берет на себя обязательства по завершению всего объема работ, устранению всех нарушений, подготовке и сдаче завершенного строительством объекта приемочной комиссии. 1.4. По окончании выполнения работ Подрядчик должен предоставить полный комплект исполнительной документации (сертификаты, акты на скрытые работы, акты на особо ответственные работы и другие документы). 1.5. Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения документов, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные работы, подписать и вернуть Подрядчику 1 (один) экземпляр акта выполненных работ или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ. 1.6. Заказчик, обнаружив после приемки работ отступления от условий договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены им при приемке (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня их обнаружения. 1.7. Подрядчик обязан устранить недостатки в сроки, назначенные Заказчиком. При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, Заказчик имеет право поручить устранение недостатков третьему лицу, или устранить недостатки своими силами с отнесением расходов на Подрядчика, а так же потребовать возмещения убытков, если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом. 1.8. Право собственности на результаты выполненных работ переходят от Подрядчика Заказчику после подписания акта выполненных работ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

После выполнения работ необходимо предоставить полный комплект исполнительной технической документации на русском языке на бумажном носителе (акты, протоколы, правила по эксплуатации, сертификаты и паспорта). Документация должна быть сшита в папку с приложением перечня, удобна для прочтения. Наличие акта приемки в эксплуатацию законченного реконструкцией объекта, оформленного Участником и подписанным всеми членами комиссии – обязательно.