Приложение № 3

к договору №100-10-05/______

от «___»______________2014 г

Техническое задание

на поставку стандартного промышленного оборудования

в соответствии с требованиями Положения о закупках

Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»

Тема закупки: поставка масла гидравлического Shell Tellus S 68

Краснокаменск

2014
Техническое задание

на поставку масла гидравлического Shell Tellus S 68

для объекта:  ОАО «ППГХО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование;

Подраздел 1.2 Сведения о новизне.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

- Масло гидравлическое Shell Tellus S 68, согласно п.12.2.2 а) ЕОСЗ эквивалент не допускается.. - Спецификации и допуски: Denison HF-0, HF-1, HF-2, Rexroth, Vickers M-2950-S (моб. техника), I-286-S (промышленные системы), Cincinnati Milacron P-68/69/70, [DIN 51 524-2 HLP, ISO 11158 HM, AFNOR NF-E 48-6003, ASTM 6158-05 HM, Bosch Rexroth Ref 17421-001 и RD 220-1/04.03, GB 111181-1-94 HM, SS 15 54 34 AM].

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Масло должно быть новым, не используемым ранее. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им масло соответствует требованиям спецификаций и допусков: Denison HF-0, HF-1, HF-2, Rexroth, Vickers M-2950-S (моб. техника), I-286-S (промышленные системы), Cincinnati Milacron P-68/69/70, [DIN 51 524-2 HLP, ISO 11158 HM, AFNOR NF-E 48-6003, ASTM 6158-05 HM, Bosch Rexroth Ref 17421-001 и RD 220-1/04.03, GB 111181-1-94 HM, SS 15 54 34 AM] и соответствует техническим характеристикам, заявленным заказчиком данного масла.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Минеральное масло экстра-класса для систем, работающих в тяжелых условиях, предъявляющих наиболее жесткие требования к противоизносным свойствам. Масло рекомендовано производителем техники находящейся в эксплуатации на рудниках ОАО «ППГХО» фирмы SANDVIK, согласно п.12.2.2 а) ЕОСЗ эквивалент не допускается.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- в системах трансмиссий и гидросистем с подземных машин в шахтах с повышенной влажностью и запыленностью, в подземных выработках шахт и рудников не опасных по газу;

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Спецификации и допуски: Denison HF-0, HF-1, HF-2, Rexroth, Vickers M-2950-S (моб. техника), I-286-S (промышленные системы), Cincinnati Milacron P-68/69/70, [DIN 51 524-2 HLP, ISO 11158 HM, AFNOR NF-E 48-6003, ASTM 6158-05 HM, Bosch Rexroth Ref 17421-001 и RD 220-1/04.03, GB 111181-1-94 HM, SS 15 54 34 AM]. Марка; Кинемати- ческая вязкость при 40/100°C, мм2/с; Плотность при 15°С, кг/м3; Температура, °С. вспышки в открытом тигле; застывания. Shell Tellus S 68; 68/8,9; 883; 222*; -30.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Отсутствуют

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Отсутствуют

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Отсутствуют

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Отсутствуют

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Отсутствуют

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Отсутствуют

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Отсутствуют

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

Отсутствуют

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

Поставка масла производится с маркировкой данного масла по ГОСТ 14192- «маркировка грузов» в металлических запечатанных бочках.

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

Масло Shell Tellus S 68 поставляется в металлических запечатанных (опломбированных) бочках объёмом от 20 до 200 литров.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

- Поставщик предоставляет заверенные копии сертификационной документации, действительных на момент поставки одновременно с поставкой масла, документацией на русском языке (заключение по результатам химического анализ масла подтверждающий качество масла) запаянные в пластиковый пакет; Исполнитель обязан поставить масло по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

- транспортирование осуществляется ж/д или автомобильным транспортом; - Поставщик несет ответственность за достаточность и надежность упаковки.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

- специальные требования и сроки хранения, консервации и расконсервации не оговариваются.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Поставщик гарантирует Заказчику что качество масла соответствует спецификациям и допускам, а так же техническим характеристикам указанным в данном техническом задании.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Масло должно соответствовать назначению, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам масла заявляемым в данном ТЗ, а также действующим на территории РФ ГОСТ, ТУ, ПБ 03-553-03. Иметь сертификат качества.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Согласно спецификации.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся предоставляемая информация должна быть на русском языке.

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПУР-1 | Подземный урановый рудник №1 |

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Руководитель заказчика

Директор ПУР-1

СОГЛАСОВАНО:

Технический центр аналитики

Директор ДОО ОАО «ППГХО»

От Поставщика                                                  От Покупателя

___________________                                         Генеральный

директор ОАО «ППГХО»

________/___________/                                        ____________/С.В. Шурыгин/