Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета

_________С.В. Тарасов
«04» апреля 2014 г.



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора на поставку разрядников и тиратронов.
том 2 «техническая часть»

г.Саров
2014 г. 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
	№

п/п
	Наименование товара, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во
	Производитель*

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Разрядник искровой управляемый РУ-89-50
	шт.
	5
	Россия

	2
	Разрядник искровой управляемый РУ-86-40
	шт.
	5
	Россия

	3
	Разрядник неуправляемый РК86-50
	шт.
	5
	Россия

	4
	Разрядник неуправляемый РК86-40
	шт.
	45
	Россия

	5
	Тиратрон ТДИ3-50/50СН
	шт.
	4
	Россия


Гарантия качества, лет  
1

	№

п.п.
	Общепринятое техническое название
	Произво-дитель
	Технические характеристики
	Область применения

	1
	Разрядник искровой управляемый РУ-89-50
	OOO «Импульсные технологии» Россия, г. Рязань
	1. Диапазон напряжений пробоя, кВ 

                                                      50

2. Ток в импульсе, кА               20

3. Частота повторения импульсов, Гц

                                                    100

4. Энергия в импульсе, Дж      1000

5. Габаритные размеры, ODxH, мм
                                                    52х54

6. Ресурс работы, Кулон          10·103
	Высоковольтные генераторы импульсно-периодических импульсов и систем синхронизации высоковольтных импульсов

	2
	Разрядник искровой управляемый

РУ-86-40
	
	1. Коммутируемая энергия, макс., Дж                                       4000

2. Статическое напряжение пробоя, кВ *                                     5,0-50,0

3. Максимальная рабочая частота, Гц
                                             100

4. Энергия импульса управляющего напряжения, Дж                 0,1

5. Амплитуда управляющего напряжения **                   0,5-1,5 Ust
6. Статическое напряжение пробоя (Ust), кВ                              40

7. Длительность импульса управляющего напряжения (уровень 0,5), мкс                               2-4
8. Ресурс работы, имп       (1-3)·104
	

	3
	Разрядник неуправляемый РК86-50
	
	1. Статическое напряжение пробоя, кВ                                40…50 (50 кВ для РК86-50 и 40 для РК86-40)

2. Коэффициент перенапряжения при 8/20 мкс                ˂1,5
3. Отклонение напряжения в процессе минимальной наработки, %

                                         <15

4. Импульсный ток (8/20 мкс), кА

                                         30

5. Коммутируемый заряд в импульсе (8/20 мкс), Кл                  1

6. Частота повторения импульсов, Гц 

                                          100

7. Сопротивление изоляции, МОм

                                          > 100

8. Диапазон рабочих температур, °С

                                         -60… +150

9. Вес, г                           150
	

	4
	Разрядник неуправляемый РК86-40
	
	
	

	5
	Тиратрон ТДИ3-50/50СН
	
	1. Напряжение на аноде, кВ      5÷40

2. Амплитуда тока анода, кА    20

3. Длительность 1-й полуволны импульса тока анода, мкс          5,0

4. Частота повторения импульсов, Гц
                                                     0,5

5. Напряжение накала генератора водорода, В                                3.5/7.5

6. Ток накала генератора водорода (при Uном= В) А, не более        2,5

7. Напряжение накала селективной мембраны, В (не более)             3,5

8. Ток накала селективной мембраны А, не более               10,0

9. Напряжение импульса поджига, кВ, (не менее / не более)         3.5/10.0

10. Крутизна фронта импульса напряжения поджига, кВ/мкс, не менее                                         5

11. Амплитуда тока поджига, А, (не менее / не более)                      80/150

12. Длительность импульса поджига, мкс                                             2÷5
	


Примечание:

Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).

2. Срок предоставления гарантии качества товара: 

Гарантийный срок на поставленный товар составляет 12 месяцев с момента поставки. Срок и порядок определения причины выхода товара из строя и замены его на новый согласуется дополнительно.

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).
Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару: 
- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;
- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным;

- оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________









