Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый запрос предложений в электронной форме

на право заключение договора на выполнение работ "Доработка плиты наведения ЦПКУ.301261.044 манипуляционной системой с телекамерами в отделении Гремиха СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»".

Официальный государственный сайт 
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2015 года № _________________________

Официальный сайт закупок атомной отрасли 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 2015 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2015 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

- Общие положения.

  - Название работы (предмет договора): «Доработка плиты наведения ЦПКУ.301261.044 манипуляционной системой с телекамерами в отделении Гремиха    СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО».

  - Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»), в лице директора Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» филиала федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (СЗЦ «СевРАО» филиала ФГУП «РосРАО») Пантелеева Валерия Николаевича, действующего на основании доверенности № 214/141/2014-ДОВ от 24.12.2014.

  - Сроки выполнения работ:

- начало: с даты заключения договора;

-     окончание: не позднее 30 августа 2015 года.

Работы, могут быть начаты с момента опубликования Протокола закупочной комиссии Заказчика.

- Цель выполняемых работ и их назначение.

  - Основной целью работы является доработка плиты наведения манипуляционной системой с радиационно-стойкими телекамерами, с целью обеспечения проведения всех работ по разборке отработавших выемных частей (ОВЧ) утилизированных АПЛ в отделении Гремиха»

  - Доработку плиты наведения манипуляционной системой с телекамерами (далее – «Система») необходимо проводить с учётом следующих требований:

- Система должна обеспечивать возможность проведения всех работ при ее установке на постамент при наличии на плите ЦПКУ.301261.044 биологической защиты толщиной не более  100 мм;

- Система должна обеспечивать проведение телевизионного осмотра активной зоны реактора с использованием не менее 4-х радиационно-стойких телекамер (не менее 103 Зв по интегральной дозе гамма-излучения).  Параметры камеры: диаметр не более 50 мм, длина не более 180 мм, вес не более 5 кг;

- Манипуляторы системы должны обеспечивать перемещение телекамер по вертикали на глубину 50…200 мм (с шагом 50 мм и возможностью фиксирования) ниже основания  плиты ЦПКУ.301261.044, по углу поворота относительно вертикальной оси - +/- 120 градусов, относительно горизонтальной оси - +/-90 градусов. Механизм приводов манипулятора  – ручной. Для компенсации веса привода и облегчения вертикального перемещения допускается установка противовеса;

- Манипуляторы системы должны обеспечивать управление телекамер через пробку с вертикальным отверстием диаметром 80 мм (определяется на этапе разработки РКД). Пробка должна представлять собой стальной стакан внешним диаметром 200 мм, высотой 400 мм с возможностью установке на ней дополнительной биологической защиты толщиной не более 100 мм;

- Органы управления манипуляторами должны быть выведены из зоны прямого воздействия радиационного излучения. В зоне  возможного выхода излучения через механизмы привода манипулятора необходимо установить дополнительную радиационную защиту (определяется на этапе разработки РКД);

- Манипулятор с приводом, противовесом и защитой должен монтироваться на общей раме и устанавливаться на плите ЦПКУ.301261.044 с биологической защитой. Вес устройства не должен превышать 15 кг (уточняется на этапе разработки РКД).

- Видеоинформация с телекамер через квадратор должна передаваться по кабелям на монитор диагональю не менее 20 дюймов в радиационно-стойком исполнении. Монитор должен быть смонтирован на подставке.

  - В обеспечение работ Подрядчика Заказчик обязан обеспечить выполнение организационных и технических мероприятий по обеспечению радиационной безопасности персонала в течение всего периода выполнения работ.

- Этапы и состав работ.

  - Работы выполняются в три этапа:

| № п/п | Наименование работ | Отчетные документы | Сроки начала и окончания работ и предоставления результатов работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка РКД на доработку плиты наведения манипуляционной системой с телекамерами. Согласование РКД с Заказчиком. | 1.Акт приемки выполненных работ. 2.Комплект РКД в 2-х экземплярах 1.Акт приемки выполненных работ. 2. Технический акт испытаний системы. 3. Сертификаты на установленное оборудование 6. Фотодокументы 1.Акт приемки выполненных работ. 2. Технический акт доработки системы. 3. Сертификаты на установленное оборудование 6. Фотодокументы | Начало - с даты заключения договора. Окончание – 20.08.2015г. 20.08.2015 г. 30.08.2015 г. |
| 2. | Изготовление и установка манипуляционной системы с телекамерами на плиту в соответствие с разработанной РКД. Испытания работы системы. |  |  |
| 3. | Доработка системы после испытаний. Доставка системы в отделении 2 в п. Гремиха СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «РосРАО». |  |  |

- Основные требования к проведению работ.

  - Технические требования на выполнение работ.

Изготовление, монтаж манипуляционной системы должны осуществляться в соответствии с проектной документацией (РКД), требований руководящих документов, правовых нормативных актов, нормативной документации.

  - Подрядчик должен:

- иметь лицензию ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

- иметь лицензию Госкорпорации «Росатом» на выполнение работ и изготовление металлоконструкций для источников ионизирующего излучения (пункт 27 Перечня);

- иметь опыт работ по  разработке и установке телесистем  не менее трёх лет;

- иметь достаточное для исполнение договора количество собственных или

арендованных материально-технических ресурсов (машин, механизмов, специальных    приспособлений и инструментов для выполнения работ, в том числе:

-  не менее 2-х станков токарных;

-  не менее 2-х  станков зубодолбежных;

-  не менее 2-х установок инверторных аргонодуговой сварки;

-  не менее 2-х станков фрезерных;

- иметь достаточное для исполнение договора количество кадровых ресурсов соответствующей квалификации, в том числе:

-  не менее 2-х  фрезеровщиков 4-го разряда;

-  не менее 2-х токарей 4-го разряда;

-  не менее 2-х слесарей механосборочных работ;

- не менее 2-х слесарей электромонтажных работ.

- Требования к надежности.

При выполнении работ в соответствии с настоящим техническим заданием Подрядчик обеспечивает:

- выполнение технических требований действующей нормативной и конструкторской документации;

- контроль полноты и качества работ и их приемку;

- оформление акта приемки выполненных работ согласно настоящему техническому заданию;

- 24 месяца со дня подписания сторонами акта выполненных работ.

Примечание: При отступлении от требований конструкторской документации, такие отступления согласовываются Подрядчиком с проектантом и Заказчиком.

- Требования к обеспечению безопасности, охраны здоровья и окружающей среды.

При выполнении работ Подрядчиком должны соблюдаться требования законодательства РФ и отраслевой нормативно – технической документации в области:

- промышленной и пожарной безопасности;

- радиационной безопасности;

- экологической безопасности, промсанитарии и охраны окружающей среды;

- техники безопасности и охраны здоровья персонала.

- Качество работ и гарантийные обязательства.

  - Работы в объеме настоящего ТЗ должны быть выполнены в соответствии:

- с действующими нормативными документами, регламентирующими состав и качество выполняемых работ;

- техническими требованиями, изложенными в конструкторской документации;

  - Гарантийный срок на выполняемые работы – 24 месяца. Отсчет гарантийного срока начинается с момента окончания работ и подписания акта выполненных работ Заказчиком.

  - Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.

- Приемка работ

  - Приемка работ производится подписанием двухсторонних технических актов Заказчиком и Подрядчиком.

Основанием для подписания двухсторонних технических актов является предъявление оформленных документов согласно разделу 3 Технического задания, подтверждающих ход и результаты выполнения работ.

- Требования по обеспечению сохранения государственной тайны и конфиденциальности при выполнении работы.

  - Требования по обеспечению сохранения государственной тайны при выполнении работы по настоящей теме - в соответствии с Законом Российской Федерации от 21.07.1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации. Наличие у Подрядчика лицензии ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

Открытая публикация данных, полученных в ходе выполнения настоящей работы, в полном объеме не предусматривается. Публикация отдельных данных, полученных в результате проведения работ, будет осуществляться на основании результатов экспертизы, проведенной в установленном порядке, и получения разрешения на информационный обмен.