«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

Предмет закупки: поставка датчиков температуры

Обнинск

2015

Содержание

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров.

Подраздел 4.2. Требования к маркировке

Подраздел 4.3. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

- РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

## Подраздел 1.1 Наименование

Датчики температуры ТХА (К) или эквивалент. Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании техническим требованиям в соответствии с разделом 4.

## Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства).

## Подраздел 1.3 Код ОКП

421152

- РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Измерение температуры в исследовательских установках

- РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

## - условия эксплуатации: в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без средств создания микроклимата при температуре 20 ... 55 °С и влажности: 5 ... 95 %, атмосферное давление: от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.); ## - режим работы: непрерывный, круглосуточный.

- РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

## Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Тип датчика: Кабельная термопара с НСХ по ГОСТ Р 8.585-2001 Модификация: Без монтажных элементов (базовая модификация) Узел коммутации: Свободные концы 2000 мм Вариант исполнения проводов: Одножильный провод изоляция Силикон Условное обозначение класса датчика: К1 Исполнение рабочего спая: Изолированный спай, общего назначения Материал наружной оболочки кабеля: Сталь 12Х18Н10Т Наружный диаметр: 2 мм Монтажная длина: 200 мм и 100 мм Длина провода: 2000 мм

## Подраздел 4.2 Требования к маркировке

Маркировка закупаемого товара производится на таре и непосредственно на корпусе, любым способом и должна содержать наименование устройства.

## Подраздел 4.3 Требования к упаковке

Изделие должно иметь заводскую упаковку, если предусмотрено производителем товара, в ином случае товар упаковывается в картонную коробку с плотным заполнением пространства между стенками и прибором прокладками из амортизирующего материала, после завершения укладки коробка закрывается и запечатывается клеевой лентой. На упаковке нанесены надписи, манипуляционные знаки которыми следует руководствоваться при транспортировке и хранении.

- РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантия не менее 12 месяцев с момента приемки продукции.

- РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Закупаемый товар должен иметь свидетельство об утверждении типа средств измерений, зарегистрированное в Государственном реестре средств измерений и допущено к применению в Российской Федерации. Закупаемый товар должен иметь сертификат соответствия ГОСТ-Р.

- РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Датчик с монтажной длинной 200 мм – 5 штук Датчик с монтажной длинной 100 мм – 2 штуки Паспорт, инструкция по эксплуатации, свидетельство об утверждении типа средств измерений. Поставка должна быть осуществлена до 31 марта 2015 г.

Контактное лицо: Фенина Нина Андреевна, (48439) 9-47-50.