ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

на поставку изделий в комплекте
Предмет закупки: оконные блоки ПВХ
Снежинск
2014г.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Оконные блоки ПВХ марки ОП В2, стеклопакет марки СПД Э 4М1-12-4М1-12-И4, стекло t=4мм ГОСТ111 с комплектующими


	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	а) согласование принятой конструкции оконных блоков с указанием габаритных размеров и архитектурного рисунка перед изготовлением;
б) изготовление изделий.



	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	Данное Техническое задание с прилагаемой спецификацией на  изготовление оконных блоков и поставку материалов, ГОСТ30674-99, ГОСТ23166-99,ГОСТ538


	Подраздел 1.5 Код ОКП

	


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Рабочие помещения административных зданий 


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Нормальные


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	а) Требования к оконным блокам;

 - марка ОП В2 ГОСТ30674-99, двухкамерный стеклопакет СПД Э 4М1-12-4М1-12-И4 ГОСТ23166-99, стекло энергосберегающее t=4мм ГОСТ111;

 - соответствие стандарту противовзломности не менее WК1 по DIN V ENV16277;
 - приведенное сопротивление теплопередаче остекленной части не менее 0,68м2 0С/Вт;

 - приведенное сопротивление теплопередаче глухой части не менее 1,2м2 0С/Вт;

 - изоляция внешнего шума не менее 30дБ;
 - сопротивление ветровой нагрузке не менее 600Па;

 - морозостойкое исполнение;

 - воздухопроницаемость при перепаде давлений 100Па не более 17,0м3/(ч м2);

 - возможность регулирования зазора притвора в 6 положениях (плоскостях);

- оконные системы должны быть укомплектованы поворотно-откидной                     фурнитурой с модульным построением и с возможностью наращивания функциональности окна после его установки;
 - размеры, комплектацию и архитектурный рисунок выполнять согласно спецификации (приложение к ТЗ) на изделия и материалы

.

б) Требования к профилю:
  -ширина (толщина) профиля ПВХ не менее 80мм; 
 -количество камер не менее 5 с дополнительным утеплением основания импоста и утеплением базового профиля;
 -количество контуров уплотнителя:3, 
 -наличие стального армирующего профиля 30х30мм в форме квадрата замкнутого сечения толщиной не менее 2,0мм, Jх=2,95см4, Jу=2,95см4;
 - толщина внешней стенки профиля ПВХ  не менее 3мм;
 -  вид отделки -  полимерная окраска белого цвета
 в) Требования к приборам и крепежным деталям:

 - соответствие требованиям ГОСТ30777-2001; ГОСТ538;

 - поворотно-откидная фурнитура  Зигениа-Ауби (или эквивалент) выполненная с модульным построением и с возможностью наращивания функциональности окна после его установки, гарантирующей не менее 40000 циклов открывания-закрывания;
 - фурнитура должна быть рассчитана на вес оконной створки в 130кг. (наличие ограничителя откидывания створки  и пружинного компенсатора поворотно-откидного запора обязательно), обеспечивая многоступенчатое проветривание, позволяющее увеличить зазор между рамой и створкой на желаемое расстояние в диапазоне 5-33мм ;

 -конструкция запорно-откидной пластины должна предусматривать защиту (блокиратор) от самопроизвольного захлопывания створки;
- фурнитурная система узла откидывания должна быть с установленным роликовым приподнимателем створки (микролифт), расположенным внизу, для компенсации провисания створки;

  - должна быть установлена противовзломная откидная опора с грибовидной запорной цапфой и диапазоном регулировки прижима по всему периметру +/-1мм, выдерживающая на разрыв нагрузку не менее 1500кг.;
- фурнитура должна предусматривать возможность изменения класса противовзломной защиты до более высокого после установки окна;

-  шурупы должны быть скрыты под петлями;

- фурнитура должна быть окрашена покрытием стойким к коррозии: титан-серебро.

	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	а) безотказность циклов открывания-закрывания не менее 40 000;
в) не допускаются царапины, вмятины и непрокрасы поверхностей оконных блоков;
г) гарантийный срок эксплуатации не менее 3-х лет (гарантия должна предоставляться  на все комплектующие материалы);
д) при обнаружении брака в изделиях поставщик обязуется их заменить в течение 5 календарных дней.


	Подраздел 4.3. Требования к поставщику

	а) поставщик должен отвечать следующим требованиям:

- иметь сертификаты соответствия на поставляемые изделия и материалы;

-подтвердить наличие у предприятия-изготовителя профиля для производства оконных блоков действующей системы менеджмента качества, соответствующего требованиям стандарта DIN ISO9001-2000(или эквивалент);
-должен обладать профессиональной компетентностью, оборудованием и другими материальными возможностями : людскими, финансовыми ресурсами, необходимыми для исполнения договора, опытом и репутацией: в частности должен иметь действующие правовые, прямые договорные отношения с изготовителем профиля оконных блоков предлагаемых к поставке и соответственно указанных в своей заявке, а также иметь обязательства перед изготовителем предлагаемого профиля о соблюдении технологии при производстве своей продукции 
-обладать опытом поставки указанных оконных блоков не менее 3-х лет.


	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	а) каждое изделие маркировать этикеткой с указанием:

 - марки изделия, указанной в спецификации (приложение к ТЗ), пример: 745 ОК1 1200х2400);
- наименования предприятия-изготовителя, товарный знак;

- номер заказа;

-штампа ОТК изготовителя;
 - дата отгрузки.

б) входящие в комплект ключи и приборы (возможные) маркировать по документации завода-изготовителя;



	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	- упаковка изделий должна обеспечивать их сохранность при хранении, транспортировании и погрузочно-разгрузочных работах;

- не установленные на изделия приборы должны быть упакованы в полиэтиленовую пленку по ГОСТ10354, прочно перевязаны и поставлены комплектно с изделиями;
-документы (гигиенический сертификат (паспорт), монтажные и сборочные схемы) должны быть  в полиэтиленовой упаковке и передаваться заказчику под роспись.




РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	-входной контроль на наличие комплектующих приборов, фурнитуры и документации;

-внешний осмотр на наличие повреждений каждого изделия;

-проверка качества изготовления изделий при приемке: контрольные замеры, проверка работы закрывающих, поворотно-откидных устройств;
- проверка поставленных оконных блоков и комплектующих на соответствие техническим требованиям заказчика, изложенным в закупочной документации(техническом задании);

- при поставке изделий, материалов не соответствующего качества и/или указанных в техническом задании характеристик,  продукция будет возвращена поставщику без возмещения понесенных затрат;
-передачу документов производить строго под роспись.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Документы подписываются только после проведения входного контроля на качество.




РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Наличие эластичных прокладок, предохраняющих изделия от повреждений, соответствующей упаковки, способной предотвратить порчу изделий и материалов при перевозке и погрузочно-разгрузочных работах.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	- положение вертикальное на деревянных подкладках или в контейнерах.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	-гарантийный срок хранения не менее 1 года со дня отгрузки изделия заводом-изготовителем;

-гарантийный срок службы изделий не менее 3 лет со дня подписания акта приема-передачи.




РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	-при обнаружении брака в изделиях изготовитель обязан их заменить или исправить;
-при случайных повреждениях по вине заказчика изготовитель обязан  оказать помощь по их устранению.




РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	-отсутствие повреждений, вмятин, перекосов на изделиях;

-наличие в документации штампа ОТК завода-изготовителя;
-поставляемая продукция должна быть новой, серийно выпускаемой, должна иметь сертификат соответствия и готова к эксплуатации;
- продукция должна быть поставлена комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость (в противном случае изделия, материалы подлежат возврату поставщику без возмещения материальных затрат).

- изготовитель поставляемого профиля ПВХ должен обладать действующей системой менеджмента качества соответствующей требованиям стандарта DIN ISO 9001-2000



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	-  единица измерения изделий – шт.;

- количество:  согласно спецификации (приложение к ТЗ);
- количество и периодичность поставляемых единоразово изделий осуществлять по согласованию с заказчиком;
- поставка осуществляется по адресу, согласованному с заказчиком (в пределах г. Снежинска Челябинской области);




РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1.
	Спецификация на материалы и оконные блоки ПВХ .
	        1- 6

	
	
	


РАЗДЕЛ 18. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

	- Въезд  на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 №693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями0

-Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

-Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

-Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске.

-Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.

 


