Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку автогидроподъемника для нужд Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку стандартного промышленного оборудования

для нужд Ленинградского отделения филиала

«Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

- Общие сведения

  - Наименование: Автогидроподъемник «Чайка-Сервис 27844S» (или  эквивалент).

  - Сведения о новизне: Поставляемый Товар (оборудование) должен быть новым, не ранее 2013 года выпуска (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Товар (оборудование) должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

  - Код ОКП: 48 3711  Подъемники с рабочими платформами стреловые самоходные.

- Область применения

Автогидроподъемник «Чайка-Сервис 27844S» предназначен для производства строительно-монтажных, электромонтажных и других работ на высоте до 19 метров при напряжении не более 1000В в соответствии с зоной обслуживания.

- Условия эксплуатации

Окружающая среда, в которой может работать подъемник:

темпера, рабочего состояния, град. С:

наибольшая ………………………………………………………………………………...……..плюс 40,

наименьшая ………………………………………………………………………………….…..минус 40;

температура нерабочего состояния, град. С:

наибольшая ………………………………………………………………………………...……..плюс 50,

наименьшая ……………………………………………………………………………………...минус 50;

относительная влажность воздуха, % ………………………………………………………..………..95;

взрывобезопасность ………………………………………………………………..…взрывобезопасная;

пожароопасность ………………………………………………………………...……пожаробезопасная.

Допустимая скорость ветра на высоте 10м для рабочего состояния подъемника, м/с …….……… 10.

Допустимый наклон подъемника, градусы ……………………………………………………….…… 1.

Ограничение одновременного

выполнения рабочих операций ……………………………………. запрещено совмещение операций.

- Технические требования

  - Основные параметры и размеры:

|  | Тип подъемника | Автомобильный гидравлический |
| --- | --- | --- |
|  | Конструкция рабочего оборудования | Телескопическая стрела с люлькой |
|  | Тип привода: |  |
|  | шасси подъемника | механический |
|  | рабочих механизмов | гидравлический |
|  | Базовое шасси | ГАЗ-33081 |
|  | Модель автомобиля по ОТТС | Чайка-Сервис 27844S |
|  | Колесная формула автомобиля | 4х4 |
|  | Грузоподъемность, не менее, кг | 250 |
|  | Рабочая высота подъема, не менее, м | 19,0 |
|  | Вылет при массе груза в люльке, не менее, м |  |
|  | 80 кг. | 13,5 |
|  | 250 кг. | 11,0 |
|  | База автомобиля, м | 3,770 ±0,01 |
|  | Колея колес, м: |  |
|  | передних | 1,820 ±0,01 |
|  | задних | 1,770 ±0,01 |
|  | Минимальный радиус поворота, м | 11 |
|  | Опорный контур, м: |  |
|  | продольный | 4,300 |
|  | поперечный |  |
|  | передних опор | 4,150 |
|  | задних опор | 2,740 |
|  | Время подъема люльки на рабочую высоту, с | 39 - 45 |
|  | Максимальная частота вращения поворотной части, об/мин | 0,83 |
|  | Угол поворота, градусы | 360 |
|  | Место управления | Нижний пульт на поворотной платформе c креслом оператора. Верхний пульт в люльке. |
|  | Способ управления | Гидравлический |
|  | Способ токоподвода к подъемнику | Подвод от электрооборудования базового автомобиля |
|  | Масса снаряженного подъемника, не более, кг | 5900 |
|  | Полная масса подъемника, не более, кг | 6300 |
|  | Распределение массы на оси в транспортном положении, кг: |  |
|  | передняя ось | 2700 |
|  | задняя ось | 3600 |
|  | Габариты в транспортном положении, м: |  |
|  | длина | 7,00 ±0,01 |
|  | ширина | 2,40 ±0,01 |
|  | высота | 3,70 ±0,01 |

  - Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели:

Автогидроподъёмник имеет отличие в том, что стрела с люлькой расположена над кабиной. Для обеспечения работы подъемника базовое шасси должно быть полностью вывешено над поверхностью рабочей площадки, для этого автогидроподъемник оснащен четырьмя опорами. Стабилизирующие опоры практически не выходят за габариты автомобиля, поэтому такая автовышка может использоваться в стеснённых дорожных условиях, например, в пределах разделительной полосы, не создавая помех движущимся транспортным средствам.

Колесная формула автомобиля 4х4, двухрядная кабина. Подъемное оборудование имеет алюминиевую корзину с электроизоляцией до 1000 В, пуск/стоп двигателя автомобиля из люльки, розетка в люльке на 220В.

  - Требования по надежности:

В соответствии с ГОСТ 27.003-90  (Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований по надежности).

  - Требования к конструкции, монтажно-технические требования:

- передние опоры – поворотные;

- задние опоры – стационарные;

- настил платформы – рифленый алюминий;

- ДЗК – за кабиной;

- угол поворота люльки – 90град.

  - Требования к материалам и комплектующим оборудования:

- инструментальный пластиковый ящик с внутренним замком;

- цвет АГП – красный RAL 3002;

- люлька – алюминиевая.

  - Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды:

В соответствии с ГОСТ 15150-69 (Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды).

  - Требования к электропитанию:

Род электрического тока:

| Назначение цепей | Род тока | Напряжение, В |
| --- | --- | --- |
| Силовая | Постоянный | 24 В |
| Управления | Постоянный | 24 В |
| Рабочего освещения | Постоянный | 24 В |

  - Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике:

В соответствии с ГОСТ 25651-83 (Приборы автомобилей контрольно-измерительные. Общие технические требования. Методы испытаний).

  - Требования к комплектности:

Автомобиль Чайка-Сервис 27844S автогидроподъемник телескопический SOCAGE Т-319 производство Италия, высота подъема не менее 19,0м, электроизоляция 1000В, угол поворота платформы 360 град, люлька алюминиевая поворотная угол поворота люльки 90град, пульт управления в люльке и на платформе, ручной аварийный насос, счетчик моточасов, пуск/стоп двигателя автомобиля из люльки, розетка в люльке на 220В, настил платформы рифленый алюминий, двухрядная кабина.

  - Требования  к  маркировке: В соответствии с ГОСТ Р 51980-2002 (Транспортные средства. Маркировка. Общие технические требования).

  - Требования к упаковке: Упаковка должна исключать возможность порчи или уничтожения Товара (оборудования) при перевозке.

- Требования по правилам сдачи и приемки

  - Порядок сдачи и приемки: Приемка Товара (оборудования) осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

  - Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования: На Товар (оборудование) должен быть предоставлен Сертификат одобрения типа транспортного средства по системе сертификации Госстандартов России, Сертификат соответствия по системе сертификации Госстандартов России и Разрешение Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору.

- Требования к транспортированию

В соответствии с ГОСТ 15150-69 (Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды).

- Требования к хранению

В соответствии с ГОСТ 15150-69 (Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды).

- Требования к объему и/или сроку предоставления гарантии

Гарантия производителя на шасси – 1 (один) год или 30 000 км. (в зависимости от того, что наступит раньше) с момента подписания Покупателем Акта приема-передачи на Товар (оборудование).

Гарантия производителя на подъемник автомобильный гидравлический: 36 (тридцать шесть) месяцев на металлоконструкцию, 24 (двадцать четыре) месяца на гидравлику с момента подписания Покупателем Акта приема-передачи на Товар (оборудование).

Гарантийные обязательства на Товар (оборудование) должны предоставляться заводом-изготовителем и оказываться любым официальным дилером завода-изготовителя в РФ.

- Требования к ремонтопригодности

В соответствии с ГОСТ 21624-81 (Система технического обслуживания и ремонта автомобильной техники. Требования к эксплуатационной технологичности и ремонтопригодности изделий).

- Требования к обслуживанию

В соответствии с ГОСТ 21624-81 (Система технического обслуживания и ремонта автомобильной техники. Требования к эксплуатационной технологичности и ремонтопригодности изделий).

- Экологические требования

Экологический класс – четвертый.

- Требования по безопасности

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар (оборудование) отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством РФ и соответствует техническим характеристикам Товара (оборудования), заявленным заводом-изготовителем, в том числе:

- Постановление правительства №720 от 10.09.2009 «О безопасности колесных транспортных средств»;

- Постановление правительства №753 от 15.09.2009 «О безопасности машин и оборудования»;

- ГОСТ Р 53037-2008 «Мобильные подъемники с рабочими платформами»;

- ПБ 10-611-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек);

- ТУ 4837-042-47053443-2008 «Подъемники автомобильные гидравлические. Технические условия».

- Требования к качеству и классификация оборудования

Поставщик гарантирует, что качество Товара (оборудования) и комплектующих соответствует техническим характеристикам, заявленным заводом-изготовителем.

До передачи Товара (оборудования) Заказчику Поставщик обязан провести предпродажную подготовку Товара (оборудования), а именно: все приборы и дополнительное оборудование должны быть установлены на Товаре (оборудовании), все параметры Товара (оборудования), его оборудования (приборов, узлов, агрегатов и деталей) должны быть проверены и приведены в соответствие с установленными нормами.

- Техническое сопровождение стандартного промышленного оборудования

Не  требуется.

- Дополнительные (иные) требования

Наличие комплекта документов для последующей регистрации транспортного средства в государственных организациях.

- Требования к количеству и сроку (периодичности) поставки

| № п/п | Наименование | Количество, (штук) | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автогидроподъемник «Чайка-Сервис 27844S» (или эквивалент) | 1 | до 20 декабря 2013г. |

- Требования к форме предоставляемой информации

Наличие технической документации по эксплуатации и ремонту на русском языке.

- Требования к техническому обучению персонала заказчика

Не  требуется.