Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на выполнение  работ «Выполнение комплекса организационных и технических мероприятий в обеспечение установления (обоснования) остаточного ресурса, выявления дефицитов безопасности и определения возможного дополнительного срока эксплуатации установки битумирования, расположенной на пункте хранения радиоактивных отходов Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2012 год

- Общие положения

  - Наименование работ:

Выполнение комплекса организационных и технических мероприятий в обеспечение установления (обоснования) остаточного ресурса, выявления дефицитов безопасности и определения возможного дополнительного срока эксплуатации установки битумирования для обращения с РАО, расположенной на пункте хранения радиоактивных отходов Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» (далее – установка битумирования, установка). В результате указанных работ необходимо получить достоверную информацию о техническом состоянии и определить возможность продления срока эксплуатации установки.

  - Основание для выполнения работ

    - Актуальность проведения указанных работ обусловлена значительным сроком эксплуатации установки битумирования, в связи с чем эксплуатирующая организация обязана провести оценку возможности продолжения эксплуатации установки.

    - Приведение деятельности предприятия в соответствие с требованиями федеральных норм и правил в области использования атомной энергии, в т. ч: федеральных законов “Об использовании атомной энергии”, “О радиационной безопасности населения”, “Об экологической экспертизе”, “О промышленной безопасности опасных производственных объектов”, "Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

  - Заказчик - Федеральное государственное унитарное предприятие "Предприятие по обращению с радиоактивными отходами" (ФГУП "РосРАО").

  - Исполнитель определяется по результатам конкурсных процедур (открытый запрос цен в электронном виде).

  - Сроки выполнения работ:

Этап 1:

дата начала – с момента заключения договора,

дата окончания – не позднее  20 декабря 2012 года;

Этап 2:

дата начала – январь 2013г.,

дата окончания – июнь 2013 г.

Конкретные сроки начала и окончания работ по второму этапу устанавливаются Сторонами в дополнительном соглашении.

  - Цена выполнения работ:

Цена договора включает в себя вознаграждение Исполнителя за надлежащее исполнение всех обязательств по Договору и компенсацию всех затрат Исполнителя, связанных с исполнением обязательств по Договору, с учетом НДС 18%, а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи.

Стоимость первого этапа работ не может превышать 50% от стоимости всего объема работ по договору.

- Объекты, цель и задачи работ

  - Объектом обследования и анализа его результатов является установка битумирвоания в составе следующего оборудования (элементов):

| п/п | Наименование оборудования, марка, обозначение по схеме | Кол-во | Рабочая среда |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Битуматор Б-01 | 1 | ЖРО |
|  | Дозатор битума Б-02 | 1 | Битум |
|  | Емкость для приема концентратов Б-03, Б-04 | 2 | ЖРО |
|  | Конденсатор кожухотрубчатый Б-05/1 | 1 | ЖРО, оборотная вода |
|  | Конденсатор кожухотрубчатый Б-05/2 | 1 | ЖРО, оборотная вода |
|  | Сборник-емкость для вторичного пара Б-09/1 | 1 | ЖРО |
|  | Емкость для кислоты Б-09/2 | 1 | Раствор кислоты |
|  | Емкость хранения битума Б-10/1 | 1 | Битум |
|  | Бетонное хранилище битума Б-10/2 | 1 | Битум |
|  | Насосы битумные Б-11/1-3 | 3 | Битум |
|  | Насос центробежный КМ-20/30 Б-13 | 1 | ЖРО |
|  | Вентилятор 8 ЦС-60 Б-15/1,2 | 2 | Неконденсирующиеся газы |
|  | Сепаратор Б-18 | 1 | ЖРО |
|  | Устройство для слива компаунда Б-10/3 | 1 | Компаунд |
|  | Емкость для битума Б-10/4 | 1 | Битум |
|  | Трубопроводы |  | ЖРО |
|  | Арматура |  | ЖРО |

  - Основной целью работ является оценка фактического технического состояния оборудования (элементов), входящих в состав установки битумирования, определение остаточного ресурса и обоснование возможности дальнейшей эксплуатации оборудования (элементов) или необходимости ремонта, замены, вывода из эксплуатации.

  - Для достижения указанной цели в рамках работ согласно настоящему техническому заданию подлежат выполнению:

- сбор, обобщение и анализ проектной, конструкторской и эксплуатационной документации на установку, оборудование (элементы), входящие в ее состав;

- разработка документов, необходимых для проведения обследования оборудования (элементов), входящих в состав установки;

- проведение обследования оборудования (элементов), входящих в состав установки, и разработка отчетных документов;

- оценка соответствия технического состояния об оборудовании (элементах), входящих в состав установки, требованиям нормативно-технической и эксплуатационной документации.

- Требования к проведению работ и использованию их результатов

  - Для достижения конечного результата работы будут выполняться в два этапа путем реализации следующих задач:

Этап 1:

- Выезд на площадку размещения установки битумирования для ознакомления с необходимыми материалами, сбора, систематизации и анализа данных об установке, необходимых для разработки следующих документов: общей программы обследования систем и элементов установки, методики определения остаточного ресурса систем и элементов установки, частных программ обследования систем и элементов установки;

- Разработка документов: методики определения остаточного ресурса установки, включающей описание методических процедур оценки технического состояния, показателей надёжности и остаточного ресурса установки;

- Разработка документов: общей программы комплексного обследования установки, включающей программу оценки фактического состояния систем и (или) элементов, важных для безопасности установки, по результатам проведённых испытаний, измерений и т.п.;

- Разработка документов: частных программ обследования (при необходимости);

- Осуществление процедур, связанных с согласованием (утверждением) в установленном порядке разработанных документов;

- Проведение радиационного обследования в составе комплексного обследования установки.

Этап 2:

- Завершение комплексного обследования установки; осуществление процедур составления, согласования (утверждения) отчетной документации (актов, протоколов) по результатам обследования;

- Проведение на основании результатов комплексного обследования расчета показателей надежности как для отдельных систем и элементов, важных для безопасности установки, так и для установки в целом. Выполнение путем сопоставления полученных расчетных показателей надежности (вероятности безотказной работы, среднего или гамма-процентного срока службы и др.) с нормируемыми (рекомендуемыми) значениями прогноза о возможности и сроках дальнейшей эксплуатации установки;

- Осуществление процедур составления, согласования (утверждения) отчетной документации по результатам комплексного обследования;

- Проведение экспертизы разработанных документов, разработка заключения, подтверждающего величины остаточного ресурса установки;

- Разработка, при необходимости, программы подготовки установки к продлению срока эксплуатации;

- Осуществление процедур, связанных с согласованием (утверждением) результатов обследования и оценок возможности продления срока эксплуатации установки, оформление технического решения о продлении срока эксплуатации установки.

  - Проектные, конструкторские, эксплуатационные документы на установку, оборудование (элементы), входящие в ее состав, включая технологическую схему функционирования установки, другие материалы и сведения, необходимые для выполнения работ, предоставляются Ленинградским отделением филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

  - Допуск работников Исполнителя на пункт хранения радиоактивных отходов осуществляется в сопровождении технического или административного персонала Ленинградского отделения с соблюдением установленного режима.

- Перечень разрабатываемой технической документации.

Требования к разработке отчетных документов

  - В результате реализации данного технического задания должны быть разработаны следующие документы:

4.1.1. По этапу 1:

- Методика определения остаточного ресурса установки;

- Общая программа комплексного обследования установки;

- Частные программы обследования оборудования (элементов), входящих в состав установки (при необходимости);

- Акты по результатам радиационного обследования установки и оборудования, входящего в ее состав.

4.1.2. По этапу 2:

- Акты (протоколы) по результатам технического обследования оборудования (элементов), входящих в состав установки.

- Отчет по результатам комплексного обследования;

- Заключение по результатам экспертизы документов, обосновывающих остаточный ресурс установки;

- Программа подготовки установки к продлению срока эксплуатации (при необходимости);

- Проект технического решения о продлении срока эксплуатации установки.

  - Указанные в п. 4.1 документы должны быть разработаны с учетом требований действующих в области использования атомной энергии нормативных документов, федеральных норм и правил.

- Основные требования к выполнению работ

  - Выполнение работ Исполнителем в полном объеме и в установленные сроки в соответствии с настоящим Техническим заданием.

  - Наличие у Исполнителя лицензии(лицензий) Ростехнадзора, распространяющейся(щихся) на право проведения экспертизы проектной, конструкторской, технологической документации и документов, обосновывающих обеспечение безопасности хранилищ радиоактивных отходов, деятельности по обращению с радиоактивными веществами, радиоактивными отходами, а также на право эксплуатации стационарных объектов и сооружений, предназначенных для хранения радиоактивных отходов, в части выполнения работ и оказания услуг эксплуатирующим организациям.

  - Наличие у Исполнителя программы качества проводимых работ.

  - Предоставление Исполнителем полной информации о цепочке собственников предприятия, включая конечных бенефициаров.

  - Привлечение соисполнителей допускается, при наличии у них необходимой разрешительной документации на ведение работ.

  - В ходе выполнения работ Исполнитель обязан руководствоваться критериями, установленными относящимися к предмету выполняемых работ требованиями законодательства Российской Федерации, а также нормативных правовых актов и нормативных документов (положений, правил, норм, руководств, методик, инструкций и др.), действующих в области использования атомной энергии, в т.ч. включенных во введенный в действие Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17.03.2010 № 178 "Перечень нормативных правовых актов и нормативных документов, относящихся к сфере деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору" (П-01-01-2009), раздел II "Государственное регулирование безопасности при использовании атомной энергии" (с учетом вводимых в установленном порядке их корректировок, дополнений, изменений).

- Порядок приемки и оплаты работ

  - Исполнитель по завершении выполнения каждого из этапов работ предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки работ в двух экземплярах, оформленный в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ счет-фактуру и отчетную документацию, поименованную в пп. 4.1.1., 4.1.2. настоящего технического задания, соответственно.

  - Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения акта сдачи-приемки работ и отчетной документации по этапу подписывает акт либо направляет Исполнителю мотивированный отказ от приемки работ. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Сроки устранения недостатков, указанных в акте, устанавливаются Заказчиком.

6.3. Оплата производится Заказчиком за выполненные этапы работ в безналичной форме с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя на основании выставленного Исполнителем счета в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по соответствующему этапу.