|  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер ФГУП УЭМЗ ______________А.В. Максимов «___» февраля 2015 года |
| --- | --- |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на ремонт лестничной клетки в корпусе 5В, ремонт помещений №303,312,314 в корпусе 5Г, ремонт помещений №415,417 и санузла в корпусе 5  ФГУП «Уральский электромеханический завод» по адресу г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 9.

Документация размещена на официальном сайте закупок ГК «Росатом» www.zakupki.rosatom.ru, на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru

и на официальном сайте закупок РФ www.zakupki.gov.ru

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

На выполнение работ по ремонту лестничной клетки в корпусе 5В, ремонту помещений №303,312,314 в корпусе 5Г, ремонту помещений №415,417 и санузла в корпусе 5 ФГУП «Уральский электромеханический завод» по адресу г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 9.

Для устранения неисправностей (дефектов) необходимо:

1. Лестничная клетка, корпус № 5В.

Потолок.

- Демонтаж вент решеток – 8 шт.

- Установка диффузоров с патрубком - 8 шт.

- Установка вент решеток – 8 шт.

- Замена плит в потолке 600х600 мм – 3 шт.

- Устройство подвесных потолков типа  по каркасу из оцинкованного профиля с заполнением алюминиевыми панелями – 20,15 м2.

- Устройство подвесных потолков типа <Армстронг>  - 63,75 м2.

- Зашивка лестничных маршей гипсокартонными листами по металлическому каркасу с утеплителем – 24,6 м2.

- Окраска водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков (лестничные марши) – 24,6 м2.

- Окраска водоэмульсионными составами по штукатурке потолков – 10,56 м2.

Стены.

- Заделка выбоин цементно-известковым раствором – 0,2 м3.

- Облицовка стен по металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами – 101,8 м2.

- Ремонт штукатурки стен цементно-известковым раствором – 81,4 м2.

- Сплошное выравнивание внутренних стен из сухих растворных смесей (по масленой  краске)– 406,8 м2.

- Устройство перфорированного уголка – 8 м.

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен – 508,6 м2.

- Оклейка стен стекловолокнистыми обоями под покраску – 508,6 м2.

- Окраска водоэмульсионными составами – 508,6 м2.

- Окраска масляной краской деревянных поручней на лестничной клетке – 3,12 м2.

- Огрунтовка с последующей окраской масляной краской металлических поверхностей (труб, лестничных ограждений) -  10,3 м2.

Полы.

- Разборка плинтусов – 15 м.

- Разборка покрытий полов из  плиток – 93,8 м2.

- Разборка покрытий полов цементных – 93,8 м2.

- Устройство стяжек цементных толщиной 50 мм – 93,8 м2.

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз полов – 144,2 м2.

- Устройство противоусадочной сетки ячейкой 100х100 мм – 151,4 м2.

- Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см – 144,2 м2.

- Устройство плинтусов из плит керамогранитных – 10,03 м2.

Устройство лестницы (вход).

- Демонтаж металлоконструкций лестницы с поручнями – 0,763 т.

- Устройство и разборка опалубки – 0,325 м3.

- Устройство объемного каркаса из арматуры Ø 10 мм – 204,4 кг.

- Бетонирование лестницы – 2,2 м3.

- Устройство противоусадочной сетки сварной из арматурной проволоки,                                  без покрытия, 100х100 мм – 6,55 м2.

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз полов – 6,24 м2.

- Устройство покрытий из плит керамогранитных – 6,24 м2.

- Устройство поручней хромированных – 18,6 м.

Оконные проемы.

- Демонтаж металлических решеток 5 шт. – 0,226 т.

- Установка оконных металлических решеток, открывающихся с навесным замком – 5 шт.

- Огрунтовка с последующей окраской масляной краской металлических решеток – 9,9 м2

- Облицовка оконных откосов  сендвич-панелями – 19,4 м2.

- Установка уголков ПВХ на клее – 32,3 м.

Дверные проемы.

- Демонтаж дверных коробок со снятием полотен – 3 шт.

- Установка блоков из ПВХ, двупольных с остеклением - 3,36 м2.

- Установка металлических дверных блоков двупольных – 3,75 м2.

- Установка блоков дверных деревянных из массива – 1,52 м2.

- Установка замков дверных – 3 шт.

- Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски  - 16,128 м2.

- Установка уголков ПВХ на клее – 11,4 м.

1.2. Электромонтажные работы.

- Демонтаж светильников – 10 шт.

- Демонтаж кабеля – 80 м.

- Установка светильников ЛПО 4*18 – 10 шт.

- Прокладка кабеля ВВГнг сеч. 3х1,5 мм2 с креплением накладными скобами – 185 м.

- Установка коробок ответвительных  – 2 шт.

- Прокладка трубы гофрированной Ø20 мм – 70 м.

- Установка выключателей двухклавишных – 2 шт.

1.3. Прочие работы.

- Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов – 15,6 м2.

- Затаривание строительного мусора в мешки – 12,8 т.

- Погрузка  и перевозка строительного мусора автомобилями – 12,8 т.

# 2.Помещение № 303.

- Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> - 36 м2.

- Снятие обоев простых и улучшенных – 69,7 м2.

- Облицовка стен  по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами – 11 м2.

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен – 58,7 м2.

- Выравнивание штукатурки внутри здания  сухой растворной смесью – 58,7 м2.

- Оклейка стекловолокнистыми обоями стен – 69,7 м2.

- Окраска водоэмульсионными составами по обоям стен – 69,7 м2.

- Установка решеток в зашивку радиаторов – 2 шт.

- Демонтаж встроенных шкафов – 4,8 м2.

# Установка встраиваемых шкафов из ламинированного ДСП – 9,52 м2.

- Разборка плинтусов – 22 м.

- Разборка покрытий полов из линолеума  - 36 м2.

- Разборка оснований покрытия полов дощатых оснований щитового паркета – 36 м2.

- Устройство покрытий из фанеры толщиной 20 мм – 36 м2.

- Устройство покрытий из линолеума коммерческого – 36 м2.

- Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих – 22 м.

- Демонтаж дверных коробок со снятием дверных полотен – 2 шт.

- Установка блоков дверных однопольных, из массива 900х2100 мм – 2 шт.

- Установка замков  - 2 шт.

- Установка наличников – 22,68 м.

2.1.Помещение № 312.

- Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> - 25,5 м2.

- Снятие обоев простых и улучшенных – 59,8 м2.

- Облицовка стен  по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами – 11,3 м2.

- Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз – 48,5 м2.

- Выравнивание штукатурки внутри здания  сухой растворной смесью – 48,5 м2.

- Оклейка стекловолокнистыми обоями стен – 59,8 м2.

- Окраска водоэмульсионными составами по обоям стен – 59,8 м2.

- Установка решеток в зашивку радиаторов – 1 шт.

- Демонтаж встроенных шкафов – 4,8 м2.

- Установка встраиваемых шкафов из ламинированного ДСП  – 9,52 м2.

- Разборка плинтусов – 17,5 м.

- Разборка покрытий полов из линолеума  - 25,5 м2.

- Разборка оснований покрытия полов дощатых оснований щитового паркета – 25,5 м2.

- Устройство покрытий из фанеры толщиной 20 мм – 25,5 м2.

- Устройство покрытий из линолеума коммерческого – 25,5 м2.

- Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих – 17,5 м.

- Демонтаж дверных коробок со снятием дверных полотен – 1 шт.

- Установка блоков дверных двухпольных , из массива 1400х2100 мм – 1 шт.

- Установка замков  - 1 шт.

- Установка наличников – 15,88 м2.

2.2.Помещение № 314.

- Окраска водоэмульсионными составами по обоям стен – 69,7 м2.

- Масляная окраска встроенного шкафа изнутри – 4,35 м2.

- Устройство покрытий из линолеума (в встронный шкаф) – 1 м2.

2.3.Электромонтажные работы ЗД-164.17.69.

- Демонтаж светильников 6х40 – 6 шт.

- Демонтаж розеток – 13 шт.

- Демонтаж выключателей  - 2 шт.

- Демонтаж кабеля – 210 м.

- Демонтаж мини-канала – 25 м.

- Демонтаж пандуса – 5 м.

- Демонтаж трубы гофрированной – 3 м.

- Прокладка кабеля ВВГнг сеч. 3х2,5 мм2 – 123 м.

- Прокладка кабеля ВВГнг сеч. 3х1,5 мм2 – 72 м.

- Установка коробки распределительной  - 3 шт.

- Прокладка мини-канала 25/1х17 – 45 м.

- Установка светильников в подвесной потолок с люминесцентными лампами, мощностью 4х18 Вт, ЭПРА –15 шт.

- Установка выключателей двухклавишных о/у – 2 шт.

- Установка выключателей одноклавишных о/у – 1 шт.

- Установка розеток двухместных о/у – 12 шт.

2.4. Прочие работы.

58. Уборка строительного мусора и его вывоз – 1,26 т.

# 3. Помещение № 415.

- Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> - 18 м2.

- Снятие обоев простых и улучшенных – 48,6 м2.

- Облицовка стен  по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами – 5,5 м2.

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен – 43,1 м2.

- Выравнивание штукатурки внутри здания  сухой растворной смесью – 43,1 м2.

- Оклейка стекловолокнистыми обоями стен – 48,6 м2.

- Окраска водоэмульсионными составами по обоям стен – 48,6 м2.

- Установка решеток в зашивку радиаторов – 1 шт.

- Разборка плинтусов – 16 м.

- Разборка покрытий полов из линолеума  - 18 м2.

- Разборка оснований покрытия полов дощатых оснований щитового паркета – 18 м2.

- Устройство подложки звукоизоляционной – 18 м2.

- Устройство покрытий из фанеры толщиной 20 мм – 18 м2.

- Устройство покрытий из линолеума коммерческого – 18 м2.

- Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих – 16 м.

- Демонтаж дверных коробок со снятием дверных полотен – 1 шт.

- Зашивка верха дверей с изоляцией – 0,3 м2.

- Установка блоков дверных однопольных, из массива 1000х2100 мм – 1 шт.

- Установка замков  - 1 шт.

- Установка наличников – 11,3 м2.

# 3.1. Помещение № 417.

- Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> - 36 м2.

- Снятие обоев простых и улучшенных – 63,5 м2.

- Облицовка стен  по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами – 11 м2.

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен – 52,5 м2.

- Выравнивание штукатурки внутри здания  сухой растворной смесью – 52,5 м2.

- Оклейка стекловолокнистыми обоями стен – 63,5 м2.

- Окраска водоэмульсионными составами по обоям стен – 63,5 м2.

- Установка решеток в зашивку радиаторов – 2 шт.

- Разборка плинтусов – 22 м.

- Разборка покрытий полов из линолеума  - 36 м2.

- Разборка оснований покрытия полов дощатых оснований щитового паркета – 36 м2.

- Устройство подложки звукоизоляционной – 36 м2.

- Устройство покрытий из фанеры толщиной 20 мм – 36 м2.

- Устройство покрытий из линолеума коммерческого – 36 м2.

- Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих – 22 м.

- Демонтаж дверных коробок со снятием дверных полотен – 2 шт.

- Установка блоков дверных однопольных, из массива 1000х2100 мм – 2 шт.

- Установка замков  - 2 шт.

- Установка наличников – 22,68 м2.

3.2. Санитарно-технические работы (замена системы отопления).

- Демонтаж радиаторов весом до 80 кг – 3 шт.

- Разборка трубопроводов стальных (dy15-10 м, dy20-10 м) – 20 м.

- Прокладка труб отопления из металл-полимерных труб диаметром 20 мм – 10 м.

- Прокладка труб отопления из металл-полимерных труб диаметром 25 мм – 10 м.

- Установка радиаторов алюминиевых (9 секций, в комплекте: кран радиаторный, ниппель, переходник 20 мм, переходник 25 мм, кронштейны для радиаторов) – 3 шт.

- Установка кранов шаровых – 8 шт.

- Установка угольника размером 1/2" – 6 шт.

- Установка угольника размером 3/4" – 4 шт.

- Установка тройников размером 26х20х26 мм, 26х26х20 мм – 5 шт.

- Установка клипс (зажимы) – 20 шт.

- Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм – 3 шт.

- Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм – 3 шт.

- Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления – 20 м.

# 3.3. Электромонтажные работы ЗД-124.17.80

- Демонтаж выключателей – 4 шт.

- Демонтаж светильников ЛПО 4х40 – 7 шт.

- Демонтаж розеток – 15 шт.

- Демонтаж кабеля – 130 м.

- Прокладка кабеля ВВГнг сеч. 3х1,5 мм2 – 66,9 м.

- Прокладка кабеля ВВГнг сеч. 3х2,5 мм2 – 61,8 м.

- Установка коробок ответвительных – 10 шт.

- Установка выключателей двухклавишных о/у – 2 шт.

- Прокладка трубы гофрированной Ø=16 мм – 30 м.

- Установка светильников в подвесной потолок с люминесцентными лампами, мощностью 4х18 Вт, ЭПРА – 13 шт.

- Установка розеток двухместных о/у – 12 шт.

- Прокладка мини-канала 20/1х17 – 25 м.

# 3.4. Санузел с тамбуром.

- Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> - 7,65 м2.

- Разборка деревянных кабин – 6,3 м2

- Разборка облицовки стен от плитки – 33 м2

- Ремонт штукатурки внутренних стен толщиной слоя до 20мм – 18,2 м2

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен – 69 м2

- Монтаж перегородок – 3 шт.

- Разборка покрытий полов – 7,6 м2

- Разборка плинтусов – 19,2 м2

- Разборка покрытия полов цементных - 7,6 м2

- Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм -  7,6 м2

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз полов - 7,6 м2

- Устройство покрытий из плит керамогранитных  плит размером 400х400 мм - 7,6 м2

- Демонтаж дверных коробок – 3 шт.

- Установка дверных блоков – 2 шт.

- Установка наличников – 10,4 м

- Демонтаж унитазов – 2шт.

- Демонтаж умывальников – 2шт.

- Разборка  канализационных труб из чугуна диаметром 100 мм – 6 м.

- Разборка  канализационных труб из чугуна диаметром 20 мм – 13 м.

- Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм – 6 м.

- Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 20 мм – 13 м.

- Установка унитазов – 3 шт.

- Установка раковин – 2 шт.

- Установка смесителей – 2 шт.

- Демонтаж выключателей – 2 шт.

- Демонтаж светильников – 2 шт.

- Установка коробок ответвительных – 3 шт.

- Установка выключателей одноклавишных  – 2 шт.

- Установка светильников в подвесной потолок с люминесцентными лампами – 2 шт.

3.5. Прочие работы.

- Заделка отверстий, гнезд и борозд – 0,05 м3.

- Затаривание строительного мусора в мешки – 1,76 т.

- Погрузка  и перевозка строительного мусора автомобилями – 1,76 т.

Техническое  задание составлено на основании утвержденных главным инженером дефектных ведомостей : -№ 03.1 /15  от    02.02.2015 г., -№ 03.2 /15  от    02.02.2015 г.,

-№ 03.3/15  от    02.02.2015 г.