УТВЕРЖДАЮ

Директор ОАО «НИАЭП»
_________________ (В.И. Лимаренко)
«        » 

2012 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый запрос предложений на право заключения договора
по лоту № 187ИТ/ЗП-011 Выполнение работ по внедрению автономной автоматизированной системы электронного учета рабочего времени персонала с помощью пластиковых карт с пассивной RFID меткой на строительной площадке энергоблоков № 3, 4 РоАЭС
том 2 «техническая часть»

2012
[image: image1.emf]
Аннотация

В настоящем Техническом задании изложены общие и детальные требования к системе электронного учета рабочего времени персонала на строительной площадке энергоблоков №3,4 Ростовской АЭС.
Содержание
3Аннотация


5Обозначения и сокращения


6Термины и определения


71.
Общие сведения


71.1.
Введение


71.2.
Наименование системы


71.3.
Плановые сроки начала и окончания работ


82.
Назначение, цели и задачи системы.


82.1.
Назначение системы


82.2.
Цель проекта


93.
Характеристика объекта автоматизации


93.1.
Общая информация о компании ОАО «НИАЭП»


93.2.
Действующие системы электронного учета персонала ВФ ОАО «НИАЭП»


104.
Требования к Системе


104.1.
Требования к системе в целом


104.1.1.
Требования к эргономике и технической эстетике


104.1.2.
Требования к информационной безопасности


114.2.
Требования к функционалу Системы


124.3.
Описание оборудования и программного обеспечения системы


124.3.1.
Автономный пункт учета рабочего времени (10 шт.):


134.3.2.
Серверное оборудование, оснащенное источником бесперебойного питания с фильтром защиты от скачков напряжения.


134.3.3.
Принтер для RFID-карт (технология печати - HDP, односторонняя печать). Модуль для одностороннего ламинирования карт.


134.3.4.
Стационарный компьютер и коммуникационное оборудование (для заполнения БД сотрудников и распечатки RFID-карт) должно быть смонтировано в административном помещении Волгодонского Филиала ОАО «НИАЭП».


134.3.5.
Требования к программному обеспечению.


144.4.
Требования к проведению строительно-монтажных и пуско-наладочных работ.


165.
Общие требования к контролю и приемке Системы


176.
Требования к документированию


187.
Требования к оформлению сметной документации


19Приложение № 1





Обозначения и сокращения

АЭС – атомная электростанция

БД – база данных

Заказчик – ОАО «НИАЭП»

ПО – Программное обеспечение
РЧИ – радиочастотная идентификация

Система – Автономная автоматизированная система электронного учета рабочего времени персонала с помощью пластиковых карт с пассивной RFID меткой на строительной площадке энергоблоков №3,4 Ростовской АЭС
Термины и определения

База данных ( объективная форма представления и организации совокупности данных, систематизированных таким образом, чтобы эти данные могли быть найдены и обработаны с помощью вычислительных комплексов. Способ упорядочивания и структурирования информации в базе данных определяет структуру базы данных.

1. Общие сведения

1.1. Введение

Настоящий документ представляет собой Техническое задание и содержит основные требования к автономной автоматизированной системе электронного учета рабочего времени персонала с помощью пластиковых карт с пассивной RFID меткой на строительной площадке энергоблоков №3,4 Ростовской АЭС. 
Место выполнения работ: Ростовская область, г.Волгодонск 28, ВФ ОАО «НИАЭП».
1.2. Наименование системы

Полное наименование системы: «Автономная автоматизированная система электронного учета рабочего времени персонала с помощью пластиковых карт с пассивной RFID меткой на строительной площадке энергоблоков №3,4 Ростовской АЭС».
1.3. Плановые сроки начала и окончания работ

Начало выполнения работ – с даты заключения договора.

Окончание выполнения работ – не позднее 90 календарных дней с даты заключения договора.

2. Назначение, цели и задачи системы.

2.1. Назначение системы

Автоматизированный электронный учет рабочего времени и количества рабочих основного производства, работающих вне защищенного периметра или на объектах, не охваченных системой радиочастотной идентификации персонала.

2.2. Цель проекта

Повышение эффективности управления строительством АЭС в части контроля и обеспечения плановой численности основного персонала за счет:
· электронного учета количества строительно-монтажного персонала на строительной площадке энергоблоков №3,4 Ростовской АЭС;

· анализа отработанного времени работниками подрядных организаций на строительной площадке энергоблока №3,4 Ростовской АЭС;
· повышения оперативности и качества принятия управленческих решений в части оптимизации численности основного персонала на уровнях:

· руководства инжиниринговой компании;

· руководства дирекции строящейся АЭС;

· повышение оперативности и достоверности сбора и представления информации о фактической численности персонала.
· своевременного выявления и минимизации рисков увеличения сроков строительства АЭС;

· повышение прозрачности взаимоотношений генподрядчика и субподрядных организаций в части управления персоналом.
· создания необходимых условий для следующего этапа по увязке фактического рабочего времени с запланированной трудоёмкостью.
3. Характеристика объекта автоматизации

3.1. Общая информация о компании ОАО «НИАЭП»

Открытое акционерное общество Нижегородская инжиниринговая компания «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» (сокращенное наименование – ОАО «НИАЭП»). Компания оказывает инжиниринговые услуги по проектированию и сооружению АЭС: ведет изыскательскую деятельность, проектирование, управление строительством, осуществляет авторский надзор и участвует в подготовке объектов атомной энергетики к промышленной эксплуатации. Осуществляет функции Генерального подрядчика при строительстве объектов, по поставкам материалов и оборудования для АЭС, пуско-наладочным работам.

С целью повышения конкурентоспособности и сокращения сроков выполнения заказов, в компании используются современные методы проектирования АЭС на базе информационных технологий. Политика руководства компании в совершенствовании качества продукции направлена на гарантированный выпуск проектов, полностью отвечающих требованиям Заказчика при соблюдении установленных норм и правил ядерной и радиационной безопасности и других требований.

3.2. Действующие системы электронного учета персонала ВФ ОАО «НИАЭП»

В настоящий момент в ВФ ОАО «НИАЭП» электронный учет персонала субподрядных организаций на строительной площадке ведется двумя способами: 

· СКУД Цирконий (проход через КПП на площадку строительства блоков № 3,4 Ростовской АЭС);

· система учета рабочего времени РЧИ (каски строительно-монтажного персонала субподрядных организаций с радиочастотными метками).

Реализация автономной автоматизированной системы электронного учета рабочего времени с помощью индивидуальных Rfid-карт предполагается на территории, находящейся вне защищенного периметра, а также на объектах, не охваченных действующими информационными системами учета.

4. Требования к Системе

4.1. Требования к системе в целом

Для осуществления электронного учета рабочего времени персонала на строительной площадке энергоблоков №3,4 Ростовской АЭС Система должна решать следующие задачи:

· учет количества работников, времени нахождения каждого работника на строительной площадке;

· обеспечение авторизованного доступа пользователей системы к информации со своего рабочего места, на базе персонального компьютера, а так же с помощью браузера планшетных компьютеров.
4.1.1. Требования к эргономике и технической эстетике

Кроссбраузерность: при выборе платформы для реализации системы должна учитываться необходимость обеспечения максимальной совместимости с наиболее популярными веб-браузерами - IE 8+, Opera, Firefox, Google Chrome, Safari.

В части внешнего оформления пользовательские интерфейсы Системы должны быть выполнены в совместимой цветовой гамме, данные в интерфейсах должны быть сгруппированы согласно целевому назначению. 

Система должна обеспечивать работу на настольных ПК, планшетных компьютерах. Доступ к данным системы с нескольких ПК и планшетных компьютеров одновременно.
В части диалога с пользователем интерфейсы Системы должны обеспечивать логичные, интуитивно понятные пользователю переходы между полями, минимизацию совершаемых пользователем операций для получения необходимого результата.
Технико-эстетические решения средств Системы должны соответствовать современным требованиям технической эстетики и обеспечивать оптимальные условия работы персонала в соответствии с требованиями нормативных документов.

4.1.2. Требования к информационной безопасности
Автономные пункты учета рабочего времени должны передавать закодированную информацию о времени прихода и времени ухода каждого сотрудника.

Система должна обеспечивать:

· надёжную защиту информации от неавторизованных пользователей;

· разграничение прав доступа к информации.
Безопасность получения информации удаленными пользователями обеспечивается защищенностью канала передачи данных.
Серверное оборудование, использующее сеть Интернет должно работать в демилитаризованной зоне.

4.2. Требования к функционалу Системы
Работник субподрядной организации должен идентифицироваться с помощью персональной бесконтактной карты и считывателя. Персональные бесконтактные карты настроены индивидуально на своего владельца, а считыватели закрепляются за определенными объектами строительства. Регистрация работника с помощью считывателя означает, что работник приступил к выполнению своих трудовых функций на объекте, за которым закреплен считыватель. Повторная регистрация работника с помощью считывателя, на котором он зарегистрировался ранее, означает окончание выполнения его трудовых функций на объекте строительства. Данная система должна позволять определять количество работников и время нахождения работников на территории. Алгоритм обработки информации предоставляется Заказчиком.

Программное обеспечение должно позволять визуализировать данные об изменении численности персонала за определенный промежуток времени, в разрезе субподрядных организаций и сотрудников, а так же позволять генерировать отчетные документы (отчетные формы).
Передача данных от считывателя к серверу должна осуществиться по беспроводному каналу связи стандарта GSM. В случае пропадания канала связи считыватель должен иметь память на 3 000 идентификаций.
Система должна быть масштабируемой, то есть может быть расширена за счет установки дополнительных считывателей и/или увеличения количества персональных бесконтактных карт (до 10 000 шт.).
Пункты учета рабочего времени 1 раз в 10 минут синхронизируют информацию о времени прихода/ухода сотрудника с рабочего места по беспроводному каналу с сервером обработки данных. 
Система должна использовать технологию пассивных RFID-карт стандарта Em Marine и иметь возможность осуществлять привязку RFID-карт к соответствующим сотрудникам.

Система должна обладать функцией мониторинга состояния автономных пунктов, выдавать предупреждения о неисправностях и состояния заряда аккумуляторных батарей.

Автономный пункт учета рабочего времени должен работать в диапазоне температур от -30C до +50С, быть влагонепроницаемым и иметь антивандальное исполнение.
Система должна иметь возможность альтернативного ввода данных о приходе и уходе работников с объекта.

Все компоненты Системы должны устойчиво функционировать в соответствии с обозначенными условиями работы, с восстановлением всех функций после устранения аварийных и нештатных ситуаций в течение 8 часов.

К аварийным и нештатным ситуациям относятся:

- отключение электроэнергии;

- повреждение каналов связи и локальных интерфейсных соединений;

- сбои и «зависания» работы Системы;

- ошибочные действия пользователей.

4.3. Описание оборудования и программного обеспечения системы

Аппаратная часть Системы (Приложение №1 к настоящему Техническому заданию) должна представлять собой 10 автономных пунктов учета рабочего времени, смонтированных на территории строительной площадки Ростовской АЭС и серверное оборудование для консолидации и обработки данных.
4.3.1. Автономный пункт учета рабочего времени (10 шт.):

Каждый автономный пункт учета рабочего времени должен состоять из следующих комплектующих:

· мачта для крепления навесного оборудования с автономным питанием (в качестве источника энергии необходимо использовать аккумуляторную батарею на 100 А*ч с подзарядкой от солнечной батареи, контроллером уровня заряда аккумулятора, отсеком всепогодным);
· терминал считывания пассивных RFID-карт в антивандальном исполнении;

· контроллер, обеспечивающий кодирование и беспроводную передачу информации на сервер обработки данных;

· модуль сигнализации о вскрытии автономного пункта с возможностью уведомления ответственных сотрудников по электронной почте или посредством смс сообщения;
· муляж видеокамеры.
4.3.2. Серверное оборудование, оснащенное источником бесперебойного питания с фильтром защиты от скачков напряжения.

4.3.3. Принтер для RFID-карт (технология печати - HDP, односторонняя печать). Модуль для одностороннего ламинирования карт.

4.3.4. Стационарный компьютер и коммуникационное оборудование (для заполнения БД сотрудников и распечатки RFID-карт) должно быть смонтировано в административном помещении Волгодонского Филиала ОАО «НИАЭП».

4.3.5. Требования к программному обеспечению.
Программное обеспечение должно быть разработано Исполнителем в соответствии с предъявляемыми требованиями и представлять собой комплекс, состоящий из следующих модулей:

· клиентская часть – web-приложение, представляющее собой интерактивный интерфейс обеспечивающий взаимодействие пользователей с Системой;

· серверная часть – web-сервис, обеспечивающий обработку данных поступающих с автономных пунктов учета рабочего времени;

· хранилище данных – база данных, в которой консолидируется вся необходимая для работы системы информация;

· адаптеры – отдельные программные решения (стандартные или дополнительно разработанные), обеспечивающие получение данных от внешних информационных систем в хранилище данных.

Требование к настройке производительности Системы – время выполнения запросов менее 3х секунд.

Требование к настройке резервного копирования – не менее одного раза в день.

Должна обеспечиваться синхронизация внедряемой Системы с информационными система учета, действующими в Волгодонском филиале   ОАО «НИАЭП»:
· СКУД Цирконий;

· Система учета рабочего времени РЧИ.

Программное обеспечение Системы должно агрегировать и предоставлять пользователю доступ к информации, полученной из вышеуказанных информационных систем электронного учета персонала субподрядных организаций на строительной площадке.
Для текстовых сообщений на экране монитора и выходных форм должен использоваться русский язык.

4.4. Требования к проведению строительно-монтажных и пуско-наладочных работ.

Перечень строительно-монтажных и пуско-наладочных работ.

	№
	Необходимые работы.

	1.
	Строительные работы

	1.1.
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов 1

	1.2.
	Устройство бетонной подготовки

	2.
	Монтажные работы

	2.1.
	Монаж стойки

	2.2.
	Монтаж муляжа камеры телевизионной передающей

	2.3.
	Монтаж солнечной батареи

	2.4.
	Монтаж рукава наружного диаметром: до 48 мм (на стойке)

	2.5.
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2

	2.6.
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2

	2.7.
	Монтаж шкафа управления и регулирования под аккумулятор

	2.8
	Монтаж аккумулятора

	2.9.
	Монтаж контроллера заряда аккумулятора

	2.10.
	Монтаж контроллера учета: RFID

	2.11.
	Монтаж контроллера учета: gsm-модем

	2.12.
	Монтаж сервера сбора данных

	3.
	Пуско-наладочные работы

	3.1.
	Пусконаладочные работы всей системы


Дополнительные требования, входящие в пуско-наладку Системы:

Исполнитель должен произвести фотографирование, печать и выдачу карт (не более 5000 шт.) сотрудникам компании по спискам, предоставленным Заказчиком в течение 90 календарных дней с момента заключения договора.

Выданные карты должны быть привязаны к сотрудникам, контролируемым системой, и зарегистрированы в системе с полным объемом информации о сотруднике.

Заказчик предоставляет полный список сотрудников необходимых для учета Системой не позднее 60 календарных дней с момента заключения договора и обеспечивает равномерную явку сотрудников с целью оформления и выдачи RFID карт. Заказчик разрабатывает план-график явки сотрудников и согласовывает его с Исполнителем.
5.  Общие требования к контролю и приемке Системы

Объем и последовательность проведения испытаний должны быть согласованы с Заказчиком.

Проведение испытаний:
Предварительные испытания проводятся с целью определения готовности Системы к вводу в опытно-промышленную эксплуатацию.

В ходе испытаний оценивается соответствие разработанной системы требованиям настоящего Технического задания и ее работоспособность.

Для проведения испытаний Исполнителем должна быть подготовлена Программа и методика проведения испытаний (ПМИ), утверждаемая Заказчиком.

Результаты испытаний должны оформляться протоколами и актами испытаний. В протоколах отражаются результаты проведенных проверок по каждому пункту программы, выводы и рекомендации по ним.

Приемка Системы должны производиться на территории Заказчика на развернутой и настроенной Системе.
Исполнитель должен обучить ключевых пользователей работе с системой.
6. Требования к документированию

По результатам работ создания Системы необходимо разработать следующие отчетные документы:

· инструкция пользователя;

· инструкция администратора;
· паспорта Объектов;
· регламент работы с Системой.

7. Требования к оформлению сметной документации
До начала работ Исполнитель уточняет объемы и согласовывает применяемые при производстве работ материалы, в пределах цены и предмета договора корректирует и подтверждает у организации, осуществляющей строительный контроль, локальные сметные расчеты в нормативной базе ТЕР – 2001г в редакции 2009г. Ростовской области или ФЕР – 2001г в редакции 2009г., в соответствии с требованиями Министерства регионального развития (МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации», письмами Министерства регионального развития РФ №15127-ИП/08 от 09.06.2011г., №20246-АП/08 от 28.07.2011г., №3757-КК/08 от 21.02.2011г.) и другими нормативными документами в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве.

Приложение № 1
к Техническому заданию

на выполнение работ по теме: 
«Внедрение автономной автоматизированной системы электронного учета рабочего времени персонала с помощью пластиковых карт с пассивной RFID меткой на строительной площадке энергоблоков №3,4 Ростовской АЭС»
Спецификация оборудования и программного обеспечения аппаратной части Системы

	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Ед. изм
	Кол-во

	1. Мобильный пункт учета рабочего времени

	1.1.
	Контроллер учета рабочего времени 
	Беспроводной контроллер считывателей RFID карт Металлический корпус, антивандальное уличное исполнение; диапазон рабочих температур от -30C до +50С, влагонепроницаемый.
Передача данных от считывателя к серверу осуществляется по беспроводному каналу связи стандарта GSM. 
В случае пропадания канала связи считыватель имеет память на 3 000 идентификаций.
Контроллер 1 раз в 10 минут синхронизируют информацию о времени прихода/ухода сотрудника с рабочего места по беспроводному каналу с сервером обработки данных.
	шт
	10

	1.2.
	Муляж видео-камеры
	Вандалоустойчивый (антивандальный) металлический корпус в пыле-влагозащитном (уличном) исполнении с ИК-подвсветкой;
возможность изменения положения солнцезащитного козырька;
выносное крепление на шаровом поворотном механизме; (видеокамера отсутствует)
	шт
	10

	2. Система автономного энергообеспечения

	2.1.
	Солнечная батарея 
	Фотоэлектрический преобразователь. Габариты не более 560х467 мм, Пиковая мощность: 27-32 Вт. Номинальное напряжение: 12 В, Напряжение в точке максимальной мощности - 17 В, Ток в точке максимальной мощности - около 1,6 А. Напряжение холостого хода: 21 В. Ток короткого замыкания: около 1,8 А. Герметичный корпус, защита от влаги, пыли, морской воды, закаленное стекло, блок контроля зарядки, кронштейн для крепления на мачте диаметром 50 мм.
	шт
	10

	2.2.
	Аккумуляторная батарея Leoch DJM 12100
	Аккумулятор необслуживаемый для систем тепломеханики и автоматики. 12 вольт, со сроком службы до 12 лет в буферном режиме, технология AGM, 100 ампер/часов (около 40 дней автономной работы). От - 40 до + 50 С. Длина 330 мм, Ширина 173 мм, Высота 220 мм, Вес 31 кг. 100 ампер с кабелем и разъемом типа PowerCon. 
	шт
	10

	2.3.
	Ящик под аккумуляторную батарею
	Ящик всепогодный металлический, фиксация на мачту, с замком, с кнопкой открытия дверцы, на ножках. 
	шт
	10

	2.4.
	Контроллер заряда аккумуляторной батареи 
	Контроллер Сила тока: 6 или 10A
Номинальное напряжение: 12 В
Температура использования: от -25 до +50 С
Собственное потребление: до 8 мА
Сечение провода: 2 кв. мм Вес: 113 г Контроллер имеет терминалы для подключения нагрузки
	шт
	10

	2.5.
	Стойка опорная 
	Металлическая, высота 3,5 м.
	шт
	10

	2.6.
	Кабель
	КПСЭнг-FRLS 2х4
	м
	85

	2.7.
	Гофрорукав 
	ф20
	м
	35

	3. Оборудование для печати RFID карт

	3.1.
	Принтер для RFID-карт (технология печати - HDP, односторонняя печать)
	FARGO HDP5000 SS, 88900 Модуль для одностороннего ламинирования карт Разрешение: 300 точек на дюйм (11,8 точек/мм)
Цвета:До 16,7 миллионов / 256 оттенков на пиксел
Стандартные форматы карт:CR-80 (85,6 мм в длину x 54 мм в ширину / 3,370 дюйма в длину x 2,125 дюйма в ширину)
Типы используемых карт: ABS, PVC, PET, PETG, радиокарты, смарт-карты и карты с магнитными полосами, карты с оптической памятью
Емкость входного лотка:100 карт (0,762 мм / 0,030 дюйма)
Емкость выходного лотка:200 карт (0,762 мм / 0,030 дюйма)
Память:16 Мб ОЗУ
Дисплей: Жидкокристаллическая панель управления SmartScreen™ с дружественным интерфейсом
Драйверы:Windows®2000 / XP / Server 2003 / Vista (32 bit); Mac OS X v10.4 / v10.5; и Linux***
Интерфейс: USB 2.0 (высокоскоростной) и Ethernet со встроенным сервером печати
Системные требования:
 • Компьютер на базе процессора x86 или совместимого с ним
• Windows 2000, Windows XP, Windows 2003 или Windows Vista
• Компьютер с частотой процессора 500 МГц и ОЗУ 256 Мб или выше
• Не менее 500 Мб свободного пространства на жестком диске
Напряжение сети: 100–240 В переменного тока, 3,8 А
Частота электросети: 50 Гц / 60 Гц  Гарантия:  2 года
	шт
	1

	4. Комплект сервера сбора данных

	4.1.
	Шкаф напольный Hyperline TTC-4261-SR-RAL9004  
	Шкаф напольный 19-дюймовый (19"), 42U, 2055x600х1000, передняя и задняя перфорированные двери (72%), ручка с замком, цвет черный (RAL 9004)  Гарантия – 1 год
	шт
	1

	4.2.
	Сервер Proliant DL120R07(1P)
	Сервер Proliant DL120R07 E3-1240(4-core), Hot plug/Rack/1U/Xeon(3.3Ghz,8Mb)/2x2GbUD/noHDDs(up to 4LFF)/P212(256Mb, RAID 0/1/1+0/5/5+0)/noDVD/2xGigEth/iLOstd w/o port      1. Процессор  Intel® Xeon® E3-1240 (4 ядра, 3,3 ГГц, 8 МБ , 80 Вт, 1333/t)
2. Количество процессоров  1
3. Количество ядер процессора  4
4. Стандартный объем памяти  4 Гб
5. Слоты для памяти  4 слотов DIMM
6. Тип памяти  PC3-10600E UDIMM DDR3
7. Слоты расширения  2
8. Сетевой контроллер  (2) адаптера 1GbE NC112i 1 порт
9. Блок питания  (1) 400 Вт с автоматическим определением напряжения, соответствие стандарту CE
10. Контроллер хранилища  (1) контроллер Smart Array P212/256 МБ
11. Оптический привод  Отсутствует в стандартной комплектации
12. Форм-фактор  1U
Гарантия – лет (детали/качество изготовления/обслуживание у заказчика)  1/1/1
	шт
	1


SUA1000RMI2U Источник бесперебойного питания Black Smart-UPS 1000VA/670W, RackMount, 2U, Line-Interactive, USB and serial connectivity, AVR,user repl.batt. 

Максимальная выходная мощность 670 Ватт / 1000 ВА

Максимальное задаваемое значение мощности 670 Ватт / 1000 ВА

Номинальное выходное напряжение 230V

Выходные соединения

(4) IEC 320 C13   

(2) IEC Jumpers  

Номинальное входное напряжение 230V

Входная частота 50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматическое определение)

Тип входного соединения IEC-320 C14  

Диапазон входного напряжения при работе от сети 160 - 280В

Диапазон регулировки входного напряжения при работе от сети 151 - 302В

Типовое время перезарядки 3 часов

Сменный комплект батарей RBC23

Количество сменных комплектов батарей 1

Типовая продолжительность работы в автономном режиме

под половинной нагрузкой 31.6 Минуты (335 Ватт)

Типовая продолжительность работы в автономном режиме

под полной нагрузкой 9.1 Минуты (670 Ватт)

График времени работы на аккумуляторах Smart-UPS

Интерфейсный порт DB-9 для RS-232,SmartSlot,USB

	Гарантия - 2 года 
	шт
	1

	4.4.
	ATEN CL1000M-AT-RG
	Консоль управления, для KVM-переключателей, электрон,, 19", SVGA+KBD+MOUSE PS/2, с KVM-шнуром PS/2 1,8м,, LCD экран 17", лат,/рус, клавиатура, (1280x1024DC2B) встроенная KVM-консоль с 17-дюймовым ЖК-монитором в выдвижном корпусе Slideaway;
высота корпуса Slideaway меньше, чем 1U - зазоры сверху и снизу для удобства установки и улучшения вентиляции в стандартной стойке с монтажной высотой 1U;
встроен источник питания;
высокое видео разрешение: -до 1280 × 1024 при 75 Гц (17-дюймовый ЖК) -поддерживает DDC, DDC2, DDCB
эмуляция DDC ЖК монитора – настройки VGA каждого подсоединенного компьютера автоматически настраиваются к оптимальному выходному сигналу, поступающему на ЖК монитор;  Гарантия – 3 года
	шт
	1

	4.5.
	1U 8-портовый PS/2 / USB КВМ переключатель
	Консоль PS/2-USB: 1x SPHD-18 Male; КВМ: 8x SPHD-15 Female; Firmware: 1x RJ 11 Female; Разрешение: 2048х1536, DDC2B) Гарантия – 1 год
	шт
	1

	4.6.
	ATEN 2L-5201U
	Кабель/шнур, монитор+клавиатура+мышь USB, SPHD15=>HD DB15+USB A-Тип, Male-2xMale, опрессованный, 1.2 метр  Гарантия – 1 год
	шт
	2

	5. Программное обеспечение

	5.1.
	Лицензия на сервер баз данных SQL Svr Standard Core 2012 Single OLP 2License NL CoreLic Qlfd
	Microsoft® SQL Server 2012 платформа управления данными
	шт
	1

	5.2.
	Лицензия на программное обеспечение Windows Server Standard 2012 Single OLP NL 2Proc 
	Операционная система Microsoft Windows Server 2012
	шт
	1

	6. Дополнительное оборудование

	6.1.
	Веб-камера Logitech HD WebCam C920
	С креплением, Оптика Carl Zeiss® с автофокусом
Универсальная подставка
Поддержка USB 3.0
Фотографии с разрешением до 15 МП с программной обработкой
Технология Logitech Fluid Crystal
	шт
	1

	6.2.
	Чистящий комплект для принтеров Fargo HDP5000
	4 спиртовых палочки для чистки печатающей головки, 10 чистящих карт с липким слоем, 10 чистящих салфеток,3 чистящих карты с содержанием спирта
	шт
	4

	6.3.
	Стационарный компьютер 
	HP 6300 Pro MT Pentium G640 4GB, 500GB SATA HDD, DVD+/-RW,keyboard,mouse,GigLAN, TPM,Serial Port,Parallel Port,Disp-to-DVI,Win 7 Pro 64-bit, Image Recovery 64/32-bit [H4U25ES]; монитор - LG IPS225T-BN (LCD, Wide, 1920x1080, +DVI) [IPS225T-BN]
	шт
	1

	6.4.
	Терминал для считывания RFID-карт
	Настольный считыватель proximity карт. Поддержка карт стандарта: EM-Marine. Дальность считывания карт (брелков) до 4 см. Рабочая частота считывания номеров карт 125 кГц и 13,56 МГц. Интерфейс связи с компьютером - USB 1.1. Подтверждение считывания карты: сигнал зуммера. Световая индикация: двухцветный светодиод. Габариты 110*80*27 мм.
	шт
	1

	6.5.
	Лента ламинирования Termotransfer 0.0063 мм 
	Ламинационная лента  Termotransfer: Ламинационная лента, термотрансферная чистая, толщина 0.0063 мм - 500 отпечатков 
	шт
	12

	6.6.
	Лента полноцветная YMCK 
	Полноцветная лента для принтеров Fargo серии HDP, с полимерной чёрной панелью – 500 отпечатков. Количество отпечатков 500, Индекс YMCK
	шт
	12

	6.7.
	Лента несущая HDP Film 
	Несущая лента HDP Film для принтеров Fargo серии HDP5000 – 1500 отпечатков.Толщина 0.25 mil
	шт
	4

	6.8.
	RFID-карты
	Стандарт EM Marine Clamshell 125Khz
	шт
	5000


9
PAGE  
15

