Федеральное государственное унитарное предприятие

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

|  | СОГЛАСОВАНО: Руководитель подразделения- заказчика _______________С.Г.Гаранин «07» мая 2015 г |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора на оказание услуг по исследованию стабильности строительных конструкций зданий и геодезического обеспечения научно-исследовательских экспериментов на установке «Искра-5».

том 2 «техническая часть»

г. Саров 2015 г.

Техническое задание

“Исследование стабильности строительных конструкций здания  и геодезическое обеспечение научно-исследовательских экспериментов на установке "Искра 5”

1. Общие положения

1.1. Наименование

"Исследование стабильности строительных конструкций здания и геодезическое обеспечение научно-исследовательских экспериментов на установке «Искра 5".

1.2. Основание для проведения работы

Работа про водится в рамках про ведения плановых работ на установке "Искра 5".

1.3. Цели и задачи исследований

Цель работы:

получение измерительной информации о положении строительных конструкций оптических залов второго и третьего этажей (каналы 3-10) здания;

получение измерительной информации о разности оптических длин каналов установки «Искра-5» при работе на второй гармонике основного излучения;

получение измерительной информации о разности оптических длин каналов установки «Искра-5» при экспериментальной работе на канале 8.

В ходе выполнения работы необходимо решить следующие задачи:

1. Измерить линейные расстояния между кронштейнами на колоннах 6 и 11 в оптических залах 2 и 3 этажей здания. Измерения должны про водиться два раза в году: осенью и летом (с интервалом примерно 4 месяца).

2. Измерить разности оптических длин каналов при работе на второй гармо­

нике основного излучения и при изменении схемы расположения отдельных

устройств в каналах.

3. Измерить разности оптических длин всех 12 каналов.

Основные требования к выполнению работы

Для получения измерительной информации о положении строительных конструкций оптических залов второго и третьего этажей (каналы III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, Х) здания необходимо измерить горизонтальные проложения между центрами центрировочных втулок угловых и створных кронштейнов, закрепленных на колоннах К2К2 6 и 11 в каналах III, IV, V, VI, VII,VIII, IX, Х. Каждое расстояние должно измеряется пятью приемами и по ним вычисляться среднее.

Средняя квадратическая ошибка измерения (СКО) одной линии пятью приемами не должна превышать ± 1,0 мм. Все результаты измерений должны фиксироваться в специальных журналах.

Для определения разности оптических длин каналов необходимо в каждом канале измерить расстояния между отражателем, установленным в фиксированной точке между усилителем У0 и пластиной "а", и отражателем, установленным на входе в камеру мишени. Из-за большого ослабления сигнала расстояния от У0 до камеры мишени необходимо измерять отрезками У0 - ПТ, ПТ - ПТ71, ПТ71 - ПТ102, ПТ102 - камера мишени. За базовую длину принимается длина канала VI. Средняя квадратическая ошибка (СКО) измерения длины одного канала не должна превышать ±3 мм. Все результаты измерений должны фиксироваться в специальных журналах.

Все измерения должны выполняться электронным тахеометром. В качестве визирных целей должны быть использованы триппель-призменные отражатели.

Перед началом каждого цикла измерений на полевом компараторе на третьем этаже здания в канале VI, должны быть определены постоянные поправки в измеряемую длину. В процессе измерений также должны вводиться поправки в длину, обусловленные отличием реальных значений температуры и давления воздуха от нормальных.

- Сроки выполнения

Начало	- 1 июля 2015 г.

Окончание	- 30 ноября 2015 г.

- Соисполнители

В процессе выполнения работы привлечение организаций соисполнителей не предусмотрено.

- Программа работ

| № этапа | Наименование работы | Сроки выпол-нения начало-окончание | Цена работы тыс.руб. | Отчетность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Измерение линейных расстояний между кронштейнами на колоннах 6 и 11 в оптических залах 2 и 3 этажей для определения стабильности строительных конструкций здания 2 цикла. Определение разности оптических длин двенадцати каналов установки "Искра 5". | 01.07.2015 - 30.11.2015 |  | Отчет - справка. Технический отчет Акт сдачи-приемки работ. |

- Порядок приемки работы и отчетность

Порядок приемки работ осуществляется в соответствии с ГОСТ РВ15.105-2001.

Результаты работ по п.п.1.3.1., 1.3.2.и 1.3.3. данного ТЗ за отчетный период направляются во ВНИИЭФ в виде отчетов-справок.

По выполнении работ по п.1.3.1., п.1.3.2. и 1.3.3. выпускается технический отчет.

Макарова Надежда Анатольевна

2-58-09

1 МН 07.05.2015 г.