ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку нестандартных строительных конструкций физической защиты проемов зданий
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка нестандартных строительных конструкций физической защиты проемов зданий для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть новым, серийным, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Конструкция физической защиты проемов здания
	3-й класс пулестойкости, цвет RAL 8007, под размер проёма:

-1420х2240полуторная, правого открывания

- 1400х2280 полуторная, правого открывания

-1860х2450 двойная, правого открывания

- 1860х2320 двойная, правого открывания

-910х2310 одинарная, правого открывания

Оборудуются кроме основного ЗУ: 

- ЭМЗ «Алеко 400» (или эквивалент) (по 1 шт.):
Усилие удержания якоря при попытке взлома (кГ) не менее 400

Ток потребления (А) не менее 0,45

Напряжение питания (В) 12

Габариты корпуса (мм) не более 225х42х26,5

Масса не более 1,4 кг.

 - доводчиком DoRma TS 83 EN7 (или эквивалент) (по 1 шт.) :
Вид – доводчик со складным рычагом 
Усилие доводчика – EN 7

Масса двери не менее 160 кг. 

Количество скоростей не менее 2

Цвет – серебро

Гидравлический амортизатор -  Да

Задержка закрывания –Нет 

Окончательный дохлоп – Да 

Фиксация открытого положения – Нет 

Габариты не более 293х47,5х60 мм

Вес не более 3,3 кг.

Рабочая температура  - 15…+40 °C
- датчиком МК ИО102-6 (или эквивалент) (по 1 шт.):

Тип контактов

НЗ

Расстояние между магнитом и герконом, мм:

- при размыкании контактов, более

45

- при замыкании контактов, менее

7

Максимально допустимые токи и напряжения:

- максимальное коммутируемое напряжение, В

72

- максимальный коммутируемый ток, А

0.3

Диапазон рабочих температур, °С

-50…+50

Габаритные размеры:

- корпус геркона

D23.5х35.2

- корпус магнита

D23.5х35.2

-1480х2360 полуторная, правого открывания 

-1400х2320 полуторная, правого открывания

-1520х2430 полуторная, правого открывания, с порогом 

-1490х2300 полуторная, правого открывания

-1400х2300 полуторная, правого открывания

- 1450х2400 полуторная, правого открывания

Оборудуются кроме основного ЗУ:

-ЭМЗ «ABLOY EL582» (или эквивалент) (по 1 шт.):

Рабочее напряжение: от 12В (-10%) пост.тока до 24В (+15%) пост.тока
Ток: максимальный 0,35А; реактивный 0,12А
Рабочая температура: -20°С ... +60°С
Выход ригеля: 14мм / 20мм
Расстояние от поверхности передней планки до середины отверстия под цилиндр: 50мм / 70мм

Передняя планка: 22мм 
Шток: 8мм
Состав ЭМЗ: 
· Запорная планка LP712 (или эквивалент): Материал - цинк 

· Цилиндр – матовый хром, ключ/ поворотная кнопка CY001 (или эквивалент): Цилиндр с поворотной кнопкой. Защитная скобянка из латуни с вкладышами из закаленной стали.

· Ручки – матовый хром, с возвратной пружиной парламент 2/007 Ms/MCR (или эквивалент): Материал: латунь (MS). Обработка: матовое хромирование (MCr). Ручка с возвратной пружиной. Применяется для внутренних дверей и дверей общественных помещений.
· Кабель – не менее 6м EA210 (или эквивалент): 

Гибкий, многожильный кабель используется для подключения электромеханических замков к соединительным устройствам.
Тип кабеля PFK не более 16*0.14 мм2.
Дополнительные жилы позволяют использовать кабель замка для подключения дополнительных устройств, таких как кнопка открывания двери, карточный считыватель и т.д.
Количество дополнительных жил – не менее 7.
срок службы  не менее 200 000 открываний.
· Кабелепроход – не менее 258 мм EA280
Основные технические характеристики:

Длина, мм

Не менее 200

Материал

металл

Макс. диаметр кабеля, мм

7.5

Макс. угол открытия двери, град.

120

· Напряжение источника питания – не более12в

· Замок (основа) – EL 582 (Или эквивалент) 
- доводчиком DoRma TS 83 EN7 (или эквивалент) (по 1 шт.) :

Вид – доводчик со складным рычагом 

Усилие доводчика – EN 7

Масса двери не менее 160 кг. 

Количество скоростей не менее 2

Цвет – серебро

Гидравлический амортизатор -  Да

Задержка закрывания –Нет 

Окончательный дохлоп – Да 

Фиксация открытого положения – Нет 

Габариты не более 293х47,5х60 мм

Вес не более 3,3 кг.

Рабочая температура  - 15…+40 °C
- датчиком МК ИО102-6 (или эквивалент) (по 1 шт.):

Тип контактов

НЗ

Расстояние между магнитом и герконом, мм:

- при размыкании контактов, более

45

- при замыкании контактов, менее

7

Максимально допустимые токи и напряжения:

- максимальное коммутируемое напряжение, В

72

- максимальный коммутируемый ток, А

0.3

Диапазон рабочих температур, °С

-50…+50

Габаритные размеры:

- корпус геркона

D23.5х35.2

- корпус магнита

D23.5х35.2

- 1420х2320 полуторная, правого открывания, с порогом, утепленная
-1420х2300 полуторная, правого открывания 
-940х2310 одинарная, правого открывания

-910х2310 одинарная, правого открывания

-1390х2310 полуторная, правого открывания 

-910х2300 одинарная, правого открывания

Оборудуются ЗУ в соответствии с классом пулестойкости

	не менее 12 месяцев со дня поставки
	1

1

1

1

3
2

1

1

1

1

4
1

1

1

1
1

1

	шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.


	2
	Конструкция физической защиты проемов здания
	Металлическая, сплошная, симметрическая, распашная с фиксатором в закрытом состоянии, полотна с толщиной листа – 2 мм с двух сторон, с ячеистой структурой обеспечивающий необходимую жесткость, цвет RAL 8007 под разъем проема:
-3600х3600

Оборудованная:

-ЭМЗ «ABLOY EL582» (или эквивалент) (по 1 шт.) (подробное техническое описание в п.1)

- доводчиком DoRma TS 83(или эквивалент) (по 1 шт.) (подробное техническое описание в п.1)

- датчиком МК ИО102-6 (или эквивалент) (по 1 шт.) (подробное техническое описание в п.1)
	
	1
	Шт.

	3
	Конструкция физической защиты проемов здания
	Металлическая с проделом огнестойкости EJ 60, цвет RAL 8007 под размер проема:
-1000х2100 правого открывания

Оборудованная ЗУ в соответствии с классом огнестойкости, а так же дополнительно:

- ЭМЗ «Алеко 400» (или эквивалент) (по 1 шт.) (подробное техническое описание в п.1)

- доводчиком DoRma TS 83 EN7 (или эквивалент) (по 1 шт.) (подробное техническое описание в п.1)

- датчиком МК ИО102-6 (или эквивалент) (подробное техническое описание в п.1)
	
	1
	Шт.


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)
        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость оборудования, расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 90 дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Паспорта на русском языке.
       7. Место поставки продукции:

Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
       8. Сроки поставки продукции:

в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора
Начальник подразделения                                                                                                                   Крылов Е.А.
