ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

Федеральное государственное унитарное предприятие

«Уральский электромеханический завод»

|  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер ФГУП УЭМЗ ______________А.В. Максимов «___» __________ 20___ года |
| --- | --- |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку Установки химического никелирования УХН 200 или эквивалента

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Екатеринбург

2012

Техническое задание

на установку химического никелирования УХН-200.

Назначение: установка предназначена для химического никелирования деталей из сталей (углеродистой и коррозионно-стойкой), алюминия, титана, меди и сплавов на их основе с многократным использованием раствора.

Установка должна обеспечивать равномерное покрытие деталей сложной конфигурации.

Данная установка будет встроена в действующую гальваническую линию химического никелирования.

Установка химического никелирования включает в себя:

- модуль химического никелирования;

- шкаф управления;

- бак для корректировочного раствора.

Модуль химического никелирования собран на стальном каркасе с регулируемыми опорами. Внутри каркаса размещена ванна-реактор из титана, в которой производится никелирование деталей. Верхняя часть ванны-реактора нагревается ТЭНами, установленными в алюминиевых плитах. Температура нагрева регулируется термодатчиком. Нижняя часть ванны-реактора имеет водяную рубашку для охлаждения раствора и штуцер для слива раствора.

В нижней части ванны-реактора расположен катод анодной защиты (анодом является корпус ванны) и полипропиленовая решётка для улавливания случайно упавших в ванну деталей. В верхней части каркаса закреплён механизм качания, на рейки которого подвешиваются детали. Механизм качания приводится в движение мотор-редуктором с эксцентриком на выходном валу. Подвижные детали механизма качания ограждены кожухами. Кожух является одновременно коробом бортового отсоса. На кожух устанавливается крышка, предохраняющая раствор от испарения и загрязнения атмосферы цеха. Снаружи ванна-реактор закрыта боковыми панелями.

Конструкционные и отделочные материалы установки должны быть предназначены для длительной эксплуатации в условиях коррозионной среды гальванического цеха.

В верхней части ванны закреплены:

- штуцер подачи аммиака;

- штуцер подачи корректировочного раствора;

- датчик уровня жидкости.

Автономно установлены:

- ёмкость для корректировочного раствора с насосом;

- ёмкость для жидкого аммиака;

- электрошкаф.

Технические характеристики.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Производительность (при толщине покрытия 15 мкм), м2/час | 1,5 |
| Поверхность одновременно покрываемых деталей, м2 | 1,5 |
| Вес деталей, одновременно завешиваемых на механизм качания, кг, не более | 20 |
| Объём рабочей зоны, л | 200 |
| Общий объём ванны-реактора, л | 270-300 |
| Рабочая температура раствора, оС | 90 +/- 5 |
| Обогрев – через стенки (электронагревательные элементы) | ТЭНы |
| Контроль температуры – двухканальный (на стенках и в растворе) |  |
| Внутренние размеры ванны-реактора (длина х ширина х глубина), мм | 750 х 550 х 750 (1000 х 500 х 600) |
| Максимальные габариты покрываемых деталей (длина х ширина х высота), мм | 650 х 500 х 550 (850 х 400 х 400) |
| Напряжение переменного трёхфазного тока частотой 50 Гц, В | 330 – 410 |
| Потребляемая мощность кВт, не более | 25 |
| Расход воды, л/час, не более | 250 |
| Расход сжатого воздуха, м3/час, не более | 4 |
| Пределы регулирования скорости подачи корректирующего раствора (подогретого), л/час | 5 – 150 |
| Габариты установки, мм | 1500 х 900 х 1450 (1200 х 1000 х 1100) |
| Масса установки, кг | 300 |

Требования к технической документации.

В комплект поставки должен входить полный комплект технической документации на русском языке:

- руководство по эксплуатации;

- регламенты технического обслуживания;

- схемы принципиальные электрические;

- документация на вспомогательное оборудование (системы измерения, датчики, насос, мотор-редуктор, ТЭНы и т.п.);

- гарантийные талоны;

- сертификаты (оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия: соответствие санитарным правилам должно быть подтверждено санитарно-эпидимиологическим заключением, соответствие нормам промышленной безопасности подтверждено Разрешением на применение ФС по экологическому, технологическому и атомному надзору).