ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

ЧАСТЬ 2.

Предмет закупки - автомобильное шасси

IVECO-AMT Trakker AT380T42WH

Москва

2015

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

| № п/п | Наименование | Основные технические характеристики товара | Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) | Комплектность | Единица измерения | Кол-во | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок | Код ОКП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Грузовое автомобильное шасси IVECO-AMT TrakkerAT380T42WH | -Колесная база, мм. - 4900/1390, свес 2885 -Максимально-разрешенная масса ТС, кг. - 38 000 -Максимальная грузоподъемность шасси, кг. –26 700 Кабина: -Над двигателем длинная серии «АТ» 2-х местная, с одним спальным местом. Сиденье водителя на пневмоподвеске регулируемое, с подголовником, с ремнем безопасности; сиденье пассажира регулируемое, с ремнем безопасности. Двигатель: -IVECO F3B (Cursor) жидкостного охлаждения, с турбонадувом, мощность 420 л.с. при 1900 об/мин, крутящий момент 1900 Нм при 1000-1500 об/мин. Соответствует требованиям EURO 3 Коробка передач: -16S2220 TO, количество передач 16+2, синхронизированная Раздаточная коробка: -ТС 2200, 2-х ступенчатая, привод управления – пневматический Шины: -Двускатная ошиновка 13.00R22,5 , колесные диски JANSA г. Сцепление: -Однодисковое сухое, диаметр диска 17”, с усилителем привода управления Рулевое управление: -С гидроусилителем, рулевая колонка с регулированием, с замком вала рулевого управления. Подвеска: -Передняя – многолистовая рессора и телескопические амортизаторы гидравлического типа. Стабилизатор поперечной устойчивости переднего моста -Задняя – многолистовая рессора и телескопические амортизаторы. Стабилизатор поперечной устойчивости среднего моста. Усиление подвески под бронирование. Тормоза: -Двухконтурная пневматическая система тормозов АВС с ASR (с режимом off-road) и электронным ограничителем тормозного усилия EBL. Топливный бак: - 465 л. Топливозаборник с эл. подогревом. Колесная формула: 6х6 | х | Жидкостный автономный отопитель кабины и мотоотсека WEBASTO TERMO 90 ST . Независимый воздушный отопитель кабины WEBASTO. Блокировка межосевых и межколесных дифференциалов задних мостов. Запасное колесо. Защитные решетки фар. Защита задних фонарей. Защита датчиков мостов Защита датчиков КПП. Усиление картера переднего ведущего моста. Горизонтальный ДЗК перед 2-м мостом. Аккумуляторные батареи 190 А/ч. Огнетушитель, аптечка, знак аварийной остановки Шланг для накачки шин 15 метров. Домкрат 16т. Топливный фильтр сепаратор Ивеко с подогревом. Чехол утепления радиатора. Комплект инструмента. Противотуманные фары с защитой. Электрорегулируемые и обогреваемые зеркала заднего вида. Ограничитель скорости 90 км/ч. Внешний солнцезащитный козырек. Звукопоглащающая обшивка кабины на 80 ДБ. Бортовой компьютер. Счетчик рабочих часов в составе бортового компьютера. Счетчик расхода топлива в составе бортового компьютера. Не менее 2 противооткатных упора с креплением на раме шасси. Проблесковый маячок. Северное исполнение ГСМ Заднее защитное устройство. Боковые защитные устройства. Тахограф цифровой (Штрих-ТахоRUS). | ед. | 1 | Не позднее 20 дней с момента внесения авансового платежа с правом досрочной поставки либо от договора в случае отказа от аванса | На весь автомобиль – 12 месяцев или 200 000 км пробега в зависимости от того, какое из обстоятельств наступит ранее, начиная с момента подписания акта приема-передачи; на силовую линию 24 месяца или 200 000 км пробега в зависимости от того, какое из обстоятельств наступит ранее, начиная с момента подписания акта приема-передачи. | 451118 |

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Наличие маркировочных шильдиков

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Не требуется.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Поставщик обязан вместе с товаром передать Покупателю: - техническую документацию (паспорта, инструкции по эксплуатации и т.д.); - счет, счет-фактуру; - товарную накладную (по форме ТОРГ-12); - документы, удостоверяющие качество товара, ТУ в случае изготовления товара по техническим условиям; - документы о сертификации товара (сертификаты безопасности материалов, сертификаты пожарной безопасности и др.), если товар подлежат сертификации согласно действующему законодательству; - пакет документов предоставляется не позднее 28 числа текущего месяца; - другие документы, предусмотренные законодательством.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик обязан вместе с товаром передать Покупателю: техническую документацию (паспорта, инструкции по эксплуатации и т.д.).

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Не требуется.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не требуется.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Периодичность обслуживания: в зависимости от условий работы (согласно инструкции).

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Экологический класс не менее Евро 3.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Согласно приложенной инструкции.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Не требуется.

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не требуется.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

## Автомобильное шасси используется для последующей самостоятельной установки надстройки.

Шасси для работы в тяжелых дорожных и климатических условиях ( до – 55град.С)

Самовывоз со склада поставщика

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Представляемая информация должна быть на русском языке.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Начальник подразделения  _________________ Д.С. Осетрин

Исполнитель   _________________________      Ю.В. Багиров