Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на ремонт аварийного участка ограждения в  Благовещенском отделении филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

# тЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Основание:

Утвержденная годовая программа закупок ФГУП «РосРАО» на 2013г.

Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений МДС 13-14.2000.

- Цель работы:

Соответствующее поддержание основных фондов в исправном состоянии, устранение дефектов и улучшение технических характеристик ограждающих конструкций для предотвращения не санкционированных действий на территории Благовещенского отделении филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

- Место выполнения работ: Республика Башкортостан, г. Благовещенск, Благовещенское отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» (53 км тракта Уфа-Янаул).

- Сроки и график выполнения работ:

Дата начала выполнения работ –   дата подписания договора;

Дата окончания выполнения работ – не позднее 30 ноября 2013г.

- Состав работ:

| № п/п | Выполняемые ремонтные работы. | Потребность в материалах |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | Ед. изм. | Кол-во | наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Установка ручных лебедок без подъема, тяговое усилие, кН(тс): 50 (5) | 1 лебедка | 4 |  |  |  |
| 2 | Снятие ручных лебедок, тяговое усилие, кН(тс): 50 (5) | 1 лебедка | 4 |  |  |  |
| 3 | Правка забора на открытой площадке ручными лебедками. Масса оборудования, т: 8 | 1 шт. | 4 | Кислород технический газообразный | м3 | 10,4 |
|  |  |  |  | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,0216 |
|  |  |  |  | Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг | кг | 11,2 |
|  |  |  |  | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт | 11,2 |
|  |  |  |  | Подкладки металлические | кг | 122 |
|  |  |  |  | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 1,6 |
| 4 | Разработка грунта при усилении фундаментов: грунт I-II группы без крепления | 100 м3 грунта | 0,134 |  |  |  |
| 5 | Устройство основания: гравийного | 10 м3 основания | 0,3 | Гравий для строительных работ марка Др.8, фракция 20-40 мм | м3 | 3,75 |
| 6 | Устройство подпорных стен: бетонных | 100 м3 бетона | 0,14 | Гвозди строительные | т | 0,00602 |
|  |  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м3 | 0,0098 |
|  |  |  |  | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,1204 |
|  |  |  |  | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 5,6 |
|  |  |  |  | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 7,5 (М100) | м3 | 14,28 |
|  |  |  |  | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0,004 |
|  |  |  |  | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,007 |
|  |  |  |  | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 10 мм | т | 0,015 |
|  |  |  |  | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3сп, шириной полок 50-56 мм | т | 0,02 |

- Основные требования:

Наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство  и имеющим  право на выполнение работ:

- Механизированная разработка грунта;

- Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций;

- Монтаж элементов конструкций наземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок.

7. Порядок приемки результатов работы:

Исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Акт сдачи-приемки  выполненных работ. Исполнитель по окончании выполненных работ передает Заказчику сертификаты соответствия на применяемые материалы и конструкции, а также результаты лабораторных анализов и испытаний на применяемые строительные материалы и конструкции.